AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 2  din 12.12.2016, reactualizata in 10.11.2017

Valabilă până la 12.12.2026

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL SA

Sat.Odaia Banului, com.Tintesti,  judetul Buzău

Categoria de activitate  desfasutata conform Anexei 1. A Legii 278/2013 privind emisiile industriale:

- Punctul 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1,5.2,5.4,5.6, cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii;

- Punctul 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

COD CAEN :

-  3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase;

-  3812 - colectarea deşeurilor periculoase;

-  3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

-  3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

- 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

-  3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;

-  4677 - comerţ cu ridicata  al deşeurilor şi resturilor;

-  9512 – repararea echipamentelor de comunicații;

- 9522 – repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină;

-  9529 – repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a;

-  2562 – operatiuni de mecanica generală;

-  3312 – repararea masinilor;

Director Executiv,                                                         Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizații,                                                                                                                                                                biolog Mirela MARIN                                                                  ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Viorica STEFANICA

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII		5

- TEMEIUL LEGAL	’		5

- CATEGORIA DE ACTIVITATE		7

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII		9

- managemenTul ACTIVITĂŢII		13

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE		17

- RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE	       30

  - APA	..............	  30

  - EFICIENŢA ENERGETICĂ	................     32

  - GAZE NATURALE	...............     	33

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT		33

- INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU		41

  - AER	..............    	42

  - APA	..........        	42

  - SOL	.............    	43

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA

ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT		43

  - AER	...................43

  - APĂ......	...................44

  - SOL	.............     	  45

  - ZGOMOT  	..................  ...................................................... .............                45

- GESTIUNEA DEŞEURILOR	..	45

- PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ		 62

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII		63

  - MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER	............          	 64

13.3. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA	.................    	64

13.5.MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI

ŞI A APEI SUBTERANE	............	  65

13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR	.......     	  66

13.7. MONITORIZARI ZGOMOT...................................................................... .       66

- RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA

PENTRU PROTECTIA MEDIULUI		67

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII		70

- managEmentul închiderii instalAtiei,

MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	   71

- GLOSAR DE TERMENI		73

ANEXA I. PLANURI DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ		75

ANEXA II. MODELUL RAPORTULUI ANUAL DE MEDIU(RAM)		             76

A. P.M.  Buzău, în exercitarea atribuțiilor sale sub incidența:

- H.G. nr.  38/2015 privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

# - O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

# -  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

# - Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

# - Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 10245 /04.09.2017 în vederea reactualizarii  Autotizației Integrate de  Mediu

autorizează  SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA, punctul de lucru din satul Odaia Banului, comuna Tintesti,  judeţul Buzău.

# Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M.  Buzau, din data de 10.10.2017 a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

INTRODUCERE

Această autorizaţie conţine 79 de pagini  şi anexele sale  şi este valabilă de la  10.11.2017, data reactualizarii, până la  12.12.2026.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art.17 din OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Energia este utilizată eficient

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se va face conform prevederilor legale, respectiv art.7 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare.

### Scopul autorizaţiei

Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Revizuirea autorizaţiei

Conform art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi  actualizează condiţiile prevăzute de acestea.

Revizuirea prezentei autorizaţii integrate de mediu se face în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care prevede:

„ Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL SA

Sediul social: sat.Odaia Banului, com.Tintesti, județul Buzău

Telefon: 0338100601,602,603

Fax: 0338100604

Email: office @greenweee.ro

Codul fiscal: 20571923

Registrul Comerţului: J10/55/2007

- TEMEIUL LEGAL

Prezenta autorizație a fost emisă în baza prevederilor:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- OM 169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta, privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana;

ținând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - ediţia August 2006

- „Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage”, ediţia Iulie 2006;

în urma evaluării și constatării conformării condiţiilor de operare la cerinţele Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale și ale O.U.G. nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice,

cu condiția, ca titularul să mențină conformarea activităților la prevederile actelor normative naționale și comunitare aplicabile:

- OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/01.11.2013  privind emisiile industriale;

- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 104/15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul comun MMGA/MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat  prin Ordinul nr. 706/2007;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- Regulamentul (UE) nr. 493/2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori;

- Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- HG nr. 856/16.08.2002  privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu    acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

- HG 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- Legea nr. 122/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind  regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul  ( CE ) nr. 1005 / 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 9 /2011 aprobata prin Legea nr. 252 / 2011  privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului  (CE) nr. 1005 / 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon ;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri;

- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul şi importul de produse chimice       periculoase;

- Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienta a reciclării în proceselor de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori;

- Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

# Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea autorizată:

Punctul 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii;

Punctul 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

Capacitatea de stocare temporara pentru deseuri periculoase si nepericuloase pe amplasament este de 2000 tone;

Activităţile autorizate

Activităţi  desfăşurate pe amplasament:

- colectare, transport şi tratare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice din categoriile: 1, 2, 3, 4, 5 (doar produsele încadrate la punctele a și f),  6, 7, 8 (cu excepţia produselor încadrate la punctul e), 9, 10, Anexele 1 și 3 cu exceptia celor de la art.4 pana la

14.08.2018, si din categoriile 1, 2, 4, 5, 6, Anexele 2 și 4 cu exceptia celor de la art.4 și 5 dupa 15.08.2018 (categorii și produse definite prin OUG 5/2015);

- colectare, transport, sortare și predare în vederea tratării a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice din categoria 5 (produsele încadrate la punctele b, c, d, e) pana la 14.08.2018 și din categoria 3 incepand cu 15.08.2018 ( categorii si produse  definite prin OUG 5/2015);

- colectare, transport și sortare/tratare după caz a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, precum și a componentelor demontate din echipamente electrice şi electronice casate care nu intră sub incidența OUG 5/2015, inclusiv cabluri electrice cu/fără conţinut de substanţe periculoase;

- colectare, transport, sortare şi tratare a deşeurilor de baterii portabile alcaline, zinc-aer şi zinc-carbon;

- colectare, transport, sortare și predare în vederea tratării a altor tipuri de deșeuri de baterii și acumulatori uzați;

- colectare, transport, sortare și predare în vederea valorificării a altor tipuri de deșeuri;

conform următoarelor coduri CAEN:

-  3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase;

-  3812 - colectarea deşeurilor periculoase;

-  3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

-  3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

- 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

- 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;

- 4677 - comerţ cu ridicata  al deşeurilor şi resturilor;

- 9512 – repararea echipamentelor de comunicații;

- 9522 – repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină;

- 9529 – repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a;

- 2562 – operatiuni de mecanica generală;

- 3312 – repararea masinilor;

Capacitatea de tratarea pentru activitatile desfasurate pe amplasament este de 30.956 tone /an din care : 25340 tone DEEE/an, 2016 tone baterii/an, 3600 tone cabluri/an.

coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare:

4779 – comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

7120 – activităţi de testări şi analize tehnice;

9511 – repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

9521 – repararea aparatelor electronice de uz casnic;

coduri CAEN declarate în certificatul constatator, autorizabile, dar care nu se desfăşoară pe amplasament:

2562 – operaţiuni de mecanică generală;

3900 – activităţi şi servicii de decontaminare;

4941 – transporturi rutiere de mărfuri ( face obiectul altei autorizatii);

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru solicitarea reactualizarii autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. GREENWEE INTERNATIONAL SA,  înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 10245/ 04.09.2017;

- Anunţuri  publice privind solicitarea de reactualizare a  autorizaţiei integrate de mediu apărute în ziarul ’’OPINIA”, în data de 09.08.2017;

- Raport de amplasament elaborat de SC AUDITECO GES SRL;

- Formularul de solicitare întocmit de SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA;

- Certificat de Înregistrare seria B nr.1422579  având CUI: 20571923 emis de ORC Buzău;

- Certificat Constator  eliberat in baza declaratiei pe proprie raspundere nr. 27983 din 10.12.2014 pentru activităţile încadrate în clasa CAEN: 2562, 3312, 3811, 3812,  3821, 3822, 3831, 3832, 3900, 4677, 4779, 4941, 7120, 9511, 9512, 9521, 9522, 9529 eliberat de ORC Buzău;

- Autorizatia integrata de mediu nr. 2/12.12.2016 - emisă de APM Buzau;

- Deciziile etapei de incadrare nr. 38/30.03.2017, nr. 141/12.07.2017, 176/06.09.2017 – emise de APM Buzau;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 186/ 18.12.2014, emisă de A.N.Apele Române Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa ;

- Acord de deversare reactualizare nr. 94/01.07.2015 , emis de SC Compania de Apa SA Buzau;

- Contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile ( terenuri şi construcţii), cu încheiere de autentificare nr. 1679/08.11.2010 emisă de BNI Stoicescu Mioara Carmen; Act de Alipire  nr. 161/2009;

- Contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile ( terenuri şi construcţii), cu încheiere de autentificare nr. 1443/06.08.2007 emisă de BNI Stoicescu Mioara Carmen.

- Contract de vanzare – cmparare bunuri imobile ( terenuri) cu incheiere de autentificare nr. 159/15.02.2016 emisa de BNI Stoicescu Mioara Carmen.

- Contract de vanzare – cmparare bunuri imobile ( terenuri) cu incheiere de autentificare nr. 158/15.02.2016 emisa de BNI Stoicescu Mioara Carmen.

- Contract de vanzare – cmparare bunuri imobile ( terenuri) cu incheiere de autentificare nr. 567/30.07.2014 emisa de BNI Stoicescu Mioara Carmen.

- Contract nr. 30994/18.12.2008 pentru preluarea in statia de epurare a apei uzate vidanjate , incheiat cu Sc Compania de Apa SA:

- Contract de prestari servicii nr. C16/04.06.2015 (  lucrari de asistenta tehnica aferente instalatiilor fixe de detectie a radiatiilor de tip Portal), incheiat cu SC REGA ENGINEERING SRL;

- Contract de livrare GPL nr. 10884/02.10.2008, incheiat cu SC Butan Gas Romania SA;

- Contract de livrare azot lichid  nr. 2471/08.07.2008, incheiat cu Sc Linde Gaz Romania SRL; Act aditional la contract nr. 5/2013;

- Contract de prestări servicii de preluare şi tratare în staţia de epurare a apelor uzate nr.    324/24.09.2014, încheiat cu SC GREENTECH SA;

- Contract de livrare a apei reci din reţeaua proprie nr. 138/19.02.2008, încheiat între SC Greentech SA Buzău şi SC Greenweee Internaţional SA;

- Contract de livrare a energiei electrice la subcontractori nr. 1/2008 inregistrat la nr. 769/02.12.2008, incheiat cu SC GRENTECH SA Buzău.

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenti economici nr. 619/15.09.2008( inclusiv vidanjare), încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE SA;

- Contract de vanzare – cumparare deseuri din sticla nr. 881/22.06.2010, incheiat cu SC EXPIGLASS SRL;

- Contract de vanzare – cumparare deseuri de ambalaje de sticla nr. 145/24.03.2014, incheiat cu SC Greenglass Recycling SA;

- Contract de preluare uleiuri uzate si reziduuri petroliere nr. 512/11.03.2011, incheiat cu SC DYTIV SRL;

- Contract de vanzare –cumparare cartuse imprimanta (consumate) nr. 2564/08.11.2011, incheiat cu SC TIN FACTORY SRL;

- Contract de vanzare- cumparare deseuri de plastic nr. 1587/25.09.2010, incheiat cu Vanden Global Ltd;

- Contract de vanzare – cumparare deseuri feroase si neferoase nr. 28/04.01.2013incheiat cu SC DD ACTIV RECYCLING SRL;

- Contract de vanzare – cumparare deseuri de  baterii si acumulatori, deseuri de plumb nr. 83/31.08.2011, incheiat cu SC Monbat Recycling SRL și acte aditionale la contract;

- Contract de prestari servicii nr. 173/30.09.2013 , pentru preluarea urmatoarelor deseuri: 15.02.02*,15.01.10*, 19.12.12, 14.06.01*, 16.02.09*,16.02.16, 20.01.33*, 19.12.11*, 08.03.18,incheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA;

- Contract de prestari servicii nr. 220/24.07.2015 pentru preluarea urmatoarelor deseuri: 19.12.12, 19.12.04, 19.12.12,19.12.07, 15 02 03, incheiat cu SC RO ECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV SRL;;

- Contract de vanzare –cumparare deseuri metalice neferoase  nr. 07/07.01.2013, incheiat cu SC ROMRECYCLING SRL;

- Contract de furnizare deseuri lemn nr. 2392.14/06.05.2014, incheiat cu SC EGEGER ROMANIA SRL;

- Contract de vanzare – cumparare nr. 1821/06.11.2009 deseuri metalice, incheiat cu SC HOEGANAES CORPOTION EUROPE SA;

- Contract nr. 857/20.08.2009 încheiat între SC Greenweee Internaţional SA şi SC Eco Fire Sistems SRL, pentru neutralizarea prin incinerare a deşeurilor periculoase (freon, condensatoare cu PCB, condensatoare fără conţinut de substanţe periculoase, apă cu conţinut de freoni, soluţie de spălare a unităţilor filtrante de la atelierul de dezmembrare a motocompresoarelor şi motoarelor – alte emulsii, site moleculare cu conţinut de freon – nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi, materaile absorbante contaminate cu substanţe periculoase, pudră fluorescentă), cu acte adiţionale;

- Contract de prestări servicii nr. 101/04.11.2009 încheiat între SC RER Ecologic Service SA Buzău şi SC Greenweee Internaţional SA ; Act aditional nr.3/2012;

- Contract de prestari servicii nr. 1140/27.11.2015, colectare si transport deseuri in amestec (hartie si plastic din tratare) si namol provenit din epurarea apei menajere , incheiat cu SC RIAN CONSULT SRL;

- Contract de prestari servicii nr. 214/21.07.2015 pentru preluarea deseurilor de anvelope uzate, incheiat cu Sc TRAIAN COMPANY SRL;

- Contract nr. 255/14.07.2014 de vanzare – cumparare  deseuri de componente demontate din echipamente electrice si electronice , incheiat cu Sims metrade GmbH Industriestrabe 2 7052 Mullendorf Austria;

- Contract nr. 17/13.01.2016 privind preluarea obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje , incheiat cu SC NEXT ECO RECICLYNG SA;

- Contract de reutilizare/reciclare/valorificare/tratare/eliminare a desurilor de EEE nr. 32/10.02.2016, incheiat cu Organizatia Colectiva de Gestionare DEEE – Asociatia „ ENVIROM” ;

- Contract de prestari servicii de colectare, transport si depozitare DEE nr. 13C/18.01.2016, incheiat cu Asociatia Colectiva  ECOTIC;

- Contract de prestari servicii in domeniile colectarii , transportului si/sau valorificarii/reciclarii DEEE  nr. fn/15.10.2010, incheiat cu Asociatia Colectiva CCR Logistic Systems RO SRL,;

- Contract de prestari servicii de tratare si reciclare DEEE nr. 204/05.06.2014, incheiat cu Asociatia Romana pentru reciclare RoRec;

- Contract de prestari servicii de tratare si reciclare DEEE nr. 1303/12.04.2012, incheiat cu Organizatia Colectiva POLYECO SA Grecia ;

- Contract de prestari servicii de tratare si reciclare DEEE nr. 280/23.09.2015, incheiat cu Organizatia Colectiva EKO VARNA SA, Bulgaria;

- Contract de prestari servicii de colectare deseuri de baterii si acumulatori nr. 68/26.04.2016, incheiat cu SC ECOTIC BAT SRL;

- Contract nr. 121/04.05.2016 de vanzare – cumparare baterii si acumulatori , incheiat cu ACCUREC Recycling GmbH Wiehagen;

- Rapoarte de analize conform Ord. 95/2005 pentru urmatoarele tipuri de deseuri( test de levigabilitate): praf din procesul de reciclare cabluri electrice, vata minerala, impuritati rezultate din dezasamblarea DEEE, praf peletizare spuma PUR, namol cabluri, folie optica, fire cabluri; raport de analize probe aer( emisii gaze arse centrala termica, pulberi la cos,imisii), apa uzata;

- Fişe cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele periculoase;

- Plan de situaţie SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA;

- Adresa MMAP – Cabinet Secretar de Stat nr. 97570/CDT/29.04.2015/15092/MF/04.05.2015,  catre SC Greenweee International SA privind modalitatea legala de reintroducere pe piata a deseurilor separate si pregatite pentru reutilizare, ca produse second-hand;

- Plan de interventie pentru situatii accidentale – intocmit de SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA;

- Proces verbal verificare  amplasament  si a conformitatii la actele de reglementare emise de APM Buzau( Deciziile etapei de incadrare nr.38, 14, 176 / 2017) ,  nr. 26 din 13.08.2016;

- Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu reactualizata   apărut în  data 13 - 15.09.2017 în ziarul Opinia;

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

- Cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia.

- Se va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Buzău.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

- Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere a protecţiei mediului;

- Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat a poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

- Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 21: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18, care prevede ca ,, în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu impune, în autorizaţia integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului’’;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare’’.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie integrată de mediu  va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei autorizaţii integrate de mediu.

- Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C..

- Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

- Prezenta autorizaţie integrată de mediu  se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

- Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfășura în următoarele conditii:

5.1. Conștientizare și instruire

5.1.1. Titularul Autorizației trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate. Periodic, instucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația.

5.1.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aducă la cunostința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate protecția mediului conținutul și condițiile  prezentei Autorizații.

5.1.4.  Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele PSI și de protecția muncii învigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.1.5.  În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile de semnali zare se va scrie și numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

5.1.6.   Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență

5.2. Responsabilități

5.2.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu..

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei  mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.2.2. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranța instalațiilor și a exploatării tuturor instalațiilor printr-o întreținere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecție și revizie, a căror desfășurare se va prezenta într-un registru.

5.2.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia și întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.4. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

5.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

5.2.6.  Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”. În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activității trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăsită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu. şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.9. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.10. Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.11. Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b)aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor, în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

5.3. Acțiuni de control

5.3.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.3.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.3.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4.  Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări.

5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 01 februarie, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzau Acest raport va fi transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

5.4.2.  Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani  și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.5.  Notificarea autorităților

5.5.1.  Operatorul va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării;

5.5.2. Operatorul va notifica APM Buzău cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu si va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia;

5.5.3. Operatorul va notifica APM Buzău cu privire la orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament, afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor.

5.5.4. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

5.5.5.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţilor competente pentru protecţia mediului (A.P.M. și G.N.M.- C.J.) în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.6.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzau raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzau , ca parte integrantă a RAM.

5.5.7.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.8.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

5.5.9. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titulaul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

5.5.10. In momentul in care Ministerul Mediului va elabora un act normativ prin care se vor stabili criterii specifice pentru ca DEEE-urile sa inceteze a mai fi considerate deseuri (  reutilizare ca produse second-hand),  in conformitate cu art. 6, din Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, titularul are obligatia de a notifica APM Buzau in vederea revizuirii/reactualizarii prezentei AIM.

- MATERII PRIME SI AUXILIARE.

Titularul/operatorul activității are obligația ca recepția, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime și a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fișelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

Consumurile natura și modul de stocare a materiilor prime și a celor auxiliare utilizate în procesul de producție sunt prezentate   mai jos:

Materii prime:

Diferite tipuri de deșeuri de echipamente electrice și electronice:

- Pana la data de 14.08.2018 : deşeuri de echipamente electrice şi electronice din categoriile: 1, 2, 3, 4, 5 (doar produsele încadrate la punctele a și f),  6, 7, 8 (cu excepţia echipamentelor de medicina nucleara(pct.e)), 9, 10 - categorii și produse definite prin OUG nr.5/2015, Anexele 1 si 3 , cu exceptia celor prevazute la art.4 – cantitați variabile, depozitate temporar într-un șopron compartimentat;

- Incepand cu 15.08.2018: deşeuri de echipamente electrice şi electronice din categoriile: 1, 2,  4, 5, 6  - categorii și produse definite prin OUG nr.5/2015, Anexele 2 si 4,  cu exceptia celor prevazute la art.4 si 5 – cantitați variabile, depozitate temporar într-un șopron compartimentat;

- deşeuri de echipamente electrice şi electronice care nu intră sub incidența OUG nr.5/2015, inclusiv cabluri electrice cu/fără conţinut de substanţe periculoase – cantitați variabile, depozitate temporar într-un șopron compartimentat;

și

- deşeuri de baterii portabile alcaline, zinc-aer şi zinc-carbon – cantitați variabile, depozitate temporar într-un șopron compartimentat, baterii din care a fost extras mercurul in instalatia de distilare a SC GREENLAMP RECICLARE SA;

Materii auxiliare:

- azot  pentru inertizarea atmosferei din camerele de mărunţire – cca. 80 mc/oră – rezervor metalic cu capacitatea de 49020 litri;

- argon pentru îmbinări nedemontabile: cantităţi variabile/lună, recipienţi metalici reutilizabili – butelii, depozitaţi în spaţiu special amenajat;

- oxigen pentru îmbinări nedemontabile: cantităţi variabile/lună, recipienţi metalici reutilizabili – butelii, depozitaţi în spaţiu special amenajat;

- dioxid de carbon folosit la acidularea apei in dozatorul din sectia de productie: cantitati variabile/luna, recipienti metalici reutilizabili – butelii, depozitati in spatiu special amenajat;

- lubrifianţi folosiţi pentru gresarea utilajelor: ulei mineral de ungere - aprox. 100 kg/lună,  ulei de transmisie – aprox. 300 kg/lună, ulei hidraulic – aprox. 100 kg/lună - ambalaţi în  recipienţi metalici/plastic, cu buşon de umplere/golire şi depozitate într-un spaţiu special amenajat;

- produs pentru decapare şi protejare metale UPTOP – cantitati variabile functie de necesitati – ambalat în recipiente de plastic de cap. 30 l   şi depozitat intr-un spaţiu special amenajat;

- solvent  degresant industrial   ND 165 – cantitati variabile functie de necesitati, ambalat în recipiente plastic, depozitare intr-un spaţiu amenajat;

Combustibili:

- GPL – cca. 40 000 l/an – 2 rezervoare supraterane cu capacitatea de V= 4850 l/rezervor.

- motorină - 20000 litri/lună – aprovizionarea se realizează direct din staţiile de distribuţie a carburanţilor autorizate pentru mijloacele de transport extern şi depozitare temporară a recipienţilor metalici (canistre) în spaţiu special amenajat (magazia de produse petroliere) pentru mijloacele de transport intern.

Ambalaje folosite:

- ambalaje (cutii, saci) hârtie-carton în care sunt colectate/transportate/depozitate temporar înainte de tratare DEEE-urile şi care sunt folosite pentru ambalarea produselor şi subproduselor rezultate: 1 to/an;

- big-bags din polipropilenă care sunt folosite pentru ambalarea produselor, subproduselor şi deşeurilor rezultate: 25 to/an, vrac, depozitaţi în magazie;

- paleţi lemn care sunt folosite pentru depozitarea produselor, subproduselor şi deşeurilor rezultate ambalate: 10 to/an, vrac, depozitaţi în depozitul specific;

- recipiente metalice (canistre): 10 buc., depozitaţi în spaţiu special amenajat (magazia de produse petroliere);

- recipiente metalice/plastic pentru uleiuri minerale proaspete, unsori şi uleiuri minerale uzate;

- recipiente metalice reutilizabile (butelii): 12 buc., depozitaţi în spaţiu special amenajat;

- recipiente metalice reutilizabile( canistre pentru combustibil) – 20 buc;

- Substanţe şi preparate periculoase utilizate pe amplasament :

| # Nr. # crt. | # Denumire comerciala a substanței sau preparatului | # Nr. CE | # Nr. CAS |  | # Clasificare |  |  | # Cantitate # ( u.m.) | # Mod de utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Clasa de pericol și categoria # coduri |  | # Fraza de pericol coduri |  |  |
|  | # Diluant uni universal | 232-489-3 200-753-7 215-535-7 204-658-1 | # 8052-41-3 # 64741-84-0 # 1330-20-7 # 123-86-4 |  | # Carc 1B # Muta. cat. 2 |  | # H350, H304 | # 12l/lună | Vopsire containere; # curatat piese de schimb |
|  | # Diluant auto compatibil D506 | 1330-20-7 201-148-0 123-86-4 | # 215-535-7 # 78-83-1 # 204-658-1 |  | # Flam. Liq. 3 # Acute Tox. 4 # Acute Tox. 4 # Skin Irrit. 2 |  | # H226 , H332, H312 # H315, H318 # H335, H336 | # 12l/luna | # Spalare site Instalație de maruntire a cablurilor |
|  | # Bioxid de carbon | 204-696-9 | # 124-38-9 |  | # Press. Gas # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE |  | # H280 | # 6 butelii/lună | # Filtru apa sectie |
|  | # GPL | 200-827-9 270-990-9 | # 74-98-6 # 68512-91-4 |  | C arc. C at. 1; # Muta. C at. 2; |  | # H220, H280, H350, H340 | # 2000 l/lună | # Incalzire spatiu administrativ+apa calda amenajera |
|  | # Motorina Euro Diesel 5 | 269-822-7 | # 68334-30-5 |  | # Carc. 2 |  | # H351 # H226, H332, H315, H304, H373, H411 | # 8000 l/lună | # Combustibil motostivuitor |
|  | # ND 165 – solvent degresant industrial | 215-687-4 252-104-2 215-185-5 | # 1344-09-8 # 34590-94-8 # 1310-73-2 |  | # Skin C orr. 1A |  | # H314, H315 | # 60 l/an | # Mentenanta filtru motocompresoare |
|  | # Shell Tellus Oil 46 – ulei hidraulic | - | # 64742-53-6 # 64742-54-7 # 64742-55-8 # 8042-47-5 # 848301-69-9 |  | # Carc. 1B |  | # H350 | # 40 l/an | # Mentenanta utilaje |
|  | # UP TOP – produs pentru decaparea si protejarea metalelor | 231-633-2 212-379-1 252-104-2 | # 7664-38-2 # 812-00-0 # 68439-46-3 # 34590-94-8 |  | # Coroziv 1A |  | # H314 | # 30 l/an | # Mentenanta filtru morocompresoare |
|  | # Cromatic- vopsea lucioasa de calitate superioara | 265-150-3 215-535-7 | # 1330-20-7 |  | # Flam. Liq. 3 # Acute Tox. 4 # Skin Irrit. 2 |  | # H226, H332, H312,H315 | # Cantități variabile | # Intretinere utilaje |
|  | # Grundox- grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice | 232-489-3 | # 8052-41-3 |  | # C arc. 1B # Asp. Tox. 1 |  | # H350, H304 | # Cantități variabile | # Intretinere utilaje |
|  | # Azot lichid | 231-783-9 | # 7727-37-9 |  | # Press. Gas |  | # H281 | # 60000 Nmc/lună | # Agent de inertizare Instalație de tratarea/reciclarea aparatelor frigorifice |
|  | # ARGON | 231-147-0 | # 007440-37-1 |  | # Press. Gas |  | # H280 | # 2 butelii/an | # Sudura cu argon |
|  | # DETERGENT AUTOMAT | 201-069-1 77-92-9 200-661-7 201-196-2 79-33-4 | # 67-63-0 |  | # Eye Irrit. 2 |  | # H225, H336, H319, | # 10 kg/lună | # Spalare echipament protectie |
|  | # CLOR | 215-185-5 231-668-3 | # 1310-73-2 # 7681-52-9 |  | # Skin C orr. 1B # Aquatic Acute 1 |  | # H314, H400 | # 8 l/lună | # Igienizare grup sanitar |
|  | # DETARTANT | 200-898-6 | # 75-75-2 |  | # Skin Corr. 1B |  | # H314 | # 100 litri/an | # Igienizare grup sanitar |
|  | # BITZER ESTEROL BSE 32 – ulei motor | # Fără componenți periculoși |  |  |  |  |  | # 30 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # MOBIL RARUS 425 – ulei compresor | # Nu a fost efectuată o evaluare de siguranţă chimică pentru substanţa(ele) care compun(e) acest material sau pentru materialul însuşi |  |  |  |  |  | # 360 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # MOBIL RARUS SHC 1025 – ulei compresor | 214-112-2 | # 115-86-6 |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE |  | # H400, H410 | # 120 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # EMKARATE RL 32 H- ulei compresor | - | # - |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE |  | # - | # 15 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # CROWN MULTITUBE 100 | 309-877-7 | # 101316-72-7 |  | # C arc. 1B |  | # H350 | # 40 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # BP ENERGOL SHF HV 46 | 224-235-5 204- 884-0 | # 4259-15-8 # 128-39-2 |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR REG 1272 |  | # H318, H411, H315, H319, H335, H400, H410 | # 20 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # SHELL TELLUS T 32- ulei | - | # 64742-53-6 # 64742-54-7 # 64742-56-9 # 68037-01-4 |  | # C arc. 1B |  | # H304; H350 | # 20 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # CASTROL ALPHA SP 220 | NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA /AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE |  |  |  |  |  | # 300 l / 2 ani | # Instalație tratare/reciclare –aparate frigorifice |
|  | # MOBIL T90 | 931-384-6 204-015-5 939-460-0 |  | # 112-90-3 # 72624-02-3 # 95-63-6 |  | # Acute Tox. 4 # Aquatic Chronic 2 # Eye Dam. 1 # Skin Sens. 1 | # H302, H411, H318 # H317 | # 60 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # CASTROL HYSPIN AWS 46 | 309-877-7 3309-875-6 272-028-3 |  | # 101-316-72-7 # 101316-70-5 # 68649-42-3 |  | # C arc. 1B | # H350 | # 20 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # RENOLIN B HVI 46 FUCHS | 309-877-7 |  | # 101316-72-7 |  | # C arc. 1B | # H350 | # 20 l/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # FLUID TECK | - |  | # 64742-53-6 # 64742-55-8 # 64742-65-0 # 8042-47-5 |  | # Carc. Cat. 2 |  | # 10 l/an | # Compresor |
|  | # CASTROL HYSPIN AW 22 | 309-877-7 309-875-6 272-028-3 |  | 101316-72-7101316-70-568649-42-3 |  | # C arc. 1B | # H350 | # 30 l/an | # Presă balotare |
|  | # ULEI MOBIL AW 68-H 68 | - |  | # - |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE | # - | # 200 l/an | Foarfecă hidraulică # + Presă |
|  | # MOBIL DELVAC MX 15 W 40 – ulei | - |  | # 113706-15-3 |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE | # - | # 280 l/an | # Motostivuitor |
|  | # AGIP ARNICO 46 – ulei | 309-877-7 |  | # 101316 -72 -7 |  | # C arc. 1B | # H350 | # 220 l/an | # Motostivuitor |
|  | # TOTAL CERAN HV - vaselina | 271-529-4 263-093-9 274-263-7 |  | # 68584-23-6 # 61789-86-4 # 70024-69-0 |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE | # - | # 540 kg/an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # SKF LGHB 2 - vaselina | - |  | # 80939-62-4 |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE | # - | # 40 kg/ an | # Instalație tratare/reciclare aparate frigorifice |
|  | # ANTIGEL | 203-473-3 200-289-5 231-791-2 |  | # 107-21-1 # 56-81-5 # 7732-18-5 # 100-97-0 |  | # Toxicitate acută, categ. 4; | # H302 | # 120 l/ an | Motostivuitoare # + Instalație HERCO |
|  | # MOTORSOLV – solutie degresanta pentru motoare Dual split | 231-509-8 |  | # 7604-54-9 # 68131-39-5 |  | # Irit. oc 2 # Irit. piele 2 # Acvatic acut | # H319, H315, H400 | # 30 l/ an | Motocompresoare # + Sectie productie |
|  | # ULEI MOBIL VELOCITE | 204-884-0 64742-71-8 |  | 128-39-2 64742-71-8 |  | # Aquatic Acute 1 # Aquatic Chronic 1 # Skin Irrit. 2 # Eye Irrit. 2 | # H400, H410, H315, H319 | # 20 l/ an | # Mentenanță unelte |
|  | # ULEI Festo OSF W-32 | # - |  | # - |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE | # Fără efecte semnificative sau pericole critice cunoscute. | # 10 l/ an | # Mentenență instalații |
|  | # ULEI CASTROL HYPOIL LS SPECIAL SAE 90 | # 309-877-7 # 309-875-6 # 272-028-3 |  | 101316-72-7101316-70 568649-42-3 |  | # C arc. 1B | # H350 | # 60 l/ an | # Instalație tratare/reciclare |
|  | # ULEI STATOIL HYDRAWAY HMA 46 | # 309-877-7 # 278-012-2 |  | # 101316-72-7 # 74869-22-0 |  | # C arc. 1B | # H350 | # 40 l/ an | # Instalație tratare/reciclare cabluri |
|  | # ULEI MOLY DUVAL SEKOREX T15- T 90 | # 931-384-6 # 204-015-5 # 939-460-0 |  | # 112-90-3 # 72624-02-3 95-63-6 |  | # Acute Tox. 4 # Skin Corr. 1B # Aquatic Acute 1 # Aquatic Chronic 1 | # H302, H304 # H335, H373 (tractul # gastrointestinal, # ficat, sistemul # imunitar), H314 # H400, H410 | # 30 l/ an | # Mentenanță instalații |
|  | # ULEI FLUID FORCE 4000H | # - |  | # - |  | # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE | # - | # 20 l/ an | # Compresor aer |
|  | # SPRAY CURATAT LANT | # 200-827-9 # 203-448-7 # 200-857-2 # 203-692-4 |  | # 74-98-6 # 106-97-8 # 75-28-5 # 109-66-0 |  | # Flam. Gas 1, # Press. Gas, # Aquatic Chronic 2 | # H220, H280, H225, H304, H336 | # 20 l/lună | # Mentenanță |
|  | # SPRAY CURATARE FRANE | # 921-024-6 # 200-827-9 |  | # 64742-49-0 # 74-98-6 |  | # C arc. 1B # Asp. Tox. 1 | # H350, H304 | # 10 l/lună | # Mentenanță |
|  | # DEGRIPANT WD-40 | # 204-696-9 |  | # 124-38-9 |  | # Flam liq./3 # Asp tox./1 | # H226, H304, H336 | # 20 l/lună | # Mentenanță |
|  | # SPRAY CONTACT | # 921-024-6 # 200-661-7 |  | # 64742-49-0 # 67-63-0 |  | # Flam liq./2 # Press. Gas, # Asp tox./1 # Aquatic Chronic 2 # Skin irrit 2 | # H225, H304, H411 # H315, H336, H280 | # 10 l/lună | # Mentenanță |
|  | # SPRAY INSECTICID | # 258-067-9 # 231-711-6 |  | # 52645-53-1 # 7696-12-0 |  | # Acute Tox. 4 # Skin Sens. 1 # Aquatic Acute 1 # Aquatic Chronic 1 | # H332, H302, H317 # H400, H410 | 1 l/lună | Curățenie |
|  | # VOPSEA GALBENA 440 | # 200-662-2 # 115-10-6 # 123-86-4 |  | # 67-64-1 # 115-10-6 # 123-86-4 |  | # Aerosol 1 # Eye Irrit. 2 | # H229-229, H319, H336 | 60 l/ an | Trasat căi acces |
|  | # LEXITE EXTRA AEROSOL | # 203-692-4 # 203-448-7 # 203-539-1 |  | # 109-66-0 # 106-97-8 # 107-98-2 |  | # Flam. Liq. 2 # Flam. Liq. 3 # Asp. Tox. 1 # Aquatic Chronic | # H225,H304 # H336, H411, H220, H226 | Cantități variabile | Degresant |
|  | # NC 123 EXTRA AEROSOL | # 265-149-8 # 200-827-9 # 203-448-7 |  | # 64742-47-8 # 74-98-6 # 106-97-8 |  | # Asp. Tox. 1 | # H304 | Cantități variabile | Compus anticoroziv pentru îndepartarea umezelii |
|  | # PROPAN | # 200-827-9 |  | # 000074-98-6 |  | # Flam. Gas 1 # Press. Gas | # H220, H280 | Cantități variabile | Pentru arderi în instalații de combustie pe gaze lichefiate |
|  | # Emulsie racire sintetica LUBRESIM A | # 52880-57-6 |  | # 9003-01-4 |  | # Eye Irrit 2 # Acute Tox. 4 # Skin Irrit. 2 # Eye Dam. 1 # Skin Corr. 1B | # H319, H302, H315 # H318, H314 | 60 l/ an | Mașină de ascuțit cuțite (I12PA1050). |
|  | # LUBRIFIN METSOL B | # 227-062-3 # 203-489-0 # 203-961-6 # 203-868-0 |  | # - |  | # Acute Tox. 4 # Skin Irrit. 2 # Eye Dam. 1 | # H302, H373 # H315, H318 | 60 l/ an | STRUNG (Emulsie pentru prelucrarea metalelor) |
|  | # Spray rosu passion | # 200-662-2 # 115-10-6 # 123-86-4 # 74-98-6 # 108-65-6 # 106-97-8 # 71-36-3 # 9004-70-0 # 67-63-0 # 647-42-95-6 |  | # 67-64-1 # 204-065-8 # 204-658-1 # 200-827-9 # 203-603-9 # 203-448-7 # 200-751-6 # 200-661-7 # 265-199-0 |  | # Flam. Liq. 2 # Eye Irrit. 2 # Flam. Gas 1 # Press. Gas | # H225, H319, H336, H220 | Cantități variabile | Mentenață |
|  | Spray verde RAL 6018 | # 200-662-2 # 115-10-6 # 123-86-4 # 74-98-6 # 108-65-6 # 106-97-8 # 71-36-3 # 9004-70-0 # 67-63-0 # 647-42-95-6 |  | # 67-64-1 # 204-065-8 # 204-658-1 # 200-827-9 # 203-603-9 # 203-448-7 # 200-751-6 # 200-661-7 # 265-199-0 |  | # C arc. 1B # Asp. Tox. 1 | # H350, H304 | Cantități variabile | Mentenață |
|  | Spray galben | # 200-662-2 # 115-10-6 # 123-86-4 # 74-98-6 # 108-65-6 # 106-97-8 # 71-36-3 # 9004-70-0 # 67-63-0 # 647-42-95-6 |  | # 67-64-1 # 204-065-8 # 204-658-1 # 200-827-9 # 203-603-9 # 203-448-7 # 200-751-6 # 200-661-7 # 265-199-0 |  | # Press. Gas # NU ESTE CLASIFICAT CA SUBSTANTA/AMESTEC PERICULOS PE BAZA CRITERIILOR CE |  | Cantități variabile | Mentenață |
|  | Spray negru | # 200-662-2 # 115-10-6 # 123-86-4 # 74-98-6 # 108-65-6 # 106-97-8 # 71-36-3 # 9004-70-0 # 67-63-0 # 647-42-95-6 |  | # 67-64-1 # 204-065-8 # 204-658-1 # 200-827-9 # 203-603-9 # 203-448-7 # 200-751-6 # 200-661-7 # 265-199-0 |  | # Carc. Cat. 2;C arc. 1B | # H350 | Cantități variabile | Mentenață |
|  | Spray curele | # 265-151-9 # 200-827-9 |  | # 64742-49-0 # 74-98-6 |  | # Ox. Gas 1), Press. Gas) | # H270, H280 | 5 l/lună | Mentenață |
|  | Spray detectare pierderi gas | # 202-394-1 |  | # 577-1-7 # 107-21-1 # 95-14-7 |  | # Press. Gas # Flam. Gas 1 | # H220, H280 | Cantități variabile | Mentenață |
|  | MOL Hydro HM 46 | # 309-875-6 # 309-877-7 # 272-028-3 |  | # 101316-70-5 # 101316-72-7 # 68649-42-3 |  | # Press. Gas # Flam. Gas 1 | # H280 | Cantități variabile | Mentenață - necesar presă brichete UNTHA |
|  | # Oxigen | # 2319569 |  | # 7782-44-7 |  | # Press. Gas # Flam. Gas 1 | # H280 , H220 | Cantități variabile | Mentenanta |
|  | Freon R600 | # 200-857-2 |  | # 75-28-5 |  | # Press. Gas # Flam. Gas 1 | # H280 | Cantități variabile | Mentenanta echipamente tehnologice/Reconditionarea aparatelor frigorifice |
|  | Freon R134A | # 212-377-0 |  | # 811-97-2 |  | # Press. Gas # Flam. Gas 1 | # H220, H280, | Cantități variabile | Mentenanta echipamente tehnologice/Reconditionarea aparatelor frigorifice |
|  | Freon R404A | # 206-996-5 # 206-557-8 # 212-377-0 |  | # 420-46-2 # 354-33-6 # 811-97-2 |  | # Aquatic Chronic 3 # Eye Irrit. 1 # Skin Irrit. 2 | # H315, H318, H412 | Cantități variabile | Mentenanta echipamente tehnologice/Reconditionarea aparatelor frigorifice |
|  | Freon R407C | # 200-839-4 # 206-557-8 # 212-377-2 |  | # 75-10-5 # 354-33-6 # 811-97-2 |  | # Press. Gas Compr. Gas,. | # H280; H270 | Cantități variabile | Mentenanta echipamente tehnologice/Reconditionarea aparatelor frigorifice |
|  | Freon R410A | # 200-839-4 # 206-557-8 |  | # 75-10-5 # 354-33-6 |  | # Press. Gas # Flam. Liq.2 # Aquatic Chronic | # H225; H412; H280 | Cantități variabile | Mentenanta echipamente tehnologice/Reconditionarea aparatelor frigorifice |
|  | Pallax Foam | # 240-407-8 # 500-2347-8 # 307-455-7 |  | # 68439-57-6 # 68891-38-3 |  |  | # H315, H318, H412 | Cantități variabile | Instalatie tratare UNTHA |
|  | O2 7 %;N2 93 % | # 231-956-9 # 231-783-9 |  | # 7782-44-7 # 7727-37-9 |  |  | # H280, H270, R8 | Cantități variabile | Instalatie tratare UNTHA |
|  | Cyclopentane ≤0.7% in Nitrogen | # 206-016-6 # 231-783-9 |  | # 278-92-3 # 7727-37-9 |  |  | # H225, H280, R11, r52/53 | Cantități variabile | Instalatie tratare UNTHA |

RESURSE DE APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.

  - APA .

7.1.1. Alimentarea cu apă în vederea potabilizării (în scop menajer):

Sursa- un racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a punctului de lucru Frasinu, apartinand SC Greentech SA Buzau.

Debitele de apă captate din sursa subterană proprie, sunt următoarele:

Q maxim zilnic = 16,4 mc (0,19 l/s);

Q mediu zilnic = 13,7 mc (0,16 l/s);

Q maxim orar = 0,5 l/s;

Volume şi debite de apă autorizate:

Qzi max = 12,1 mc = 0,14  l/s ; Vanual = 4,42 mii mc;

Qzi mediu = 10,1 mc = 0,12 l/s; Vanual = 3,69 mii mc;

Qzi min = 7,6  mc = 0,09  l/s; Vanual = 2,77  mii mc

Instalații  de captare racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a punctului de lucru frasinu, apartinand SC GREENTECH SA Buzau, realizat din conducta de PEID cu Dn-80 mm;

Instalaţii de tratare: nu este cazul.

Instalaţii de aducţiune, înmagazinare şi distribuţie: Aducţiunea apei potabile este constituita de racordul ( conducta din PEID) la reteaua de apa a punctului de lucru Frasinu apartinand SC GREENTECH SA Buzau.

Inmagazinarea apei – nu este cazul.

Reţeaua de distribuţie: distribuţia apei la utilizatorii interni ai obiectivului se face prin intermediul unei retele de conducte din PEID, cu Dn=30-50mm, in lungime de circa 130m, la presiunea existent in reteaua de alimentare cu apa potabila a furnizorului.

7.1.2 Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa- reteaua de alimentare cu apa pentru incendiu.

Apa se foloseste in scop tehnologic pentru:

- Separarea prin flotare a fractiilor rezultate. Apa ajunge intr-un tanc de flotare printr-un vibrator. Acest tanc are rolul de a ghida materialele plastice ( PE +PVC) dinspre vibrator catre tancul de separare a impuritatilor.Apa utilizata la aceasta operatiune se recircula.

- Spalarea intr-un tanc de spalare a cablurilor murdare rezultate in urma pregatirii aparatelor de uz casnic de mici dimensiuni si a aparatelor de uz casnic de mari dimensiuni, in vederea tratării.In tancul de spalare/separare se se adauga periodic apa atunci cand nivelul acesteia scade sub nivelul de referinta.Tancul de spalare si separare a impuritatilor are cca.2,65 mc. Apa folosita este curatata cu ajutorul unui vibrator, apoi stocata in tancul de recirculare a apei. Periodic, apa din tancul de recirculare este improspatata.

- Spalarea halei de productie se face automatizat folosind o masina de aspirat si spalat. Echipamentul consta intr-o masina de spalat cu jet de apa sub presiune, cu un debit de 600l/ora si p-140bar.

Volume şi debite de apă autorizate:

Qzi max = 4,3 mc = 0,05  l/s ; Vanual = 1,57 mii mc;

Qzi mediu = 3,6 mc = 0,042 l/s; Vanual = 1,31 mii mc;

Qzi min = 2,7  mc = 0,031  l/s; Vanual = 0,98  mii mc;

Instalaţii de captare: identice cu cele pentru apa potabilă

Instalaţii de tratare: nu este cazul

Instalaţii de aducţiune, distribuţie şi înmagazinare: identice cu cele descrise pentru apa poatabilă

7.1.3.Apa pentru stingerea incendiilor: Se asigură din reteaua de alimentare cu apa a punctului de lucru Frasinu, apartinand SC GREENTECH SA Buzau.

7.1.4.Volume de apa asigurate in sursa:

- în regim nominal:	16,4  mc/zi……….. 5990  mc/an;

- în regim minim:                    10,4 mc/zi………..  3760 mc/an.

7.1.5.  Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă

Zilnic  maxim: 18,2  mc

- Zilnic mediu: 15,2 mc

- Zilnic  minim: 11,4  mc

Cerinţa totală de apă:

- Zilnic maxim: 16,4  mc

- Zilnic mediu: 13,7 mc

- Zilnic minim: 10,3 mc

- V anual: 5,99  mii mc

Gradul de recirculare internă a apei = 10% .

- Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si vestiarele obiectivului sunt preluate de o retea de conducte din PEID cu Dn=200mm si sunt evacuate intr-o statie proprie de preepurare monobloc, tip BIOCLAR. Acestea sunt deversate din statia proprie de preepurare intr-un bazin de colectare cu volumul de 3 mc, de unde vor fi pompate prin intermediul a 2 pompe in statia de epurare a SC Greentech SA.

Apele tehnologice uzate rezultate din separarea prin flotare a fracţiilor si cele rezultate prin spălarea cablurilor murdare: sunt descărcate în containere tip IBC 1000 litri şi preluate periodic de către SC RER ECOLOGIC SERVICE Buzău SA şi tratate în staţia de epurare municipală.

Apele de spalare a halei sunt  preepurate în separatorul de hidrocarburi şi produse petroliere de tip HAURATON, aferent parcării şi apoi stocate într-un  bazin de stocare temporară şi apoi vidanjate de către SC RER ECOLOGIC SERVICE Buzău SA si tratate in statia de epurare a municipiului Buzau.

Apele meteorice de pe platforma de parcare auto: sunt direcţionate  spre un separator de hidrocarburi marca HAURATOR şi apoi stocate într-un bazin de unde vor fi vidanjate periodic de căre SC RER ECOLOGC SERVICE Buzău SA și tratate în stația de epurare municipală.

Apele meteorice de pe platforma de depozitare temporară a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, înainte de procesare: sunt colectate printr-un sistem format din rigole trapezoidale monolit si dirijate către un separator de hidrocarburi şi o instalaţie Drainfixblock  marca HAURATON şi apoi se infiltrează în sol.

Apele meteorice cazute pe spatiile verzi ale obiectivului se infiltreaza in sol.

Volume de ape uzate evacuate:

| Ape menajere uzate: |  | Ape uzate tehnologice: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzi max | 8,6 mc | Vzi max | 1,97 mc |
| Vzi med | 7,2 mc | Vzi med | 1,64 mc |
| Vzi min | 5,4 mc | Vzi min | 1,23 mc |
| Qorar max | 0,0001 mc/s | Qorar max | 0,000016 mc/s |
| Vanual | 3,14 mii mc | Vanual | 0,72 mii mc |

Instalaţii de preepurare:

- statie proprie de preepurare monobloc, tip BIOCLAR cu capacitatea de 34 mc/zi, alcatuita dintr-un bioreactor din polipropilena.Bazinul este bicompartimentat:

- Compartimentul de activare cu 2 zone distincte: zona de nitrificare di zona de denitrificare si fermentare anaeroba

- Compartimentul de separare.

- Vibrator pentru filtrarea apei de spalare care se recircula;

- separator de hidrocarburi marca HAURATON, tip SKPP 10/1000 cu filtru coalescent , obturator automat si decantor de namol, pentru apele meteorice colectate de pe platforma de parcare auto a obiectivului si apele rezultate de la spalarea halei de productie;

- separator de hidrocarburi marca HAURATON( modul RECYFIX- Drainbloc) de colectare si disipare in substratul friabil de pe amplasament a apelor meteorice.

Linia nămolului:

Nămolul rezultat din separarea prin flotare a fractiilor si cele rezultate prin spalarea într-un tanc de spalarea a cablurilor murdare sunt descarcate in containere tip IBC 1000L. La fiecare eliminare se va realiza  buletin de analiza pe baza caruia se stabili încadrarea acestuia ca fiind nepericulos/periculos si se vor alege optiuni de valorificare /eliminare, dupa caz.

  - EFICIENTA ENERGETICĂ

SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA are asigurata energia electrica a amplasamentului de catre SC GREENTECH SA. Are urmatoarele componente:

- o staţie de conexiuni de 20 KVA – LEA 20 KV;

- o linie subterană 20 KV;

- 2 transformatoare 20/0,4 KV 1600 KVA;

- baterie de condensatori ecologici 400 KVAR, automată, cu regulator factor de putere în 7 trepte;

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea în vedere:

- urmărirea periodică şi contorizarea cantităţii de energie consumata;

- izolarea corespunzătoare a cladirilor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului de climatizare a spatiilor;

- curăţarea regulata a sistemelor de ventilaţie, pentru a evita înfundarea acestora;

- iluminarea artificiala adecvata si eficienta a spatiilor de lucru;

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei electrice.

  - COMBUSTIBILI

- Gaze naturale

SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA se alimentează cu GPL prin intermediul a doua rezervoare supraterane, cu capacitatea de V= 4850 l/rezervor, propietatea SC Butan Gas Romania SA. Energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor administrative ( birouri, vestiare, grupuri sanitare) este asigurata prin intermediul unei centrale termice cu tiraj fortat, tip HEAT MASTER 60N ce este dotata cu un cazan tip ACV HEAT MASTER cu sistem de apa tank-in-tank si cu arzator BG 2000-S/60 cu putere maxima de 63 KW.Consumul de combustibil este aprox. 7,4mc/h si este prevazuta cu cos de evacuare si dispersie a gazelor de ardere cu H-6 m si Ø=200mm.

Incalzirea spatiilor de productie si a zonelor administrative aferente acestora se realizeaza prin intermediul tuburilor radiante alimentate cu GPL cu distributie zonala.

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

  - Descrierea amplasamentului.

Coordonate geografice ale amplasamentului ( STEREO 70) :

Longitudine X (m) (E-V): 643 867

Latitudine Y (m) (N-S): 402 310

Vecinatăti:

- Nord: SC GREENTECH SA., Ferma Frasinu, terenuri agricole;

- Est: drum comunal, terenuri agricole;

- Sud: terenuri agricole;

- Vest: SC GREENLAMP RECICLARE SA., SC GREENTECH SA., terenuri agricole;

SC GREENTECH SA – activitati in domeniul tratării și reciclarii deșeurilor din materiale plastice;

SC GREENLAMP RECICLARE SA  - activitati in domeniul  tratării DEEE (echipamente de iluminat);

SC AGROINDUSTRIAL Frasinu SA –activitati agricole si cresterea animalelor;

SC Frasinu SA – activitati de cresterea animalelor si abatorizare;

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:

Amplasamentul este situat la aproximativ:

- 4600 m față de ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului (declarate prin Ordinul nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin H.G. nr. 663/2016);

- 4000 m față de ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului (declarate prin Ordinul nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin H.G. nr. 1284/2007, cu modificările și completările ulterioare);

- 4000 m față de aria naturală protejată de interes județean Pădurea Spătaru (declarată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 13/1995);

- 200 m față de aria naturală protejată de interes județean Pădurea Frasinu (declarată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 13/1995);.

Unitati structurale pe amplasament:

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL SA  isi desfasoara activitatea pe un amplasament in suprafata de 149.379 mp, din care suprafata construita este de 13.994,80 mp compusa din: 7163,180 mp hala de productie +1830 mp magazia de depozitare a fractiilor rezultate in urma tratarii deseurilor ( suprafata acoperita cu azbociment –cca. 1900mp) + 2.500mp sopron de stocare deseuri + 2501mp spron stocare deseuri.

Suprafata este amenajata dupa cum urmează:

- Cai de acces, spatii pentru manevrarea si pentru parcarea autovehiculeleor si spatii pentru depozitarea temporara a deseurilor de echipamente electrice și electronice, avand o suprafata de 135.170,3mp;

- Spații verzi, având o suprafata de 213,9 mp;

- Hala de procesare, construcţie tip P + 1 (etaj parţial), având o suprafata de 5971 mp,  structurată astfel:

-parter: spaţiu de producţie compus din:

- camera tehnologică „R1” (pentru cântărirea, încărcarea şi stocarea temporară în tancuri metalice a  freonului, ciclopentanului şi a apei cu conţinut rezidual de freon sau ciclopentan), cu suprafaţa de 52,56 mp;

- camera tehnologică „R2” (pentru recuperarea freonului, a pentanului), cu suprafaţa de 56,0 mp;

- camera pentru tablouri electrice „R3”, cu suprafaţa de 31,2 mp;

- camera pentru tablouri electrice „R5”, cu suprafaţa de 22,5 mp;

- camera piese de schimb „R4”, cu suprafaţa de 22,5 mp;

- spaţiu utilaj tehnologic cu suprafaţa de 28,8 mp;

- vestiare, grupuri sanitare, camere dusuri, sala de mese, cu o suprafata totala de 155,3 mp;

- camera centralei termice cu suprafaţa de 6,5 mp;

- atelier pentru reconditionarea DEEE-urilor, compartimentat, electronice si electrocasnice, cu o suprafata de totala de 60mp;

- camera compresor , cu o suprafata de 17,5 mp;

- etaj I ( este utilizat pentru activitatile de tip administrativ) compartimentat astfel: 2 camere întreţinere, cu suprafaţa de 9,6 mp; birouri cu suprafaţa de 124 mp; 2 grupuri sanitare ( femei + bărbaţi) cu suprafaţa de 23,7 mp; camera pentru arhivare cu suprafaţa de 10,4 mp; sala şedinţe cu suprafaţa de 67,7 mp; bucătărie cu suprafaţa de 14,1 mp.

- Atelier de dezmembrare motoare şi motocompresoare cu o suprafaţă de 43,4 mp;

- Șopron avand o suprafata totala de 1293 mp pentru depozitarea temporara si o hala cu o suprafata de 1830mp utilizata pentru depozitarea fractiilor rezultate din procesele de tratare;

- Șopron compartimentat, avand o suprafata de 846,7 mp si o extindere a acestuia avand o suprafata de 607,5 mp, utilizate pentru depozitarea temporara a deseurilor;

- Șopron avand o suprafata totala de 2500 mp, utilizat pentru stocarea deseurilor;

- Șopron avand o suprafata totala de 2501 mp, utilizat pentru stocarea deseurilor;

Liniile tehnologice utilizate pentru tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice sunt compuse din următoarele utilaje, echipamente şi dispozitive:

- Linia pentru tratarea aparatelor de uz casnic de mari dimensiuni( aparate frigorifice mari, frigidere, congelatoare, alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea si pastrarea produselor alimentare, aparate de aer conditionat, echipamente de climatizare):

- analizor de gas pentru stabilirea naturii agentului de expandare;

  - sistem de transport şi sistem de alimentare cu role incluzând primul stadiu de extracţie şi demontarea compresoarelor compus din: benzi transportoare, conveior, sistem de extracţie agenţi frigorifici (clorofluorocarburi, HCFC, HFC) şi ciclopentan, dispozitiv de tăiere hidraulic pentru separarea compresoarelor cu dispozitiv de tăiere industrial, filtru de umplere, filtru de extracţie, senzor pentru nivelul uleiului, suport de transport cu colector de ulei şi motor;

  - instalaţie de mărunţire (cu tehnologie de separare şi peletizare a spumei poliuretanice din frigidere şi instalaţii de aer condiţionat) compusă din: platformă de ridicare, bandă transportoare, capac de protecţie, poartă de închidere, pâlnie de alimentare cu echipament de presare, pâlnie de alimentare cu clapetă hidraulică frontală, mărunţitor cu cuţite tip UNTHA, conveior de descărcare cu şurub, conveior cu tubulatură de descărcare cu motor de vibrare, separator megnetic, instalaţie de absorbţie a spumei poliuretanice cu capacitatea maximă de absorbţie de 6000 mc/oră (include ventilator, conducte de alimentare prevăzute cu filtru de praf şi siloz), instalaţie de dezumidificare, instalaţie de peletizare a spumei poliuretanice, sistem de răcire a peletelor – sistem de răcire cu roată celulară (include ciclon pentru colectarea prafului, tubulatură, ventilator), sistem de recuperare a solvenţilor (include ciclon pentru separarea grosieră şi filtru pentru separarea fină a prafului, instalaţie de recuperare Cryo-Condap (include două răcitoare, separator de picături, unitate de compresie, unitate de răcire, uscătoare, recuperator, două absorbere, sistem de măsurare a conţinutului de ciclopentan şi sistem de măsurare a conţinutului de oxigen), instalatie de brichetare a spumei cu pentan/ciclopentan compusa din tubulatura cu vacuum , siloz de stocare, conveier cu surub si presa de brichetare;

  - instalaţie de mărunţire (include tehnologie de alimentare, linie de sortare şi tehnologie de separare pentru deşeurile provenite de la aparatele de uz casnic de mici şi mari dimensiuni, cu excepţia aparatelor frigorifice mari, frigiderelor, congelatoarelor, altor aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare, aparatelor de aer condiţionat si a altor aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea și pastrarea produselor alimentare ) compusă din: bandă transportoare, pâlnie de alimentare, mărunţitor cu două axe cu capacitatea maximă de 5000 kg/h, construcţie metalică pe care este amplasat inclusiv separatorul magnetic şi separatorul inductiv, tobogan vibrator, linie de separare, instalaţie de aspiraţie praf (include filtru dublu carcasat cu un volum de aspiraţie de max. 12000 mc/h, cu curăţare pneumatică);

  - instalaţie de separare pentru fracţiile de aluminiu/cupru şi materiale plastice compusă din: bandă de descărcare a materialelor neferoase şi a materialelor plastice, fulie magnetică permanetă, jgheab vibrator, separator de fracţii metalice neferoase, bandă de descărcare a fracţiilor metalice feroase, fracţiilor de Al/Cu, materialelor plastice şi pelete din PUR.

2. Linia pentru tratarea aparatelor de uz casnic de mici si mari dimensiuni ( cu exceptia aparatelor descrise la pct.1), utilizeaza o instalatie prevazuta cu urmatoarele: conveior de alimentare , preshredder cu camera de protectie, banda transportoare, separator magnetic, jgheab vibrator pentru descarcarea fractiilor, linie pentru sortare manuala, conveior cu banda pentru evacuare fier, buncar stocare temporara sistem de descarcare, elevator 2 buc, conveior alimentare preshredder S120, preshredde S120, jgheab vibrator distributie material, linie sortare manuala IT &C, sistem extractie praf, postshredde, jgheab vibrator distributie material, separator magnetic, separator EddyCurent, separator inductiv, sortator optic, sistem extractie praf, sistem stingere incendiu cu apa si agent de stingere Forrex.

3. Linia pentru tratarea echipamentelor ce conţin tuburi cinescopice (televizoare şi monitoare), dezmembrarea echipamentelor electronice nepericuloase (unităţi centrale, scanere, aparate tel/fax, copiatoare, tastaturi aparate de fotografiat de unică folosinţă, cu sau fără baterii, telefoane mobile cu sau fără baterii, sortarea bateriilor şi acumulatorilor portabili, sortarea echipamentelor de iluminat a tuburilor fluorescente şi a altor deşeuri cu conţinut de mercur cu o capacitate de tratare maximă de 40 unităţi/h ce conţine: masă de dezasamblare cu iluminat integrat, conexiuni electrice şi pneumatice, conveioare cu role, separator cu tehnologie de separare tip „Hot Band”, staţie de curăţare cu vacuum, tancuri de stocare, aspirator industrial pentru pudră fluorescentă, sistem de ventilaţie tip PF – 2B / ECO.

4.Dezasamblare televizoare si monitoare LCD: banc de lucru, prevazut cu sistem de ventilatie si filtru de carbune activ, dotat cu scule si unelte de mana actionate electric si pneumatic( surubelnita pneumatica,etc.,), containere de depozitare temporara componente rezultate.

5. Instalaţia pentru tratarea cablurilor electrice şi a plăcilor de circuit imprimat: stripper - instalaţie pentru dezizolarea cablurilor electrice cu manta metalică, dispozitiv de dezizolare a cablurilor electrice – 4 buc., foarfecă hidraulică fixă pentru debitarea cablurilor sortate – 2 buc., foarfecă hidraulică mobilă pentru debitarea cablurilor nesortate – 4 buc., mărunţitor primar, mori – 4 buc., conveioare – 4 buc.,  conveioare cu şurub – 5 buc., dispozitiv de detectare (separare magnetică) a metalelor – 2 buc., tanc de depozitare temporară, ventilatoare – 2 buc., selectoare de cupru – 2 buc., cadru de susţinere big-bag – 2 buc., unitate de sortare (sită vibratoare), jgheaburi cu apă – 2 buc., ventilatoare cu cuvă – 3 buc., tanc de spălare şi separare impurităţi – 2 buc., tanc de recirculare a apei.

6. Atelier de dezmembrare motoare şi motocompresoare cu o suprafaţă de 43,4 mp;

Dispozitivele din atelierul de dezmembrare a motocompresoarelor şi motoarelor: dispozitiv de tăiere cu plasmă, ventilator echipat cu dispozitiv de filtrare a fumului evacuat, dispozitiv de extragere a bobinajului, dispozitiv de tăiere a bobinajului, unelte de mână acţionate electric şi pneumatic (polizor unghiular, şurubelniţă pneumatică, ciocan, patent, daltă, menghină), banc de lucru prevăzut cu menghină, polizor unghiular, daltă, ciocan, etc.;

7. Instalatie Albatech pentru extragerea cuprului din bobinajul statoarelorde motoare electrice si motocompresoare:unitate hidraulica, cap de extractie, dispozitiv de taiere cu disc, tablou electric, batiu, fierastrau cu banda, cuptor incalzire;

8. Linia de dezasamblare manuală a maşinilor de spălat – 2 buc, care au în dotare:

- unelte de mâna acţionate electric şi pneumatic: polizor unghiular, şurubelnită, ciocan, patent, daltă, menghină;

- b)dispozitiv de tăiere cu arc cu plasmă, unelte de mâna acţionate electric şi pneumatic: polizor unghiular, şurubelnită,ciocan, patent, daltă, menghină;

9. Presa hidraulică – 2 buc, care sunt utilizate pentru:

- îndepartarea (scoaterea) bucşelor din fontă din cuvele de plastic/metalice;

- balotare plastic/cartoane

- Hală de procesare, construcţie tip P, structură metalică cu suprafaţa de 437,25 mp în care este amplasată linia tehnologică pentru sortarea - tratarea deşeurilor de baterii/ acumulatori.

10. Linia tehnologică pentru sortarea şi tratarea deşeurilor de baterii şi acumulatori este compusă din:

- staţie de sortare deşeuri : pâlnie de alimentare - 1 buc, vibro – separator- 3 buc, transportor cu banda- 7, sistem de control;

- staţie de măcinare deşeuri: pâlnie de alimentare - 1 buc, vibro – separator- 2 buc, elevator cu cupe- 1 buc,  transportor cu banda- 7, moară cu ciocane- 1 buc,sistem de control ; colector de praf- 1 buc, platformă de lucru si balustrade  de securitate;

- rampă acoperită cu o suprafaţă de 207,95 mp ( adiacentă halei de procesare );

11. Atelier pentru reconditionarea DEEE-urilor compartimentat electronice si electrocasnice

cu o suprafata de totala de 60mp;

Se utilizeaza urmatoarele dispozitive: polizor unghular, surubelnite, truse de chei fixe, inelare si tubulare, aparate de masura, cantar electronic( 10 kg), alte dispozitive si scule necesare repararii echipamentelor.

Alte dotari existente pe amplasament:

- instalație de tratare a deșeurilor de sticlă rezultate din dezmembrări: pâlnie de alimentare, cameră de implozie, container metalic mobil pentru colectarea fractiilor de sticlă implozate ( d max.1,6cm).

- Cântar - bascula de 60 tone, 2 cantare de 5 tone, 2 cantare de 2 tone, 1 cantar de 1,5/3 tone, 1 cantar de 3 tone, 1 cantar de 1,5 t, 2 cantare de 150 kg, 1 cantar de 100 kg, un cantar de 15kg, 4 transpaleti hidraulici manuali prevazuti cu cantar electronic, balanta electronica de 6,5 kg;

- Instalaţii electrice compuse din: staţie de conexiuni de 20 KVA - LEA; linie subterană de 20 KV; 2 transformatoare 20/0,4 KV/1600 KVA; baterie de condensatori ecologici 400 KVAR, automată, cu regulator de factor de putere în 7 trepte.

- Gospodărie de azot amplasată pe platformă betonată, în suprafaţă de 41,8 mp, compusă dintr-un rezervor izolat în vid cu V = 49020 l şi 3 vaporizatoare atmosferice (închiriate de la SC  Linde Gaz România SRL).

- Gospodărie de GPL amplasată pe platformă betonată, în suprafaţă de 42 mp, compusă din 2 rezervoare cu capacitate de 4800 l fiecare ( proprietatea SC Butan Gas România SA, folosite în baza unui contract de comodat), cu ziduri antifoc şi antiexplozie din zidărie cu înălţimea de 2,00 m.

- Magazia de lubrifianti si produse petroliere, in suprafata de 22,75 mp;

- Presă hidraulică pentru balotarea produselor şi subproduselor obţinute (deşeuri de plastic, hârtie, textile rezultate din sortarea/dezmembrarea DEEE-urilor), cât şi a deşeurilor din plastic, hârtie, textile colectate – 2 buc

- Rezerva de incendiu, cu un volum de cca. 500mp(cu un grad de umplere de cca. 80 %) şi staţie de pompe aparţinând SC Greentech SA, stingătoare, sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, hidranţi de incendiu interiori şi exteriori.

- 4 dozimetre portabile tip PM 1701M și PM 1405M și un portal de detectie prevazut cu doi detectori Gamma LB 112, utilizate pentru masurarea radiatiilor;

- 7 motostivuitoarea Diesel,

- Macara de incarcare tip Graifer;

- Incarcator frontal tip VOLVO L30G, cu cupa 1,5mc:

- 2 centrale termice si o centrala electrica, utilizate pentru incalzirea spatiilor administrative( birouri, vestiare, grupuri sanitare);

- Tuburi radiante pentru incalzirea spatiilor de productie;

8.2.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- pentru activitatea de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice nepericuloase (cod CAEN 3811) şi altor deşeuri nepericuloase (cabluri electrice, motoare, baterii şi acumulatori, echipamente de iluminat, compresoare, camere de unică folosinţă fără baterii, deşeuri de ambalaje din plastic, hârtie-carton, material textil, lemn, deşeuri de: plăci de circuite imprimate, motocompresoare, condensatoare, plastic, sticlă, spumă poliuretanică (PUR), anvelope scoase din uz, fier şi oţel, amestecuri metalice, metale neferoase, materiale filtrante, îmbrăcăminte de protecţie, etc.): colectare, transport, cântărire, sortare, stocare;

- pentru activitatea de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice periculoase (cod CAEN 3812) şi altor deşeuri periculoase (baterii şi acumulatori, echipamente de iluminat, etc.): colectare, transport, cântărire, sortare, stocare;

- pentru activitatea de tratare a deşeurilor nepericuloase (cod CAEN 3821):

- tratarea echipamentelor electrice şi electronice nepericuloase: demontarea (dezmembrarea) echipamentelor electronice nepericuloase (unităţi centrale, scanere, aparate tel./fax, copiatoare, tastaturi, etc.), demontarea (dezmembrarea) motocompresoarelor, plăcilor de circuit imprimat, motoarelor, bateriilor şi acumulatorilor, îndepărtarea cablurilor electrice, a impurităţilor, mărunţirea părţilor dezmembrate, separarea fracţiilor mărunţite, compactarea deşeurilor de hârtie-carton, metalice, nemetalice, textile, depozitarea selectivă şi livrarea/transportarea fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari;

- tratarea aparatelor de uz casnic de mici dimensiuni şi a aparatelor de uz casnic de mari dimensiuni (cu excepţia aparatelor frigorifice mari, frigiderelor, congelatoarelor, altor aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare, aparatelor de aer condiţionat, echipamentelor de climatizare, etc.): îndepărtarea cablurilor electrice externe şi a altor deşeuri sau corpuri străine (de ex: resturi alimentare), mărunţirea primară, sortarea manuală ce presupune o separare a materialelor şi componentelor rezultate în urma mărunţirii primare în vederea tratării ulterioare (plăcile de circuit imprimat) sau valorificării prin alţi reciclatori (motoare electrice), mărunţirea propriu-zisă  a fracţiilor rezultate în urma mărunţirii primare, separarea fracţiilor prin separare magnetică şi separarea inductivă, depozitarea selectivă şi livrarea/ transportarea  fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari;

- dezmembrarea motocompresoarelor şi motoarelor electrice colectate şi generate din dezmembrarea DEEE-urilor: cântărire,  alimentare linie de dezasamblare, îndepărtarea componentelor electrice şi conductelor de cupru cu ajutorul truselor de scule specifice (pentru motocompresoare), îndepărtarea elicei metalice (pentru motoarele electrice) cu ajutorul truselor de scule specifice, dezasamblare capace motor (pentru motoarele electrice) cu ajutorul truselor de scule specifice,  tăierea carcasei motocompresorului cu ajutorul unui dispozitiv de tăiere cu plasmă, dezasamblarea ansamblului motor-compresor cu ajutorul truselor de scule specifice, tăiere bobinaj cu ajutorul unui dispozitiv de tăiere, extragere bobinaj cu ajutorul unui dispozitiv de extragere, precolectarea selectivă a subansamblelor şi pieselor obţinute în cutii de colectare, cântărirea, transportul acestora, colectarea subansamblelor şi pieselor obţinute în containere metalice şi big-bags–uri, depozitarea în magazia de produse finite (şopron metalic), şi livrarea/transportarea  fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari

- extragerea curului din bobinajul statoarelor de motoare electrice si  al motocompresoarelor: pre-sortare manuala a statoarelor pe doua categorii ( mari si mici), setarea masinii de lucru functie de dimensiunea statoarelor sortate, functionarea fiind alternativa functie de dimensiunea statoarelor: taiere bobinaj, incalzire stator, extragere bobinaj, sortare fractii rezultate, cantarire/etichetare( pentru cele mari) si, respectiv extragere bobinaj cupru din stator, sortare fractii rezultate, cantarire, etichetare ( pentru cele mici), livrare/transport diversi beneficiari;

- tratarea cablurilor electrice şi a plăcilor de circuit imprimat: pre-sortarea manuală a cablurilor în vederea îndepărtării materialelor plastice vizibile, aluminiului şi eventualelor componente din oţel inoxidabil, respectiv în vederea împărţirii pe categorii în funcţie de grosime şi configuraţie (mono sau multi-filament), mărunţirea cablurilor electrice sau a plăcilor de circuit imprimat (prin alternare), separarea fracţiilor curate rezultate cu ajutorul selectoarelor de cupru, separarea cu ajutorul vibratorului concomitent cu depozitarea selectivă a fracţiilor curate şi livrarea/transportarea  fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari;

- tratarea bateriilor alcaline, zinc - carbon, zinc-aer: sortarea  bateriilor şi acumulatorilor în vederea selectării bateriilor destinate tratării, măcinarea bateriilor (alcaline, zinc- carbon, zinc- aer), separarea fracţiilor rezultate din procesul de mărunţire, depozitarea selectivă a fracţiilor rezultate cât şi a bateriilor care nu pot fi tratate şi livrarea la diverşi beneficiari;

- pentru activitatea de tratare a deşeurilor periculoase (cod CAEN 3822):

- tratarea aparatelor de uz casnic de mari dimensiuni (aparate frigorifice mari, frigidere, congelatoare, alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare, aparate de aer condiţionat, echipamente de climatizare, etc.): îndepărtarea cablurilor electrice externe şi a altor deşeuri (ex: grătare, sertare, etc.) sau corpuri străine (de ex: resturi alimentare), demontarea şi stocarea temporară a întrerupătoarelor cu conţinut de mercur şi a condensatoarelor, perforarea compresoarelor şi extragerea fluidelor şi agenţilor frigorifici în vederea colectării în staţia de recuperare şi separare a uleiului mineral de agentul frigorific, demontarea compresoarelor şi stocarea temporară a acestora, mărunţirea părţilor dezmembrate, separarea fracţiilor mărunţite, tratarea fracţiilor de spumă poliuretanică în vederea presării spumei poliuretanice şi transformarea ei în pelete şi extragerea şi depozitarea temporară a apei cu conţinut rezidual de CFC, depozitarea selectivă şi livrarea/transportarea  fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari;

- tratarea echipamentelor informatice şi de telecomunicaţii cât şi a echipamentelor de larg consum ce conţin CRT (televizoare sau monitoare), etc.: cântărirea, îndepărtarea cablurilor electrice externe, dezasamblarea manuală a echipamentelor (televizoare sau monitoare) în vederea izolării tubului cinescop (CRT), îndepărtarea bobinei de deflexie, a etichetelor şi a altor materiale organice concomitent cu depozitarea temporară a acestora în box-paleţi, separarea ecranului de sticlă (panoului frontal) prin dezmembrarea tubului cinescopic în ecranul de sticlă (panoul frontal) şi con (partea sub formă de pâlnie) concomitent cu stocarea temporară a acestora, curăţirea cu vacuum a ecranului de sticlă prin separarea măştii metalice, a pulberii fluorescente şi sticlei concomitent cu stocarea temporară a acestora, depozitarea selectivă şi livrarea/transportarea  fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari;

- tratarea echipamentelor informatice si de telecomunicatie cat si a echipamentelor de larg consum ce contin LCD( televizoare si monitoare): îndepartarea cablurilor electrice de alimentare si a stecărelor, indepartarea suportului monitor/televizoe LCD, indepartare carcasa din plastic,indepartare cabluri interne , difuzor, placi de circuit, indepartarea cadrului de fixare al panoului LCD, separarea panou LCD de carcasa frontala din plastic, separarea cadrului de fixare frontal, indepartarea panoului LCD, a plasticului acrilic, modului pentru iluminat fundal si a tuburilor( lampilor) de iluminat.

- tratarea cablurilor electrice cu conţinut de ulei, gudron si alte substanţe periculoase: pre-sortarea manuală a cablurilor în vederea îndepărtării materialelor plastice vizibile, aluminiului şi eventualelor componente din oţel inoxidabil, respectiv în vederea împărţirii pe categorii în funcţie de grosime şi configuraţie (mono sau multi-filament), mărunţirea cablurilor electrice, spălarea/separarea fracţiilor de cabluri uleiate sau murdare în tancul de spălare, separarea cu ajutorul vibratorului concomitent cu depozitarea selectivă a fracţiilor curate şi a apei de recirculare în tancul de recirculare şi livrarea/transportarea  fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari;

- pentru activitatea de demontare, dezasamblare a maşinilor şi echipamentelor scoase din uz (cod CAEN 3831): cântărirea, îndepărtarea cablurilor electrice externe şi a părţilor demontabile, dezasamblarea manuală cu ajutorul uneltelor de mână acţionate electric sau pneumatic: polizor unghiular, şurubelniţă, ciocan , patent, daltă, menghină şi/sau cu ajutorul dispozitivului cu plasmă şi/sau presei hidraulice a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice nepericuloase ( maşini de spălat) rezultând motoare, condensatoare, contragreutăţi, hublouri, sertare, etc., dezmembrarea unora din aceste părţi componente pentru recuperarea materialelor reciclabile sortate, separarea fracţiilor metalice şi nemetalice şi a părţilor componente care nu sunt supuse tratării, depozitarea selectivă şi livrarea/transportarea  fracţiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile şi a deşeurilor la diverşi beneficiari;

- pentru activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832): prelucrarea mecanică a deşeurilor metalice şi nemetalice pentru obţinerea materiilor prime secundare;

- pentru activitatea de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor (cod CAEN 4677): colectarea, sortarea, separarea, demontarea deşeurilor achiziţionate, ambalarea şi comercializarea componentelor/pieselor reutilizabile şi a deşeurilor reciclabile rezultate din procesul de tratare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

- pentru activitățile de reparare si pregătire pentru reutilizare a echipamentelor și componentelor electrice si electronice ( cod 9512, 9522, 9529): sortare, verificare și constatare defecțiuni, reparatie/înlocuire piese defecte, teste de funcționare, degresare/spălare/curatare ( cand este cazul).

- pentru operatiunile de mecanica generală si repararea mașinilor (cod 2562, 3312) se vor efectua lucrări de întretinere si reparații la  utilaje, instalatiile și mijloacele de transport intern ale societății.

8.3.Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitate.

- implementarea unui sistem eficient de management:

Certificat  SRAC nr. 3261 – conform Standard SR EN ISO 14001: 2005

Certificat  SRAC nr. 2301 – conform Standard SR OHSAS 18001: 2008

Certificat  SRAC nr. 7544 – conform Standard SR EN ISO  9001: 2008

Beneficiarul a implementat urmatoarele proceduri de sistem in vederea indeplinirii cerintelor standardelor de mai sus:

PS – 01  - Controlul documentelor;

PS – 02  - Competenta, instruire si constientizare;

PS – 03  - Aspecte de mediu;

PS – 04  - Identificarea pericolelor.Evaluarea risc si stabilire controale;

PS – 05  - Controlul produsului neconform;

PS – 06  - Neconformitate. Actiune corectiva. Actiune preventiva;

PS – 07  - Comunicare, participare si consultare;

PS – 08  - Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;

PS – 09  - Audit intern;

PS – 10  - Controlul înregistrărilor;

PS – 11  - Controlul operational;

PS – 12  - Cerinte legale si alte cerinte.Evaluarea conformarii;

- utilizarea tehnicilor de caracterizare a compozitiei deseurilor:

- sunt utilizate proceduri de receptie/acceptare, identificare si clasificare a deseurilor, proceduri de verificare ambalaje/reambalare, depozitare temporara pe compatibilitati conform prevederilor BAT şi cerinţelor în vigoare privind clasificarea deşeurilor şi asigurarea trasabilităţii;

- instituirea unei zone de receptie si zona de depozitare:

- sunt utilizate proceduri de receptie/acceptare/sortare pe categorii generale conform OUG. 5/2015; titularul detine contracte incheiate cu laboratoare acreditate pentru efectuarea analizelor chimice pentru deseuri de pe amplasament;

- manipularea deseurilor pe amplasament conform „Regulamentului privind colectarea, depozitarea si controlul deseurilor in cadrul organizatiei”.

- zona de depozitare este prevazuta cu sistem de rigole de scurgere ( in zona de sud –est si est a halei de tratare si in zona de nord a sopronului de depozitare) si colectare in bazinul de stocare temporara aferent platformei auto, dupa o trecere prin separatorul de produse petroliere; periodic bazinul este vidanjat;

- zonele de depozitare sunt acoperite (soproane, hale), usile sunt adesea inchise pentru evitarea emisiilor de praf , zgomot, miros. Sunt prevazute cu sisteme de ventilare, accesul in spatii se face controlat si supravegheat;  pe platforma betonata deseurile sunt acoperite cu folii de plastic , pentru a evita antrenarea deseurilor de dimensiuni mici de catre apele pluviale;

- exista  zona special amenajata pentru depozitarea deseurilor care sunt in carantina si este elaborata o procedura privind gestionarea deseurilor care nu pot fi tratate pe amplasament;

- marcarea si inscriptionarea clara a zonelor de depozitare privind cantitatea si caracteristicile periculoase ale deseurilor depozitate;

- utilizarea de recipienti de stocare conformi cu toate cerintele de siguranta speciale , impuse;

- depozitarea recipientelor si containerelor cu continut de materiale mirositoare (inchise etans) in spatii inchise;

- Utilizarea de  proceduri de inspectie/verificare a modului de receptie, manipulare, preambalare, sortare, etichetare si depozitare temporara a deseurilor;

- Inspectia zilnica a stării containerelor si paletilor (stabilitate si integritate) cu consemnarea rezultatelor verificarii si a masurilor intreprinse;

- modul de preluare a deseurilor:

- Containere metalice tip Abroll ( 17mc/31mc);

- Containere tip IBC din PEHD de 1000 l;

- Containere tip IBC SX 1000 EX UN de 1000l

- Recipiente de 1 mc;

- Tancuri metalice de stocare transportabile de 900l;

- Butoiase din PVC;

- Box-paleti metalici/lemn;

- In balot;

- Saci PP de tip big-bags;

- modul de depozitare:

- pe ambalajele din fiecare grupa de depozitare se inscriptioneaza denumirea si codul deseului, din lista europeană a deşeurilor din Decizia 2014/955/UE , precum si denumirea societatii de unde provine deseul;

- depozitarea se face in soproane acoperite, prevazute cu pardoseala betonata pentru a se evita poluarea mediului ca urmare a scurgerilor accidentale, a imprastierii deseurilor, in camere etanse cu acces limitat si podea impermeabilizata, prevazute cu sezori de monitorizare a eventualelor emisii, in spatii special amenajate ,etc.,

- alte dotari si masuri pentru protectia mediului:

- dozimetre portabile pentru radiatii X si Gama;

- pentru deseurile care contin bifenili policlorurati si alti compusi similari se vor aplica  reguli de gestionare speciale, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile;

- dotarea amplasamentului cu materiale absorbante (rumegus, absorbant organic) care sa fie disponibile tot timpul la loc vizibil si semnalizat pentru interventie in caz de necesitate;

8.4.Programul de functionare:

- 24 ore/zi (3 schimburi); 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

9. INSTALATII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. AER:

- echipamente închise acţionate electric, parte din fluxul tehnologic de tratare deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, ce vor împiedica eventuale emisii de poluanţi în hala de producţie, dotată cu guri de aerisire poziționate în partea superioară a halei;

- dispozitiv filtrant aferent atelierului de dezmembrare a motocompresoarelor, prevăzut cu două unităţi filtrante compuse fiecare din: prefiltru, filtru electrostatic şi post-filtru din aliaj de aluminiu; prefiltrul are rolul de a reţine particule grosiere, filtrul electrostatic are rolul de ionizare a particulelor şi post-filtrul de a reţine particulele ionizate; dispozitivul filtrant se curăţă manual cu o soluţie specială; randamentul de filtrare proiectat este de 95%;

-  dispozitiv filtrant aferent camerei R1 (pentru cântărirea, încărcarea şi stocarea temporară în tancuri metalice a  freonului, ciclopentanului şi a apei cu conţinut rezidual de freon sau ciclopentan), prevăzut cu un filtru de cărbune activ şi o tubulatură de evacuare şi dispersie a emisiilor de poluanţi cu Ø= 0,3 m şi H= 3,0 m;

- coş de evacuare şi dispersie pentru emisiile de poluanţi rezultate din arderea gazelor naturale la centrala termică având: H= 6 m şi Ø= 0,200 m;

- dispozitiv filtrant (colector de pulberi) aferent instalației de tratare a baterilor prevazut cu: ciclon pentru reținerea particulelor de dimensiuni mari (colectate în container), filtru pentru reținerea particulelor de dimensiuni mici (colectate în container),  turn de epurare (jet de apă, filtru de carbon și țesături filtrante de PP pentru reținerea  NH4Cl și NH3).

- senzor de monitorizare a eventualelor emisii de pentan in camera R1 care transmite semnale de blocare automata a usii de acces in camera si de pornire a ventilatorului existent.Emisiile sunt directionate prin intermediul unei tubulaturi catre un dispozitiv de filtrare prevazut cu filtru de carbune activ, apoi sunt evacuate printr-o tubulatura de evacuare si dispersie a emisiilor , cu Ø=0,3m si H=3m;

- instalatie cu cicloane pentru filtrarea aerului din morile aferente instalatiei de tratare a deseurilor de cabluri electrice;

- imprejmuirea limitei amplasamentului in zonele de depozitare cu gard metalic tip gratar cu inaltimea de aproximativ 2 m si distanta mica intre ochiurile acestuia ( aproximativ 10mm) si acoperirea deseurilor cu folii de plastic pentru a asigura protectie impotriva antrenarii eoliene a deseurilor;

9.2.APA

Pentru apa uzată menajeră:

- staţie de epurare monobloc, mecano - biologică cu treaptă terţiară (nitrificare şi denitrificare folosind nămol eterogen activ menţinut în suspensie), tip „BIOCLAR”, cu capacitatea maximă de 34 mc/zi, alcătuită din:

- bazin “bioreactor” din polipropilenă cu două compartimente :

- zona de nitrificare

- zona de denitrificare şi fermentare anaerobă

- zona de separare-decantare

- compartiment stocare namol;

După preepurare apele sunt dirijate într-un bazin de colectare cu volumul de 3 mc şi evacuate periodic în staţia de epurare a SC Greentech SA.

Pentru apele de spălare a halei şi cele pluviale de pe platforma parcării:

- sistem compus dintr-un separator de hidrocarburi marca Hauraton Gmbn & Co KG, cu filtru coalescent, obturator automat, decantor de nămol şi un bazin etanş vidanjabil.

Pentru apele pluviale de pe platforma betonată pe care este amplasat şopronul de stocare a DEEE-urilor:

- separator de hidrocarburi marca Hauraton Gmbn & Co KG, cu filtru coalescent, obturator automat şi decantor de nămol şi o instalaţie DRAINFIXBLOCK, marca Hauraton Gmbn & Co KG (model RECYFIX – Drainbloc), care va asigura reţinerea materiilor în suspensie şi apoi infiltrarea descentralizată a apelor pluviale epurate. Instalaţia Drainbloc este un sistem alcătuit din blocuri din polipropilenă, cu capacitate foarte mare de stocare (90% din volumul total construit), aşezate într-o incintă căptuşită cu material geotextil. Materialul geotextil asigură reţinerea materiilor în suspensie şi infiltrarea lentă a apelor pluviale în apa subterană.

  - SOL

- Suprafata halei de productie si a spatiilor de depozitare temporara a DEEE-urilor sunt in totalitate betonate in vederea protejarii solului si implicit a apelor subterane de eventuale scurgeri accidentale;

- Partial in zonele de depozitare a DEEE-urilor au fost amenajate rigole de scurgere a apelor pluviale pentru a evita antrenarea contaminantilor/poluantilor in exteriorul amplasamentului sau direct pe sol;

- Stocarea DEEE-urilor si fractiilor rezultate in urma proceselor de tratare in ambalaje corespunzatoare din punct de vedere a naturii si caracteristicilor fizico –chimice ale deseurilor.

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1 EMISII

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în  prezenta autorizaţie. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul 13 Monitorizarea activităţii (tabelul ) a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău  anual.

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Buzău ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competentă de mediu.

10.1.1.1  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de poluare a aerului identificate pe amplasement sunt surse stationare si mobile.

Emisiile rezultate din activitate, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.1.

Tabel 10.1.1.1.

| Procesul tehnologic | Sursă punctiformă de emisie | Denumire poluanţi |
| --- | --- | --- |
| Tratarea bateriilor | Tubularura de evacuare a sistemului de aerisire | Pulberi |
| Tratarea frigiderelor | Tubulatura de evacuare | Pulberi |
| Furnizare agent termic (centrală termică, tip HEAT MASTER 60N. | Sistemul de evacuare a gazelor arse/ Cos metalic cu tiraj forţat | Pulberi |
|  |  | CO |
|  |  | NO2 |
|  |  | SO2 |

10.1.1.2.Valori limita de emisie

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1. 2.

Tabel 10.1.1.2

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | Limite admise conform Ord. 462/1991 [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica cu gaze naturale | Sistemul de evacuare a gazelor arse - cu tiraj forţat | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 |
| Instalatia de tratare baterii/ instalatia de tratare a frigiderelor | Sistem de evacuare | Pulberi | 50 |

NOTĂ:

Valorile limită se  raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% vol;

Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

10.1.2. Imisii

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorarea a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind privind condiţiile de calitate a aerului si cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.2 APA

- titularul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- titularul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane.

-titularul  de activitate are obligaţia de a verifica si întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

-un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău anual.

10.2.1.Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie,i in autorizatia de gospodarire a apelor si acordul de deversare a apelor.

10.2.2. Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate.

- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere epurate ce vor fi evacuate în staţia de preepurare şi apoi descărcate în staţia de epurare a SC Greentech SA, se vor încadra în prevederile contractului încheiat, cu respectarea NTPA 002 - HG. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- indicatorii de calitate a apelor uzate de spălare a halei şi celor pluviale de pe platforma parcării, preepurate şi colectate în vederea vidanjării se vor încadra în limitele impuse prin Acordul de deversare emis de SC Compania de Apă SA Buzău;

- pentru apele pluviale de pe platforma de depozitare temporară a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, se vor respecta condiţiile impuse prin autorizaţia de gospodărirea apelor emisă de AN „Apele Române” – A.B.A. Buzău-Ialomiţa;

NOTĂ:

- Nu este autorizată evacuarea nici unei substanțe sau materie care poluează mediul în apa de suprafață sau în canalele de scurgere a apei pluviale;

- În situația în care orice analize sau observații privind calitatea sau apariția unor scurgeri în apa pluviala ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizației trebuie să:

•   realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

• ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

•  notifice incidentul la APM Buzău cât mai curând posibil.

  - SOL şi APA SUBTERANĂ

    - Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasii pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr.756/1997.

    - Valori admise pentru sol – nu este cazul.

## ZGOMOT

10.4.1.Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60dB, conform STAS 10009/88- Acustica in constructii – Acustica urbana –limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.4.2.La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele autorizate nu va depasi nivelul admis conform OM. Nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

10.4.3. Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1.Deseuri produse

Tabelul 11.1 – Lista deșeurilor generate pe amplasament

| Cod conform Deciziei 2014/955/UE | Descriere | Destinatie Cod valorificare/eliminare | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provenite de la tratarea DEEE |  |  |  |  |
| 08 03 17* 16 02 15* | Deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase | R12, D10,D15 | t/lună | 10 |
| 08 03 18 16 02 16 | Deșeuri de tonere de imprimante fără conținut de substanțe periculoase | R12, D10,D15 | t/lună | 10 |
| 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08* | Uleiuri uzate minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere; Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere. Uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere. Uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile. Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere. | R9, R12 | t/lună | 100 |
| 13 03 06* 13 03 07* 13 03 08* 13 03 09* 13 03 10* | Uleiuri minerale clorurate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele menţionate la rubrica 13 03 01. Uleiuri minerale neclorurate izolante şi de transmitere a căldurii. Uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii. Uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile. Alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii | R9, R12 |  |  |
| 14 06 01* | Agenți frigorifici, apă reziduală cu conținut de freoni | D10, | t/lună | 100 |
| 14 06 04* | Nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți organici (site moleculare impregnate cu agenți frigorifici) | D10, | t/lună | 5 |
| 16 02 09* | Deșeuri de transformatori și condensatori cu conținut de PCB | D10, | t/lună | 3 |
| 16 02 13*, 20 01 21* | Echipamente casate cu conținut de substanțe periculoase (lămpi fluorescente) rezultate din dezmembrarea produselor încadrate în categoriile 5a și 5f | R4 | t/lună | 1 |
| 16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamentele casate (întrerupătoare cu mercur, sticlă de la tuburile cinescop, baterii și acumulatori, motocompresoare, condensatori etc.) | R12,D10, | t/lună | 1.500 |
| 16 02 16 | Componente nepericuloase demontate din echipamentele casate (cabluri electrice, plăci de circuit imprimat, motoare etc.) | R4, R12 | t/lună | 1.500 |
| 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05 | - Baterii și acumulatori cu plumb; - Baterii și acumulatori Ni-Cd; - baterii cu conţinut de mercur - baterii alcaline - alte baterii şi acumulatori | R4, R12, D10, | t/lună | 135 |
| 19 10 01 | Deșeuri de fier și oțel | R4, R12 | t/lună | 5.004 |
| 19 10 02 | Deșeuri metalice neferoase | R4, R12 | t/lună | 2.410 |
| 19 10 03* 19 10 04 | Fracții de șpan ușor și praf | D10, D5, | t/lună | 250 |
| 19 10 06 | DEEE mici mărunțite | R4, R12 | t/lună | Var. |
| 19 12 01 | Deșeuri de hârtie și carton | R12, R3 | t/lună | 30 |
| 19 12 02 | Deșeuri de metale feroase | R4, R12 | t/lună | 1.400 |
| 19 12 03 | Deșeuri de metale neferoase | R4, R12 | t/lună | 1.000 |
| 19 12 04 | Deșeuri de materiale plastice și de cauciuc | R3, R12 | t/lună | 1.112 |
| 19 12 05 | Deșeuri de sticlă | R5, R12, D5 | t/lună | 1.004 |
| 19 12 07 | Deșeuri de lemn | R3, R1 | t/lună | 208 |
| 19 12 08 | Deșeuri de materiale textile | R12 | t/lună | 5 |
| 19 12 11* | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase (pudră fluorescentă, azbest, sticlă mărunțită din tuburi CRT) | D10, R12 | t/lună | 150 |
| 19 12 12 | Alte deșeuri provenite de la tratarea mecanică a deșeurilor fără conținut de substanțe periculoase, inclusiv amestecuri de materiale: - fibră de sticlă, vată minerală; - ceramică, șamotă; - bară termică; - beton; | - R12 - D5, R12 - D5, R12 - D5, R12 - D5, R12 | t/lună | 550 |
| 19 12 12 19 12 11* | Alte deșeuri provenite de la tratarea mecanică a deșeurilor fără conținut de substanțe periculoase, inclusiv amestecuri de materiale: - spumă poliuretanică; | -R12 |  |  |
| 20 01 33* 20 01 34 | Baterii și acumulatori ( provenite din sortarea DEEE-urlor inainte de tratare) | R12, R4, D10, | - | Var. |
| Provenite de la tratarea deșeurilor de baterii |  |  |  |  |
| 19 12 02 19 12 03 19 10 01 19 10 02 | Fracție metalică de la tratarea bateriilor portabile (alcaline, zinc-aer, zinc-carbon) | R4, R12 | t/lună | 100 |
| 19 12 12 19 12 11*. | Black mass (compoziție Zn, Mn și C) | R12, R4 | t/lună | 172 |
| 19 12 12 19 12 11 * | Amestec de fracții de hârtie, mase plastice și urme de C și Zn | D10, R12, D5, | t/lună | 40 |
| Provenite din alte activități |  |  |  |  |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | R9, R12 | t/lună | 0,2 |
| 13 08 02* | Alte emulsii (soluția de spălare a unităților filtrante de la atelierul de dezmembrare a motocompresoarelor și motoarelor) | D10, | t/lună | 0,01 |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | R12, R3 | t/lună | 30 |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de materiale plastice | R12, R3 | t/lună | 10 |
| 15 01 03 | Deșeuri de ambalaje de lemn | R12, R3 | t/lună | 30 |
| 15 01 04 | Deșeuri de ambalaje metalice | R12, R4 | t/lună | 1 |
| 15 01 05 | Deșeuri de ambalaje Compozite | R12, R4, R3, R5 | t/lună | 0,1 |
| 15 01 06 | Deșeuri de ambalaje în amestec | R12, R4, R3, R5 | t/lună | 0,5 |
| 15 01 07 | Deșeuri de ambalaje sticlă | R12, R5 | t/lună | 0,5 |
| 15 01 09 | Deșeuri de ambalaje din materiale textile | R12, R1 | t/lună | 0,1 |
| 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | D10 | t/lună | 0,4 |
| 15 01 11* | Deșeuri de ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase, inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune | D10 | t/lună | 0,8 |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | R12, R1, D10 | t/lună | 1 |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție necontaminată cu substanțe periculoase | R12, R1, D10 | t/lună | 1 |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | R12, R3 | t/lună | 1,2 |
| 16 01 07* | Filtre de ulei uzate (inclusiv filtre de motorină uzate) | D10, R12 | t/lună | 0,1 |
| 16 06 01* | Acumulatori auto uzați | R4, R12 | - | Var. |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | D9, D10 | t/lună | 1 |
| 19 08 10* 13 05 06* | Amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei (de la separatoarele de hidrocarburi) | R12, D10 | t/lună | 0,01 |
| 19 10 03* 19 10 04 | Fracții de șpan ușor și praf | D5 | t/lună | 50 |
| 19 12 12 19 12 11* | Nămol provenit de la instalația de tratare cabluri | D5, D10 | - | Var. |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | D5 | t/lună | 3 |

11.2.Deseuri colectate

Tabelul 11.2 – Lista deșeurilor colectate pe amplasament

| Cod conform Deciziei 2014/955/UE | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice care intră sub incidența OUG nr. 5/2015, din categoriile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (excepție punctul e), 9, 10 |  |  |  |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice |  |  |  |
| 16 02 10* | Echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB | - | Var. |
| 16 02 11* | Echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC | - | Var. |
| 16 02 13* | Echipamente casate cu conținut de substanțe periculoase | - | Var. |
| 16 02 14 | Echipamente casate fără conținut de substanțe periculoase | - | Var. |
| 16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamente casate | - | Var. |
| 16 02 16 | Componente demontate din echipamente casate nepericuloase | - | Var. |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate separat din deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie și instituții |  |  |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | - | Var. |
| 20 01 23* | Echipamente abandonate cu conținut de clorofluorocarburi | - | Var. |
| 20 01 35* | Echipamente electrice și electronice casate cu conținut de componenți periculoși | - | Var. |
| 20 01 36 | Echipamente electrice și electronice casate, fără conținut de componenți periculoși | - | Var. |
| Alte tipuri de deșeuri de echipamente electrice și electronice care nu intră sub incidența OUG 5/2015 |  |  |  |
| 16 02 14 20 01 36 20 01 99 | Alte deșeuri nespecificate (panouri solare) | - | Var. |
| Alte tipuri de deșeuri colectate |  |  |  |
| 16 02 09* | Transformatori și condensatori cu conținut de PCB | - | Var. |
| 08 03 17* 16 02 15* | Deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase | - | Var. |
| 08 03 18 16 02 16 | Deșeuri de tonere de imprimare fără conținut de substanțe periculoase | - | Var. |
| 09 01 10 | Camere de unică folosință fără baterii | - | Var. |
| 09 01 11* | Camere de unică folosință cu baterii incluse | - | Var. |
| 13 01* 13 02* 13 03* 13 05* | Deșeuri uleioase | - | Var. |
| 20 01 27* | Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase | - | Var. |
| 20 01 28 | Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini fără conținut de substanțe periculoase | - | Var. |
| 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02 | Deșeuri de sticlă | - | Var. |
| 19 12 12 | Alte deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (spuma poliuretanică - PUR) | - | Var. |
| 19 10 01 19 12 02 16 01 17 17 04 05 20 01 40 | Deșeuri metalice feroase | - | Var. |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | - | Var. |
| 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 19 12 03 19 10 02 20 01 40 | Deșeuri metalice neferoase | - | Var. |
| 15 01 04 | Deșeuri de ambalaje metalice | - | Var. |
| 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase | - | Var. |
| 15 01 01 20 01 01 | Deșeuri de hârtie – carton, inclusiv ambalaje | - | Var. |
| 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39 | Deșeuri de materiale plastice, inclusiv ambalaje | - | Var. |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | - | Var. |
| 15 01 03 17 02 01 20 01 38 | Deșeuri de lemn, inclusiv ambalaje | - | Var. |
| 15 01 09 20 01 11 | Deșeuri de textile, inclusiv ambalaje | - | Var. |
| 12 01 99 17 04 11 17 04 10* | Cabluri electrice, inclusiv cabluri electrice contaminate | - | Var. |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție necontaminată cu substanțe periculoase | - | Var. |
| 20 01 20 03 | Fracții de deșeuri municipale (preluare de la magazine, provenite din lichidări de stocuri: scaune, obiecte sticlă, textile etc.) | - | Var. |
| 14 06 05* | Nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți (spumă poliuretanică cu conținut de alți solvenți) | - | Var. |
| Deșeuri de baterii și acumulatori |  |  |  |
| Baterii portabile (categoriile 1 și 2) |  |  |  |
| 16 06 04 20 01 34 | 1a Alcaline – baterii alcaline | t/lună | 200 |
| 16 06 04 20 01 34 | 1b Litiu – baterii alcaline | t/lună | 150 |
| 16 06 05 20 01 34 | 1b Litiu – alte baterii și acumulatori | t/lună | 150 |
| 16 06 05 20 01 34 | 1c Zinc carbon – alte baterii și acumulatori | t/lună | 150 |
| 16 06 05 20 01 34 | 1d Zinc aer – alte baterii și acumulatori | t/lună | 100 |
| 16 06 03* 20 01 33* | 1e Oxid de mercur (HgO) – baterii cu conținut de mercur | t/lună | 100 |
| 16 06 05 20 01 34 | 1f Oxid de argint (Ag2O) – alte baterii și acumulatori | t/lună | 50 |
| 16 06 05 20 01 34 | 1g Ansamblu de baterii – alte baterii și acumulatori | t/lună | 100 |
| 16 06 05 20 01 34 | 1h Altele – alte baterii și acumulatori | t/lună | 100 |
| 16 06 02* 20 01 33* | 2a Nichel Cadmiu (NiCd) – Baterii cu Ni-Cd | t/lună | 100 |
| 16 06 01* 20 01 33* | 2b Plumb – baterii cu plumb | t/lună | 100 |
| 16 06 05 20 01 34 | 2c Nichel metal hidrură (NiMH) – alte baterii și acumulatori | t/lună | 250 |
| 16 06 05 20 01 34 | 2d Litiu ion – alte baterii și acumulatori | t/lună | 100 |
| 16 06 04 20 01 34 | 2d Litiu ion – baterii alcaline | t/lună | 100 |
| 16 06 05 20 01 34 | 2e Litiu polimer – alte baterii și acumulatori | t/lună | 150 |
| 16 06 05 20 01 34 | 2f Altele – alte baterii și acumulatori | t/lună | 250 |
| Baterii auto (categoria 3) |  |  |  |
| 16 06 01* 20 01 33* | 3a Plumb acid – baterii cu plumb | t/lună | 150 |
| 16 06 02* 20 01 33* | 3b Nichel Cadmiu (NiCd) – baterii cu Ni-Cd | t/lună | 100 |
| 16 06 05 20 01 34 | 3c Altele – alte baterii și acumulatori | t/lună | 100 |
| Baterii industriale (categoria 4) |  |  |  |
| 16 06 01* 20 01 33* | 4a Plumb acid – baterii cu plumb | t/lună | 150 |
| 16 06 02* 20 01 33* | 4b Nichel Cadmiu (NiCd) – baterii cu Ni-Cd | t/lună | 100 |
| 16 06 05 20 01 34 | 4c Altele – alte baterii și acumulatori | t/lună | 100 |
| 19 03 04* 19 03 05 | Baterii din care a fost extras mercurul în instalația de distilare din cadrul SC GREENLAMP RECICLARE SA | t/an | 3 |

11.3. Deşeurile stocate temporar.

Deșeurile colectate sunt stocate vrac sau în containere, după caz, în spații special amenajate (şoproane compartimentate, cu platforme betonate, acoperite cu învelitoare de tablă cutată din oţel, în suprafaţă de 846,7 mp şi respectiv 607,5 mp);

Deșeurile produse (inclusiv componentele rezultate din tratarea DEEE-urilor și bateriilor) sunt stocate vrac sau în containere, big-bags-uri, boxe metalice, saci, recipienți metalici sau din materiale plastice, după caz, în halele de producție, sau în spații special amenajate adiacente halelor de producție (șopron, cu platformă betonată, acoperit cu învelitoare de tablă cutată din oţel, cu suprafaţa de 4353 mp).

Deșeurile municipale sunt stocate în eurocontainere amplasate pe platformă betonată.

  - Deșeuri valorificate:

In instalatiile proprii de tratare sunt valorificate prin operaţii cod R3, R4, R5, după caz,  urmatoarele tipuri de deseuri:

Tabelul 11.5 – Lista deseurilor  valorificate

| Cod conform Deciziei 2014/955/UE | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 11* | Echipamente casate cu continut de clorofluorocarburi , HCFC,HCF | - | Var. |
| 16 02 14 20 01 36 20 01 99 | Echipamente casate fara continut de substante periculoase | - | Var. |
| 16 02 13* 20 01 35* 20 01 23* | Echipamente casate cu continut de substante periculoase | - | Var. |
| 16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamentele casate: întrerupătoare cu mercur, sticlă de la tuburile cinescop, baterii și acumulatori etc. | - | Var. |
| 16 02 16 | Componente nepericuloase demontate din echipamentele casate – cabluri electrice, plăci de circuite imprimate, condensatoare, motocompresoare, motoare, etc. | - | Var. |
| 17 04 11 16 02 16 12 01 99 | Cabluri electrice | - | Var. |
| 16 06 04 16 06 05 | Baterii și acumulatori uzați | - | Var. |
| 19 03 05 | Baterii din care a fost extras mercurul in instalatia de distilare din cadrul SC Greenlamp Reciclare SA | - | Var. |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale – spumă poliuretanică) de la tratarea mecanică a deșeurilor fără conținut de substanțe periculoase | - | Var. |
| 19 10 01 19 12 02 17 04 05 16 01 17 20 01 40 | Deșeuri metalice feroase | - | Var. |
| 19 10 02 19 12 03 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 20 01 40 | Deșeuri metalice neferoase | - | Var. |
| 17 04 07 | Deșeuri de amestecuri metalice | - | Var. |
| 19 02 01 15 01 01 20 01 01 | Deșeuri de hârtie și carton inclusiv ambalaje | - | Var. |
| 19 12 04 15 01 02 16 01 19 17 02 13 20 01 39 | Deșeuri de materiale plastice inclusiv ambalaje | - | Var. |
| 19 02 05 15 01 07 16 01 20 17 02 02 20 01 02 | Deșeuri de sticlă | - | Var. |

Deșeurile generate/colectate care nu fac obiectul proceselor de tratare in instalatiile proprii sunt valorificate prin alti operatori autorizati conform contractelor încheiate de catre societate si în conformitate cu codurile de valorificare prevăzute la punctul 11.1.

  - Deseuri eliminate:

Societatea nu efectuează operații de eliminarea deșeurilor.

Deșeurile generate/colectate care nu pot fi valorificare sunt predate spre eliminare în instalații autorizate, conform contractelor încheiate de catre societate si în conformitate cu codurile de eliminare prevăzute la punctul 11.1.

Titularul autorizaţie trebuie  să respecte următoarele condiţii pentru asigurarea unui management adecvat al deșeurilor:

- Pentru deşeurile periculoase, cele care pot fi periculoase datorită originii sau compoziţiei, precum şi pentru cele încadrate pe coduri în oglindă, atât pentru cele colectate cât și pentru cele generate destinate valorificării/eliminării prin alti operatori autorizati, titularul are obligația să respecte prevederile art. 8 al Legii 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv să solicite sau să elaboreze, după caz, fișelor de caracterizare a deșeurilor.

- Fișele de caracterizare a deșeurilor elaborate pentru deșeurile produse (conform condiției de mai sus) vor fi prezentate la A.P.M. Buzău, pe măsura elaborării acestora.

- Eliminarea deşeurilor nepericuloase încadrate pe coduri care nu se regăsesc pe listele de deşeuri acceptate din cadrul actelor de reglementare ale depozitelor de destinaţie se va efectua cu acceptul autorității de protecţie a mediului competentă şi al operatorului depozitului conform Ordinului MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri.

- Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, titularul fiind obligat:

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna  mediului,

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală. să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora.

- să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- să raporteze datele şi informaţiile privind gestionarea deşeurilor către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani .

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008,

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- Stocarea temporară la locul de generare a deşeurilor destinate valorificării sau tratării, se va putea realiza pe o perioadă de cel mult 3 ani, iar a celor destinate eliminării pe o perioada de maxim 1 an.

- Titularii activităţilor care implică prezenţa azbestului sunt obligaţi să ia măsuri pentru a se asigura că:

a) activităţile care implică lucrări cu produse ce conţin azbest nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;

b) demolarea clădirilor, a structurilor şi instalaţiilor care conţin azbest şi îndepărtarea azbestului sau a materialelor care conţin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest;

c) transportul şi depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest nu sunt însoţite de emisii de praf şi/sau fibre de azbest în aer şi nici de împrăştierea de lichide care conţin fibre de azbest;

d) depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest (HG nr. 124/2003, art. 11).

- Operatorul economic are obligaţia să respecte cerințele privind tratarea selectivă a materiilor şi componentelor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice și cerinţele tehnice pentru locurile de depozitare și tratare a DEEE –urilor, prevăzute în anexele 7 și 8 ale O.U.G. nr. 5/2015.

- Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor, tranzitul și exportul acestora se realizează cu respectarea prevederilor art. 32, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a  Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, acordurilor şi convenţiilor la care România este parte.

- Operatorul economic are obligaţia de a realiza valorificarea DEEE cu prioritate prin reutilizarea echipamentelor întregi.

- Operatorul economic are obligaţia să ţină, într-un registru constituit special în acest scop, o evidenţă a cantităţilor de DEEE, de componente, materiale şi substanţe ale acestora la intrarea şi ieşirea din instalaţia de tratare.

- Operaţiunea de tratare poate fi realizată în afara României sau în afara Uniunii Europene, în măsura în care transportul DEEE respectă prevederile Regulamentului Comisiei ( CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri. DEEE exportate în ţări din afara Uniunii Europene se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor şi obiectivelor prevăzute la art. 27 din OUG nr.5/2015 numai în măsura în care, respectând Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 şi Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007, exportatorul dovedeşte că tratarea s-a desfăşurat în condiţii echivalente cu cerinţele prevăzute de a ordonanţă de urgenţă menţionată.

- Pentru a facilita reutilizarea şi/sau tratarea adecvată şi în condiţii de protecţie a mediului a DEEE, se recomandă operatorului economic să solicite de la producători informaţiile referitoare la reutilizare şi tratare (date referitoare la componentele şi materialele ce intră în componenţa EEE, precum şi localizarea substanţelor şi amestecurilor periculoase conţinute în aceste echipamente), cu respectarea prevederilor OUG nr.5/2015.

- Titularul are obligaţia de a îndeplini obiectivele minime prevăzute în anexa nr. 9 pentru toate DEEE primite spre tratare şi de a transmite datele privind ratele de valorificare realizate entităţilor care au trimis DEEE spre tratare.

- Operatorul are obligaţia să asigure stocarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, în special a celor care prezintă deteriorări, scurgeri de electrolit sau alte substanţe periculoase, în spaţii special amenajate şi în astfel de condiţii încât să se prevină poluarea factorilor de mediu şi/sau afectarea sănătăţii populaţiei prin scurgeri de electrolit sau de alte substanţe periculoase pe sol, în reţele de canalizare, ape de suprafaţă sau subterane etc.

- Titularul este obligat să ia toate măsurile ca procesele de tratare a deșeurilor de baterii și acumulatori să nu împiedice atingerea nivelurilor minime de eficiență a reciclării stabilite în partea B din anexa III la Directiva 2006/66/CE.

- Operatorul economic este obligat să adapteze procesele tehnologice de tratare a bateriilor și bazele de date aferente la noile cerințe de calcul al nivelurilor de eficiență a reciclării astfel încât, reciclatorii să poată să respecte cerințele Regulamentului (UE) nr. 493/2012.

- Este interzisă extragerea electrolitului din bateriile/acumulatorii colectaţi.

- În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, titularul activităţii are obligaţia să efectueze transferuri sau exporturi în scopul tratării şi/sau reciclării ori eliminării, în afara României, doar pentru acele deşeuri de baterii şi acumulatori auto şi industriali din care nu s-a extras electrolitul, care nu prezintă deteriorări, scurgeri de electrolit sau de alte substanţe periculoase.

Titularul se va asigura in contractele  încheiate cu operatorii de transport autorizat, referitor la respectarea condiţiilor conform H.G. nr. 1061/2008.

- Titularul autorizaţiei trebuie sã întocmeascã un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Buzău și Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Buzău, iar o copie a acestuia se depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Deciziei 2014/955/UE .

- Modul de stocare temporară și metodele de tratare aplicate deșeurilor;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare;

- PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C.GREENWEEE INTERNATIONAL SA au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul unitatii;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul unitatii;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER.

Emisii:

- emisiile rezultate în urma arderii combustibilului gazos la centrala termică si tuburile radiante,  se vor înscrie în următoarele valori limită de emisie (valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3 %):

VLE Pulberi <  5 mg/Nm3

VLE CO <  100 mg/Nm3

VLE SOx < 35  mg/Nm3 (exprimaţi în SO2)

VLE NOx < 350 mg/Nm3 (exprimaţi în NO2)

Ceilalţi parametrii se vor încadra în valorile limită stabilite prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993.

- emisiile sub forma de pulberi – de la tubulatura de evacuare de la sectia de reciclare baterii si de la instalatia de reciclat frigidere, nu vor depăşi VLE pulberi ≤ 50mg/m3, in conditiile unui debit masic  ≥ 0,5 mg/h si pentru diametrul mediu al particulelor ≤5 nm - conform Ord. nr. 462 / 1993, al MAPPM.

Imisii :

Desfăşurarea activităţii se va realiza astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87 și Legea 104/2011- privind condiţiile de calitate a aerului.

13.3.MONITORIZAREA EMISIILOR IN APĂ

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 186/18.12.2014 emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa și a Acordului de deversare nr.94/01.07.2015 emis de Sc Compania de Apa SA.

Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere, ce vor fi evacuate în staţia de preepurare şi, apoi descărcate în staţia de epurare a SC Greentech SA, se vor încadra în prevederile contractului încheiat cu aceasta societate, cu respectarea NTPA 002 - HG. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Indicatorii de calitate a apelor uzate de spălare a halei şi celor pluviale de pe platforma parcării, preepurate şi colectate în vederea vidanjării se vor încadra în limitele impuse prin Acordul de deversare emis de SC Compania de Apă SA Buzău ;

Pentru apele pluviale de pe platforma de depozitare temporară a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, se vor respecta condiţiile impuse prin autorizaţia de gospodărirea apelor emisă de AN „Apele Române” – A.B.A. Buzău-Ialomiţa.

Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica și izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și minimizarea efectelor de contaminare amediului;

- să notifice incidentul APM Buzău cât mai curând posibil.

Orice alte analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

13.4.MONITORIZAREA CALITATII  SOLULUI  SI  A  APEI SUBTERANE

13.4.1.Monitorizarea calităţii apei subterane

Nu este cazul.

13.4.2.Monitorizarea calităţii solului

Nu este cazul.

  - MONITORIZAREA DESEURILOR

13.5.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, sub formă de evidență pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007, sau ale legislației viitoare care va reglementa procedura şi formatul de raportare a informaţiilor privind gestiunea deşeurilor.

13.5.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor (stabilite potrivit cerinţelor legii 211/2011 cu modificările ulterioare);

-  numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

-  detalii privind expediţiile respinse;

-  detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

## 13.6.Monitorizare zgomot

Nivelul zgomotului la limita exterioară a incintei va fi monitorizat anual de către titularul activităţii, prin intermediul unui laborator specializat, la limita exterioară a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii.

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS 10009/88: în timpul zilei - 65 dB (A) curba de zgomot Cz 60.

  - RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

A.P.M. Buzau va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL SA în Registrul Public conform cerinţelor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern 123/07 02 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern 878/28 07 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului MAPM 1182/18 12 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Buzau să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

Titularul va  întocmi un Raport Anual de Mediu (R.A.M.) care va include toate cerințele prevăzute în autorizația integrată de mdiu. R.A.M. va conține date privind:

- Emisiile din instalații;

- Managementul deșeurilor;

- Raportul auditurilor de eficiență privind consumul de utilități;

- Programul de management de mediu-raportul pe anul precedent  și propunerile pentru anul

în curs și un raport asupra performanțelor înregistrate;

- Registrul emisiilor de poluanți;

- Rezultatele monitorizǎrilor efectuate;

- Raportul privind EPRTR;

- Raport privind sesizǎrile înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic

R.A.M întocmit conform Anexei II a prezentei autorizații, va fi depus la   A.P.M.Buzǎu atât pe format de hârtie cât și în format electronic.

14.1. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

14.2. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzau, raportul privind incidentul.

14.3. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău  în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

14.4. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Buzău. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al   A.P.M. Buzău,GNM – CJ Buzău în orice moment.

14.5. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A. P.M. Buzău  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

14.6. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

14.7. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Buzău, după evaluarea rezultatelor test.

14.8 Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul A.P.M. Buzău  şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

# Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între AP.M. Buzău şi titularul autorizaţiei;

# Autorizaţia integrată de mediu;

# Solicitarea;

# Raportările  către A.P.M. Buzău;

# Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabel  14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14.1.

| Raport | Frecvența raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior. |
| Raport privind gestiunea deşeurilor la A.P.M. Buzău (conform H.G. nr. 856/2002) | Anual | până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic. |
| Raport privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje (conform Ord. 794/2012) | Anual | Intervalul 1 februarie – 25 februarie, sau la solicitarea APM; |
| Raport privind gestionarea uleiurilor proaspete si uzate (conform H.G.235/2007) | Semestrial si Anual | Data de 10 a lunii urmatoare incheierii fiecarui semestru, respectiv, pana la 31 mai a anului urmator celui de raportare, sau la solicitarea APM; |
| Raport privind cantitatile colectate si/sau tratate, dupa caz(conform anexei 5 si 6 a Ord.1223/715/2005) | Anual | Interval 1 februarie - 30 aprilie, sau la solicitareaAPM; |
| Raport privind cantitatea de DEEE-uri colectate si/sau tratate | Lunar | Data de 10 a fiecarei luni. |
| Raport privind tipurile si cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori colectate (conform anexei nr. 2 si 3 a Ord. 1399/2032/2009) | Anual | Interval 1 februarie – 28 februarie sau la solicitarea APM; |
| Raport privind transportul intern de deseuri periculoase, inclusiv copii ale formularelor de expeditie/transport | Trimestrial | Pâna la data de 10 ale lunii următoare încheierii trimestrului; |
| Raport cuprinzand copiile formularelor de expeditie/transport pentru deseurile periculoase pe care s-a inscris mentiunea ca activitatea de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare( dupa caz) a deseurilor periculoase s-a efectuat in conf. cu legislatia in vigoare(conform prevederilor art.13, 14 din HG 1061/2008) | Lunar sau anual , (dupa caz) | Pâna la data de 10 a lunii urmatoare lunii in care s-a realizat stocarea temporara/tratarea/valorificarea deseurilor, respectiv pana la 31 decembrie; |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent. Ca parte a RAM |
| Zgomot | In caz de reclamatii | In 10 zile de la data efectuarii buletinului de zgomot. Ca parte a RAM. |

Nota:

- Toate raportarile vor fi transmise de preferinta in format electronic, prin e-mail si/sau, dupa caz , prin aplicatiile Sistemului Integrat de mediu, ce pot fi accesate din pagimna web http://raportare.anpm.ro

- La solicitarea APM Buzau vor fi furnizate alte date, informatii si rapoarte.

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificare in caz de functionare defectuoasa a instalatiilor de reducere a poluarii | In cel mai scurt timp de la producerea evenimentului |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| Raport privind reclamatiile de mediu | Luna urmatoare primirii reclamatiei |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea operatoru lui | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunză toare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 alin. 3 din O.U.G. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi art. 19 alin. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzău, G.N.M.- C.J. Buzău, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/ operatorul  activității are obligația ca în momentul închiderii temporare a instalației/părți ale instalațiilor existente pe amplasamentul societății, să notifice APM Buzǎu și să ia măsuri de punere în siguranță:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranța instalațiilor;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial și apă industrială;

- golirea tuturor instalaț iilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare și predarea conținutului acestora la societăți  autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranță a uleiurilor și emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate și predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale;

- evacuarea de pe amplasament a tuturor deșeurilor stocate în zonă;

- marcarea zonei prin afisarea  plăcuțelor avertizoare și interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- stabilirea și implementarea unui plan intern de inspecție;

- asigurarea pazei non-stop și menționarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce  apar pe amplasamentul respectivei instalații;

- instruirea personalului ce deserveste instalațiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranță a instalației respective;

- respectarea normelor de protecția muncii și PSI;

- notificarea  la A.P.M Buzăui asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

- includerea instalației în Raportul Anual de Mediu – R.A.M.;

- Notificarea la  A.P.M. Buzău  după implementarea măsurilor de punere în siguranță

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

15.12.  Titularul are obligația să solicite act de reglementare (acord de mediu sau revizuire prezentei autorizații) înaintea oricărei  la modificării  pe care o o va realiza.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări  şi  măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. GREENWEEE INTERNAȚIONAL S.A. , după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- Curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe amplasament, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău.

# Planul de închidere al instalaţiei.

    - În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul /operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

    - Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

- acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

    - Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

    - Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea de obţinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii sa ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care sa permită reutilizarea lor.

    - La încetarea activităţii cu impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea  titularului activității, inclusiv  prin vanzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, în condițiile legii, este obligatorie solicitarea și obținerea  avizului de mediu de către titularul activității , în scopul stabilirii obligațiilor  privind refacerea calității mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clazele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întomite vor avea un character public.

# La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Buzău

17. GLOSAR DE TERMENI

| Autoritatea competenta pentru protectia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| --- | --- |
| Autoritatea cu atributii de control, inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean Buzau al garzii Nationale de Mediu. |
| Autoritatea centrala de protectie a mediului | Ministerul mediului , Apelor si Padurilor |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Administraţie locală | Comuna Tintesti |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen-metoda cu dicromat de potasiu |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| COV | Compusi organici volatili |
| Din 2 în 2 ani | O dată la 2 ani |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin OM 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat al Poluării |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Ferma Frasinu, sat.Tintesti, com.Tintesti |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |
| Titularul autorizaţiei | SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA |

ANEXA II –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM) – va fi pus la dispoziţie

operatorului în format electronic

Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anula realizat |
| --- | --- | --- |

Producție

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie și combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Reclamații

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| • Miros |  |  |  |
| • Zgomot |  |  |  |
| • Apa |  |  |  |
| • Aer |  |  |  |
| • Procedurale |  |  |  |
| • Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr. crt. | Sursa/ Echipament de poluare | Coș | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/ Nm3) |  | Valoare măsurată (mg/ Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei de gospodarirea apelor (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform Deciziei 2000/532/CE | Generare(t) |  | Valorificare (t) |  |  | Eliminare (t) |  |  | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

| REGISTRU SUBSTANTE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE |
| --- |
| intocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b |  |

| Nr. Crt. | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |