DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 143 din 13.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT Oraș Nehoiu cu sediul în oraș Nehoiu, str. Aleea Merilor, nr. 2-4, judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 1761 din 09.02.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare și a Adresei ANPM nr. 1/2037/IG/01.08.2016,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.07.2017 că proiectul ,, Închidere depozit neconform Nehoiu” propus a fi amplasat în sat Chirlești, oraș Nehoiu, judeţul Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului:

- proiectul constă în:

închiderea depozitului urban neconform Nehoiu care a fost deschis în anul 1992 și în  anul 2009 și-a sistat activitatea de depozitare; închiderea depozitului se va face prin executarea sistemului de închidere conform prevederilor legislației naționale și europene, respectiv HG nr. 349/2005,  Normativul tehnic nr. 757/2004 referitor la depozitarea deşeurilor precum şi legislaţia UE referitoare la închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase.

- Caracteristicile depozitului:

- Suprafața terenului: 1241 mp;

- Funcțiunea actuală: teren neproductiv/depozit de deșeuri

- Regim de înălțime: 3 m;

- Aria  închiderii finale a depozitului:  1100 mp;

- Volum deșeuri depozitat: 15.000 mc, din care:

20 02 deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire) ;

20 02 01 deșeuri biodegradabile ;

20 02 02 pământ și pietre;

20 02 03 alte deșeuri nebiodegradabile ;

20 03 alte deșeuri municipale ;

20 03 01 deșeuri municipale amestecate ;

20 03 02 deșeuri din pieţe ;

20 03 03 deșeuri stradale ;

20 03 04 nămoluri din fosele septice ;

20 03 06 deșeuri de la curățarea canalizării ;

20 03 07 deșeuri voluminoase;

20 03 99 deșeuri municipale, fără altă specificaţie;

Compoziția deșeurilor depozitate este:

- hârtie/carton 26%;

- sticlă 1%;

- metal 1%;

- plastic 25%;

- textile 3%;

- deșeuri biodegradabile, resturi vegetale 42%;

- materiale inerte 1%;

- alte materiale 1%;

Vecinătăți:

- la sud-est: drum de exploatare existent și pârâul Valea Rea;

- la nord: drum de exploatare existent și versant muntos înalt;

- la vest: terenuri agricole riverane;

- la est: drum de exploatare existent.

Lucrările  de închidere includ următoarele operații:

- Lucrările de închidere finală, care sunt:

  - Lucrări de terasamente în corpul depozitului: excavații în afara limitei conturului final   și umpleri peste deșeurile existente;

  - Compactarea masei de deșeuri pe suprafața depozitului final, care va constitui stratul suport pentru sistemul de etanșare și închidere depozit;

  - Strat de drenare a gazului, din pietriș sort 16/32mm;

  - Instalarea stratului de etanșare și de închidere finală din geocompozit bentonitic 6000 g/mp;

  - Așternerea stratului drenant ape pluviale din geocompozit drenant cu geotextil filtrant;

  - Strat final de sol de acoperire: 85 cm sol inert, 15 cm sol vegetal;

- Lucrări de protecția mediului:

  - Monitorizarea permanentă: puțuri de monitorizare ape subterane;

  - Martori de tasare;

Perimetral închiderii finale, în interiorul incintei s-a prevăzut a se realiza rigole pentru colectare ape pluviale ( prefabricate din beton conform prevederilor avizului de gospodărire a apelor) cu lungimea de 120 m pentru protecția împotriva inundațiilor din exteriorul închiderii finale, precum și pentru dirijarea apelor pluviale de pe suprafața închiderii impermeabilizate.

Aceste ape pluviale se vor scurge natural ( conductă din beton cu Dn 500 mm și L 12 m conform prevederilor avizului de gospodărire a apelor) în cel mai apropiat emisar – pârâul  Valea Rea- pârâu necadastrat aflat la cca. 10 m de depozit.

Depozitul final de deșeuri este proiectat a avea o lungime de cca. 43 m și o lățime maximă de cca. 32 m; depozitul sistematizat urmărește linia terenului, având o pantă generală pe acoperiș de cca 12% de la N spre S.

În vederea monitorizării periodice a apei subterane s-a prevăzut a se realiza 3 puțuri de monitorizare a apei freatice, cu diametrul de Dn 160 mm, la o adâncime de 6 m; puțurile se vor amplasa față de sensul de curgere al apei subterane, unul în amonte și două în aval față de amplasamentul depozitului.

coordonatele forajelor de monitorizare ape subterane:

| P1 | X= 429644.94 | Y= 604359.18 |
| --- | --- | --- |
| P2 | X= 429613.52 | Y= 604375.59 |
| P3 | X= 429616.86 | Y= 604390.86 |

Pentru a măsura tasările s-au prevăzut  2 “martori de tasare” pe suprafața depozitului, care se vor instala la suprafața stratului de închidere finală.

Se propune realizarea unei împrejmuiri cu un gard având lungimea de 130 m și înălțimea de 2,00 m realizat din plasă de sârma galvanizată montată pe stâlpi  din beton având 15 x 15 cm, amplasați la echidistanța de 3,00 m interax, în fundații izolate din beton.

Poarta de acces va fi realizată din două porți cu lungimea de 3,00 m fiecare şi înălţimea de 1,80 m și va fi realizată din plasă de sârmă galvanizată pe cadru metalic, montată pe stâlpi  din beton având  20 x 20 cm, amplasați la distanța de 6,00 m interax.

Perimetral închiderii finale, în interiorul incintei s-a prevăzut a se realiza o perdea de arbori și arbuști repede crescători ( conform planului de situație lucări monitorizare și protecția mediului).

Lucrările tehnice de închidere a depozitului neconform Nehoiu vor fi următoarele:

1. Relocarea pe cât posibil a deșeurilor depozitate sporadic către zona de bază a depozitului, precum și reamplasarea deșeurilor din zona apelor curgătoare ( pârâul Valea Rea), la o distanță de minim 5-10 m de acestea;

2. Micșorarea pe cât posibil a suprafeței finale aferente depozitului;

3. Îndepărtarea din zona definitivă de depozitare a deșeurilor voluminoase;

4. Îndepărtarea din zona definitivă superioara de depozitare a deșeurilor din material plastic (PET-uri, pungi și folii din plastic);

5. Umplerea gropilor și denivelărilor existente în cadrul corpului depozitului;

6. Compactarea deșeurilor prin trecerea succesivă cu buldozerul peste masa acestora de minim 3-5 ori;

7. Respectarea pantelor de închidere și profilare a depozitului în așa fel încât să se prevină erodarea acestora în perioadele ploioase, respectându-se panta maximă de 1:3 și minimă de 1:20;

8. Acoperirea masei profilate de deșeuri cu un straturile de închidere finală

9. Prevederea de rigole ape pluviale perimetral închiderii, pentru protecția împotriva inundațiilor din exteriorul închiderii finale, precum și pentru dirijarea apelor pluviale de pe suprafața închiderii impermeabilizate. Prevederea perimetral închiderii, pentru protecția atmosferei, a unei perdea de arbori și arbuști repede crescători ( conform planului de situație lucrări monitorizare și protecția mediului).

10. Prevederea de panouri avertizoare în zona depozitului de deșeuri cu rol de interdicție de intrare a persoanelor neautorizate.

- Sistemul de închidere propus pentru depozitul neconform de deșeuri Nehoiu este următorul  (de la partea inferioară înspre partea superioară):

- Strat de susținere (nivelat și bine compactat); cu o grosime de 50 cm, cu  un coeficient de permeabilitate > 1 x 10-4 m/s și modulul de elasticitate la suprafață de 40 MN/mp.

Ca material pentru stratul de sustinere se vor utiliza deşeurile din construcţii şi demolări, pământul excavat, cenușa, deşeurile minerale adecvate sau materiale naturale. Conţinutul de carbonat de calciu nu va depăşi 10 % (masa). Stratul de susținere nu va avea voie să conţină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conţinut de gudron, fier/oţel şi metale. Mărimea maximă a granulelor materialului nu poate depăşi 10 cm. Stratul de susținere trebuie să fie omogen şi rezistent la eforturi în mod uniform, suprafața trebuie să fie plană şi nivelată. Nu se va utiliza material coeziv.

- Strat de drenare a gazului, respectiv un strat de pietriș sort 16/32 mm pentru     drenarea gazelor, acesta având o grosime de 0,30 m, având coeficient de  minim 1x10-4 m/s.

Dimensiunile granulelor nu va fi mai mare de 32 mm, intervalul optim al diametrului granulelor fiind cuprins între 8 şi 32 mm.

Procentul de granule superioare şi inferioare nu va depăși 5%. Conţinutul de carbonat de calciu va fi sub 10% (masă).

Prin realizarea acestui start este asigurată siguranţa la difuzie către stratul suport.

- Strat de etanșare. Se propune etanșarea cu geocompozit geobentonitic 6000 gr/mp, având 7 mm grosime, care are rol de barieră geosintetică argiloasă (GBR-C) întrețesută pe toată suprafața, prin toate componentele, capabilă să preia și să transmită eforturi de forfecare si sa asigure un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s.

Caracteristicile materialului, rezistenţă pe termen lung si gradul de echivalență, trebuie să respecte următoarele cerinţe:

- să fie fabricat din două geotextile, din care minimum unul nețesut consolidat mecanic prin interțesere, încorporând între ele un miez de bentonită sodică sub formă de pulbere.

- toate elementele componente ale geocompozitului bentonitic trebuie să fie întrețesute pe toată suprafața materialului, asigurându-se încapsularea fermă a bentonitei între cele două geotextile.

- în zona de suprapunere laterală, geotextilul superior al geocompozitului bentonitic trebuie impregnat suplimentar cu pulbere de bentonită din fabricație, astfel încât în timpul instalării să fie redus la minimum tratamentul cu pulbere/pastă de bentonită.

- Geotextilele ce compun geocompozitul trebuie să aibă:

  - Geotextil suport țesut, din polipropilenă, cu masa unitară nominală 110g/m2, (conform EN ISO 9864), cu toleranță -10%*

  - Geotextil superior nețesut, din polipropilenă, cu masa unitară nominală 220g/m2, (conform EN ISO 9864), cu toleranță -10%*

- Bentonita trebuie să aibă:

  - Indicele de umflare de 24ml/2g, (conform ASTM D 5890)

  - Pierderea de fluid  ≤ 18 ml, (conform ASTM D 5891)

  - Conţinut de apă: aproximativ 10% (conform DIN 18121/ISO 11465)

  - Bentonita nu trebuie să conțină polimeri sau alte adaosuri.

- Geocompozitul bentonitic trebuie să aibă:

  - Masa unitară nominală: min 6.000 g/m2 (conform EN 14196) cu toleranță -10%*, din care masa unitară nominală a bentonitei să fie 5.700 g/m2 (conform EN 14196) cu toleranță -10%*

  - Grosimea nominală 7,5 mm, (conform EN ISO 9863-1), cu toleranță -10%*

  - Forța de poansonare statică: 2.200 N, (conform EN ISO 12236/ASTM D 6241) cu toleranță -10%*

  - Rezistența la tracţiune: 12 kN/m longitudinal și transversal (conform EN ISO 10319/ASTM D 6768) cu toleranță -10%*

  - Alungirea la forța maximă de tracţiune 10% longitudinal și 6% transversal, (conform EN ISO 10319/ASTM D 6768), cu toleranță -10%*

  - Rezistența la jupuire: ≥ 360 N/m (conform ASTM D 6496).

  - Permeabilitatea: coeficient de permeabilitate k să fie 2x10-11 m/s, (conform DIN 16416/ASTM D 5887) cu toleranță +3x10-11 *

  - Indice de flux: 3,5x10-9 (m3/m2)/s, (conform DIN 16416/ASTM D 5887) cu toleranță +5x10-9 *

Cerințe privind certificarea

- Materialul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu regulile privind aplicarea marcajului CE. Fiecare rolă trebuie să poată fi identificată individual (serie unică) și consemnată în documentele de livrare.

- Producătorul materialului trebuie să fie certificat ISO 9001 și să facă dovada că producția este verificată periodic de către un organism notificat independent.

- Durabilitatea materialului este data în conformitate cu Anexa B a standardului aplicabil (SR EN 13361 / SR EN 13362 / SR EN 13491 / SR EN 13492 / SR EN 13493 / SR EN 15382) tipului de proiect.

Pentru realizarea încercărilor de permeabilitate se poate face apel la norma                               SR EN 13493 – Bariere geosintetice

- Strat drenant de ape pluviale din geocompozit drenant cu geotextil filtrant,  a cărui coeficient de permeabilitate trebuie să fie > 1 x 10-3 m/s; în acest sens trebuie să îndeplinească specificaţiile de mai jos; acest strat conţinand și un strat de geotextil, înlocuiește geotextilul separator de deasupra stratului drenant ape pluviale.

Specificații tehnice pentru stratul de geocompozit drenant

- să fie fabricat dintr-un miez drenant rezistent la compresiune, fabricat dintr-un polimer unic, polipropilenă sau polietilenă, nedegradabil în contact cu lichidele și fluidele cu care va veni în contact în structura în care este încorporat, protejat cu un geotextil filtrant, fixat prin termosudare pe o faţă a miezului drenant.

- masa unitară nominală a georețelei de drenaj: 660 g/m2 (conform EN ISO 9864), cu toleranţa -10%*

- grosimea: 6,5 mm (conform EN ISO 9863-1), cu toleranţa -10%*

- rezistența la tracţiune (în direcţie longitudinală şi transversală): 16 kN/m (conform EN ISO 10319), cu toleranţă -10%*

- alungirea la rezistența maximă la tracțiune (direcţie longitudinală și transversală): 45%, respectiv 55%(conform EN ISO 10319), cu toleranţă -10%*

- forța de poansonare: 3 kN (conform EN ISO 12236), cu toleranţă -10%*

- debit drenat la 20 kPa și gradient hidraulic de i=1 să fie 1,8 l/(m x s), (conform EN ISO 12958), cu toleranţă -30%*

- debit drenat la 50 kPa și gradient hidraulic de i=1 să fie 1,4 l/(m x s), (conform EN ISO 12958), cu toleranţă -30%*

- debit drenat la 100 kPa și gradient hidraulic de i=1 să fie 1,0 l/(m x s), (conform EN ISO 12958), cu toleranţă -30%*

- dimensiunea rolelor trebuie să fie de minimum 3,80 x 70 m

- materialul trebuie prevăzut cu suprapuneri prefabricate pentru îmbinarea fâșiilor alăturate

Caracteristicile geotextilului

- să fie fabricat din polipropilenă;

- să fie consolidat mecanic prin interțesere și termic prin calandrare;

- masa unitară nominală a geotextilului: 130 g/m2 (conform EN ISO 9864), cu toleranţa -10%*

- grosimea: 0,7 mm (conform EN ISO 9863-1), cu toleranţa -10%*

- permeabilitatea la apă: VIH50 Index: 9x10-2 m/s (conform EN ISO 11058), cu toleranţă -30%*

- diametrul porilor: 0,09 mm (conform EN ISO 12956), cu toleranța ±30%*

Materialul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu regulile privind aplicarea marcajului CE. Fiecare rolă trebuie să poată fi identificată individual (serie unică) și consemnată în documentele de livrare.

Producătorul materialului trebuie să fie certificat ISO 9001.

Fiecare transport de geocompozit drenant trebuie însoțit de un buletin de controlul calității în timpul producției.

- Strat de acoperire cu sol având ≥ 1 m grosime (substrat ≥ 85 cm și sol vegetal ≥ 15 cm);

Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală ≥ 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele vor circula numai pe căile de circulaţie amenajate în acest scop. Stratul de recultivare nu se compactează.

Stratul de recultivare constă dintr-un strat de reţinere a apei (d ≥ 85 cm), din stratul de sol vegetal (d ≥ 15 cm), precum şi din vegetaţie (gazon).

Plantarea tufișurilor va fi permisă numai după 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufișuri cu rădăcini scurte.

Materialul pentru stratul de reţinere a apei constă din nisip uşor coeziv şi din pietriş.

În general, depozitele de deșeuri menajere produc biogaz datorită fermentării în timp a deșeurilor organice depozitate; conform datelor statistice, biogazul se produce în depozitele de deșeuri menajere într-o cantitate mai mare în primii 3-5 ani, scăzând în volum până la 10 ani, după aceea practic nemaiexistând aproape de loc; având în vedere că la depozitul de deșeuri neconform Nehoiu depozitarea s-a sistat în anul 2009, s-au efectuat analize pentru măsurarea biogazului emis.

## Astfel, având în vedere precizările de mai sus și monitorizarea efectuată în luna aprilie 2017 ( 0% CH4 și 0,1 ppm CO2) se poate considera că în prezent depozitul de deșeuri neconform Nehoiu nu mai emite biogaz cu potențial de aprindere, respectiv CH4 și CO2, și în consecință nu mai este necesară construirea unor puțuri de colectare biogaz.

Materiile prime și auxiliare utilizate:

Pentru lucrările de închidere:

- Strat suport ( nivelat și bine compactat): 550 mc

- Strat de drenare a gazului, din  pietriș sort 16/32

- Strat de protecție  geocompozit bentonitic, 6000 g/mp: 1220 mp

- Strat de separare din geocompozit drenant cu geotextil filtrant: 1100 mp

- Strat de acoperire cu sol inert ≥ 85 cm: 935 mc

- Sol vegetal ≥ 15 cm: 165 mc

Perioada de execuție a proiectului : max. 12 luni.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil/menajer va fi asigurată în sistem îmbuteliat sau din surse autorizate; agregatele minerale folosite la stratul de drenare a gazului și stratul de recultivare și solul fertil necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și gropi de împrumut autorizate din zona amplasamentului;

- producţia de deşeuri : deşeurile tehnologice şi cele menajere rezultate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect  şi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele uzate menajere generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate în toalete ecologice şi evacuate prin vidanjare într-o stație de epurare autorizată; apele pluviale de pe suprafața închiderii impermeabilizate vor fi colectate prin rigolele perimetrale propuse prin proiect și evacuate în pârâul Valea Rea; emisiile poluante sub formă de biogaz ( CH4 și CO2) care se regăsesc în cantități nesemnificative  sunt dreante prin intermediul straturilor de închidere propuse și se vor disipa în zona amplasamentului depozitului; emisiile poluante sub formă de pulberi rezultate din traficul mijloacelor de transport în faza de organizare vor fi reduse prin umectarea periodică cu ajutorul autocisternelor specializate a părţii carosabile a drumului; curăţarea pneurilor mijloacelor de transport de pământ sau alte reziduuri din şantier, la ieşirea acestora în drumul public va conduce la un impact minor asupra solului şi apelor subterane; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice  având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare; amplasamentul proiectului, cu destinaţia de depozit deșeuri, se află situat la o distanță mai mare de 1000 m faţă de zona locuită ( zona rezidențială satul Chirlești), utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice  având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare și obținerea avizului favorabil privind realizarea proiectului din partea DSP Buzău, autoritate care reglementează atât distanța cât și nivelul zgomotului admis, conduce la un nivel de zgomot și vibrațiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase ( motorina, uleiuri, lubrifianți) pe amplasament în spații special amenajate propuse prin organizarea de șantier, alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie autorizate sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : destinaţia actuală a terenului pe care se va realiza proiectul este  de teren neproductiv- depozit deșeuri;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului, atât în faza de implementare  a unei cantităţi de apă mică nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea în realizarea proiectului de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul

- zonele costiere : nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii clasificate sau zonă protejată prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul este situat la o distanță de cca. 170 m față de cel mai apropiat sit comunitar ROSCI 0103 Lunca Buzăului ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată şi frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Nehoiu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, avizului DS Buzău, avizului de gospodărire a apelor, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului este situat la o distanță de cca. 170 m față de cel mai apropiat sit comunitar ROSCI 0103 Lunca Buzăului şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele consideraţii:

- datorită condițiilor din teren ( existența între depozit și râul Buzău a DN 10), precum și a faptului că proiectul are rolul de a reduce impactul depozitului asupra mediului, lucrările de implementare a proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor pentru care situl a fost desemnat;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ( avizul de gospodărire a apelor) ;

b) Pentru stratul de etanșare ( stratul de geocompozit geobentonitic) şi stratul artificial de drenaj utilizate se va dovedi autorităţii competente pentru protecţia mediului echivalenţa, funcţionalitatea hidraulică şi rezistenţa pe termen lung a materialelor înainte de realizarea etanşării.

c) Pentru prevenirea afectării stratului de drenaj, pe stratul de recultivare este interzisă plantarea de arbori sau arbuşti, ci numai plantarea de tufișuri cu rădăcini scurte conform prevederilor proiectului.

d) Nu este permisă utilizarea straturilor sintetice de impermeabilizare şi drenaj din materiale reciclate.

e) Este obligatorie efectuarea periodică a observaţiilor vizuale privind starea stratului vegetal, a sistemului de colectare şi evacuare a apelor de pe corpul depozitului, starea drenajului, forajelor de observație, martorii de tasare, etc..

f) Prezentul act de reglementare nu exonerează proiectantul de răspunderea ce-i revine pentru soluţia tehnologică propusă, acesta garantând că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu şi pentru sănătatea populaţiei (conform prevederilor HG nr. 349/2005).

g) Titularul de proiect şi executanţii lucrărilor au obligaţia, ca pe toată perioada desfăşurării lucrărilor să respecte varianta de proiect aprobată prin prezentul act de reglementare, regimul deşeurilor şi să ia toate măsurile pentru utilizarea substanţelor, materialelor, autovehiculelor şi utilajelor în concordanţă cu normele de protecţie a mediului în vigoare.

h) Titularul de proiect este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere al depozitului, perioada de urmărire postînchidere fiind de minimum 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii în cazul în care în urma monitorizării postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

i) Se vor respecta măsurile de siguranţă în timpul lucrărilor de închidere şi postînchidere a depozitului, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea şi combaterea exploziilor, precum şi planul de intervenţie în caz de accidente sau avarii în depozit cuprins în proiect.

j)  Titularul de proiect este obligat să anunţe în mod operativ autorităţii competente pentru protecţia mediului producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control şi să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

k) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul executării lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- organizarea de şantier pentru execuţia lucrărilor se va face fără a afecta terenurile învecinate;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrări în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, având verificarea periodică stabilită prin lege la zi şi se va realiza întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi service specializate autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, protejarea transporturilor de pământ excavat prin acoperire, etc.;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- se vor lua măsuri de securitate în timpul transportului utilajelor şi echipamentelor prin localităţi, acesta realizându-se într-un anumit interval de timp pentru a nu se depăşi nivelul zgomotului;

- conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi valorificate sau eliminate, prin unităţi autorizate, pe bază de contract; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea tuturor lucrărilor de realizare a proiectului, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate si de alte lucrări provizorii ;

l) Titularul de proiect are obligaţia să respecte măsurile din programul de conformare anexă la Adresa privind stabilirea obligațiilor de mediu la închidere nr. 11700/22.09.2009 emisă de APM Buzău, cu obligația că pentru următoarele măsuri cuprinse în programul de conformare anexă la Adresa privind stabilirea obligațiilor de mediu la închidere menționată mai sus, termenele de realizare a măsurilor sunt cele precizate mai jos:

- luarea măsurilor legale pentru înregistrarea în registrul de cadastru și marcarea pe documentele cadastrale a suprafeței care a fost ocupată de depozit cu termen: finalizarea lucrărilor de închidere;

- efectuarea lucrărilor de închidere în conformitate cu varianta de proiect pentru care se va emite acordul de mediu cu termen: max. 12 luni de la obținerea aprobării de dezvoltare ( autorizației de construire);

m) Titularul de proiect are obligaţia respectării prevederilor aplicabile din art. 12 al HG nr. 349/2005 privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului.

n) Titularul de proiect are obligaţia respectării prevederilor aplicabile din Anexa 4, pct. 2.3. a HG nr. 349/2005 privind procedurile de control și urmărire a depozitelor de deșeuri, și anume:

- monitorizarea nivelului apei subterane

- frecvența: semestrial ( dacă nivelul apei freatice variază, se va mări frecvența de monitorizare la nivel trimestrial) pe toată perioada de monitorizare postînchidere ( 30 ani);

- puncte de prelevare: forajele de observație realizate prin proiect;

- monitorizarea compoziției apei subterane

- indicatori: indicatori stabiliți de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în funcție de calitatea apei freatice din zonă și a compoziției prognozate a levigatului;

- frecvența: frecvența stabilită de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în funcție de de viteza de curgere ( primele probe de apă subterană realizate imediat după realizarea forajelor de monitorizare constituie valori de referință pentru prelevările ulterioare) pe toată perioada de monitorizare postînchidere ( 30 ani); când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea și se reiau determinările efectuate; dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenție întocmit de titularul de proiect;

- puncte de prelevare: forajele de observație realizate prin proiect;

o) Titularul de proiect are obligaţia să respecte prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului şi HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul au fost afectate şi să suporte costurile măsurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate şi a ecosistemelor terestre, ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate şi al unui proiect tehnic, elaborate după realizarea investigării şi evaluării poluării solului şi subsolului.

p) În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

r) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

s) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât:

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în toaletele ecologice şi evacuate prin vidanjare într-o stație de epurare autorizată se vor  încadra în limitele stabilite de operatorul stației de epurare și prevederile actului emis de A.N. ,, Apele Române ’’ Administraţia Bazinală Buzău-Ialomița deținut de titularul de proiect;

La  imisie, noxele din atmosferă se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- se va realiza întreţinerea  spaţiilor verzi propuse a fi realizate prin proiect ca strat aferent sistemului de închidere ( gazon și plantație de tufișuri cu rădăcini scurte) şi perdelei  de  de arbori și arbuști repede crescători propusă a fi realizată prin proiect;

- se vor respecta  regulamentele de exploatare şi întreţinere a rigolelor de colectare a apelor pluviale propuse a fi realizate prin proiect, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind factorilor de mediu;

t) realizarea lucrărilor se va face controlat, pe etape, în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

u) în conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta notificare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, art. 15, alin. 2 lit. a), și cu prevederile ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mnediului pentru proiecte și private, art. 39, alin. (1),   titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării, anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării ( potrivit art. 16 alin. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prevederile prezentului act administrativ se pot revizui în condiţiile specificate în art. 46 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,                                         Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

biolog Mirela MARIN                                                ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ

- Având în