DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 169 din 23.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT Muncipiul Râmnicu Sărat prin ADP Râmnicu Sărat cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, nr. 1, judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 940 din 21.01.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 08.08.2017 că proiectul ,, Închidere depozit de deșeuri municipale Râmnicu Sărat” propus a fi amplasat în municipiul Râmnicu Sărat, cartier Sarbi - strada Cătunul Morilor, judeţul Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 11, lit. b și pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului:

- proiectul constă în:

închiderea depozitului de deșeuri municipale Râmnicu Sărat care a fost deschis în anul 1975-1976 și care și-a sistat activitatea de depozitare în 16.07.2017 conform prevederilor HG 349/2005, Anexa 5, tabel 5.2; tehnologia de închidere a depozitului se va face prin executarea sistemului de închidere conform prevederilor legislației naționale și europene, respectiv HG nr. 349/2005,  Normativul tehnic nr. 757/2004 referitor la depozitarea deşeurilor precum şi legislaţia UE referitoare la închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase.

- Caracteristicile depozitului:

- Suprafața totală actuală a depozitului conform CF 32203: 74964 m2

- suprafaţa cu destinaţie de rampă de deşeuri administrată de operatorul depozitului - ADP Râmnicu Sărat,  în baza HCL Râmnicu Sărat nr. 129/2007 - document din documentația de solicitare a autorizației de mediu nr. 3792 din 19.03.2008: 10000 m2 și 74964 m2 conform HCL Râmnicu Sărat nr. 86/2017 și Adeverinței nr. 7891/03.04.2017 emisă de UAT Municipiul Râmnicu Sărat - documente din documentația de solicitare a acordului de mediu pentru proiectul de închidere ;

- suprafaţa măsurată a rampei de deşeuri ( conform Adresei nr. 13025/16.09.2009 emisă de Primăria Râmnicu Sărat - document din documentația de solicitare a autorizației de mediu nr. 3792 din 19.03.2008) : 82964 m2 și 74964 m2 conform HCL Râmnicu Sărat nr. 86/2017 și Adeverinței nr. 7891/03.04.2017 emisă de UAT Municipiul Râmnicu Sărat - documente din documentația de solicitare a acordului de mediu pentru proiectul de închidere;

- suprafaţa din acte a rampei de deşeuri ( conform Adresei nr. 13025/16.09.2009 emisă de Primăria Râmnicu Sărat - document din documentația de solicitare a autorizației de mediu nr. 3792 din 19.03.2008): 80000 m2 și 74964 m2 conform Adeverinței nr. 7891/03.04.2017 emisă de UAT Municipiul Râmnicu Sărat - document din documentația de solicitare a acordului de mediu pentru proiectul de închidere);

- suprafața ocupată de deșeuri: 32.400 m2;

- suprafața sistematizată a depozitului conform proiectului de închidere: 29000 m2;

- suprafaţa totală, inclusiv straturi de acoperire, canalizare pluvială, bazin retenție ape pluviale, bazin pentru levigat, foraje de monitorizare și drumuri de inspecţie este de 53512 m2 (suprafața împrejmuită);

- capacitatea totală de depozitare: 630000 m3, corespunzătoare unei perioade de cca. 28 ani - conform documentației de solicitare a autorizației de mediu nr. 3792 din 19.03.2008;

- Volumul total de deşeuri ce urmează a fi sistematizat: 247.000 m3, din care:

Tipuri de deşeuri depozitate:

pentru perioada 1975-1976 – 2005 ( operatorul depozitului – Primăria Râmnicu Sărat)

- deşeuri menajere;

- deşeuri asimilabile deşeurilor menajere;

- deşeuri stradale;

- deşeuri animaliere;

- deşeuri spitaliceşti asimilabile celor menajere;

- deşeuri de grădină;

- deşeuri agricole;

- nămoluri;

- deşeuri de construcţii;

- deşeuri voluminoase;

pentru perioada 2005 – 2007  ( operatorul depozitului – SC RER Ecologic Service Buzău SA)

a) deşeuri menajere şi asimilabile:

- deşeuri menajere în amestec ( provenite de la populaţie);

- deşeuri menajere şi similare de la unităţi economice, unităţi comerciale, birouri, instituţii, unităţi sanitare;

- deşeuri menajere colectate separat;

- deşeuri voluminoase colectate separat;

b) deşeuri din servicii municipale:

- deşeuri stradale;

- deşeuri din pieţe,

- deşeuri din grădini, parcuri şi spaţii verzi;

c) deşeuri de materiale de construcţii şi provenite din demolări;

pentru perioada 2007 – 16.07.2017  ( operatorul depozitului – ADP Râmnicu Sărat)

a) deşeuri din servicii municipale:

- deşeuri stradale;

- deşeuri din grădini, parcuri şi spaţii verzi:

b) deşeuri din construcţii şi demolări

- Funcțiunea actuală a terenului: depozit de deșeuri;

Proiectul propune închiderea depozitului în 2 etape:

- ETAPA I: relocarea și sistematizarea deșeurilor la cotele și pantele din proiect și acoperirea provizorie cu un strat de susținere conform prevederilor legale;

- ETAPA II: după consumarea tasărilor (cca. 3 ani): execuția sistemului de închidere definitivă;

Proiectul cuprinde următoarele categorii de lucrări:

ETAPA I care cuprinde următoarele lucrări:

    - Sistem de drenaj și colectare levigat

    - Sistematizare/terasamente deşeuri;

    - Acoperire provizorie cu strat de susținere

ETAPA II: execuție sistem de închidere definitivă, care constă în:

    - Etanşare și drenaj;

    - Sistem de drenaj și colectare ape pluviale;

    - Sistem de colectare pasivă a biogazului;

    - Instalaţii de monitorizare apă subterană;

    - Drumuri de inspecţie și acces;

    - Împrejmuire.

ETAPA I

    - Sistem de drenaj si colectare levigat

Având în vedere:

- umiditatea inițiala a deșeurilor înainte de relocare și sistematizare, din care o parte se infiltrează,

- apa din precipitații care intră în contact cu taluzul de deșeuri până la aplicarea sistemului definitiv de închidere,

s-a impus necestitatea realizării sistemului de drenaj și colectare levigat ca o soluție de prevenire a poluărilor accidentale  pe parcursul execuției lucrărilor și în perioada de consum a principalelor procese biologice (de fermentație a deșeurilor) - cca. 3 ani de la data sistării depozitării.

Sistemul de drenare - colectare a levigatului se va realiza pe 3 laturi ale depozitului, conform configurației terenului și va fi compus din următoarele elemente:

- sistem de conducte din PEID corugate, Dn 200, amplasate în tranșee de drenaj; tranșeele vor avea dimensiunile de 60 x 60 cm, vor fi  umplute cu pietriș și izolate cu geocompozit bentonitic;

- cămine de vizitare la max. 60 m, prefabricate din PEID corugat - 9 buc.;

- bazin vidanjabil levigat

Levigatul colectat prin cele trei drenuri, se va scurge gravitațional către bazinul de levigat de unde este vidanjat periodic, transportat și tratat într-o stație de epurare autorizată (SC SETCAR SA conform acordului de principiu depus la documentație);

Din punct de vedere constructiv, bazinul de levigat are următoarele caracteristici:

- construcţie îngropată din beton armat, clasa C 20/25;

- dimensiuni interioare: 3,00 x 3,00 x 2,00;

- volum total bazin: Vt = 18,00 mc;

- volum util, Vu = 6,00 mc;

- grosimea pereţilor și radierului de 20 cm;

- placa de acoperire din beton armat de 15 cm;

- izolaţie exterioara cu membrana bitumată termofuzibilă și protecţie cu membrană tip Tefond;

- izolaţia interioară cu geomembrană cu crampoane, din PEID, de 2 mm;

- bașă de colectare cu dimensiunile: 0,80 x 0,80 x 0,60 m;

- capac de acces din tablă striată.

    - Sistematizare/ terasamente deșeuri

Sistematizarea va consta în relocarea deşeurilor în corpul depozitului, astfel încât corpul depozitului sa nu aibă taluzuri cu pante mai mari de 1:3 și să fie restrânse într-un perimetru astfel proiectat, încât forma finală a acestuia să respecte cerinţele legislaţiei de mediu și să permită așezarea straturilor de acoperire finală;

Executarea lucrărilor de relocare a deşeurilor în corpul depozitului includ operaţiunile de săpare cu buldozer/excavator, împingere dinspre exterior către mijlocul amplasamentului, modelare si compactare a deşeurilor, în perimetrul stabilit, conform planului de situaţie și profilelor de închidere.

Sistematizarea depozitului se va face sub formă de trunchi de piramidă astfel:

  - panta transversală a calotei 5% - 10%;

  - taluz maxim corp depozit: 1:3;

  - grosimea medie a coloanei de deșeuri, după sistematizare: cca. 13,0 m

  - înălţimea totală medie a depozitului, inclusiv straturi de etanşare și recultivări: 14,30 m

  - suprafaţa pe care se execută sistematizarea verticală: 29.000 mp;

  - corpul depozitului va fi sprijinit la bază, pe o lungime de 840 m, cu un prism drenant din piatră spartă sort 31-70 mm, local având următoarele dimensiuni: b=0,5 m, mext=2, mint=1, h=0,8 m;

    - Acoperire provizorie cu strat de susținere

Strat de susţinere cu grosimea de 0,50 m.

Pe  suprafaţa sistematizată/nivelată a corpului depozitului se va realiza un strat de susţinere a cărui grosime va fi de 50 cm.

Stratul de susţinere trebuie să permită pătrunderea gazului, ca urmare, valoarea coeficientului de permeabilitate va fi ≥ 1 x 10-4 m/s; stratul va asigura preluarea sarcinilor statice și dinamice, care apar o dată cu realizarea sistemului de închidere; ca material pentru stratul de susţinere se vor utiliza deşeuri din construcţii și demolări, nisip, deşeuri minerale adecvate sau materiale naturale; conţinutul de carbonat de calciu nu va depăşi 10% (masa); stratul de susţinere nu va conţine componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conţinut de gudron, fier/oțel și metale; nu se va utiliza material coeziv; materialele necesare realizării stratului de susținere se asigura din materialele (deșeurile) existente pe amplasament care corespund criteriilor enunțate mai sus; ulterior așternerii stratului de susținere suprafaţa va fi nivelată și compactată;

ETAPA II: execuție sistem de închidere definitivă (după 3 ani, la momentul consumării tasărilor) care constă în:

    - Etanşare și drenaj

Sistem de impermeabilizare/drenaj, care constă în :

- Strat de drenaj pentru gaze, g=0,30 m ;

Peste stratul de susţinere se aşterne un strat de drenare a gazului cu o grosime de 0,30 m.

Materialul de drenare va avea un coeficient de permeabilitate de minim 1 x 10-4 m/s. Mărimea granulelor nu va fi mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor va fi între 8 și 32 mm, conform recomandărilor din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM 757/2005.

Procentul de granule superioare și inferioare acestui interval nu va depăşi 5%; conţinutul de carbonat de calciu va fi mai mic de 10 % (masa).

- Stratul de impermeabilizare

Se va realiza din geocompozit bentonitic; va fi folosit un material care sa răspundă cerinţelor din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM 757/2005, respectiv să asigure impermeabilizarea echivalentă cu cea a unui strat mineral de grosime minimă de 0,50 m și cu coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s.

- Strat drenaj pluvial

Pentru drenarea apei pluviale infiltrate prin stratul de recultivare s-a prevăzut stratul de drenaj pluvial, poziționat peste geocompozitul bentonitic.

Este prevăzută folosirea unei saltele drenante din polietilenă de înaltă densitate (geocompozit de drenaj), produsă cu copolimeri noi (nu regeneraţi sau reciclaţi) de primă calitate, care este format din  două geotextile drenant/filtrant din fibre de polipropilenă (pe partea superioară și partea inferioară) și georețea din PEHD.

Cerinţele esenţiale de calitate a produsului care se prevede a fi utilizat sunt cele de mai jos:

| PROPRIETATE MATERIAL | METODA DE ÎNCERCARE | Unit | VALORI DE REFERINŢĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Total geocompozit |  | m2/s |  |
| Gradientul hidraulic |  |  |  |
| q la 20kPa; i=1,0 |  |  | 1,70 x 10-3 |
| q la 20kPa; i=0,1 |  |  | 0,53 x10-3 |
| materie primă |  |  | PP |
| masa pe unitatea de suprafaţă | EN ISO 9864 | g/m² | 800 |
| grosime (la 2kPa) | EN ISO 9863-1 | mm | 8,7 |
| Rezistența la tracţiune md/cmd | EN ISO 10319 | kN/m | 22 |
| Alungirea la rez. maximă md/cmd | EN ISO 10319 | % | 60 |
| Geotextil |  |  |  |
| Masa pe unitatea de suprafaţă | EN ISO 9864 | g/m² | 200 |
| Grosime | EN ISO 9863-1 | mm | 2 |
| Rezistența la poansonare | EN ISO 12236 | mm | 20 |
| diametru pori | EN ISO 12956 | mm | 110 |
| Permeabilitate în plan normal (VIH50) | EN ISO 11058 | mm/s | 80 |

Materialul fabricat va fi însoţit de Certificat de calitate și Declaraţie de conformitate ( caracteristicile materialului compozit/sintetic sunt evidențiate în: Fișa tehnica, Certificat de control al produsului în fabrică și Declarația de conformitate care sunt în documentația de solicitare a acordului de mediu);

Materialul propus îndeplineste toate condițiile din punct de vedere al rezistenței microbiologice, al folosirii în instalatiile de drenaj, al funcționalității hidraulice și al rezistenței pe termen lung.

- Strat de recultivare, g = 1,00 m ;

Peste salteaua drenantă se va continua închiderea cu un strat de pământ argilos în grosime de 0.85 m, iar peste acesta se va pune un strat de pământ vegetal în grosime de 0.15 m, care va fi însămânţat cu ierburi perene.

Stratul de recultivare va avea o grosime totala ≥ 1,00 m; stratul de recultivare nu se va compacta.

Având în vedere că stratul drenant pentru apa pluvială se realizează dintr-un material geocompozit/sintetic care este prevăzut atât pe fața superioara cât și pe cea inferioară  cu geotextil separator de straturi, nu va exista riscul afectării funcționalității (colmatării) stratului filtrant/de drenaj; deoarece nu se va folosi un strat drenant din pietriș, nu va exista se pune riscul de sufoziune.

Ca material pentru stratul de reţinere a apei se va folosi pământ din groapa de împrumut; se va alege un material uşor coeziv care împiedică uscarea stratului, asigurând astfel umiditatea necesară pentru rădăcinile plantelor; plantarea arbuştilor va fi permisă numai după minim 2 ani de la însămânţarea cu iarbă, când pot fi plantate numai specii de arbuşti cu rădăcini scurte.

    - Sistem de colectare și drenaj apă pluvială

Sistemul de colectare și drenaj va asigura managementul următoarelor categorii de ape curate:

- apa de infiltraţii – drenată cu un geocompozit (saltea drenantă) la baza stratului de recultivare;

- apa de suprafaţă scursă pe versant și taluzurile depozitului;

Apa de infiltraţie și cea de suprafaţă scursă de pe taluzurile depozitului închis vor fi colectate cu canale de garda amplasate pe tot perimetrul depozitului.

Canalele de gardă vor fi executate în săpătură deschisă de formă trapezoidală, având următoarele caracteristici: h = 0,30 ÷ 0,50 m, b = 0,30 ÷ 0,50 m, m =1 și m = 1,3 m; vor fi căptuşite cu geocompozit bentonitic care se prelungeşte de pe depozit; peste geocompozit se va turna un pereu din beton cu grosimea de 10 cm, pozat pe un strat de nisip de 5 cm; rigolele de la nivelul bermei vor descărca apele pe taluzuri prin casiuri; legătura dintre rigolă și casiuri se va realiza cu conducte corugate din PEID, DN 200, clasa 8;

Panta canalelor este variabilă (între 0,5 și 5,6%), funcţie de panta terenului natural; lungimea totală a canalelor este de: 1536 ml;

Bazin de retenție apa pluvială

Apa colectată de canalele de gardă va fi descărcată în bazinul de retenţie, cu rol de decantare.

Din punct de vedere constructiv, bazinul de retenție ape pluviale are următoarele caracteristici:

  - construcţie subterană din beton C20/25,

  - dimensiunile exterioare în plan 10,60x3,10 m și o adâncime interioară de 3,00 m, din care adâncime utilă de 1,80 m.

  - Volumul total al bazinului este de 75 mc, din care volum util 45 mc..

  - Pereţii bazinului pluvial sunt supraînălţaţi cu 0,20 m deasupra terenului natural.

  - Bazinul va fi prevăzut cu izolaţie exterioară cu membrană bitumată termofuzibilă și protecţie cu membrană tip Tefond.

  - La interior etanşeitatea va fi asigurată cu mortar de etanşare bicomponent pe bază de rășini epoxidice.

  - Pentru asigurarea colectării materiilor în suspensii și vidanjarea bazinul este prevăzut cu o bașă de 0,50 x 0,50 m.

  - Perimetral bazinul va fi prevăzut cu o balustradă de protecţie de 1,00 m înălțime și un trotuar etanş din beton armat de 1,00 m lățime.

Descărcarea apei pluviale se va face printr-un prea-plin în colectorul de canalizare existent pe latura de vest a amplasamentului, funcție de avizul Companiei de Apă SA Buzău - deținătorul rețelei de canalizare sau va fi vidanjat și conținutul va fi evacuat într-o stație de epurare autorizată; golirea bazinului pentru întreţinere se va realiza prin vidanjare periodică;

    - Sistem de degazare pasivă a biogazului

Având în vedere:

- mărimea depozitului, atât ca volum de deşeuri depozitate dar și ca înălţime a coloanei de deșeuri raportată la suprafaţa ocupata;

- că durata de funcţionare a acestui depozit a fost de 42 ani;

- rezultatele calculului privind debitul de biogaz estimat a se produce post-închidere;

se impune construirea unui sistem de colectare pasivă a gazului de depozit,

Conform recomandărilor din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu HG 757/2004, la un conţinut de metan mai mic de 20% sau la o cantitate de gaz captat < 100 m3/h, gazul de depozit se poate devia prin stratul de recultivare; gazul de depozit trebuie să se poată împrăştia în stratul de drenare a apei din precipitaţii;

Distribuţia gazului de depozit este astfel proiectată încât să nu se depăşească o valoare de 2 litri de gaz/oră x m2; evacuarea gazului de depozit se va face în stratul de recultivare, care va avea o permeabilitate corespunzătoare și va avea o vegetaţie bogată (covor ierbaceu bine închegat).

Sistemul de colectare pasivă a biogazului va fi compus din 7 ferestre de degazare pasivă formate din conductă din beton Dn 1000 mm, cu h = 1,50 m; ferestrele de degazare vor fi umplute cu  bio-pat (compost) și vor fi protejate cu un acoperiş metalic;

Coordonatele Stereo 70 ale celor 7 ferestre de degazare pasivă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Foraj | X (Est) | Y (Nord) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 661865,54 | 431907,16 |
| F2 | 661887,01 | 431874,74 |
| F3 | 661907,57 | 431840,53 |
| F4 | 661926,09 | 431806,34 |
| F5 | 661946,77 | 431770,69 |
| F6 | 661986,65 | 431733,82 |
| F7 | 661988,65 | 431701,07 |

    - Instalația de monitorizare

Pe amplasamentul depozitului de deșeuri s-au executat în 2010 trei foraje de monitorizare. Forajele de monitorizare existente vor fi afectate de lucrările de închidere  a depozitului astfel:

- forajul de monitorizare din amonte va fi afectat de lucrările de sistematizare a deșeurilor și ca urmare trebuie dezafectat;

- forajele din aval rămân în afara limitei de proprietate și pot fi și ele afectate de lucrările de relocare deșeuri.

Având în vedere afectarea de lucrările de închidere  a depozitului a forajelor de monitorizare existente s-a propus realizarea de noi foraje de monitorizare post-închidere a depozitului de deșeuri închis.

Sunt prevăzute următoarele instalaţii de monitorizare post-închidere a depozitului :

- - Pentru monitorizarea calităţii apei freatice : 3 buc. foraje de observaţie; ele vor fi poziţionate 1 buc. în amonte ( Fm1) și 2 buc. în aval de depozit (Fm2 și Fm3).

Coordonatele Stereo 70 ale celor trei foraje noi de observaţie sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Foraj | X (Est) | Y (Nord) |
| --- | --- | --- |
| Fm1 amonte | 661869,1618 | 431975,2363 |
| Fm2 aval | 661863,3953 | 431803,1674 |
| Fm3 aval | 661959,4748 | 431638,0199 |

- - Pentru monitorizarea tasărilor corpului depozitului : se vor planta repere geodezice (borne) - 3 buc.;

    - Drumuri de inspectie si acces

Drumuri de inspecție și acces.

Drumul de acces va fi format din: drum perimetral în jurul depozitului cu lungimea  de 560 m, drum de acces pe berma cu lungimea de 155 m și berma carosabilă cu lungimea de 615 m. Lăţimea drumurilor este de 3,5 m și panta transversala de 4% orientată către rigola pluvială. Structura rutieră a drumurilor va fi compusă din următoarele straturi: 30 cm balast cilindrat și 20 cm piatră spartă, conf. STAS 6400/84.

    - Împrejmuire

Împrejmuirea se va realiza din panouri de plasă sudată 2,0 m x 2,5 m fixate pe  stâlpi din ţeava rectangulară zincata și fundaţii din beton, cu lungimea de 940 m (inclusiv porțile de acces).

Sunt prevăzute 3 porți de acces.

Vecinătăți:

- la Nord, Nord-vest: proprietate particulară;

- la Nord-est: stația de transfer deșeuri aparținând SC RER Ecologic Service SA Buzău;

- la Est: drum acces  spre batalul de reziduuri petroliere a SC Remat Masters ( fost Venus Oil Reg SA);

- la Sud: râul Râmnicu Sărat ( albia majoră);

- la Sud-vest: stația de epurare  a municipiului Râmnicu Sărat;

Materiile prime și auxiliare utilizate:

Pentru lucrările de închidere:

  - Pietriș sort 8-32 mm  pentru stratul de drenaj gaz de depozit  - 9350 mc;

  - Straturi de etanșare, din care:

  - strat de impermeabilizare - geocompozit bentonitic: 37300 mp;

  - strat de drenaj pluvial - geocompozit de drenaj: 34100 mp;

  - Piatra spartă sort 31-70 pentru prismul drenant: 1200 mc;

  - Pământ argilos – 26.700 mc;

  - Pământ fertil  - 5.100 mc;

  - Conducte levigat PEID corugate, Dn 200 mm, clasa 8 - 450 ml

  - Cămine de vizită pe colector levigat - 9 buc;

  - Cămine liniștire - 2 buc;

  - Motorină;

Perioada de execuție a proiectului : max. 30.04.2021.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil/menajer va fi asigurată în sistem îmbuteliat sau din surse autorizate; agregatele minerale folosite la stratul de susținere, stratul de drenare a gazului, sistemului de drenare și colectare levigat vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere autorizate din zona amplasamentului, pământul argilos și pământul fertil  folosite la stratul de recultivare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din gropi de împrumut autorizate din zona amplasamentului;

- producţia de deşeuri : deşeurile din construcții/demolări şi cele menajere rezultate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect  şi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele uzate menajere generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate în toalete ecologice şi evacuate prin vidanjare într-o stație de epurare autorizată; apele pluviale de pe suprafața închiderii impermeabilizate vor fi colectate prin rigolele perimetrale propuse prin proiect, colectate într-un bazin etanș vidanjabil propus prin proiect și evacuate într-o stație de epurare autorizată sau se va face printr-un prea-plin în colectorul de canalizare existent pe latura de vest a amplasamentului, funcție de avizul Companiei de Apă SA Buzău - deținătorul rețelei de canalizare; levigatul drenat în perioada de tasare a deșeurilor ( cca. 3 ani de la data sistării depozitării) va fi colectat printr-un sistem de conducte din PEID corugate propus a fi amplasat pe 3 laturi ale depozitului prin proiect, stocat într-un bazin etanș vidanjabil propus prin proiect și evacuat în vederea tratării într-o stație de epurare autorizată în baza acordului de principiu emis de operatorul stației de epurare ( SC Setcar SA);  emisiile poluante sub formă de gaz de depozit - biogaz (CO2, CH4 și CONM) care se vor regăsi în corpul depozitului după sistematizare vor fi drenate prin intermediul stratului de drenaj pentru gaze propus prin proiect și a celorlalte straturi ale sistemului de închidere definitivă ( strat de impermeabilizare, strat drenaj pluvial și strat de recultivare), vor fi colectate prin intermediul sistemului de colectare pasivă a biogazului propus prin proiect și se vor disipa în zona amplasamentului depozitului; emisiile poluante sub formă de pulberi rezultate din traficul mijloacelor de transport în faza de organizare vor fi reduse prin umectarea periodică cu ajutorul autocisternelor specializate a părţii carosabile a drumului; curăţarea pneurilor mijloacelor de transport de pământ sau alte reziduuri din şantier, la ieşirea acestora în drumul public va conduce la un impact minor asupra solului şi apelor subterane; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice  având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare; amplasamentul proiectului, cu destinaţia de depozit deșeuri, se află situat la o distanță de cca. 500 m faţă de zona locuită ( str. Cătunul Morilor), utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice  având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare și obținerea avizului favorabil privind realizarea proiectului din partea DSP Buzău, autoritate care reglementează atât distanța cât și nivelul zgomotului admis, conduce la un nivel de zgomot și vibrațiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase ( motorina, uleiuri, lubrifianți) pe amplasament în spații special amenajate propuse prin organizarea de șantier, alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie autorizate sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : destinaţia actuală a terenului pe care se va realiza proiectul este  depozit deșeuri municipale;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului, atât în faza de implementare  a unei cantităţi de apă mică nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea în realizarea proiectului de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora; utilizarea în realizarea proiectului de pământ argilos și pământ fertil prezente în zona amplasamentului în gropi de împrumut autorizate într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul

- zonele costiere : nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii clasificate sau zonă protejată prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul este situat la o distanță de cca. 9600 m față de cel mai apropiat sit de protecție avifaunistică ROSPA 0141 Subcarpații Vrancei;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată şi frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria municipiului Râmnicu Sărat) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, avizului DS Buzău, avizului de gospodărire a apelor, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului este situat la o distanță de cca. 9600 m față de cel mai apropiat sit de protecție avifaunistică ROSPA 0141 Subcarpații Vrancei;

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ( avizul de gospodărire a apelor, avizul de sănătate a populației) ;

b) Pentru stratul de etanșare ( stratul de geocompozit geobentonitic) şi stratul artificial de drenaj pluvial utilizate se va dovedi autorităţii competente pentru protecţia mediului echivalenţa, funcţionalitatea hidraulică şi rezistenţa pe termen lung a materialelor înainte de realizarea etanşării.

c) Pentru prevenirea afectării stratului de drenaj, pe stratul de recultivare este interzisă plantarea de arbori sau arbuşti, ci numai plantarea de tufișuri cu rădăcini scurte conform prevederilor proiectului.

d) Nu este permisă utilizarea straturilor sintetice de impermeabilizare şi drenaj din materiale reciclate.

e) Este obligatorie efectuarea periodică a observaţiilor vizuale privind starea stratului vegetal, a sistemului de drenare, colectare şi evacuare a levigatului, a sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale de pe corpul depozitului, a sistemului de colectare a gazului de depozit, starea drenajului, forajelor de observație, martorii de tasare, etc..

f) Prezentul act de reglementare nu exonerează proiectantul de răspunderea ce-i revine pentru soluţia tehnologică propusă, acesta garantând că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu şi pentru sănătatea populaţiei (conform prevederilor HG nr. 349/2005).

g) Titularul de proiect şi executanţii lucrărilor au obligaţia, ca pe toată perioada desfăşurării lucrărilor să respecte varianta de proiect aprobată prin prezentul act de reglementare, regimul deşeurilor şi să ia toate măsurile pentru utilizarea substanţelor, materialelor, autovehiculelor şi utilajelor în concordanţă cu normele de protecţie a mediului în vigoare.

h) Titularul de proiect este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere al depozitului, perioada de urmărire postînchidere fiind de minimum 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii în cazul în care în urma monitorizării postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

i) Se vor respecta măsurile de siguranţă în timpul lucrărilor de închidere şi postînchidere a depozitului, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea şi combaterea exploziilor, precum şi planul de intervenţie în caz de accidente sau avarii în depozit cuprins în proiect.

j)  Titularul de proiect este obligat să anunţe în mod operativ autorităţii competente pentru protecţia mediului producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control şi să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

k) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul executării lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului;

- se va asigura aducerea la starea inițială a terenului ocupat de depozit care va rămâne în afara împrejmuirii realizate conform proiectului, în suprafață de 21452 m2, reprezentând diferența între suprafața totală autorizată a depozitului, 74964 m2 și suprafața totală a depozitului închis conform proiectului, 53512 m2;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- organizarea de şantier pentru execuţia lucrărilor se va face fără a afecta terenurile învecinate;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrări în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, având verificarea periodică stabilită prin lege la zi şi se va realiza întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi service specializate autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, protejarea transporturilor de pământ excavat prin acoperire, etc.;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- se vor lua măsuri de securitate în timpul transportului utilajelor şi echipamentelor prin localităţi, acesta realizându-se într-un anumit interval de timp pentru a nu se depăşi nivelul zgomotului;

- conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi valorificate sau eliminate, prin unităţi autorizate, pe bază de contract; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea tuturor lucrărilor de realizare a proiectului, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate si de alte lucrări provizorii ;

l) Titularul de proiect are obligaţia să respecte măsurile din programul de conformare anexă la Adresa privind stabilirea obligațiilor de mediu la închidere nr. 8050/07.07.2017 emisă de APM Buzău pentru ADP Râmnicu Sărat, operatorul depozitului până la sistarea activității;

m) Titularul de proiect are obligaţia respectării prevederilor aplicabile din art. 12 al HG nr. 349/2005 privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului.

n) Titularul de proiect are obligaţia respectării prevederilor aplicabile din Anexa 4, a HG nr. 349/2005 privind procedurile de control și urmărire a depozitelor de deșeuri, și anume:

- monitorizarea datelor meteorologice:

- cantitatea de precipitații;

Frecvența de colectare: zilnic, dar și ca valori lunare medii

- temperatura minimă, maximă la ora 15,00;

Frecvența de colectare: medie lunară;

- evapotranspirația;

Frecvența de colectare: zilnic, dar și ca valori lunare medii

- umiditatea atmosferică, la ora 15,00

Frecvența de colectare: medie lunară;

- monitorizarea volumului și compoziției levigatului

a) monitorizarea volumului de levigat

- puncte de prelevare: bazinul colector vidanjabil propus prin proiectul de închidere;

- frecvența: semestrial;

b) monitorizarea compoziției levigatului

- indicatori: cei stabiliți de operatorul autorizat care va trata levigatul;

- puncte de prelevare: bazinul colector vidanjabil propus prin proiectul de închidere;

- frecvența:semestrial;

- monitorizarea calității apei de suprafață

- indicatori: CCO-Cr sau cei stabiliţi prin acte de reglementare emise de autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor;

- puncte de prelevare: amonte şi aval faţă de depozit

- frecvența : semestrial ( dacă în punctele de prelevare volumul şi compoziţia apei de suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp cu avizul APM Buzău);

- monitorizarea cantității și calității gazului de depozit

- indicatori:cantitatea gaz de depozit, CH4, CO2, CONM;

- puncte de prelevare: cele 7 ferestre de degazare pasivă propuse prin proiect;

- frecvența: semestrial;

- monitorizarea nivelului apei subterane

- frecvența: semestrial ( dacă nivelul apei freatice variază, se va mări frecvența de monitorizare la nivel trimestrial) pe toată perioada de monitorizare postînchidere ( 30 ani);

- puncte de prelevare: forajele de observație realizate prin proiect;

- monitorizarea compoziției apei subterane

- indicatori: pH, CBO5, CCO-Cr, materii în suspensie, amoniu, azot total, fosfați, fenoli, zinc, arsen, cadmiu, cupru, nichel;

- frecvența: semestrial ( primele probe de apă subterană realizate imediat după realizarea forajelor de monitorizare constituie valori de referință pentru prelevările ulterioare) pe toată perioada de monitorizare postînchidere ( 30 ani); când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea și se reiau determinările efectuate; dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenție întocmit de titularul de proiect;

- puncte de prelevare: forajele de observație realizate prin proiect;

- monitorizarea topografiei depozitului

- indicatori: comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului;

- frecvența: citire anuală;

o) Titularul de proiect are obligaţia să respecte prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului şi HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul au fost afectate şi să suporte costurile măsurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate şi a ecosistemelor terestre, ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate şi al unui proiect tehnic, elaborate după realizarea investigării şi evaluării poluării solului şi subsolului.

p) În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

r) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

s) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât:

- indicatorii apelor uzate menajere generate în faza de realizare a proiectului, colectate în toalete ecologice şi evacuate prin vidanjare într-o stație de epurare autorizată se vor  încadra în limitele stabilite de operatorul stației de epurare și prevederile actului emis de A.N. ,, Apele Române ’’ Administraţia Bazinală de Apă Siret deținut de titularul de proiect;

La  imisie, noxele din atmosferă se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- se va realiza întreţinerea  spaţiilor verzi propuse a fi realizate prin proiect ca strat aferent sistemului de închidere ( iarbă și plantație de arbuști cu rădăcini scurte) propus a fi realizată prin proiect;

- se vor respecta  regulamentele de exploatare şi întreţinere a sistemului de drenare-colectare levigat, a canalelor de gardă de colectare a apelor pluviale propuse a fi realizate prin proiect, a capacităților de stocare a levigatului și apelor pluviale  în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecția factorilor de mediu;

t) realizarea lucrărilor se va face controlat, pe etape, în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului, apei subterane și apelor de suprafață; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

u) în conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta notificare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, art. 15, alin. 2 lit. a), și cu prevederile ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mnediului pentru proiecte și private, art. 39, alin. (1),   titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării, anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării ( potrivit art. 16 alin. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prevederile prezentului act administrativ se pot revizui în condiţiile specificate în art. 46 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,                                         Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

biolog Mirela MARIN                                                    ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ

- Având în