Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 02.08.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PÂRSCOV prin primar Daniel Mihai, cu sediul/domiciliul în comuna Pârscov, sat Pârscov, nr. 1048, judetul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 15364 din 28.10.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica (C.A.T.), din data de 04.05.2023, că proiectul ,,Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov, județul Buzău – faza studiu de fezabilitate” propus a fi amplasat în comuna Pârscov, satele Pârscov și Robești, judetul Buzău,

-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 10, lit. f (lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor) și pct. 11, lit. c (stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1);

b)  - Lucrarile ce urmeaza a se executa in cadrul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul comunei Parscov – sat Parscov, judetul Buzău. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință drum public – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: cai de comunicație rutieră – si amenajari  aferente; zona de constructii aferente lucrarilor edilitare, conform Certificatului de urbanism;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, drept pentru care a fost emis Aviz de gospodarire a apelor nr. 13 din 09.02.2023;

d) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, deoarece amplasamentului proiectului este situat la cca. 24 m - sat Pârscov, respectiv la 104m – sat Robești față de cele mai apropiate ariile naturale de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul M.M.D.D. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

Stația de epurare în interiorul căreia sunt lucrări este dispusă în afara ariilor protejate;

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

- prin prezentul proiect se doreste realizarea retelei de canalizare în comuna Parscov, județul Buzau si se construieste o statie de epurare.

Sistemul de canalizare in comuna Parscov, satul Parscov, etapa 1, dimensionat pentru o populatie de cca. 3000 l.e., se va realiza din teava din polietilena si poletilena de inalta densitate.

Reteaua de canalizare proiectatã este de tip separativ si se va poza pe domeniul public al străzilor din satele Prascov si Robesti, de-a lungul drumului judetean (de o parte si de alta a drumului) in afara zonei de siguranta a drumului, respectiv pe drumurile comunale din satele respective, cuprinzand:

- 276 camine de vizitare canalizare si 110 camin de inspectie;

- PVC, SN4, De250mm – L=10700 m (retea canalizare);

- PVC, SN4, De315mm – L=1950 m (retea canalizare);

- Numar racorduri la proprietati utilizand PVC, SN8, De160mm –900 buc ;

- PEID, SDR27.6, PN6, – De75mm L=280 m conducta refulare statii de pompare ;

- PEID, SDR27.6, PN6, – De90mm L=1356 m conducta refulare statii de pompare ;

- PEID, SDR27.6, PN6, – De110mm L=1962 m conducta refulare statii de pompare;

- PEID, SDR27.6, PN6, – De125mm L=760 m conducta refulare statii de pompare;

Statii de pompare ape uzate menajere:

-Statii de pompare ape uzate menajere incluse in constructii din beton prefabricate cu caracteristicile;

| Nr. Crt. | Corespondenta in plansele desenate | Debit pompa | Inaltime de pompare | Consum electric | Numar pompe | D | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [l/s] | [mCA] | [kWh] | - | [m] | [m] |
| 1 | SPAU1 | 10,00 | 25,00 | 10,50 | 1+1 | 3,00 | 5,50 |
| 2 | SPAU2 | 8,00 | 20,00 | 7,50 | 1+1 | 3,00 | 5,00 |
| 3 | SPAU3 | 5,00 | 20,00 | 5,50 | 1+1 | 3,00 | 4,00 |
| 4 | SPAU4 | 3,00 | 15,00 | 3,00 | 1+1 | 2,00 | 3,80 |
| 5 | SPAU5 | 2,00 | 12,00 | 2,20 | 1+1 | 2,00 | 5,00 |
| 6 | SPAU6 | 3,00 | 20,00 | 5,50 | 1+1 | 2,00 | 6,00 |
| 7 | SPAU7 | 4,00 | 12,00 | 3,50 | 1+1 | 2,00 | 5,00 |
| 8 | SPAU8 | 5,00 | 30,00 | 10,50 | 1+1 | 3,00 | 5,50 |

Conducta de refulare canalizare menajera din PEHD:

Conductele de refulare ale statiilor de pompare se vor realiza din PEID:

| Nr. Crt. | Corespondenta statie de pompare | Diametru refulare SPAU | Lungime conducta refulare |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m] | [m] |
| 1 | SPAU1 | De125 | 150,00 |
| 2 | SPAU2 | De125 | 610,00 |
| 3 | SPAU3 | De110 | 756,00 |
| 4 | SPAU4 | De90 | 750,00 |
| 5 | SPAU5 | De75 | 280,00 |
| 6 | SPAU6 | De90 | 556,00 |
| 7 | SPAU7 | De90 | 50,00 |
| 8 | SPAU8 | De110 | 1206,00 |
| TOTAL PEHD PN6 De75mm |  |  | 280,00 |
| TOTAL PEHD PN6 De90mm |  |  | 1356,00 |
| TOTAL PEHD PN6 De110mm |  |  | 1962,00 |
| TOTAL PEHD PN6 De125mm |  |  | 660,00 |
| TOTAL PEHD PN16 De125mm |  |  | 100,00 |
| TOTAL |  |  | 4358,00 |

Statie de epurare ape uzate menajere, de tip mecano biologica cu membrane filtrante avand capacitatea medie de 300 mc/zi si Quz Max de 390mc/zi  ;

Debite si volume de ape uzate menajere de dimensionare a statiei:

| Numar de locuitori |  | q specific | Q zi med |  | K zi | Q zi max |  | Ko | Q or max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | l/zi | m3/zi | l/s | - | m3/h | l/s | - | m3/h | l/s |
| Etapa 1 –Sat Pirscov | 3000 | 100,00 | 300,00 | 3,47 | 1,30 | 390,00 | 4,51 | 2,80 | 45,50 | 12,64 |
| Etapa 2 -Comuna Pirscov | 5500 | 100,00 | 550,00 | 6,37 | 1,30 | 715,00 | 8,28 | 2,80 | 83,42 | 23,17 |

Gura de deversare in raul Balaneasa are urmatoarele coordonate STEREO 70:  X=622 873; Y= 421 363

Obiectele tehnologice care intra in componenta statiei de epurare sunt urmatoarele:

a.  Statie de pompare (SP)

Statia de pompare influent are rolul de a receptiona apele uzate la intrarea in statia de epurare si de a le pompa la o inaltime suficienta pentru o pozare supraterana a obiectului tehnologic din aval (Instalatia automata de sitare). La intrarea colectorului de ape uzate in statia de pompare a fost prevazut un gratar rar de tip cos realizat din tabla de inox cu diametrul perforatiilor de 20 mm pentru retinerea materiilor grosiere ce pot cauza blocari ale pompelor. Gratarul este prevazut cu un sistem de culisare in vederea facilitarii ridicarii acestuia in vederea curatarii (curatare manuala). Retinerile colectate de pe gratar vor fi depozitate intr-un recipient tip pubela in vederea evacuarii ulterioare din incinta.

Volumul statiei de pompare este de 3,00 mc. Statia de pompare se va monta ingropat si va fi realizata din beton armat.

Pentru pomparea apei catre instalatia automata de sitare, statia de pompare este echipata cu unitati de pompare submersibile (2A + 1R), Q = 13 mc/h la 8 mCA a caror comanda este asigurata cu ajutorul indicatorilor de nivel.

b. Instalatia automata de sitare (TR)

Din statia de pompare apa uzata va fi pompata catre instalatia de sitare, formata din sita rotativa - curatire automata, cu rol de a retine materiile solide cu dimensiunea particulei mai mare de 0,75 mm. Sita rotativa va fi amplasata pe un cadru metalic de sustinere, iar descarcarea materiilor solide grosiere se va face intr-un recipient de colectare urmand a fi evacuat ulterior din incinta. Apa sitata va trece gravitational in separatorul de grasimi.

c.  Separator de grasimi

Pentru retinerea grasimilor din apa uzata este prevazut un separator de grasimi realizat din PEHD, montat ingropat, cu o capacitate nominala de 7 l/s. Grasimile flotate vor fi stocate in compartimentul special de colectare al separatorului, urmand a fi vidanjate de cate ori este necesar.

d. Bazin de omogenizare-egalizare (BOM)

Volumul calculat pentru bazinul de omogenizare-egalizare = 75 mc. Se va realiza ingropat, din beton armat.

Pomparea apei uzate pretratata mecanic catre treapta biologica se va efectua cu ajutorul a 2 unitati de pompare submersibile, adica 1A+1R pompe submersibile direct la reactorul biologic cu namol activat.

Pentru evitarea aparitiei depunerilor in bazinul de omogenizare-egalizare a fost prevazut un mixer submersibil cu diametrul elicei de 191 mm.

e. Bazine biologice cu nitrificare-denitrificare, defosforizare biologica si stabilizare aeroba a namolului (BB)

Reactorul biologic este propus sub forma a 2 bazine circulare concentrice, in care zona de denitrificare a fost prevazuta in compartimentul central circular in timp ce zona de nitrificare au fost prevazuta in bazinul circular exterior (realizat din otel emailat cu diametrul de 9,00 m si inaltimea utila de 3,87 m).

Schema de epurare biologica propusa este pre-denitrificare, cu stabilizarea aeroba a namolului, iar concentratia in materii in suspensie aleasa pentru dimensionarea treptei biologice este de 8 000 mg/l pentru reactorul biologic si de 10 000 mg/l pentru modulul de ultrafiltrare din aval.

Denitrificare (D)

In cadrul acestui compartiment (rezervor interior circular realizat din otel emailat cu diametrul de 4,00 m si inaltimea totala de 4,37 m, Hutil = 3,87 m), prin asigurarea unui mediu anoxic (lipsa oxigenului liber, dar in prezenta oxigenului legat chimic sub forma de azotati), se va realiza reducerea azotatilor (NO3-) produsi in compartimentul de nitrificare (N) din aval.

Volumul compartimentului de denitrificare a fost ales 20% din intregul volum al reactorului biologic (conform raportului de denitrificare calculat). Bazinul de denitrificare este operat continuu prin mixarea amestecului de apa uzata influenta si a namolului activat de recicrculare interna.

Nitrificare (N)

Compartimentul de nitrificare (N) al reactorului biologic va asigura reducerea concentratiei de amoniu la o limita proiectata de 1,0 mg/l, prin aerarea apei cu un sistem de aerare cu bule fine (cu membrana elastica perforata).

Amestecul de namol activat denitrificat va fi alimentat din compartimentul de nitrificare (N) prin deversare peste peretele despartitor comun dintre cele doua.

Sistemul de aerare prevazut se compune din: elemente de aerare cu bule fine, sistem de distributie din teava de inox si suflanta de aer, Qaer = 338 mcaer/h la 460-500 mbar cu convertizor de frecventa – 1 buc si un senzor de masura pentru oxigenul dizolvat astfel incat concentratia acestuia sa nu scada sub 2,0 mg/l.

Transferul namolului activat la modulul de ultrafiltrare (MBR) se va face cu ajutorul unei unitati de pompare submersibile.

f.  Module de ultrafiltrare cu membrane (MBR)

Modulul de ultrafiltrare cu membrane a fost prevazut in aval de bazinul biologic pentru separarea biomasei active din namolul activat de apa epurata. Filtrarea se realizeaza printr-un modul constituit din o caseta de tip BC400 amplasata intr-un bazin circular realizat din polietilena cu grosimea de 12 mm (diametrul = 2,7 m, inaltime totala = 6,0 m).

Caracteristici modul membrane:

- tevi: PVC

- drenaje: poliester

- Conexiuni: Inox

- Membrane: PES

- Dimensiunea porilor: 0.04 μm

- Temperatura maxima de functionare: 55ºC

- Temperatura minima: 5 ºC

Linia apei

Apa uzata, colectata din reteaua de canalizare va intra in primul obiect tehnologic al statiei de epurare: statie de pompare in care este amplasat un cos gratar rar. Rezidurile ramase in cos vor fi colectate manual si depozitate intr-un recipient, in vederea evacuarii lor. De aici, apa uzata va fi pompata catre obiectele tehnologice din aval de catre unitati de pompare submersibile comandate cu ajutorul indicatorilor de nivel. Urmatorul obiect tehnologic pe linia apei este o instalatie automata de sitare pentru retinerea materiilor grosiere si nisipului cu diametrul particulei mai mare de 0,75 mm si un separator de grasimi.

Dupa retinerea materiilor solide in suspensie, reducere nisip si grasimi, apa uzata pretratata mecanic va ajunge gravitational intr-un bazin de omogenizare/egalizare executat din beton armat, ingropat. Bazinul de omogenizare este prevazut cu un sistem de mixare pentru omogenizarea apei uzate si pentru a preveni fermentarea acesteia, inainte de a fi introdusa prin pompare in modulul tehnologic de epurare biologica Modulul de epurare biologica va fi realizat din doua rezervoare cilindrice realizate din otel emailat, dispuse concentric, asigurandu-se zonele specifice pentru nitrificare si, respectiv denitrificare. Rezervorul anoxic, in care se realizeaza denitrificarea va fi echipat cu unitati de mixare submersibile. Rezervorul exterior va asigura zona de aerare in acest scop fiind echipat cu un sistem de aerare compus din suflanta de aer, sistem de distributie a aerului si elemente de aerare cu bule fine. Concentratia oxigenului dizolvat necesar aerarii va fi monitorizata cu ajutorul unui sistem de masura si control. Cele doua bazine ce constituie modulul de epurare biologica sunt amplasate suprateran cu fundatie si radier din beton armat.

Din modulul biologic apa este pompata catre modulul MBR = modul de ultrafiltrare cu membrane avand dublu rol: decantare secundara si dezinfectia efluentuluI. In modulul MBR se separa namolul activat de apa epurata. Ultrafiltrarea se realizeaza sub presiunea coloanei de apa de deasupra modulului de membrane dinspre exterior spre interior. Efluentul epurat nu va mai contine materii in suspensie, prin aceste membrane putand sa fie indepartate chiar si anumite specii de virusi, astfel incat nu mai este necesara dezinfectia apei epurate. Din acest modul de ultrafiltrare apa epurata ajunge intr-un bazin de stocare permeat, confectionat din polipropilena, cu volumul util de 0,2 m3 de unde apoi prin intermediul unui preaplin, va fi deversata gravitational spre emisar. O parte din efluentul epurat va fi utilizat pentru spalarea membranelor in cadrul fiecarui ciclu de filtrare.

Pentru monitorizarea influentului si, respectiv efluentului sunt prevazute debitmetre electromagnetice.

Linia namolului

Cand concentratia de namol din modulul MBR depaseste concentratia de 10 - 12 g/l se realizeaza transferul de namol catre bazinul de stocare realizat din beton armat, montat ingropat. Din acest bazin se pompeaza namolul catre un bazin de conditionare – cu polielectrolit. Dupa conditionare, namolul va fi pompat cu ajutorul unei pompe pneumatice catre unitatea de deshidratare tip filtru presa. Namolul deshidratat, cu un continut de substanta uscata de  cca. 30 % va fi depozitat pe o platforma de depozitare urmand a fi ulterior preluat de o scocietate cu care se va incheia un contract in acest sens.

Supernatantul evacuat din instalatia de deshidratare este dirijat gravitational in bazinul de omogenizare, de unde este reintrodus in fluxul tehnologic al epurarii.

Unitatea de deshidratare si echipamentele adiacente acesteia se vor amplasa intr-un container tehnologic pentru a fi protejate impotriva intemperiilor.

Limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor inainte de evacuarea in raul Balaneasa, sunt urmatoarele:

Nr.                              Indicatorii de calitate                                                Valori admise

crt.                                                                                                                    (mg/dm3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.                                               pH                                                                   6,5 – 8,5

2.                                   Materii in suspensie                                                        35,0

3.                                        CCO – Cr                                                                   125,0

- CBO5                                                                        25,0

- Substante extractibile                                                             20

- Detergenti                                                                      0,5

- Azot total                                                                       15

- Fosfor total                                                                     2

- Reziduu filtrabil                                                               2000

- NH4+                                                                          3

11.                                           Azotiti                                                                         2

12.                                           Azotati                                                                       37

13.                                           Cloruri                                                                       500

14.                                            Sulfati                                                                       600

15.                                            Fenoli                                                                        0,3

Traversari cursuri de apa:

Traversarea raului Balaneasa se va realiza prin traversare aeriana cu conducta de polietilena PEHD PN16 Dn125mm prinsa de podul aferent DC81. Conducta se va prinde prin suporti de prindere de partea inferioara a podului, aceasta a avea o panta de scurgere de 0,3% pe o lungime de 90 m. Pentru evitarea inghetului , conducta se va termoizola cu izolatie de din vata minerala de 10 cm grosime protejata cu tabla. Conducta va fi protejata suplimentar cu fir de incalzire avand capacitatea de 10 W/ml.

De-a lungul drumului judetean DJ203L, colectorul de canalizare se intersecteaza cu viroage, canale si paraie (cursuri de apa necadastrate) a caror subtraversare se realizeaza prin foraj orizontal dirijat.

Se vor realiza 4 subtraersari de viroage/paraie (cursuri de apa necadastrate), lungimea totala a subtraversarilor fiind de 60 m.

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare cu materie primă cât și a celor pentru livrarea produselor nu se realizează pe amplasament. Combustibilul mijloacelor de transport se achizitioneaza din statiile de distributie carburanti, prin alimentare directa.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua LEA din zona (daca este cazul);

Alimentarea cu apa: din reteaua de distributie apa a comunei;

Energia termică: nu este cazul.

Canalizarea menajeră: toalete ecologice cu vidanjare de catre o societate autorizata in preularea lor cu descarcare intr-o statie de euprare;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

Gura de deversare in raul Balaneasa are urmatoarele coordonate STEREO 70:  X=622 873; Y= 421 363

- Justificarea necesității proiectului.

SITUAŢIA EXISTENTA

În prezent, in comuna Parscov, nu există retea de canalizare centralizata, care să colecteaze apele uzate, vechea retea colectand apele uzate de la cateva imobile din centrul localitatii Parscov.

Prin prezentul proiect, se vor realiza reteaua de canalizare in satele Parscov si Robesti si statia de apurare a acestora.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: pe teritoriul comunei Parscov, a fost aprobat proiectul de modernizare drumuri locale în comuna Pirscov, județul Buzău pentru care a fost emisa Decizia etapei de incadrare nr. 261  din data de 06.11.2017 - din analiza impactului cumulat cu celelalte din vecinătate, a rezultat un impact nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: in etapa de construire, resursele natural folisite, cat si materiile prime necesare realizării lucrărilor sunt: lemn, balast, nisip, piatră spartă, beton, oțel, cabluri electrice, pavimente sintetice, elemente de beton armat prefabricate, tamplarie PVC cu sticlă termoziolanta, asfalt și altele. Consumul de apa va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar si cel pentru executarea lucrarilor de constructie.

- Teren: Regimul juridic

Terenurile pe care se vor realiza intervenții sunt atât situate atât în intravilan, cât și în extravilan, fiind în proprietatea publică a Comunei Parscov, conform Certificatului de urbanism.

Imobilele nu sunt gravate de servituți, drept de proprietate, zonă de utilitate publică. Imobilele nu fac parte din situri arheologice sau arii naturale protejate.

Regim juridic: teren extravilan si intravilan – domeniu public;

Regimul economic: categoria de folosință drum public – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: cai de comunicație rutieră – si amenajari  aferente; zona de constructii aferente lucrarilor edilitare, conform Certificatului de urbanism;

Destinația zonei: zonă de comunicații rutieră și amenajări aferente, zonă de construcții aferente lucrărilor edilitare;

- Apa: pentru executarea lucrarilor de constructie canalizare si in scopuri menajere se foloseste apa din reteaua de distributie a comunei Parscov;

- Biodiversitatea: nu este cazul, deoarece amplasamentul proiectului se află o distanţă de aproximativ 24m - sat Pârscov, respectiv la 104m – sat Robești față de cele mai apropiate ariile naturale de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul M.M.D.D. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-montaj, (conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare), sunt următoarele:

− 17 –deșeuri din construcții;

− 17 05 04 –pământ și piatră rezultată din excavații;

− 17 01 07 –deșeuri de materiale de construcție rezultate din eventuala rebutare a unor șarjede betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

− 02 01 10 –deșeuri metalice, în cantități rezultate din activitățile de montaj;

− 20 –deșeuri de ambalaje și deșeuri asimilabile din comerț;

− 19 12 01 –deșeuri de hârtie și carton de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrulorganizării de șantier;

− 15 01 03 –deșeuri de lemn de la ambalaje rezultate din activitatea curentă de pe șantier;

− 15 01 02 –deșeuri de mase plastice de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrulorganizării de șantier;

− 16 –alte tipuri de deșeuri în cantități nesemnificative;

− 16 01 99 –alte deșeuri nespecificate;

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Deșeurile rezultate în urma realizării investiției vor fi colectate selectiv, funcție de tipul materialelor și vor fi valorificate/eliminate prin intermediul firmelor specializate.

În acest sens, prin grija constructorului, în zonă vor fi instalate, pe durata execuției, containere pentru deșeuri menajere, iar materialul refolosibil (pământ, piatră, etc.) va fi depus în depozite intermediare până la punerea în operă astfel încât perimetrul aflat în lucru să fie menținut în permanență curat.

Surplusul de pământ din excavație se va transporta și depozita în locurile indicate de către autoritățile competente. Materialele valorificabile/refolosibile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora. La terminarea lucrărilor care fac obiectul prezentului proiect zona se va găsi, cel puțin în aceeași stare de curățenie ca la demararea lucrărilor.

Modul de gospodărire a deşeurilor

Manevrarea, stocarea şi eliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentului. Antreprenorul lucrărilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare. Deșeurile menajere se depozitează temporar în containere (pubele) etanșe în locuri special amenajate si sunt preluate periodic de firme autorizate. Deșeurile rezultate din activitate vor fi  colectate separat, pe fiecare tip de deșeu. Toate categoriile de deșeuri vor fi depozitate  în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.  La predarea deșeurilor se vor solicita și vor fi păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase. Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți). Transportul deșeurilor se va realiza  numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. De asemenea, societatea care realizează lucrările  de contruire deține contractele cu toți colectorii autorizați să preia deșeurile generate și autorizațiile de mediu ale acestora. Gestiunea tuturor tipurilor de deșeuri atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ierarhia gestionării deşeurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionării deşeurilor în toate fazele de activitate desfasurate pe amplasament. Va fi analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/ valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea deşeurilor

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care acestea le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidențiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deşeurile să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea încrucişată.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc substanțe și amestecuri de substanțe chimice periculoase.

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele – in perioada de executie a lucrarilor apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; aer: emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de executie, au un character temporar, fiind generate de utilajele si instalatiile implicate in executia proiectului, respective: NOx, CO, COV, CH4, CO2 si pulberi generate de lucrarile produse din proiect; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; zgomot si vibratii: in perioada de executie a lucrarilor, sursele de zgomot si vibratii vor avea un character temporar, acestea generand efecte locale sip e timp limitat. Nivelul de zgomot, atat in perioada de executie a lucrarilor, nu va depasi limitele admise conform prevederilor SR 10009/2017; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; sol/subsol si ape freatice: sursele potentiale de poluare a solului/subsolului si a apelor freatice sunt reprezentate de: depozitarea deseurilor si a materialelor de constructii si scurgeri accidentale de combustibili si late substante chimice de la autocamioane; in perioada de ececutie a lucrarilor, epntru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: risc alunecari de teren – datorita stabilitatii generale a terenului, nu exista pericolul alunecarilor de teren; risc hidrologic de inundatii: in aceasta zona riscul de inundatii este redus; riscuri de accidente: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu exista risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect in conditiile respectarii normelor de lucru si a proiectelor de executie; beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare, conform punctului de vedere emis de D.S.P. Buzau si inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 5757/13.04.2023;

2.  Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenurile pe care se vor realiza intervenții sunt atât situate atât în intravilan, cât și în extravilan, fiind în proprietatea publică a Comunei Parscov, conform Certificatului de urbanism.

Imobilele nu sunt gravate de servituți, drept de proprietate, zonă de utilitate publică. Imobilele nu fac parte din situri arheologice sau arii naturale protejate.

Regim juridic: teren extravilan si intravilan – domeniul publica;

Regimul economic: categoria de folosință drum public – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: cai de comunicație rutieră – si amenajari  aferente; zona de constructii aferente lucrarilor edilitare, conform Certificatului de urbanism;

Destinația zonei: zonă de comunicații rutieră și amenajări aferente, zonă de construcții aferente lucrărilor edilitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș, metal, etc.);

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform

prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare, drept pentru care a fost emis punctul de vedere D.S.P. Buzau, inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 5757/13.04.2023;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: impact local nesemnificativ, fara afectarea populatiei;

- natura impactului:  impact nesemnificativ; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontier;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus si temporar pe intreaga durata de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării; din analiza impactului cumulat cu alte proiecte aprobate si/sau in procedura de aprobare, a rezultat un impact nesemnificativ;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Parscov) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: • proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

1.	 amplasamentul proiectului este situat la cca. 24m - sat Pârscov, respectiv la 104m – sat Robești față de cele mai apropiate ariile naturale de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul M.M.D.D. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

- Stația de epurare în interiorul căreia sunt lucrări este dispusă în afara ariilor protejate.

2. activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost instituit regimul de protecție.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 120/25.07.2023, cu urmatoarele conditii:

-  Beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmărirea şi prevenirea poluărilor apelor subterane şi de suprafaţă şi de anunţare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzau şi a Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa.

- Se vor respecta zonele de protectie sanitara cu regim server si cu restrictii si perimetru de protectie hidrogeologica ale sistemului de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005 si zonele de protectie ale cursurilor de apa, stabilit prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Termen: permanent.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

•              art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare sau fara realizarea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a Apelor uzate sau a altor sisteme corespunzatoare care pot asigura acelasi nivel de protectie a mediului similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare si epurare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerintele minime pentru reutilizarea apei;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali si a Apelor pluviale impurificate evacuate in receptori naturali, in cazuri de ploi torentiale;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător;

-Se vor respecta prevederile H.G. nr. 930/2005, art. 31 si 32, astfel încat conductele de canalizare se vor amplasa la minim 3,0 m distanta de conducta de alimentare cu apa. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, conducta de canalizare se va amplasa cu 0,40 m sub conducta de alimentare cu apa.

-In functie de evolutia ulterioara a calitatii receptorului natural, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita isi rezerva dreptul de a modifica valorile limita ale indicatorilor de calitate a efluentului statiei de epurare si de a impune alte masur ice pot conduce la atingerea obiectivelor de mediu.

-In cazul in care beneficiarul va adopta alte solutii de evacuare a apelor uzate epurate, UAT COMUNA PARSCOV are obligatia sa anunte Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita.

- Nu se vor executa construcţii pe hotar.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

-art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie respectate strict.

-art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentul, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 ”Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval”.

- În situatia producerii unei poluari accidentale, COMUNA PARSCOV este integral responsabila si va suporta toate consecintele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

- Nu se vor exploata agregate minerale (nisip si pietris) pentru utilizarea în cadrul acestei investitii, fara acte de reglementare prevazute de legislatia in domeniu.

- In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a indrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, pentru investiţia “Infiintare sistem de canalizare in comuna Parscov, judetul Buzau” UAT COMUNA PARASCOV are obligatia obtinerii de la Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita a Permisului de traversare a digului de aparare a raului Balaneasa, mal stang.

- Conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune şi exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătura cu apele, se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sau a autorizaţiei modificatoare. Aceasta se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa pe baza unei documentaţii tehnice întocmite conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Ministerul Apelor şi Pădurilor.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificata si completata ulterior;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,

Mădălina-Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                                Întocmit,

Mirela MARIN                                                                                  Simona PĂUNA