PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din  04.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate DEER SA Structura Regionala Baia Mare Serviciul Proiectare , prin Ciocotisan Gabriel Filip pentru proiectul ,,Modernizare LEA 110 kv Pogoanele Jugureanu, cu amplasamentul in com.Luciu,Largu,Rusetujudetul Buzau, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 15284 din data de 16.11.2022,

,în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.07.2023 că proiectul,,Modernizare LEA 110 kv Pogoanele Jugureanu, cu amplasamentul in com.Luciu,Largu,Rusetujudetul Buzau nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune SEICA,nu se supune evaluarii adecvate

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 13, lit a);

b)  proiectul NU se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare,pentru proiectul propus nu este necesara SEICA

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;

d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul  intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, si lucrările propuse nu vor conduce la deteriorarea habitatelor,  perturbarea speciilor și nu vor afecta în mod negativ integritatea siturilor de interes comunitar

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: ,,Modernizare LEA 110 kv Pogoanele Jugureanu, cu amplasamentul in com.Luciu,Largu,Rusetujudetul Buzau

## Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- In proiectul prezentat se propune modernizarea unei linii electrice aeriene 110 kV intre Statiile Jugureanu si Pogoanele.

- Lungimea liniei electrice de inalta tensiune propus a se realiza este de 20400 ml.

- Suprafata ocupata temporar, pe perioada executiei proiectului este de 60.000 m², suprafata rezultata din lungimea liniei electrice 20400 m x 3m necesari pentru efectuarea lucrarilor propuse.

- Pentru realizarea investitiei propuse se vor folosi doar culoarul existent al liniei, nefiind necesare ocupari temporare sau definitive pe alte amplasamente, mentionam faptul ca pentru realizarea proiectului propus nu se vor crea alte cai noi de acces inafara celor existente.

Din suprafata totl ocupata de prezenta investitie cca 1,7% se va realiza in sit natura 2000 ROSCI0259 Valea Călmăţuiului si ROSPA0145 Valea Călmăţuiului.

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

In prezenta lucrare se vor demonta:

- un numar de 105 buc. stalpi metalici si de beton;

- conductor OlAl 185/32 mm² in lungime de 3x 20,4 km;

- toate legaturi de izolatie de tip CST is VKLF.

Valorificarea, eliminarea deseurilor provenite din demontarea echipamentelor si a materialelor se va face în conformitate cu legislatia privind protectia mediului in vigoare si a procedurilor de valorificare a deseurilor ale DEER SA.

În faza de modernizare a instalatiilor sunt generate deşeuri specifice activităţii de şantier:

- moloz rezultat din fundaţiile demolate,

- pământ rezultat din săpăturile pentru fundaţii,

- resturi metalice (oţel, cupru, aluminiu),

- materiale textile (lavete),

- materiale plastice (PVC, PE),

- lemn de molid (rezultat din cofrajele nerefolosibile),

- ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor şi consumabilelor folosite.

Deşeurile vor fi sortate pe categorii de materiale şi vor fi predate firmelor autorizate. Ambalajele refolosibile (cum sunt tamburii pentru cabluri şi conductoare electrice) vor fi returnate producătorului materialelor ambalate.

Pe durata exploatării instalatiei, echipele de intervenţie, respectiv executanţii lucrărilor de mentenaţă vor lua din perimetrul instalatiei deşeurile rezultate în urma activităţilor desfăşurate în instalatie şi le vor preda la sediul propriu, unde vor fi gestionate conform procedurilor interne.

Uleiul electroizolant uzat rezultat din echipamentele montate în instalatie va fi colectat şi transportat la locul convenit între proprietarul instalaţiei şi prestatorul lucrărilor de mentenaţă sau reparaţii, urmând să fie gestionat în concordanţă cu legislaţia în vigoare (H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

Se vor respecta Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor modificată prin Legea 187/2012, precum şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, alături de O.G. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase aprobată prin Legea 122/2002.

# Descrierea amplasarii proiectului:

- Amplasamentul lucrarii este propus a se realiza pe perimetrul extravilan al

- Dreptul de proprietate: statul Roman/proprieati private

- Folosintele actuale ale terenului pe care este propus proiectul sunt : terenuri agricole. Dupa realizarea proiectului nu se modifica folosinta actuala a terenului.

Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea lucrarilor de modernizare a LEA 110 KV Pogoanele - Jugureanu permite mărirea capacității de distribuție a energiei electrice din zona.

Asigurarea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor si producatorilor existenți pe LEA 110kV Pogoanele - Jugureanu;

Asigurarea posibilității de racordare a viitorilor consumatori si producatori pe LEA 110 kV Pogoanele - Jugureanu;

Consideram ca aceasta lucrare va conduce la cresterea calitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din zona si implicit, la cresterea nivelului de trai al acestora,ceea ce reprezinta un indicator favorabil la nivelul intregului judet Buzau si un factor esential in dezvoltarea durabila a zonei respective.

## Valoarea investitiei:

- Investitia se va realiza din fonduri europene de modernizare si se ridica la o valoare aproximativa de 49.000.000lei

## Perioada de implementare propusa:

- Realizarea investitiei se va realiza pe o perioada de max. 36 luni de la semnararea Procesului verbal de predare al amplasamentului liber de sarcini.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: NU E CAZUL

c) utilizarea resurselor naturale pentru realizarea proiectul NU E CAZUL

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare (vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi); deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate şi preluate în vederea valorificării – eliminării de operatori autorizaţi sau vor fi transportate de operatori autorizaţi în locurile precizate prin autorizaţia de construire; deşeurile menajere.

La terminarea lucrărilor :

- Antreprenorul va elibera şi curăţa terenul de utilaje şi deşeuri rămase în urma executării

lucrărilor (deşeuri de cofraje, ambalaje materiale,etc.), prin intermediul unei firme autorizate în acest

sens.

- Se vor reface spaţiile verzi, strazile şi alte elemente, care vor fi aduse la starea iniţială.

-Deşeurile recuperabile şi de orice tip, rezultate din lucrările executate vor fi predate în baza

formaliţăţilor de predare – primire către gestionarul obiectivului şi toate celelalte deşeuri vor fi

depozitate corespunzător legislaţiei in vigoare.

- Gestionarul obiectivului este obligat să respecte următoarele prevederi / reglementări privind

gestionarea deşeurilor.

Gospodărirea deşeurilor rezultate din lucrările de construcţii-montaj necesare realizării lucrarilor la reţeaua electrică propusa va consta din depozitarea controlată, transport, refolosire, distrugere, integrare în mediu şi comercializare după cum urmează: deşeurile menajere vor fi depozitate în containere într-un spaţiu special amenajat, de unde sunt transportate de către o firmă specializată şi autorizată pentru astfel de servicii la o groapă de gunoi ecologică;

La terminarea lucrărilor :

- Antreprenorul va elibera şi curăţa terenul de utilaje şi deşeuri rămase în urma executării lucrărilor (deşeuri de cofraje, ambalaje materiale,etc.),  prin intermediul unei firme autorizate în acest sens.

- Se vor reface spaţiile verzi, strazile şi alte elemente, care vor fi aduse la starea iniţială.

-Deşeurile recuperabile şi de orice tip, rezultate din lucrările executate vor fi predate în baza formaliţăţilor de predare – primire către gestionarul obiectivului şi toate celelalte deşeuri vor fi depozitate corespunzător legislaţiei in vigoare.

- Gestionarul obiectivului este obligat să respecte următoarele prevederi / reglementări privind gestionarea deşeurilor.

-In timpul realizarii proiectului si pe perioada exploatarii instalatiei vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminarea / Valorificarea deseului |
| --- | --- | --- |
| Stalpi | 170405 | Se predau gestionarului instalatiei –SD Buzau |
| Conductoare aluminiu | 170402 | Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se valorifică prin societati atestate |
| Echipamente primare 20 kV si secundare ( celule MT, cadru de sigurante, separatoare, intreruptoare) | 160214 | Se folosesc de beneficiar ca si piese de schimb sau se dezmembrează pentru piese de schimb –se predau gestionarului-SD Baia Mare |
| Cleme si alte piese metalice | 170405 | Se dezmembrează si se valorifică prin unitati atestate |
| Cleme din aluminiu | 170402 | Se valorifica prin unitati atestate |
| Conductoare cupru | 170401 | Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se valorifică prin societati atestate |
| Cabluri | 170411 | Se predau gestionarului insatalatiei ,sau se valorifică prin societati atestate |

| Deseuri din beton | 170101 | Se elimină la depozitul de deseuri inerte al localitătii |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hârtie si carton | 150101 | Se valorifică prin unităti atestate |
| Ambalaje de materiale plastice | 150102 | Se valorifică prin unităti atestate |
| Ambalaje de lemn | 150103 | Se eliminăla depozitul de deseuri inerte al localitătii |
| Ambalaje metalice | 150104 | Se valorifică prin unităti atestate |

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Materiile prime, auxiliare si combustibilii utilizati pentru realizarea proiectului propus sunt

reprezentate de: nisip, ciment, teava PVC.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Lucrările se execută fără a fi afectaţi semnificativ, pe cat posibil factorii de mediu, asfel încât

terenul aferent lucrărilor, la finalizarea acestora, va fi redat circuitului la starea iniţială de folosinţă.

Lucrarile ce urmeaza a se executa nu necesita prevederi de monitorizare a mediului.

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: Măsuri de prevenire a efectelor negative asupra apelor freatice şi de suprafaţă în timpul excavării agregatelor minerale:

1. Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi.

2. Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a utilajelor, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat la societăţi specializate.

3. Vor fi interzise schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa care face obiectul proiectului .Toate intervenţiile privind întreţinerea sau reparaţia utilajelor terasiere sau a celor de transport se vor realiza doar la unităţi specializate.

4. Constructorul  va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu e cazul

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere  generate în timpul realizării proiectului, utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specific(utilizate în realizarea proiectului) având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Deoarece in perioada de executare a lucrarilor  nu se folosesc si nu rezulta substante sau compusi periculosi, sunt posibile numai poluari accidentale ale factorilor de mediu. Eventualele poluari accidentale  ale solului de pe amplasament nu produc impurificari majore ale acestuia, deoarece cantitatile  de carburanti stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor, sunt reduse.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor Din punct de vedere administrativ - teritorial, amplasamentul lucrarii este propus a se realiza pe perimetrul extravilan al UAT Luciu,Largu,Rusetu

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  Suprafata afectata de lucrari va fi adusa la stadiul initial.

Sapatura in spatiul verde, se realizeaza in sant inierbat, in domeniul public, pe marginea drumului, unde nu exista arbori care ar putea fi afectati de lucrare, iar aceasta se va reface la stadiul initial.”

- nu vor fi amplasate elemente ale proiectului  pe suprafețe cu destinația de spații verzi, deci suprafețele de spații verzi pe care se vor realiza lucrările nu vor fi ocupate definitiv.

- Suprafețele de spații verzi vor fi ocupate doar temporar, pentru realizarea lucrărilor de săpare a șanțurilor pentru pozarea LES (liniilor electrice subterane), acestea urmând a fi readuse la starea inițială.

- În zonele în care se vor realiza lucrări (”pe marginea drumului”) nu există arbori, care să necesite tăiere sau care să fie afectați prin lucrările propuse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor :  nu e cazul

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului este situat la distanta de ariilor naturale protejate de interes comunitar desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7.  zonele cu o densitate mare a populației:

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  proiectul nu va avea un efect asupra populației

- natura impactului:

Impactul cumulativ

In zona amplasamnetului proiectului propus, nu se regasesc alte activitati ce au acelasi obiect de activitate.

In perioada de functionare, activitatile care se vor desfasura, nu vor implica surse de  zgomot  si  vibratii care  sa afecteze  semnificativ  factorii de mediu.

Impactul  cumulativ reprezinta categoriile de impact care sunt  responsabile  de  generarea  unor efecte insumate, multiplicate sau sinergice in masura a afecta structura sau functionarea unuia sau mai multor ecosisteme.

- impactul manifestat prin deranjul provocat, la nivelul amplasamentului, de utilajele care vor executa lucrarile, in faza de construire;

- deranjul provocat de transportul materialelor si muncitorilor la frontul de lucru;

- deranjul va fi amplificat de circulatia autovehiculelor drumurile existente.

- In perioada de functionare, activitatile care se vor desfasura, nu vor implica surse de  zgomot  si  vibratii care  sa afecteze  semnificativ  factorii de mediu.

In  concluzie  impactul  proiectului  asupra  factorilor de mediu va  fi minim.

- natura transfrontalieră a impactului: lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, biodiversitate,  aşezări umane);

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu e cazul

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial.

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat drumurile utilizate pentru realizarea proiectului ,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Luciu,Largu si Rusetu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării si  verificării documentaţiei,  a Listei de control – etapa de încadrare,  a punctelor de vedere emise de membri CAT(transmise on-line),  a consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză(puncte de vedere transmise on-line)a adreselor ANAR ABA Buzau Ialomita de depunere documentatie si nu e necesara SEICA;

- II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu are legatura cu ariile naturale protejate

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: pentru realizarea proiectului nu este necesar   realizarea  studiului SEICA în conformitate cu adresa ANAR ABA Buzau Ialomita

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- Titularul proiectului este răspunzător pentru respectarea următoarelor obligații:

- să execute lucrările de refacere și readucere la starea inițială a spațiilor verzi afectate de lucrările propuse prin proiect;

- să nu arunce și să nu depoziteze temporar deșeuri și/sau materiale de construcții pe spațiile verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor;

- să nu ocupe cu construcții provizorii sau permanente spațiile verzi. (Legea nr. 74/2007, art. 5)

- Titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

g)  realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

Madalina Elena ION

Şef ServiciuAAA,

Marin Mirela

Întocmit,

Marin Mirela