Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 05.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. VADU PASII, cu sediul/domiciliul în comuna Vadu Pasii, sat Vadu Pasii, str. Principala, nr. 26, judetul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10098 din 18.07.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica (C.A.T.), din data de 29.08.2023, că proiectul ,,Extindere retea de canalizare in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau” propus a fi amplasat în comuna Vadu Pasii, satele Vadu Pasii, Bajani si Scurtesti, judetul Buzău,

-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 10, lit f (lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor);

b)  - Lucrarile ce urmeaza a se executa in cadrul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul comunei Vadu Pasii, satele Vadu Pasii, Bajani si Scurtesti, judetul Buzău. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință domeniu public – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: drumuri, conform Certificatului de urbanism;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, drept pentru care a fost emis Aviz de gospodarire a apelor nr. 149 din 04.09.2023;

d) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din urmatoarele considerente:

1.	amplasamentul proiectului se află la aproximativ 200 m faţă de cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar, ROSAC0103 ”Lunca Buzăului” și ROSPA0160 ”Lunca Buzăului”, declarate prin HG nr. 685/2022, respectiv prin HG nr. 663/2016,

2.	       activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care s-a instituit regimul de protecție.

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

- prin prezentul proiect se doreste extinderea retelei de canalizare apă menajeră pentru a deservi satele Vadu Pașii, Băjani și Scurtești ;

Schema tehnologică generală a extinderii rețelei de canalizare propus se compune din următoarele obiective:

- rețea de canalizare menajeră:

- conductă de colectare – PVC-KG, SN8, Dn 250 mm – 17.122,00 m;

- cămine de vizitare – 390 buc;

- cămine de racord – 600 buc; − stații de pompare ape uzate menajere:

- SP-uri prefabricate din beton armat – 8 buc. (SP 1 ÷ SP 8);

- conductă de refulare – PEID – 5.167,00 m.

REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ

Investiția prevede extinderea sistemului de canalizare existent de colectare a apelor uzate menajere și deversarea acestora în stația de epurare existentă a Municipiului Buzău.

Rețeaua de canalizare gravitațională se va realiza în satele Vadu Pașii, Băjani și Scurtești din comuna Vadu Pașii și va avea o lungime totală de 17.122,00 m și se va realiza din tuburi de PVC-KG, SN8, Dn 250 mm.

Pe traseul rețelei de canalizare gravitațională s-au prevăzut 390 cămine de vizitare amplasate la maximum 60,00 m distanță între ele în aliniament, la schimbări de pantă, direcție și intersecții, echipate cu capace carosabile și necarosabile, din material compozit.

Pe tronsoanele rețelei de canalizare proiectate s-au prevăzut, la limita proprietăților private, cămine de racord, ce oferă posibilitatea branșării gospodăriilor la colectorul stradal de canalizare.

Pentru realizarea rețelei de canalizare gravitaționale, s-a optat pentru o schemă după cum urmează:

Sat Vadu Pașii

− Colectorul menajer CM1.1, tronson: CV1.1 – CV1.17 – CVe, va fi amplasat pe drumul local, strada Orașului, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 766,00m și va fi prevăzut cu 17 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM1.1 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM1.2 CM1.3, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer existent;

− Colectorul menajer CM1.2, tronson: CV1.18 – CV1.28 – CV1.3, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Soarelui, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 565,00m și va fi prevăzut cu 11 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.1;

− Colectorul menajer CM1.3, tronson: CV1.29 – CV1.30 – CV1.10, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Barbu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 100,00m și va fi prevăzut cu 2 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.1;

− Colectorul menajer CM1.4, tronson: CV1.31 – CV1.45, va fi amplasat pe drumul local, strada Liviu Rebreanu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 668,00m și va fi prevăzut cu 15 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM1.4 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM1.5 CM1.6 și CM1.7, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer existent;

− Colectorul menajer CM1.5, tronson: CV1.46 – CV1.55 – CV1.34, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Bisericii, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 485,00m și va fi prevăzut cu 10 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.4;

− Colectorul menajer CM1.6, tronson: CV1.56 – CV1.65 – CV1.38, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Ionuț Barbu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 482,00m și va fi prevăzut cu 10 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.4;

− Colectorul menajer CM1.7, tronson: CV1.66 – CV1.75 – CV1.41, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Mihai Eminescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 485,00m și va fi prevăzut cu 10 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.4;

− Colectorul menajer CM1.8, tronson: CV1.76 – CV1.78 – SP1, va fi amplasat pe drumul local, strada Orașului (DC15), se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 104,00m și va fi prevăzut cu 3 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM1.8 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarul menajer CM1.9, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.11;

− Stația de pompare ape uzate menajere SP1.1 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM1.8 și îl va refula în colectorul menajer CM1.11.

− Colectorul menajer CM1.9, tronson: CV1.79 – CV1.92 – CV1.76, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Bisericii și strada George Bacovia, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 649,00m și va fi prevăzut cu 14 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.8;

− Colectorul menajer CM1.10, tronson: CV1.93 – CV1.108 – SP1.2, va fi amplasat pe drumul local, strada Ionuț Barbu și strada Mihai Eminescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 609,00m și va fi prevăzut cu 16 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM1.10 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM1.11 și CM1.12, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer existent;

− Stația de pompare ape uzate menajere SP1.2 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM1.10 și îl va refula în colectorul menajer existent.

− Colectorul menajer CM1.11, tronson: CV1.109 – CV1.113 – CV1.102, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada George Bacovia și strada Bisericii, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 211,00m și va fi prevăzut cu 5 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.10;

− Colectorul menajer CM1.12, tronson: CV1.114 – CV1.125 – CV1.108, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Mihai Eminescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 527,00m și va fi prevăzut cu 12 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.10;

− Colectorul menajer CM1.13, tronson: CV1.126 – CV1.128 – CVe, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Stadionului, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 150,00m și va fi prevăzut cu 3 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer existent;

Sat Băjani

− Colectorul menajer CM2.1, tronson: CV2.1 – CV2.8 – SP2.1, va fi amplasat pe drumul local, strada Mircea Eliade, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 312,00m și va fi prevăzut cu 8 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM2.1 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectorul menajer CM2.2, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.6;

− Stația de pompare ape uzate menajere SP2.1 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM2.1 și îl va refula în colectorul menajer CM2.6.

− Colectorul menajer CM2.2, tronson: CV2.9 – CV2.13 – CV2.7, va fi amplasat pe drumul local, strada C.A. Rosetti, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 260,00m și va fi prevăzut cu 5 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM2.2 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM2.4 și CM2.3, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.1;

− Colectorul menajer CM2.3, tronson: CV2.14 – CV2.18 – CV2.12, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Titu Maiorescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 260,00m și va fi prevăzut cu 5 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.2;

− Colectorul menajer CM2.4, tronson: CV2.19 – CV2.23 – CV2.10, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada George Călinescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 250,00m și va fi prevăzut cu 5 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.2;

− Colectorul menajer CM2.5, tronson: CV2.24 – CV2.56 – SP2.2, va fi amplasat pe drumul local, strada strada Principală DJ 203K, strada Nicolae Labiș și Nicolae Grigorescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 1.456,00m și va fi prevăzut cu 33 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM2.5 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM2.19, CM2.17, CM2.6, CM2.14, CM2.16 și CM2.8, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM1.8;

− Stația de pompare ape uzate menajere SP2.2 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM2.5 și îl va refula în colectorul menajer CM1.8 din satul Vadu Pașii.

− Colectorul menajer CM2.6, tronson: CV2.57 – CV2.65 – CV2.38, va fi amplasat pe drumul local, strada Lucian Blaga și strada Mircea Eliade, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 376,00m și va fi prevăzut cu 9 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM2.6 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM2.1 și CM2.7, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.5;

− Colectorul menajer CM2.7, tronson: CV2.66 – CV2.75 – CV2.65, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Nicolae Titulescu și strada Principală DJ 203K, se va realiza din

tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 436,00m și va fi prevăzut cu 10 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.6.

− Colectorul menajer CM2.8, tronson: CV2.76 – CV2.97 – CV2.52, va fi amplasat pe drumul local, strada Ciprian Porumbescu și strada Nicolae Grigorescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 877,00m și va fi prevăzut cu 22 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM2.8 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM2.9, CM2.10, CM2.11 și CM2.12, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.5;

− Colectorul menajer CM2.9, tronson: CV2.98 – CV2.104 – CV2.86, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada George Enescu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 350,00m și va fi prevăzut cu 7 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.8.

− Colectorul menajer CM2.10, tronson: CV2.105 – CV2.112 – CV2.89, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Alexandru Ioan Cuza, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 380,00m și va fi prevăzut cu 8 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.8.

− Colectorul menajer CM2.11, tronson: CV2.113 – CV2.121 – CV2.93, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Vlad Țepeș, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 390,00m și va fi prevăzut cu 9 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.8.

− Colectorul menajer CM2.12, tronson: CV2.122 – CV2.129 – CV2.95, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Vasile Alecsandri, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 392,00m și va fi prevăzut cu 8 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.8.

− Colectorul menajer CM2.13, tronson: CV2.130 – CV2.138 – CV2.55, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada George Topârceanu, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 395,00m și va fi prevăzut cu 9 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.5.

− Colectorul menajer CM2.14, tronson: CV2.139 – CV2.144 – CV2.44, va fi amplasat pe drumul local, strada Principală DJ 203K, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 263,00m și va fi prevăzut cu 6 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM2.14 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectorul menajer CM2.15, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.5;

− Colectorul menajer CM2.15, tronson: CV2.145 – CV2.146 – CV2.144, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Principală DJ 203K, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 100,00m și va fi prevăzut cu 2 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.14.

− Colectorul menajer CM2.16, tronson: CV2.147 – CV2.149 – CV2.44, va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Principală DJ 203K, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 130,00m și va fi prevăzut cu 3 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.5.

− Colectorul menajer CM2.17, tronson: CV2.150 – CV2.155 – SP2.3, va fi amplasat pe drumul local, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 188,00m și va fi

prevăzut cu 6 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM2.17 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectorul menajer CM2.18, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.5;

− Stația de pompare ape uzate menajere SP2.3 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM2.17 și îl va refula în colectorul menajer CM2.5.

− Colectorul menajer CM2.18, tronson: CV2.156 – CV2.160 – CV2.154, va fi amplasat pe drumul de interes local, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 230,00m și va fi prevăzut cu 5 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.17.

− Colectorul menajer CM2.19, tronson: CV2.161 – CV2.163 – SP2.4, va fi amplasat pe drumul de interes local, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 120,00m și va fi prevăzut cu 3 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM2.5.

− Stația de pompare ape uzate menajere SP2.4 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM2.19 și îl va refula în colectorul menajer CM2.5.

Sat Scurtești

− Colectorul menajer CM3.1, tronson: CV3.1 – CV3.55 – SP3.1, va fi amplasat pe drumul local, strada Principală DC16 și strada Balastierei, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 2344,00m și va fi prevăzut cu 55 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM3.1 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectoarele menajere CM3.3 și CM3.6, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM3.2;

− Stația de pompare ape uzate menajere SP3.1 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM3.1 și îl va răfula în colectorul menajer CM3.2;

− Colectorul menajer CM3.2, tronson: CV3.56 – CV3.68 – SP3.2, va fi amplasat pe drumul local, strada Principală DC16, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 461,00m și va fi prevăzut cu 13 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM3.2 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectorul menajer CM3.1, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în stația de pompare ape uzate menajere existentă SPe din Vadu Pașii, care refulează apa uzată menajeră în stația de epurare a Municipiului Buzău;

− Stația de pompare ape uzate menajere SP3.1 va prelua debitul de pe colectorul menajer CM3.1 și îl va răfula în stația de pompare ape uzate menajere existentă SPe din Vadu Pașii, care refulează apa uzată menajeră în stația de epurare a Municipiului Buzău;

− Colectorul menajer CM3.3, tronson: CV3.69 – CV3.75 – CV3.28, va fi amplasat pe drumul local, strada Fundătura Scurtă, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 270,00m și va fi prevăzut cu 7 cămine de vizitare. Colectorul menajer CM3.3 va primi ca debite laterale apele uzate de pe colectorul menajer CM3.4, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM3.1;

− Colectorul menajer CM3.4, tronson: CV3.76 – CV3.79 – CV3.73, va fi amplasat pe drumul local, strada Stadionului, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 202,00m și va fi prevăzut cu 4 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM3.3;

− Colectorul menajer CM3.5, tronson: CV3.80 – CV3.89 – CV3.36, va fi amplasat pe drumul local, strada Bisericii și strada Grădinari, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 388,00m și va fi prevăzut cu 10 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM3.1;

− Colectorul menajer CM3.6, tronson: CV3.90 – CV3.99 – CV3.51, va fi amplasat pe drumul local, strada Principală DC16, se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime de 493,00m și va fi prevăzut cu 10 cămine de vizitare, urmând ca debitele colectate să fie descărcate în colectorul menajer CM3.1.

CONSTRUCȚII ȘI ACCESORII PE TRASEUL REȚELEI DE CANALIZARE

Cămine de racord

Racordarea gospodăriilor se va efectua prin intermediul unor cămine de racord, amplasate la limita proprietății. Racordurile se vor realiza cu conducte din PVC SN8 Dn 160 mm.

Căminele de racord utilizate în această lucrare vor fi din material plastic cu diametrul bazei Dn 400 mm și înălțimi variabile între 1,50 și 2,00 m.

STAȚII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE

Se vor monta 8 stații de pompare prefabricate a apelor uzate menajere, din beton armat, complet echipate cu: pompe, ventilatoare, capace din fontă carosabile, instalație de iluminat, tablou de comandă și automatizare, pozate pe un radier din beton.

Pentru realizarea rețelei de canalizare sub presiune, se vor executa:

− Conductă sub presiune CSP1.1, tronson SP1.1 – CV1.109 – va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Orașului și strada George Bacovia, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 284,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în căminul de vizitare CV1.109 amplasat pe colectorul menajer CM1.11.

− Conductă sub presiune CSP1.2, tronson SP1.2 – CVe – va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Mihai Eminescu, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 537,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în căminul de vizitare existent CVe.

− Conductă sub presiune CSP2.1, tronson SP2.1 – CV2.63 – va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Mircea Eliade, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 339,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în căminul de vizitare CV3.63 amplasat pe colectorul menajer CM2.6.

− Conductă sub presiune CSP2.2, tronson SP2.2 – CV1.78 – va fi amplasat pe drumul de interes local, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 288,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în căminul de vizitare CV1.78 amplasat pe colectorul menajer CM1.8.

− Conductă sub presiune CSP2.3, tronson SP2.3 – CV2.30 – va fi amplasat pe drumul de interes local, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 204,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în căminul de vizitare CV2.30 amplasat pe colectorul menajer CM2.5.

− Conductă sub presiune CSP2.4, tronson SP2.4 – CV2.27 – va fi amplasat pe drumul de interes local, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 136,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în căminul de vizitare CV2.27 amplasat pe colectorul menajer CM2.5.

− Conductă sub presiune CSP3.1, tronson SP3.1 – CV3.56 – va fi amplasat pe drumul de interes local, strada Principală, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 2.369,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în căminul de vizitare CV3.56 amplasat pe colectorul menajer CM3.2.

− Conductă sub presiune CSP3.2, tronson SP3.2 – SPe – va fi amplasat pe drumul de interes local, se va realiza din tuburi de PEID PE100 SDR13,6 PN12,5 în lungime de 1.010,00 m, apa uzată menajeră preluată de stația de pompare va fi refulată în stația de pompare existentă SPe, care refulează apele uzate menajere colectate în stație de epurare a Municipiului Buzău.

Debitele si volume de apa evacuate in reteaua de canalizare si statia de epurare a Municipiului Buzau conform adresei Companiei de Apa S.A. Buzau nr.8247/13.07.2023:

Volum zilnic maxim = 500 mc= 5,79 l/s;

Volum zilnic mediu = 173,5 mc= 2,00 l/s;

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare cu materie primă cât și a celor pentru livrarea produselor nu se realizează pe amplasament. Combustibilul mijloacelor de transport se achizitioneaza din statiile de distributie carburanti, prin alimentare directa.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua LEA din zona (daca este cazul);

Alimentarea cu apa: din reteaua de distributie apa a comunei;

Energia termică: nu este cazul.

Canalizarea menajeră: toalete ecologice cu vidanjare de catre o societate autorizata in preularea lor cu descarcare intr-o statie de euprare;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

| X Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 647324,782 | 407393,709 |  |  |  |
| 647234,458 | 407354,383 |  |  |  |

- Justificarea necesității proiectului.

Prin aceasta investitie se urmareste, acoperirea unui teritoriu mai mare si bransarea la reteaua de canalizare apa menajera a locuitorilor comunei Vadu Pasii, judetul Buzau.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: pe teritoriul comunei Vadu Pasii, au fost aprobat proiecte de modernizare drumuri satesti, înființare sistem de canalizare menajera si modernizare sistem de alimentare cu apă - din analiza impactului cumulat cu celelalte din vecinătate, a rezultat un impact nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: in etapa de construire, resursele natural folisite, cat si materiile prime necesare realizării lucrărilor sunt: balast, nisip, beton, oțel, cabluri electrice și altele. Consumul de apa va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar si cel pentru executarea lucrarilor de constructie.

- Teren: Regimul juridic

Terenurile pe care se vor realiza intervenții sunt atât situate atât în intravilan,  fiind în proprietatea publică a Comunei Vadu Pasii, conform Certificatului de urbanism. Imobilele nu fac parte din situri arheologice sau arii naturale protejate.

Regim juridic: teren intravilan – proprietate publica;

Regimul economic: categoria de folosință domeniu public – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: drumuri, conform Certificatului de urbanism;

Destinația zonei: drumuri; domeniu public;

- Apa: pentru executarea lucrarilor si in scopuri menajere se foloseste apa din reteaua de distributie a comunei Vadu Pasii;

- Biodiversitatea: nu este cazul, deoarece amplasamentul proiectului nu se află in zona cu regim special de protectie sau arie naturala protejata;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-realizare forje, (conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare), sunt următoarele:

− 17 –deșeuri din construcții;

− 17 01 07 –deșeuri de materiale de construcție rezultate din eventuala rebutare a unor șarjede betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

− 02 01 10 –deșeuri metalice, în cantități rezultate din activitățile de montaj;

− 20 –deșeuri de ambalaje și deșeuri asimilabile din comerț;

− 19 12 01 –deșeuri de hârtie și carton de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrul organizării de șantier;

− 15 01 02 –deșeuri de mase plastice de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrul organizării de șantier;

− 16 –alte tipuri de deșeuri în cantități nesemnificative;

− 16 01 99 –alte deșeuri nespecificate;

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Deșeurile rezultate în urma realizării investiției vor fi colectate selectiv, funcție de tipul materialelor și vor fi valorificate/eliminate prin intermediul firmelor specializate.

În acest sens, prin grija constructorului, în zonă vor fi instalate, pe durata execuției, containere pentru deșeuri menajere, iar materialul refolosibil (pământ, piatră, etc.) va fi depus în depozite intermediare până la punerea în operă astfel încât perimetrul aflat în lucru să fie menținut în permanență curat.

Surplusul de pământ din excavație se va transporta și depozita în locurile indicate de către autoritățile competente. Materialele valorificabile/refolosibile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora. La terminarea lucrărilor care fac obiectul prezentului proiect zona se va găsi, cel puțin în aceeași stare de curățenie ca la demararea lucrărilor.

Modul de gospodărire a deşeurilor

Manevrarea, stocarea şi eliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentului. Antreprenorul lucrărilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare. Deșeurile menajere se depozitează temporar în containere (pubele) etanșe în locuri special amenajate si sunt preluate periodic de firme autorizate. Deșeurile rezultate din activitate vor fi  colectate separat, pe fiecare tip de deșeu. Toate categoriile de deșeuri vor fi depozitate  în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.  La predarea deșeurilor se vor solicita și vor fi păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase. Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți). Transportul deșeurilor se va realiza  numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. De asemenea, societatea care realizează lucrările  de contruire deține contractele cu toți colectorii autorizați să preia deșeurile generate și autorizațiile de mediu ale acestora. Gestiunea tuturor tipurilor de deșeuri atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ierarhia gestionării deşeurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionării deşeurilor în toate fazele de activitate desfasurate pe amplasament. Va fi analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/ valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea deşeurilor

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care acestea le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidențiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deşeurile să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea încrucişată.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc substanțe și amestecuri de substanțe chimice periculoase.

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele – in perioada de executie a lucrarilor apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; aer: emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de executie, au un character temporar, fiind generate de utilajele si instalatiile implicate in executia proiectului, respective: NOx, CO, COV, CH4, CO2 si pulberi generate de lucrarile produse din proiect; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; zgomot si vibratii: in perioada de executie a lucrarilor, sursele de zgomot si vibratii vor avea un character temporar, acestea generand efecte locale sip e timp limitat. Nivelul de zgomot, atat in perioada de executie a lucrarilor, nu va depasi limitele admise conform prevederilor SR 10009/2017; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; sol/subsol si ape freatice: sursele potentiale de poluare a solului/subsolului si a apelor freatice sunt reprezentate de: depozitarea deseurilor si a materialelor de constructii si scurgeri accidentale de combustibili si late substante chimice de la autocamioane; in perioada de ececutie a lucrarilor, epntru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: risc alunecari de teren – datorita stabilitatii generale a terenului, nu exista pericolul alunecarilor de teren; risc hidrologic de inundatii: in aceasta zona riscul de inundatii este redus; riscuri de accidente: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu exista risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect in conditiile respectarii normelor de lucru si a proiectelor de executie; beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare, conform punctului de vedere emis de D.S.P. Buzau si inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 11351/23.08.2023;

2.  Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenul pe care se vor realiza intervenții sunt în intravilan, fiind în proprietatea publică a Comunei Vadu Pasii, conform Certificatului de urbanism.

Imobilele nu fac parte din situri arheologice sau arii naturale protejate.

Regim juridic: teren intravilan – proprietate publica;

Regimul economic: categoria de folosință domeniu public– destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: drumuri, conform Certificatului de urbanism;

Destinația zonei: drumuri locale;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (balast, nisip, pietriș, metal, etc.);

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare, drept pentru care a fost emis punctul de vedere D.S.P. Buzau, inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 11351/23.08.2023;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: impact local nesemnificativ, fara afectarea populatiei;

- natura impactului:  impact nesemnificativ; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontier;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus si temporar pe intreaga durata de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării; din analiza impactului cumulat cu alte proiecte aprobate si/sau in procedura de aprobare, a rezultat un impact nesemnificativ;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Vadu Pasii) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: • proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din urmatoarele considerente:

- amplasamentul proiectului se află la aproximativ 200m faţă de cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar, ROSAC0103 ”Lunca Buzăului” și ROSPA0160 ”Lunca Buzăului”, declarate prin HG nr. 685/2022, respectiv prin HG nr. 663/2016;

- activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care s-a instituit regimul de protecție;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: nu este necesara elaborarea SEICA, deoarece lucrarile propuse nu influenteaza calitatea si cantitatea corpurilor de apa subterane si de suprafata din zona. De asemenea, a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 149/04.09.2023, cu urmatoarele conditii:

Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

•	art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare sau fără realizarea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate sau a altor sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali şi a apelor pluviale impurificate evacuate în receptori naturali, în cazuri de ploi torenţiale;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător;

•	art. 19, alin. (1) - Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

•	art. 19, alin. (2) - Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe, este conditionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

-  Prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrarilor sus-mentionate, si nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrarilor propuse.

- Este interzisa amplasarea organizarii de santier in albiile minore sau in zonele inundabile ale cursurilor de apa.

- Este interzisa exploatarea si utilizarea agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare in domeniul gospodaririi apelor.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita pe baza unei documentatii tehnice intocmite de un proiectant atestat, conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii.

- Conform H.G. 930/2005, se va respecta:

● art. 31 - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

- (2) În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersectie.

● art. 32 - (1) În cazul în care reţelele de apa potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apa potabilã se va aseza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.

- (2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

● art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.

● art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Se vor respecta zonele de protectie ale cursurilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa potabila conform H.G. nr. 930/2005.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

● art. 51 ” Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

● art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval, cu exceptia cazului in care proiectul detine autorizatie de construire aflata in termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- U.A.T. VADU PASII are obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si/sau epurare a apelor uzate din unitatea administratiei teritoriala conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) – (5).

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

-  Nu se vor realiza constructii pe hotar.

- Beneficiarul raspunde de realizarea si functionarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata si de anuntarea in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

- Nu se vor depozita in albiile raurilor materialele rezultate sau folosite la construire.

- In situatia producerii de poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, beneficiarul lucrarilor va anunta Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau si Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita si va actiona imediat in conformitate cu prevederile planului propriu de interventie in caz de poluari accidentale.

- In situatia producerii unei poluari accidentale, COMUNA VADU PASII este direct raspunzatoare.

- Constructorul are obligatia de a urmari modul de respectare al prevederilor legale in vigoare si sa ia toate masurile necesare pentru refacerea zonelor afectate in perioada de executie a lucrarilor.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificata si completata ulterior;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                                Întocmit,

Mirela MARIN                                                                                  Simona PĂUNA