PROIECT AL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Afisat  in data de 07.03.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT COMUNA SĂHĂTENI cu sediul în com. Săhăteni, sat. Săhăteni, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 9912 din 13.07.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 27.09.2022, că proiectul ,, Extindere retea de alimentare cu apă potabilă in localitățile Găgeni si Istrita de Jos, com. Săhăteni, jud. Buzau si inființare sistem de canalizare ape uzate menajere in comuna Săhăteni, judetul Buzau” propus a fi amplasat în  com. Săhăteni, sat. Săhăteni, Istrița de Jos, Găgeni, intravilan si extravilan,  judeţul Buzău

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 lit. b) si pct.13, lit.a)

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Lucrarile proiectului propun extinderea retelei de apa in satele Săhăteni, Gageni si Istrita de Jos si infiintarea sistemului de canalizare in localitatea Săhăteni.

ALIMENTAREA CU APA

- LOCALITATEA ISTRIȚA DE JOS

Aducțiune:

Debitul necesar de apă pentru localitatea Istrița de Jos se va asigura din conducta magistrală de aducțiune a operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, conform adresei nr. 17051/04.05.2022, prin care se menționează că, la momentul întocmirii Studiului de Fezabilitate (anul 2022) exista un obiectiv în execuție “ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚILOR: CLONDIRU, BALTAREȘTI ȘI SĂRATA – UAT ULMENI, SĂHĂTENI ȘI VINTILEANCA – UAT SĂHĂTENI ȘI AMARU ȘI DULBANU – UAT AMARU”.

Investiția menționată prevede executarea unei conducte de transport a apei potabile din tuburi PEID PE100, Pn10, De 225 mm.

În adresa nr. 17051/04.05.2022 se menționează faptul că la dimensionarea conductelor respective s-a luat in considerare și debitul necesar funcționării sistemelor de distribuție a apei potabile, pentru localitatile Istrița de Jos si Gageni.

Conducta de aducțiune propusă, care se va racorda la conducta de transport in executie si va alimenta rezervorul de înmagazinare din cadrul Gospodăriei de Apă din localitatea Istrița de Jos, se va realiza din tuburi PEID PE100, Pn10, SDR17, De 63 mm cu o lungime de L = 718,46 m.

În punctul de conectare se va monta un cămin de conectare/cămin de branșament (CBAp1).

Conducta de aducțiune propusă va transporta debitul de apă tratată QIC = 1,93 l/s, direct în rezervorul de înmagazinare, propus în Gospodăria de Apă din localitatea Istrita de Jos.

Gospodăria de Apă:

Gospodăria de Apă propusă în localitatea Istrița de Jos va fi alcătuită din:

- Gard de protecție cu lungime totală L = 90,00 m cu asigurarea zonei de protecție sanitară;

- Drum incintă Gospodărie Apă pe o suprafață de S = 69,00 mp;

- Generator Electric – 1 buc.;

- Platformă generator electric – 1 buc.;

- Bazin vidanjabil cu V = 6 mc pentru golirea rezervorului și preaplin – 1 buc.;

- Rezervor de înmagazinare suprateran cu V = 150 mc, cilindric cu diametrul de 6,80 m si inaltimea de 4,80 m;

- Container pentru echipamente – 1 buc.;

- Grup pompare format 1A+1R+1i+1ir, Q = 2,85 l/s și Hp = 30,0 – 36,0 mCA, pompă de incendiu Q = 5 l/s și Hp = 30,0 – 36,0 mCA – 1 buc.;

- Stație de clorinare pentru un debit de Q = 1,93 l/s – 1 buc..

Reteaua de distributie:

Rețeaua de distribuție pentru localitatea Istrița de Jos se va alimenta prin pompare si va avea lungimea totală de 5.843,29 m, conductă din PEID PE100, Pn6, De 110/De 63 mm               (PEID De 110 mm, L = 4.680,18 m și PEID De 63 mm, L = 1.163,11m).

Pe traseul conductei de distribuție din PEID Pn6, De 110 mm, s-au prevazut 17 hidranți supraterani pentru combaterea incendiului Dn 80 mm.

Noua rețea se va dota cu un număr de 153 cămine de branșament, complet echipate, cu contor cu transmitere radio și conductă de branșament. Branșarea consumatorilor se va realiza printr-un cămin de branșare din PE si conducte de racord de PEHD PE100, Pn6, 25 mm.

Conducta de branșament se va realiza din PEHD Pn6, De 25 mm și se va branșa la conducta distribuție, cu ajutorul unui teu de branșare cu rezistență descoperită pentru un transfer termic optim.

Volume si debite de apa pentru dimensionarea retelei de distributie a satului Istrita de Jos:

Q zi max = 86,3 mc/zi;

Q orar max = 258,97 mc/zi;

Volumul rezervorului pentru rezerva de incendiu = 150 mc;

Qrefacere refacere rezerva de incendiu = 0,89 l/s.

- LOCALITATEA GAGENI

Aducțiune:

Debitul necesar de apă pentru localitatea Găgeni se va asigura din conducta magistrală de aducțiune, a operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, conform adresei nr. 17051/04.05.2022, conducta in executie in mai 2022.

Investiția menționată prevede executarea unei conducte de transport a apei potabile din tuburi PEID PE100, Pn10, De 225 mm.

Conducta de aducțiune, care se va racorda la conducta magistrala de aductiune a                   S.C. Compania de Apă S.A. Buzău si va alimenta rezervorul de înmagazinare din cadrul Gospodăriei de Apă din localitatea Găgeni, se va realiza din tuburi PEID PE100, Pn10, SDR17, De 63 mm cu o lungime de L = 16,44 m.

În punctul de conectare se va monta un cămin de conectare/cămin de branșament (CBAp2).

Având în vedere distanța foarte mică de la punctul de conectare a conductei de aducțiune propusă, la conducta operatorului de apă, căminul CBAp2 se va monta în gospodăria de apă propusă din localitatea Găgeni.

Gospodăria de Apă:

Gospodăria de Apă propusă în localitatea Găgeni va fi alcătuită din:

- Gard de protecție cu lungime totală L = 90,00 m, care va asigura zonă de protecție sanitară;

- Drum incintă Gospodărie Apă pe o suprafață de S = 69,00 mp;

- Generator Electric – 1 buc.;

- Platformă generator electric – 1 buc.;

- Bazin vidanjabil cu V = 6 mc pentru golirea rezervorului și preaplin – 1 buc.;

- Rezervor de înmagazinare suprateran cu V = 150 mc, cu diametrul de 6,80 m si inaltimea de 4,80 m;

- Container pentru echipamente – 1 buc.;

- Grup pompare format 1A+1R+1i+1ir, Q = 4,43 l/s  și Hp = 40,0 – 45,0 mCA, pompă de incendiu Q = 5 l/s și Hp = 40,0 – 45,0 mCA – 1 buc.;

- Stație de clorinare pentru un debit de Q = 2,63 l/s – 1 buc..

Reteaua de distributie:

Rețeaua de distribuție distribuție pentru localitatea Găgeni se va alimenta prin pompare, cu o lungime totală propusă de 8.221,81 m conducta din PEID PE100, Pn6, De 110/De 63 mm               (PEID De 110 mm, L = 6.986,89 m și PEID De 63 mm, L = 1.234,92 m).

Pe traseul conductei de distribuție din PEID Pn6, De 110 mm, s-au prevazut 17 hidranți supraterani pentru combaterea incendiului Dn 80 mm.

Noua rețea se va dota cu un număr de 184 cămine de branșament, complet echipate, cu contor cu transmitere radio și conductă de branșament. Branșarea consumatorilor se va realiza printr-un cămin de branșare din PE si conducte de racord de PEHD PE100, Pn6, 25 mm.

Conducta de branșament se va realiza din PEHD Pn6, De 25 mm și se va branșa la conducta distribuție, cu ajutorul unui teu de branșare cu rezistență descoperită pentru un transfer termic optim.

Volume si debite de apa a retelei de distributie a localitatii Gageni:

Q zi max = 134,0 mc/zi;

Q orar max = 401,91 mc/zi;

Volumul rezervorului pentru rezerva de incendiu = 150 mc;

Qrefacere refacere rezerva de incendiu = 0,89 l/s.

EVACUAREA APELOR UZATE IN SATUL SAHATENI

Lucrările prevăzute în prezentul proiect au ca scop colectarea apelor uzate menajere din Comuna Săhăteni, satul Săhăteni, pe o lungime de cca. 13.704,53 m (rețea gravitațională),               1.001,27 m (rețea sub presiune) și tratarea acestora în stația de epurare propusă.

Canalizarea propusa este de tip menajer, apele meteorice fiind preluate in continuare prin santuri si rigole stradale si conduse spre vaile si cursurile de apa din zona.

Reteaua de canalizare:

Rețeaua de canalizare propusă pentru localitatea Sahateni, are următoarele caracteristici:

- Rețea de colectare și transport apă uzată menajeră pe o lungime de aproximativ         13.704,53 m, compusă din conducte PVC-KG, cu diametru Dn 250 mm;

- Conducte de refulare de la stațiile de pompare ape uzate, din tub PEID, PE 100, Pn 6, SDR 26, pe o lungime de cca. 1.001,27 m, având diametre cuprinse între de 75 mm - 140 mm;

- Conductă apă potabilă pentru branșament stație epurare PEID, Pn6, De 110 mm, cu o lungime de cca. 320,91 m;

- Stații de Pompare Ape Uzate: 2 buc., pe rețea și 2 buc. incintă SE;

- Cămine vizitare: 451 buc.;

- Racorduri canalizare: 451 buc..

Apele uzate menajere colectate din localitatea Sahateni ajung în stațiile de pompare ape uzate. De aici, apele uzate sunt pompate printr-o conductă de refulare proiectată PEID De 140 mm în stația de epurare.

S-au prevazut 4 stații de pompare:

| Nr. Crt. | Denumire SPAU | Q total [l/s] | Hp [mCA] | Conductă PEID Refulare [m] | Diametru conductă PEID (REFULARE) [mm] | Cotă teren SPAU [m] | Cotă radier conductă intrare în SPAU [m] | DN Colector [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPAU 1 | 3,00 | 15,00 | 735,09 | 75,00 | 122,19 | 120,29 | 250 |
| 2 | SPAU 2 | 11,00 | 8,00 | 227,46 | 140,00 | 122,49 | 119,59 | 250 |
| 3 | SPAU 3 | 11,00 | 6,00 | 3,94 | 140,00 | 122,73 | 119,73 | 250 |
| 4 | SPAU 4 | 11,00 | 4,00 | 34,78 | 140,00 | 122,73 | 120,93 | 250 |

Statia de epurare:

Initial, apa uzată ajunge într-o stație de pompare și de acolo, prin pompare, în prima treapta de epurare din interiorul stației.

Statia de epurare a comunei s-a dimensionat pentru urmatoarele debite:

V zi max = 325,61 mc/zi;

V zi med = 250,47 mc/zi;

V orar max = 40,70 mc/h.

Statia de epurare va fi amplasata in partea de sud a localitatii Sahateni la cca. 220 m fata de ultima casa.

Staţia de epurare este compusă din:

-  treaptă de epurare mecanică;

-  treaptă de epurare biologică;

-  treaptă de epurare chimică;

-  treaptă de dezinfecţie;

-  treaptă de prelucrare şi deshidratare nămol.

Epurare mecanică sau fizică are drept scop reducerea și îndepărtarea din apele reziduale a poluanților minerali și organici aflați în suspensie.

Unitatea de tratare mecanică este compusă din:

a)	Canal gratar;

•	Grătar manual;

•	Stavilar;

b)	Bazin de sedimentare primară;

•	Pompa de nisip;

c)	Bazin de pompare / omogenizare / egalizare;

•	Mixer submersibil;

•	Senzori de nivel;

•	Pompe de alimentare reactor;

d)	Canal grătar.

Epurarea biologică urmărește reducerea concentrației substanțelor organice dizolvate sau în suspensie, care nu pot fi îndepărtate mecanic. Unitatea biologica este cel mai important element al stației de epurare, aici având loc cea mai mare parte a proceselor de îndepărtare a poluanților aflați în apa uzată.

Unitatea de tratare biologică este alcătuită din:

a)	Reactor biologic;

b)	Suflanta;

c)	Difuzoare;

d)	Sistem sedimentare tubular.

Epurarea chimică constă în neutralizarea substanțelor chimice conținute în apele reziduale, în mod deosebit în cele industriale.

Unitatea de tratare chimică  este compusă din:

a)	Bazin preparare și stocare soluție clorură ferică;

b)	Pompa dozare soluție clorură ferică.

Treapta de sterilizare - Unitățile de sterilizare a apei cu U.V. generează o radiație în vederea reducerii germenilor.

Înainte de evacuarea în emisar, apa epurată, trecută de treaptă de sedimentare finală prin care au fost îndepărtate suspensiile, trebuie să fie supusă procesului de sterilizare pentru îndepărtarea bacteriilor și virusurilor.

Având în vedere configurația stației de epurare, care este o stație de epurare modulară și prefabricată, apa convențional curată se va deversa în emisar, prin pompare.

La punctul de deversare a apei epurate, în parâul Năianca, se va amenaja o gură de descărcare.

Apa convențional curată se va deversa în parâul Năianca, aflat în imediata apropiere a amplasamentului propus, în partea de Est a Stației de Epurare, la o distanță de aproximativ 35,00 m.

Coordonate STEREO 70 gura varsare emisar:

| Coordonate gura varsare emisar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.Crt. | X [m] | Y [m] |
| 1 | 393.783,567 | 620.445,092 |

Treapta de prelucrare și deshidratare a nămolului

Nămolul excedentar este condus la sistemul de deshidratare. Aici nămolul este deshidratat în continuare într-o proporție mult mai mare, apoi dus la groapa de gunoi.

Unitatea de prelucrare a nămolului este alcătuită din:

a)	Unitatea de sedimentare a nămolului:

- Pompa exces nămol;

b)	Unitatea de preparare soluție polielectrolit:

- Bazin preparare și stocare soluție polielectrolit;

- Mixer bazin preparare polielectrolit;

- Pompa dozare soluție polielectrolit;

c)	Unitatea de deshidratare cu filtru saci:

- Filtru saci.

Pentru alimentarea cu apa potabila a statiei de epurare se va realiza o conducta de distributie a apei din conducta existenta, cu L = 320,91 m si De 110 mm din PEID Pn10.

La evacuarea efluentului in paraul Naianca, limitele maxime ale indicatorilor de calitate se vor incadra in urmatoarele limite maxime:

| Nr. crt. | Indicatorii de calitate | Valori admise [mg/l] |
| --- | --- | --- |
| 1. | pH | 6,5 – 8,5 |
| 2. | Materii in suspensie | 35 |
| 3. | CBO5 | 25 |
| 4. | CCO-Cr | 125 |
| 5. | Azot total | 15 |
| 6. | Amoniu (NH4+) | 2 |
| 7. | Azotati ( NO3-) | 37 |
| 8. | Azotiti (NO2-) | 2 |
| 9. | Azot total | 15 |
| 10. | Fosfor total | 1 |
| 11. | Substante extractibile | 20 |
| 12. | Cloruri | 500 |
| 13. | Sulfati | 600 |
| 14. | Fenoli | 0,3 |
| 15. | Detergenti sintetici | 0,5 |
| 16. | Reziduu filtrabil la 1050C | 2000 |

Ceilalti indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate, nenominalizati, se vor încadra în valorile limita admisibile prevazute prin NTPA 001/2002 din H.G. nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere ca paraul Naianca este curs de apa cu secare anuala, statia de epurare va fi prevazuta cu un bazin tampon, unde se va verifica incadrarea concentratiilor indicatorilor de calitate în limitele maxime admise prin NTPA 001/2002 din H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În situaţia în care, indicatorii de calitate nu se incadreaza în limitele maxime avizate, apele uzate epurate se vor reintroduce in fluxul tehnologic al statiei de epurare.

Apele meteorice căzute pe teritoriul localităţii Sahateni sunt preluate în continuare prin şanţuri și rigole stradale și conduse spre văile de pe teritoriul localității.

traversari de cursuri de apa

Subtraversarile paraului Naianca se vor executa prin foraj orizontal. Conductele vor fi amplasate sub talvegul paraului Naianca, sub adancimea de afuiere.

| Nr. Crt. | Subtraversare | Pozitie | Conducta retea distributie apa | Conducta de protectie | Lungime [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RETEA ALIMENTARE APA - Localitatatea Găgeni |  |  |  |  |  |
| 5 | Subtraversare 5 | DJ 103R - curs Năianca | PEHD 110 mm | OTEL Dn 219x8 mm | 14,00 |

| Coordonate STEREO 70 subtraversari SAHATENI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire subtraversare | Amplasament | Coord. Intrare |  | Coord. Iesire |  |
|  |  | X [m] | Y [m] | X [m] | Y [m] |
| Subtraversare 5 - Rau NAIANCA | Localitatea Gageni | 391.201,449 | 625.445,536 | 391.213,987 | 625.452,670 |

| Nr. Crt. | Subtraversare | Pozitie | Conducta retea canalizare | Conducta refulare | Conducta de protectie | Lungime [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Subtraversare 69 | DN 1B - curs apa Năianca | PVC 250 mm | PEHD 75 mm | OTEL Dn 178x8 mm | 21,00 |

| Coordonate STEREO 70 subtraversari SAHATENI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire subtraversare | Amplasament | Coord. Intrare |  | Coord. Iesire |  |
|  |  | X [m] | Y [m] | X [m] | Y [m] |
| Subtraversare 69 - Rau NAIANCA | Localitatea Sahateni | 619.993,456 | 393.929,440 | 620.011,056 | 393.941,424 |

Detalii cu privire la organizarea de șantier

Organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de 500 – 700 mp pusă constructorului la dispoziție de U.A.T. Comuna Săhăteni.

Racordarea utilităților din organizarea de șantier la rețelele publice se va efectua în conformitate cu avizele obținute de la operatorii acestora. Organizarea de șantier (toaletele ecologice) se va racorda la rețeaua publică de alimentare cu apă, la rețeaua electrică publică, iar apele uzate menajere vor fi colectate in toalete ecologice. Preluarea apelor uzate menajere se va efectua prin contract cu o unitate specializată și autorizată în acest sens și se vor transporta la o stație de epurare din împrejurimi pentru epurarea acestora.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil  se va asigura apa imbuteliata; la organizarea de santier se va asigura o toaleta ecologica a carui continut se va deversa intr-o statie de epurare autorizata.

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toaleta ecologica amplasata în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată;utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de intravilan si extravilan, este zona de comunicatii - sistem rutier si amenajari aferente, zona constructii aferente lucrarilor, domeniu public  si privat al comunei Săhăteni, domeniul public al judetului Buzau si domeniu public al statului in administrarea CNAIR ;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mica nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică,  și  s-a emis Aviz de gospodarire a apelor  nr. 33 din 06.03.2023 de catre AN Apele Române - ABA Buzău-Ialomița , inregistrat  la APM Buzau la nr. 3296 /07.03.2023;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în extravilan, și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere nr. 12186/07.09.2022 emis de DSP Buzau.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic, conform memoriului de prezentare intocmit de titular, nu s-a emis un punct de vedere de catre Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Săhăteni) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr- o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

c) Se vor respecta conditiile impuse de ABA Buzau – Ialomita in Avizul de gospodarire a apelor nr. 33 / 06.03.2023 si anume :

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru irigaţii, în baza unui studiu şi cu condiţia monitorizării acestor ape;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător.

- Conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,      art. 19, și H.G. 714/2022, racordarea la sistemul public de alimentare cu apă prin branșamente individuale și realizarea de rețele sanitare interioare este condiționată de racordarea la rețeaua de canalizare sau de existența sau realizarea concomitentă de bazine etanșe vidanjabile/ sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate până la extinderea rețelei de canalizare și în zona respectivă.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

- Avizul se emite in vederea avizarii “Extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatile Gageni si Istrita de Jos, comuna Sahateni, judetul Buzau si Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere in comuna Sahateni, judetul Buzau”.

-  Prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrarilor sus-mentionate, si nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrarilor propuse.

- Organizarea de santier nu se va amplasa in zone inundabile sau in albiile cursurilor de apa.

- Nu se vor exploata agregate minerale din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare in domeniul gospodaririi apelor.

- Conform H.G. 930/2005, se va respecta:

● art. 31 - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

- (2) În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersectie.

● art. 32 - (1) În cazul în care reţelele de apa potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apa potabilã se va aseza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.

- (2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

● art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.

● art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Se vor respecta zonele de protectie ale cursurilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa potabila conform H.G. nr. 930/2005.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

● art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

● art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- U.A.T. Sahateni are obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si/sau epurare a apelor uzate din unitatea administratiei teritoriala conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) – (5).

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea în funcţiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita pe baza unei documentaţii tehnice întocmite conform Ordinului nr. 891/2019 al Ministerului Apelor și Pădurilor privind procedura şi competenţele de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

-  Nu se vor realiza constructii pe hotar.

- Beneficiarul raspunde de realizarea si functionarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata si de anuntarea in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

d) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

e)  În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

  - titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de sortare selectivă, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

  - titularul autorizației de construire  trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9).

g) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                       Întocmit,

Mirela MARIN                                                                Viorica Stefanica

- Având în