PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de:  12.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORANGE ROMÂNIA SA,  cu sediul în municipiul Bucureşti, bld. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 9347 din 30.06.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 06.12.2022, că proiectul ,, Instalare traseu aerian fibră optică ( rețea FTTH) pe stâlpii SDEE Muntenia Nord SA și noi proiectați și subteran în comuna Costești, județul Buzău” propus a fi amplasat în intravilan și extravilan sat Costești, Pietrosu, Groșani, Spătaru, Gomoești și Budișteni, comuna Costești, judeţul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018).

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit.a);

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune amplasarea aeriana a unei retele de fibra optica, tip FTTH, pe stalpi de beton existenti, proprietate SDEEMN si pe stalpi de composit proiectati, proprietate Orange in zona drumului judetean DJ 203G, a drumurilor nationale DN E85, DN 2B si DN 2C, precum si in zona drumurilor comunale si satesti din cadrul UAT Comuna Costești, satele Costești, Pietrosu, Groșani, Spătaru, Gomoești și Budișteni, judeţul Buzău.

Se vor respecta conditiile prevazute in avizul favorabil eliberat de SDEEMN in urma caruia s-a intocmit studiul de coexistenta privind amplasarea cablului de fibra optica pe stalpii de beton existenti studiati.

Lungime retea proiectata: 37450 m, din care:

Aerian: 36904 m; Subteran: 546 m

Reteaua aeriana se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului.

Zona UAT: 37450 m, din care: aerian: 36904 m ( 3206 m pe drumul natioanal E85, 658 m pe drumul natioanal 2B, 144 m pe drumul natioanal 2C, 1065 m pe drumul judetean DJ 203G, 31831 m pe drumuri comunale si satesti);

Subteran: 546 m ( 114 m pe drumul natioanal E85, 94 m pe drumul judetean DJ 203G, 338 m pe drumuri comunale si satesti);

Stalpi utilizati: 894 buc, din care:

Stalpi existenti: 742 buc; Stalpi proiectati: 152 buc;

Zona UAT: 894 buc. din care:

Stalpi existenti: 742 buc (91 buc. pe drumul natioanal E85,  15 buc. pe drumul natioanal DN 2B, 4 buc. pe drumul natioanal DN 2C, 25 buc. pe drumul judetean DJ 203G, 607 buc. pe drumuri comunale si satesti)

Stalpi proiectati: 152 buc  (4 buc. pe drumul natioanal E85, 148 buc. pe drumuri comunale si satesti)

Total camerete : 2 buc ( 2 buc. pe drumul natioanal E85)

Total șanț: 522 metri;

Total foraj: 24 metri;

Total monotub Ø40mm: 570 metri;

Total monotub Ø110mm: 24 metri;

Total camerete: 2 buc;

Sat Gomoești:

- Total lungime retea proiectata: 1681 m (1681 m pe drumuri comunale si satesti);

- Retea aeriana proiectata: 1681 m ( 1681 m pe drumuri comunale si satesti);

- Total stalpi utilizati: 43 buc. ( 43 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi existenti utilizati: 40 buc. ( 40 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi proiectati: 3 buc. ( 3 buc. pe drumuri comunale si satesti).

Sat Spătaru:

- Total lungime retea proiectata: 13951 m ( 2085 m pe drumul natioanal E85,  658 m pe drumul natioanal DN 2B, 11208 m pe drumuri comunale);

- Retea aeriana proiectata: 13890 m ( 2024 m pe drumul natioanal E85,  658 m pe drumul natioanal DN 2B, 11208 m pe drumuri comunale);

- Retea subterana proiectata: 61 m. ( 61 m pe drumul natioanal E85)

- Total stalpi utilizati: 277 buc. ( 59 buc. pe drumul natioanal E85,  15 buc. pe drumul natioanal DN 2B, 203 buc. pe drumuri comunale);

- Stalpi existenti utilizati: 255 buc. ( 55 buc. pe drumul natioanal E85,  15 buc. pe drumul natioanal DN 2B, 185 buc. pe drumuri comunale);

- Stalpi proiectati: 22 buc. ( 4 buc. pe drumul natioanal E85, 18 buc. pe drumuri comunale).

- Total camerete proiectate: 0 buc..

Sat Budișteni:

- Total lungime retea proiectata: 2512 m (2512 m pe drumuri comunale si satesti);

- Retea aeriana proiectata: 2512 m ( 2512 m pe drumuri comunale si satesti);

- Total stalpi utilizati: 77 buc. ( 77 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi existenti utilizati: 69 buc. ( 69 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi proiectati: 8 buc. ( 8 buc. pe drumuri comunale si satesti).

Sat Pietrosu

- Total lungime retea proiectata: 6356 m (1032 m pe drumul judetean DJ 203G, 5324 m pe drumuri comunale si satesti);

- Retea aeriana proiectata: 6356 m (1032 m pe drumul judetean DJ 203G, 5324 m pe drumuri comunale si satesti);

- Total stalpi utilizati: 167 buc. ( 29 buc. pe drumul judetean DJ 203G, 138 buc pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi existenti utilizati: 163 buc. ( 27 buc. pe drumul judetean DJ 203G, 136 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi proiectati: 4 buc. ( 2 buc. pe drumul judetean DJ 203G, 2  buc. pe drumuri comunale si satesti);

Sat Costești

Total lungime retea proiectata: 8539 m ( 1235 m pe drumul natioanal E85,  144 m pe drumul natioanal DN 2C, 537 m pe drum jduetean DJ 203G,  6623 m pe drumuri comunale si satesti);

- Retea aeriana proiectata: 8486 m (1182 m pe drumul natioanal E85,  144 m pe drumul natioanal DN 2C, 537 m pe drum jduetean DJ 203G,  6623 m pe drumuri comunale si satesti);

- Retea subterana proiectata: 53 m. ( 53 m pe drumul natioanal E85)

- Total stalpi utilizati: 233 buc. ( 36 buc. pe drumul natioanal E85,  4 buc. pe drumul natioanal DN 2C, 13 buc. pe drum jduetean DJ 203G, 180 buc. pe drumuri comunale);

- Stalpi existenti utilizati: 211 buc. ( 36 buc. pe drumul natioanal E85,  4 buc. pe drumul national DN 2C, 13 buc. pe drum jduetean DJ 203G, 158 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi proiectati: 22 buc. ( 22 buc. pe drumuri comunale si satesti).

- Total camerete proiectate: 2 buc.

Extravilan comuna Costești:

- Total lungime retea proiectata: 4072 m ( 621 m pe drum judetean DJ 203G,  3451 m pe drumuri comunale si satesti);

- Retea aeriana proiectata: 3978 m (527 m pe drum judetean DJ 203G,  3451 m pe drumuri comunale si satesti);

- Retea subterana proiectata: 94 m. ( 94 m pe drum judetean DJ 203G)

- Total stalpi utilizati: 97 buc. ( 12 buc. pe drum jduetean DJ 203G, 85 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi existenti utilizati: 93 buc. ( 12 buc. pe drum jduetean DJ 203G, 81 buc. pe drumuri comunale si satesti);

- Stalpi proiectati: 4 buc. ( 4 buc. pe drumuri comunale si satesti).

- Total camerete proiectate: 0 buc.

|  |  | Centralizator lucrări proiectate în UAT Comuna Costești, județul Buzău |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip rețea | Caracteristică rețea |  | Sat Costești | Sat Pietrosu | Sat Budișteni | Sat Spătaru | Sat Gomoiești | Extravilan comuna Costești | Total UAT Comuna Costești |
| Rețea aeriană | Lungime rețea aeriană proiectată [m] |  | 8486 | 6356 | 2512 | 13890 | 1681.2 | 3978.4 | 36903.6 |
|  | Stâlpi de beton existenți utilizați [bucati] |  | 211 | 163 | 69 | 255 | 40 | 4 | 742 |
|  | Stâlpi de lemn existenți utilizați [bucati] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stâlpi din compozit proiectați [bucati] |  | 22 | 4 | 8 | 22 | 3 | 93 | 152 |
|  | Total stâlpi utilizați [bucati] |  | 233 | 167 | 77 | 277 | 43 | 97 | 894 |

Retea subterana:

Sat Budișteni

Traseul subteran este proiectat pe sectoare, dupa cum urmeaza:

- de la SB SDEEMN.415 (partea dreapta) - SB SDEEMN.416 (partea dreapta);

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație telecomunicații |  | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Șanț | Tub Ø40 |  |
| 1 | Str. DS (16) | SB SDEEMN.415 – SB SDEEMN.416 | 52 | 52 | 0 |
| Total |  |  | 52 | 52 | 0 |
| Total canalizație telecomunicații |  |  |  |  | 52 |
| Total șanț |  |  |  |  | 52 |
| Total tub Ø40mm |  |  |  |  | 52 |

Lungime retea subterana: 52 m

Sat Costești

Traseul subteran este proiectat pe sectoare, dupa cum urmeaza:

- de la SC 8m PROIECTAT ORANGE.2 (partea dreapta) – CAM.001 (partea stanga);

- CAM.001 (partea stanga) - CAM.002 (partea dreapta);

- CAM.002 (partea dreapta) – SB SDEEMN.13 (partea dreapta);

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație telecomunicații |  |  |  | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Șanț | Foraj | Tub Ø40 | Tub Ø110 |  |
| 1 | E85 | SC 8m Proiectat ORANGE.2 – CAM.1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 2 | E85 | CAM.1 – CAM.2 | 0 | 24 | 48 | 24 | 1 |
| 3 | E85 | CAM.2 – SB SDEEMN.13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total |  |  | 29 | 24 | 77 | 24 | 2 |
| Total canalizație telecomunicații |  |  |  |  |  |  | 53 |
| Total șanț |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Total foraj |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Total tub Ø40mm |  |  |  |  |  |  | 77 |
| Total tub Ø110mm |  |  |  |  |  |  | 24 |

Lungime retea subterana: 53 m

Sat Spătaru

Traseul subteran este proiectat pe sectoare, dupa cum urmeaza:

- de la SB SDEEMN.456 (partea stanga) - SB SDEEMN.458 (partea stanga)

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație telecomunicații |  | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Șanț | Tub Ø40 |  |
| 1 | E85 | SB SDEEMN.456 – SB SDEEMN.458 | 61 | 61 | 0 |
| Total |  |  | 61 | 61 | 0 |
| Total canalizație telecomunicații |  |  |  |  | 61 |
| Total șanț |  |  |  |  | 61 |
| Total tub Ø40mm |  |  |  |  | 61 |

Lungime retea subterana: 61 m

Extravilan comuna Costești

Traseul subteran este proiectat pe sectoare, dupa cum urmeaza:

- de la SC 8m PROIECTAT ORANGE.122 (partea stanga) - SC 8m PROIECTAT ORANGE.123 (partea stanga);

- SC 8m PROIECTAT ORANGE.149 (partea stanga) – SB SDEEMN.529 (partea stanga);

- SC 8m PROIECTAT ORANGE.83 (partea stanga) – SB SDEEMN.345 (partea stanga);

- SB SDEEMN.235 (partea stanga) - SC 8m PROIECTAT ORANGE.60 (partea stanga) ;

- SC 8m Proiectat ORANGE.152 (partea dreapta) - SC 8m PROIECTAT ORANGE.72 (partea dreapta);

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație telecomunicații |  | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Șanț | Tub Ø40 |  |
| 1 | DC 37 | SC 8m Proiectat ORANGE.122- SC 8m Proiectat T ORANGE.123 | 132 | 132 | 0 |
| 2 | DC 37 | SC 8m Proiectat TAT ORANGE.149- SB SDEEMN.529 | 38 | 38 | 0 |
| 3 | DS (35) | SC 8m P Proiectat ORANGE.83- SB SDEEMN.345 | 36 | 36 | 0 |
| 4 | DJ 203G | SB SDEEMN.235 - SC 8m Proiectat ORANGE.60 | 94 | 94 | 0 |
| 5 | DC 156 | SC 8m Proiectat ORANGE.152- SC 8m Proiectat ORANGE.72 | 80 | 80 | 0 |
| Total |  |  | 380 | 380 | 0 |
| Total canalizație telecomunicații |  |  |  |  | 380 |
| Total șanț |  |  |  |  | 380 |
| Total tub Ø40mm |  |  |  |  | 380 |

Lungime retea subterana: 380 m

Traversarile cursului de apa Calmatui, comuna Costesti

1.	Subtraversare curs de apa Calmatui - DEEMN. 416 - aval pod rutier de pe DS 16, localitatea Budisteni, comuna Costesti, judet Buzau (T1)

Pe tronsonul SB SDEEMN.415 – SB SDEEMN.416, reteaua de fibra optica va fi instalata subteran, subtraversarea avand o lungime totala de 52 m.

Reteaua de fibra optica protejata in monotub HDPE Φ 110 mm, va subtraversa paraul Calmatui fiind prevazuta a fi instalata prin foraj orizontal dirijat (FOD), care va fi executat in partea aval a podului rutier de pe DS 16, la distanta mai mare de 3,5 m fata de marginea laterala a podului in intravilanul localitatii Budisteni, comuna Costesti, judet Buzau.

Din lungimea totala a subtraversarii proiectate de 52 m, subtraversarea prin foraj orizontal dirijat a cursului de apa Calmatui este de 34,7 m. Gropile de pozitie vor fi executate in afara zonei de protectie a albie cursului de apa.

Gropile de poziție necesare forajului dirijat se vor executa pe cât posibil în spatiul verde și de preferat manual.

Pozarea retelei de fibra optica se va face la o adancime, care sa cuprinda o zona de siguranta de  60 cm (80% din adancimea de afuiere totala).

Coordonatele capetelor forajului de montaj fibra optica sunt dupa cum urmeaza:

Subtraversare

Parau Calmatui

Punct	COORDONATE STEREO 70

X (N)	   Y (E)

T1	Lansare	395470,87	640696,90

Capat	            395447,45	640671,60

Datele tehnice ale traversarii:

Coord. stalp existent SB SDEEMN.416 - mal stang	X = 395479,49; Y = 640702,34

Coord. stalp existent SB SDEEMN.415 - mal drept	X = 395444,07; Y = 640665,10

Lungimea traversarii	52,00 m

Lungimea subtraversarii prin FOD	34,70 m

Cota talveg in sectiunea traversarii	74,89 mdMN

Adancimea de afuiere maxima	0,80 m

Cota afuiere maxima in sectiunea traversarii	74,09 mdMN

Zona de siguranta	0,60 m

Cota gen. superioara tub protectie HDPE Φ110 	73,60 mdMN

Cota NAE aferent Qmax 1%	76,80 mdMN

2.	Supratraversare curs de apa Calmatui – tronson SC 8 m PROIECTAT ORANGE 96 – 97 - la cca. 11 km amonte de podul rutier de pe E 85, localitatea Grosani, comuna Costesti, judet Buzau (T2)

Reteaua de fibra optica traverseaza aerian paraul Calmatui pe o lungime de 40 m, fiind amplasata pe stalpii din compozit proiectati: SC 8 m PROIECTAT ORANGE. 96 si SC 8 m PROIECTAT ORANGE 97.

Cablul cu fibre optice va fi instalat pe stalpi la o inaltime minima de 7,00 m deasupra solului.

Supratraversarea paraului Calmatui va fi amplasata in extravilanul localitatii Grosani, comuna Costesti, la cca. 1,6 km amonte de podul rutier de pe E 85.

Datele tehnice ale traversarii:

Coord. stalp proiectat 97 - mal stang	X= 398027,98; Y= 638637,91

Coord. stalp proiectat 96 - mal drept	X= 398013,38; Y= 638600,53

Lungimea traversarii	40,00 m

Cota talveg in sectiunea traversarii	78,36 mdMN

Cota NAE aferent Qmax 5%	80,00 mdMN

Lucrări propuse

Operații de montare a cablului de fibră optică pe stâlpii LEA JET

Instalarea aeriana propriu-zisă a cablului de fibra optică cuprinde următoarele operaţii:

- montarea accesoriilor

- desfăşurarea cablului de pe tambur

- întinderea şi fixarea cablului

- executarea joncţiunilor

- executarea rezervelor

- montarea cutiilor terminale.

Montarea accesoriilor

- Clemele si armăturile de întindere, susţinere in aliniament si susţinere in colt se fixează pe stâlpi cu bandă de oţel inoxidabil şi catarame, cu ajutorul unui dispozitiv special care permite strângerea benzii în jurul stâlpului, şi a armăturii.

- Toate armaturile folosite vor fi din OL si vor fi in prealabil zincate la cald.

- Operaţiunea de montare se execută de pe scară, sau din nacela P.R.B.-ului, respectându-se normele de protecţia muncii pentru lucrul la înălţime.

- Armăturile se vor monta pe stâlp la o înălţime care sa asigure respectarea distanţelor impuse de § 2.2.7. SR831, între conductoarele active şi cablul optic, respectiv între acesta şi sol.

Desfăşurarea cablului.

- la manipularea, încărcarea, transportarea, descărcarea elementelor de confecţie metalica (accesorii de fixare pe stalpi), tamburilor de cablu si cutiilor terminale se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii de deformaţii mecanice sau deteriorarea acestora ;

- accesoriile de fixare la stâlpi se vor transporta in lăzi rezistente;

- transportul tamburului de cablu se va face cu mijloace mecanizate;

- pentru încărcarea respectiv descărcarea tamburului se folosesc planuri înclinate sau dacă este posibil mijloace mecanizate;

- înainte de desfacerea tamburului şi desfăşurarea se va verifica dacă numărul de ordine şi lungimea tamburului corespunde cu planul de joncţiune;

- înainte de a începe desfăşurarea cablului de fibra optica se va avea grija ca tamburul de cablu sa fie fixat pe dispozitivul de derulare(capre, remorca de cablu) care trebuie sa asigure poziţionarea orizontala si blocarea dispozitivului;

- cablul se va desfăşura îngrijit pentru a evita formarea de bucle sau noduri, depăşirea razei minime de curbură, torsionarea cablului, depăşirea forţei de tracţiune maxime;

- cablul de fibre optice se va agata in timpul desfăşurării acestuia la fiecare stâlp in cârligul suportului de susţinere care este fixat pe stâlp începând de la tamburul de cablu in direcţia de tragere;

- la stâlpii de susţinere in colt si cei de întindere se vor monta pe stâlpi provizoriu role pentru derulare sau bărcuţe tip ASA 300;

- nu se permite târârea cablului desfăşurat direct pe sol pentru a nu deteriora mantaua cablului;după desfăşurare tamburul de cablu va fi păzit până la instalare;

- nu se lasă cablul desfăşurat peste noapte;

- la traversarea străzilor se va asigura o semnalizare şi supraveghere corespunzătoare;

- la supratraversarea linilor de tramvai sau troleibuz lucrarile se vor executa cu linia de alimentare scoasa de sub tensiune si se va asigura o semnalizare şi supraveghere corespunzătoare.

Întinderea şi fixarea cablului

- Pentru fixarea cablului de fibră optică pe stâlpii LEA J.T. se folosesc două sisteme:

  - un sistem de susţinere a cablului de fibră optică constând dintr-un suport consolă cu cârlig fixat pe stâlp cu ajutorul unei brăţări, o spirală de susţinere şi o spirală de protecţie pentru matisarea cablului (Pl. 03);

  - un sistem de întindere constând dintr-un suport de întindere în aliniament fixat pe stâlp cu ajutorul unei brăţări, o spirală de întindere (DEAD-END) şi o spirală de protecţie pentru matisarea cablului (Pl. 04).

- pentru traversarile de dumuri cablul de FO va fi montat la o inaltime de minim 6 m fata de axul drumului pentru a permite trecerea vehicolelor cu gabarite mari.

Executarea joncţiunilor

- In obiectivele care se conectează cu acest cablu de fibra optica joncţionarea fibrelor se va face conform diagramei de jonctionare care va fi pusa la dispoziţie executantului de catre beneficierul lucrarii.

Rezerva de cablu

- La fiecare obiectiv care se conecteaza cu fibra optica si la jonctiuni se lasa rezerva de 30 m. Aceste rezerve sunt necesare pentru efectuarea jonctiunilor.

Montarea cutiilor terminale

- Cutiile terminale se vor monta in locuri usor accesibile, pe perete sau in rack, conform specificatiilor beneficiarului.

Etichetarea cablurilor

- Pentru traseele aeriene pe stalpii de joasa tensiune se vor aplica etichete de identificare a cablurilor. Etichetele se vor aplica la fiecare stalp. Eticheta are lungimea de 10 cm, latimea de 5 cm. Este eticheta standard agreata de ORANGE S.A.

Montarea stalpilor de composit proiectati.

Pentru realizarea retelei aeriene de Telecomunicatii se vor monta stalpi Proiectati din beton cu Inaltimea de 8,5 metri si diametrul de 41 cm. Stalpii vor avea fundatie burata cu adancimea de 1,4 metri.

Condiţii de amplasare a liniilor de telecomunicaţii pe stâlpii LEA utilizaţi în comun

La prinderea cablului FO pe stâlpi se va respecta ordinea de dispunere verticală a circuitelor conform SR 831 – 2002, considerata de la partea superioară a stâlpului în jos:

- Circuite de energie electrică de joasă tensiune (inclusiv pentru iluminat public);

- Circuite de radioficare;

- Circuite de telecomunicaţii (telefonie, transmisii de date, telesemnalizare, telecomandă, televiziune prin cablu etc) dispuse de regulă pe partea dinspre clădiri;

Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de:

- 4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare;

- 5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile);

- 6,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi trotuare(măsurat la nivelul trecerii);

- 7,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul drumului).

În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA j.t. cu reţele de telecomunicaţii se vor respecta distanţele minime din tabelul de mai jos:

Note:

- Distanţa ″b″ se măsoară între linia de energie electrică, respectiv conductorul cel mai de jos al nivelului respectiv şi partea superioară a liniei de telecomunicaţii (radioficare).

- Distanţa ″c″ se măsoară între linia de energie electrică (iluminat public), respectiv elementul cel mai de jos cu părţi sub tensiune (protejate sau neprotejate) al nivelului respectiv şi partea superioară a liniei de telecomunicaţii (radioficare).

- Dacă linia de telecomunicaţii (radioficare) nu este prevăzută a se monta în traseul respectiv, nivelul de telecomunicaţii se poate translata în plan vertical cu distanţa ″d″, ocupând nivelul de ″radioficare″ (cu o utilizare redusă), distanţa ″a″ reducându-se în consecinţă cu distanţa ″d″.

- În cazul montării liniilor de televiziune prin cablu CATV pe stâlpi utilizaţi în comun cu cabluri de telecomunicaţii, acestea se vor putea monta în acelaşi plan orizontal, dispuse de o parte şi de alta a stâlpilor, sau la o distanţă de 0,50 m pe aceiaşi parte a stâlpilor (spre clădiri).

- Distanţele minime se vor respecta pe tot traseul de folosinţă comună, distanţele efective fiind stabilite prin calculul de verificare la solicitări mecanice şi a săgeţilor corespunzătoare condiţiilor cele mai defavorabile.

Coexistenţa cu alte instalaţii şi construcţii

Pe traseul cablului FO se vor respecta distanţele minime normate pentru apropieri şi traversări prevăzute în SR 831 – 2002 “Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, linii de tracţiune electrică urbană, instalaţii de telecomunicaţii, reţelele de televiziune prin cablu CATv şi alte utilităţi”.

De asemenea, se vor analiza şi prevederile normativului PE 106/2003 “Normativ pentru proiectarea şi executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune” şi îndrumarului 1 Li-Ip 5-89 “Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de medie tensiune şi LEA de joasă tensiune faţă de alte linii, instalaţii şi obiective” şi acolo unde anumite prevederi au soluţionări diferite se va adopta varianta cea mai restrictivă din punct de vedere a apropierilor şi încrucişărilor.

De aceea, în această situaţie cotele de montare a liniilor de telecomunicaţii vor fi mai mari decât în cazul existenţei liniilor de radioficare.

Distanţa minimă admisibilă de apropiere a liniilor cu cablul FO și cel coaxial, faţă de liniile electrice de distribuţie şi iluminat public este de 0,5 m în cazul în care amplasarea cablul FO se face pe acelaşi nivel, de o parte şi de alta a stâlpului şi de un metru în cazul în care cele doua linii sunt amplasate pe aceeaşi parte a stâlpului (aceste cote sunt date în lipsa liniilor de radioficare).

Branşamentele electrice sau cablul FO pot coborî pe verticala stâlpului, urmând a se proteja şi a se respecta între acestea distanţă minimă de 0,05 m. În cazul în care se utilizează cabluri cu ecran metalic acestea se leagă la pământ astfel încât în cazul unui defect, tensiunea de atingere să nu depăşească valoarea de 40 V.

Instalarea stâlpilor proiectati

Execuția gropilor

- Se execută gropi circulare cu diamentrul corespunzător tabelului din planșa detaliu de instalare. Gropile pot fi efectuate manual sau cu autofreze.

- La executarea mecanică a săpăturii (prin forare) nu este necesară marcarea perimetrului gropii, dimensiunile şi forma în plan rezultând din diametrul sapei folosite.

- Gropile executate vor fi curățate de resturi vegetale, pietre și alte corpuri străine.

- Dacă la execuţia gropilor fundaţiilor se întâlnesc zone de umplutură, mlaştină, ape freatice subterane etc., de care nu s-a ţinut seama la proiectare,constructorul va anunţa pe proiectant şi pe beneficiarul lucrării pentru verificarea celor constatate şi, dacă este cazul, pentru schimbarea soluţiei de fundare a stâlpilor respectivi.

- Măsurarea lucrărilor executate va fi facută de catre executant și de reprezentantul investitorului prin dirigintele de șantier autorizat.

- Șantierul va fi semnalizat ziua și noaptea, iar săpăturile se vor semnaliza corespunzător .

Instalarea stalpului si executia burajului.

- Săparea gropilor se face numai cu puţin timp înainte de plantarea stâlpilor (2-3 ore),astfel încât să nu fie mult timp deschise, evitându-se astfel surpârile de maluri şi accidentele.

- După ridicarea şi aşezarea verticală a stâlpului se trece la executarea burajului. Se aşază un strat de piatră de 20 cm în jurul stâlpului pe toată lăţimea gropii şi se bate bine cu maiul. Peste stratul de piatră se aşază un strat de pământ de circa 20 cm, care de asemenea se bate cu maiul.

- Burarea fundaţiei se continuă apoi prin straturi alternative de piatră şi pământ, de câte 20 cm, bine bătute ca maiul, stratul superior va fi întotdeauna un strat de piatră.

- Burajul se face cu piatra spartă sau balast cu dimensiunea maximă de 5 cm. Piatra va fi de bună calitate şi nu trebuie să se spargă la baterea cu maiul. Stratul de pământ folosit la burare nu poate fi pământ vegetal şi trebuie să nu conţină alte corpuri străine. Pentru compactarea pământului, când acesta este uscat, va fi udat în timpul baterii cu maiul.

- Se recomandă ca golurile din straturile de piatră să fie completate cu pământ, în care scop se adaugă şi pământ în timpul baterii stratului de piatră.

- Deasupra terenului în jurul stratului, se va face o movilă conică, de pământ argilos, cu diametrul de circa 1,7-1,6 m şi înălţimea de 0,4-0,5 m.

Amenajarea terenului

- După executarea fundaţiei, terenul din jurul stâlpului va fi amenajat pentru a nu prezenta obstacole la scurgerea apelor.

Instalare mansoane

- Pentru extinderea duratei de viață a stâlpilor, la instalare, se recomandă folosirea unor manșoane care se vor instala pe stâlpi în zonele cele mai expuse degradării datorită factorilor climatici și de mediu (de exemplu manșon din cauciuc, polietilena sau din carton bituminat).

Instalarea in subteran prin sapatura (sant deschis)

Lucrările de săpătură (șanț deschis) se vor executa doar în spațiul verde (pe cât este posibil), în lungul străzilor. Săparea șanțului se poate executa: manual sau prin excavare. În cazul intersecției traseului cu alte rețele edilitare se va avea în vedere executarea săpăturilor manual pentru evitatrea deteriorării acestora. Se vor respecta condițiile de coexistență (paralelism  și intersecții în plan vertical) conform cerințelor avizatorilor.

Tehnologia de execuţie pentru rețeaua de fibră optică executată în subteran prin șanț deschis este următoarea :

Santul se va sapa la 1.2 m adancime (sub adâncimea de înghet, adâncime ce va permite totodată și intersectare/paralelism cu alte rețele tehnico-edilitare) si pe o latime de 0.4 m. Se va ameneja un pat din nisip cu o grosime de de 0.10m, dupa care se pozeaza teava de protectie a cablului Ø40 mm, se asterne un strat de pamant de 0.30m peste monotub, se pozitineaza o banda avertizoare de-a lungul santului, dupa care se astupa santul cu pamantul ramas, in straturi sucesive. Se aduce terenul la starea initiala.

Sapatura se va realiza manual pentru a evita riscul afectarii canalizatiei existente si a celorlalte utilitati sau cu mijloace mecanizate acolo unde terenul permite acest lucru.

Desfacerea pavajelor se face potrivit tehnologiei specifice de desfacere-refacere a îmbrăcăminţilor rutiere (pct 4.10 si 4.1.11).

Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari in telecomunicatii, executia lucrarilor in sapatura, lucrul la inaltime.

Conductele şi cablurile întâlnite în şanţ vor fi suspendate astfel încât să nu facă săgeată mare.

Pe traseul șanțului se vor lăsa – dacă este cazul – punți de 1 m în dreptul intrărilor în curți/clădiri. Dacă este cazul, se vor aplica metode de sprijinire a șanțului și a gropilor pentru camerete (de ex. în zone cu stabilitate redusă a terenului și/sau sol puternic erodat), precum și de evacuara a apei subterane ce apare în șanț prin infiltrare din pânza freatică sau ca urmare a

fenomenelor meteorologice, cu scopul final de a evita înmuierea pământului și prăbușirea pereților șanțului. În timpul executării săpăturilor trebuie evacuată apa subterană care apare precum şi cea din vecinătatea imediată pentru a evita înmuierea pământului şi prăbuşirea malurilor.

În cazul folosirii de utilaje şi a mijloacelor de transport se va efectua instruirea conducătorilor acestora şi a şefilor de echipă luând măsuri adecvate.

Se nivelează fundul şanţului, prin săpare sau adăugare pământ.

Nu se vor lasa santuri neacoperite pe perioada in care nu se executa lucrari de ingropare a cablului de fibra optica. Planificare operatiilor se va face in asa fel incat ziua de munca sa includa saparea santului, montarea acesoriilor astuparea santului astfel incat nu sunt necesare lucrari de organizare santier.

Instalarea în subteran prin foraj orizontal dirijat

În cazul intersecției traseului de fibră optică cu obstacole de tipul zone cu îmbrăcăminți din betoane sau asfalt (inclusiv subtraversări de drumuri), canale de irigare, copaci sau rădăcini ale acestora, zone cu îmbrăcăminți din betoane ele vor fi subtraversate prin foraj dirijat orizontal (lungime maximă 200 m și adâncime maximă de 3 -- 5 m).  Gropile de poziție necesare forajului dirijat se vor executa pe cât posibil în spatiul verde și de preferat manual. Se vor respecta condițiile de coexistență (paralelism  și intersecții în plan vertical) conform cerințelor avizatorilor.

Tehnologia de execuţie pentru rețeaua de fibră optică executată în subteran prin foraj dirijat orizontal este următoarea:

- săparea gropilor poziție (intrare și ieșire) la adâncimea de 1,50 m ;

- instalarea țeavă HDPE (Φ90) de protecţie a monotubului, prin foraj orizontal;

- instalarea monotubului (Φ40) de protecţie al cablului;

- instalarea cablului prin monotubul de protecţie;

- executarea cameretelor (acolo unde este cazul);

- joncţionarea cablului;

- măsurători;

- aducerea terenului la forma iniţială.

Procedeu

Flowtex inseamna un procedeu inovativ de pozare pentru tevi, conducte si cabluri. Este o tehnologie blanda, care inlocuieste sapatura si escavarea bruta printr-o forare protectoare prin injectie. O montare subterana, care reduce la minim distrugerea mediului evitandu-se mizeria, zgomotul, oprirea circulatiei si stresul.

Mod de utilizare

Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul de forare dirijabil foreaza cu suspensie de forare prin jeturi de inalta presiune un tunel. Materialul dislocat este partial inglobat in tunl, iar particulele mai fine sunt transportate de capurile de forare in gaura de pornire sau cea de sosire.

Forare de largire

Capul e forare ajunge precis in groapa tinta. Acum se monteaza capul de largire corespunzator si traganu-l ianpoi prin tunelul pilot acesta largeste la imensiunea dorita.

Pozarea produsului

Imediat dupa capul de largire se prinde teava sau cablul care trebuiesc trase. Acesta se face bland intrucat suspensia de forare ce contine bentonita actioneaza acum ca un mijloc de ungere a produsului.

Tehnica forarii prin injectie sub inalta presiune

Suspensia de forare este o componenta importanta a sistemului FlowTEX. Ea disloca pamantul, transporta materialul dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce astfel frecarea cu masina de foarj si cu produsul (tevi si cabluri). Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de apa si bentonita si este specific fiecarui santier in parte. Bentonita reprezinta in majoritatea ei argila naturala solubila in apa. Amestecul de apa si bentonita este legat de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliti prin cercetarile geologice. Teava pozata fara nici un fel de tensiuni asupra ei intr-asa numita turta de filtrare care inconjoara de jur imprejur produsul si este format dintr-un amestec de material dislocat si bentonita. La suspensiile de forare se folosesc exclusiv produse care nu reprezinta nici un pericol pentru mediul inconjurator.

Tehnica de locatie

Prin localizarea tridimensionala a capului de forare se pot ocoli anumite obstacole. Localizarea se bazeaza pe unde electromagnetic emise dintr-un emitator montat in capul de forare. Un receptor masoara aceste unde si astfel se poate localiza exact adancimea, pozitia in axa longitudinala si inclinatia capului de forare.

Avantajele procedeului FlowTEX

Pozarea subterana, la centimetru a cablurilor si tevilor se face:

- protejand mediul: nu exista gropi deschise, nu exista radacini distruse, se folosesc cantitati minime e pietris si nisip, nu necesita suprafete de depozitare.

- Protejand populatia: nu exista galagie, nu exista mizerie, nu se jeneaza desfasurarea normala si fluenta a traficului.

Din punct de vedere economic: o inalta productivitate in instalare, cu risipa minima, fara cheltuieli suplimentare prin blocarea circulatiei rutiere, navale sau feroviare, fara urmari financiare legate de reparari de strazi si trotuare.

În urma lucrărilor de instalare a cablului de fibră optică nu sunt afectaţi factorii de mediu, aerul, solul şi subsolul.

Gropile tehnologice de foraj se vor acoperi cu pamant sortat, fara deseuri, in straturi uniforme de cate 20cm grosime, udate, compactate mecanic. Toate materialele utilizate vor fi conform specificaţiilor tehnice, ele respectând normele şi standarele în vigoare.

Instalare camerete

Pentru asigurarea continuității traseului și/sau poziționarea rezervei de micro-fibră se vor monta camerete direct îngropabile din material compozit sau beton armat. In general aceste camerete sunt confectionate din beton monolit si se folosesc in mod special in cazul in care camerata este amplasata pe suprafata carosabila a unui drum. 					Cameretele sunt prevăzute la fiecare 500 m în linie dreaptă (pentru a permite lansarea fibrei prin suflare), la fiecare schimbare de direcție, subtraversare și în punctele terminale.		In cazul in care traseul de FO este amplasat pe trotuar sau spatii verzi se pot utiliza camerete din fibra de sticla prefabricate. 								Asezarea acetor camerete in teren trebuie sa tina cont de faptul ca in cazul in care se monteaza 2 monotuburi acestea sa fie pozate rectiliniu la intrarea in camerete. 				Cameretele proprietatea ORANGE vor fi inscriptionate pentru identificarea acetora.

Realizarea strapungerii in zidul caminului

In momentul in care s-a ajuns cu santul la peretele caminului, in zona de mijloc a acestuia si la 1.2m adancime, se vor da doua strapungeri in interiorul acestuia utilizand un pickhammer electric. Acestea vor avea fiecare diametrul de 40mm.

Alimentarea pickhammer-ului se va face utilizand un grup generator pe benzina.

Instalare subconducte HDPE
            In sapatura executata se va instala un monotub HDPE Ø40 mm conform planului detaliu.

Monotuburile HDPE Ø40 mm se vor instala pe fundul şanţului şi vor fi acoperite cu un strat de 15 cm grosime de pamânt fin, cernut, fără corpuri dure.

La 30 cm deasupra lor se va aşeza o folie de atenţionare din PVC de 30 cm lăţime şi va fi inscripţionată’’ATENŢIE CABLU OPTIC, PROPRIETATE S.C. ORANGE ROMANIA S.A.’’
In cazul in care se vor face strapungeri in camine, monotuburile vor fi taiate in interior la 5 cm de zidul caminului.

La iesirea monotubului din subteran, la baza stalpului unde se va executa jonctiunea, se va lasa o rezerva de 2.5 m pentru protectia cablului de fibra optica.

Aceasta rezerva se va fixa de stalp prin banda si catarame OL Zn conform plan detaliu.

Instalarea cablului de Fibră Optică
Instalarea cablului FO prin suflare
- Tamburul este fixat în zona de suflare a cablului;
- Capul de suflare este poziţionat la capătul tubului de extensie;
- Capătul cablului se fixează de piston;
- Pistonul şi cablul sunt introduse în subtubul de extensie şi în subtubul îngropat;
- Subtubul de extensie este joncţionat cu subtubul îngropat
- Suflarea începe prin creşterea treptată a presiunii (până la 10 bari), pentru a se obţine o viteză medie de 100m/minut;
- În timpul instalării doi operatori stau lângă tambur: unul ca să controleze presiunea aerului comprimat şi sistemul de frânare iar celălalt să ghideze cablul.
- Dacă presiunea scade înseamnă că pistonul cu capătul cablului a ajuns în camereta şi suflarea s-a terminat. Dacă presiunea rămâne constantă în general înseamnă că pistonul s-a blocat în tub. În majoritatea cazurilor problema se rezolvă prin suflarea din direcţia opusă a unui piston cu cârlig de prindere cu care se trage apoi cablul până în camereta destinaţie.

Obturarea conductelor

Sistemul de monotuburi va fi obturat la intrarea/ieşirea din camerete utilizand flanse special contruinte in acest scop.

Refacerea peretelui caminului

Dupa introducerea conductelor HDPE, spatiul ramas intre gaura imperfecta a strapungerii si HDPE va fi umplut cu spuma poliuretanica apoi zidul interior si exterior al caminului va fi zugravit in zona afectata de strapungere.

Rezerva de cablu

La jonctiuni si in camine se va lasa rezerva de cablu avand lungimea de 20 m. In camin aceasta va fi stransa sub forma de cerc si fixata de perete. La stalp rezerva va fi amplasata pe un suport tip cruce care va fi amplasata la o inaltime de minim 4.5 m conform SR 831/2002 (Cap. 3.1.1.9-Distantele minime intre circuitele de telecomunicatii si sol) Rezervele de cablu sunt necesare executarii jonctiunilor.

Executarea joncţiunilor optice
Jonctiunile se vor executa conform diagramei de jonctionare.

Marcarea traseului

Marcarea traseului se face cu marker de tip SEBA Electronic amplasati in fiecare camerata.

Lucrari de desfacere

Lucrarile de desfacere se vor realiza in functie de tipul de imbracaminte, astfel:

- Desfacerea de imbracaminti asfaltice se executa cu ciocanul pneumatic prevazut cu o dalta dupa ce in prealabil asfaltul a fost taiat la 10 cm de locul unde se va sparge stratul support de beton pentru o mai buna sprijinire a pavajului si o refacere calitativ superioara a covorului asfaltic la terminarea lucrarilor. Materialul provenit din desfacere se depune in locuri mai retrase sau se evacueaza.

- In locurile in care pe amplasamentul traseului de FO exista pavaje din piatra cubica sau pavele prefabricate acestea se inlatura cu ajutorul unei rangi metalice si se depoziteaza in vederea reciclarii si reutilizarii la lucrarile de refacere. Pamantul rezultat in operatiunile de sapaturi se depoziteaza la o distanta de cca. 50 cm de marginea santului in asa fel incat sa se evite stanjenirea circulatiei rutiere sau a pietonilor pe cat posibil.

Lucrari de refacere

Pe toata lungimea santurilor a fost prevazuta refacerea terenului la starea initiala.

Dupa instalarea HDPE si refacerea peretilor caminului, santul va fi astupat iar pe zona afectata de acesta se va reface terenul la starea iniţială.

Astuparea santului cu pamant si nisip dupa ce tuburile HDPE Ø40 mm s-au pozat definitiv se face cu pamant curat fara resturi lemnoase sau sparturi de caramida, beton sau pietre. Executarea umpluturii se face in straturi de cca. 20 cm ce se vor uda si se vor compacta cu maiul pana la o adancime de cca. 20-25 cm sub nivelul strazii, acest spatiu fiind necesar pentru fixarea pavajului. Spatiul ramas se foloseste astfel:

- 5-10 cm strat nisip sau balast;

- 10-15 cm strat beton B200(C12/15);

- 5 cm imbracaminte asfaltica sau pavele

Pentru ca compactarea pamantului sa fie calitativ superioara trebuie tinut cont de urmatoarele:

- la baza santului se vor aseza pamanturile cu grad maxim de compactibilitate

- straturile permeabile nu vor fi acoprite de straturile nepermeabile

- umplutura se va face in straturi paralele uniforme.

- Refacerea stratului vegetal

La terminarea lucrarilor de sapatura pe spatiul verde pamantul rezultat se va curata de reziduri si se va folosi la umplerea santului. O buna compactare este foarte importanta, esentiala chiar, si are scopul de a redistribui particulele solide si de a elimina aerul si apa din porii pamantului. In urma compactarii pamanturilor, cresc valorile greutatii volumice, rezistentei la taiere (unghi de frecare interna si coeziune) si a modulului de deformatie, concomitent cu scaderea tasarii specific.

Necesitatea compactarii pamanturilor din terenul de fundare al terasamentelor si a celor puse in opera in corpul constructiilor executate din pamant, a aparut datorita posibilitatii de realizare, prin procesul de compactare, a unor caracteristici fizico-mecanice superioare, care in cazul terenurilor de fundare maresc capacitatea portanta si reduc tasarile, iar in cazul lucrarilor de terasamente reduc volumele de pamant datorita posibilitatii adoptarii unor pante ale taluzelor mai abrupte.

Un utilaj des folosit in constructii pentru lucrari de compactare este maiul mecanic. La maiurile mecanice usoare avansul este asigurat de operator, care ii asigura impingerea inainte. La maiurile usoare efectul de compactare este triplu:

a. primul efect este provocat de socul produs de explozia amestecului carburant asupra talpii maiului inainte de salt;

b. al doilea efect apare ca urmare a socului de cadere a maiului;

c. al treilea efect se datoreaza vibratiilor de frecventa redusa ce se transmit pamantului la fiecare explozie si recadere.

In functie de greutatea maiului sunt necesare 4-6 treceri, la un numar de min. 4 lovituri pe aceeasi urma. Acest tip de maiuri au productivitate redusa si se folosesc la compactarea de volume mici sau in spatii inguste, de exemplu atunci cand executi sapaturi de santuri, la lucrarile de asfaltare, la lucrarile de fundare simple, la lucrarile de instalatii de canalizare, etc. Trecerea cu maiul mecanic sa va face dupa umplerea santului cu pamant in strat cu grosimea de 25-30 cm, umezit corespunzator inainte. Dupa compactarea primului strat se reface procedeul pana la umplerea santului lasandu-se un strat de 10 cm ce se va aseza afanat si va fi insamantat cu seminte de gazon.

Materialele

Toate materialele şi echipamentele utilizate la execuţia lucrărilor vor fi conforme cu cerintele legale, cu cerintele S.C. ORANGE Romania S.A.

Caracteristicile generale ale materialelor şi echipamentelor electrice şi modul lor de instalare trebuie alese astfel încât să fie asigurată funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei electrice şi protecţia utilizatorilor şi bunurilor în condiţiile de utilizare date şi ţinându-se seama de influenţele externe previzibile.

Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să corespundă standardelor şi rebrementărilor în vigoare şi să fie instalate şi utilizate în condiţiile prevăzute de acestea.

Încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane), mascare (plăci, capace, dale, etc.), suporturi (console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi incombustibile C0 (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) şi (CA2b).

La montare cablurilor trebuie avute în vedere următoarele:
- specificaţiile furnizorului privind caracteristicile mecanice ale cablurilor;
- condiţii climat – meteorologice;
- lungimea cablurilor;
- condiţii geologice.

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- cabluri fibră optică;

- folie de avertizare;

- manșoane;

- țeavă PVC;

- țeava OL;

- nisip;

- cleme si armature metalice;

- carburanți ( motorină, benzină);

Valoarea investiției: conform devizului final.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 3 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: se cumulează cu traseul cablurilor de transport energie electrică  și trasee de telecomunicații ( FO, telefonie, etc.) reglementate din punct de vedere al protecției mediului;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate;  agregatele minerale necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare,  inclusiv punctul de vedere emis de DSP Buzău, conduc la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public, având destinația de drumuri și zone adiacente;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului ( rețeaua aeriană) fiind situat în vecinătatea ariilor naturale de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, amplasamentul proiectului ( rețeaua aeriană) fiind situat în vecinătatea ariilor naturale de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului; proiectul nu este amplasat în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în ședința CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul și extravilanul UAT Comuna Costești,  măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în ședința CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Costești) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare,.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară respectarea prevederilor și condițiilor din avizul de gospodărire a apelor nr. 215/27.12.2022, și anume:

- beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin avizul de gospodărire a apelor.

-  avizul de gospodărire a apelor se emite pentru realizarea lucrărilor sus-menţionate.

-  avizul de gospodărire a apelor nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

- în cazul deteriorarii partiale sau totale a obiectivului datorita actiunii apei, beneficiarul este direct responsabil si va suporta toate cheltuielile generate de aceasta; Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita nu este responsabila de pagubele suferite de beneficiar datorita actiuni apei asupra investitiei.

- conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor respective nu a început în acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe emitentului, în scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.”

- se interzice depozitarea in albie a materialelor rezultate sau folosite la executarea lucrarilor cuprinse in avizul de gospodărire a apelor, care ar crea pericol de inundare in aval, la viituri, prin obturarea sectiunii de curgere a apei.

-  beneficiarul va lua permanent toate masurile de curatire si intretinere a zonei de curgere a apei si va asigura conditii normale de curgere a apelor din zona de lucru.

-  nu se vor depozita deseuri in albii si pe malurile pâraielor.

- este interzisa amplasarea organizarii de santier in albia minora sau in zona inundabila a albiei majore.

- în situatia producerii unei poluari accidentale, beneficiarul si constructorul sunt integral responsabili si vor suporta toate consecintele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

- este interzisa utilizarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare prevazute de legislatia din domeniul gospodaririi apelor.

- în cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

- beneficiarul raspunde de realizarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarilor apelor subterane si de suprafata si de anuntare in caz de poluare accidentala a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administraţiei Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa.

- după finalizarea lucrărilor de executie, constructorul va reface cadrul natural si va aduce albiile la forma initiala, îndepartând orice materiale din albie.

- nerespectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv SANTEDIL PROIECT S.R.L., şi beneficiarului ORANGE ROMANIA S.A.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

g) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).

Titularul proiectului este obligat:

- să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

- să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ