PROIECT afisat in 12.12.2023

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.      din data de:

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC TRANZIT  RALEA COMPANY SRL  cu sediul în sat Alexandru Odăbescu, com Buda, jud Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 14073 din 30.10.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 12.12.2023, că proiectul,,Lucrari decolmatare regularizare ,reprofilare albie minora rau Rm Sarat perimetrul Danulesti, cu amplasamentul in extravilan comuna Buda judet  Buzau nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 2, lit a);

b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;

d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul  nu intră  sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare deoarece lucrările se vor desfășura în sau vecinatatea siturilor de importanta comunitară;

1. Caracteristicile proiectului:

Terenul avand o S= 66 121 mp, aparţine  Administraţiei Naţionale "APELE ROMÂNE"- domeniul public al statului-administrat de SGA Vrancea, zona albiei minore, terenul fiind inscris in in CF nr 20860-UAT Buda, judetul Buzau.

Suprafata solicitata este delimitate de urmatoarele puncte:

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 448046.693 | 650711.903 |
| 2 | 448018.982 | 650564.608 |
| 3 | 447975.349 | 650457.646 |
| 4 | 447924.357 | 650363.164 |
| 5 | 447843.395 | 650259.145 |
| 6 | 447688.602 | 650092.711 |
| 7 | 447528.344 | 649889.896 |
| 8 | 447437.274 | 649801.463 |
| 9 | 447344.442 | 649743.170 |
| 10 | 447230.854 | 649690.981 |
| 11 | 447208.926 | 649755.158 |
| 12 | 447318.473 | 649802.113 |
| 13 | 447436.208 | 649885.217 |
| 14 | 447576.545 | 650039.537 |
| 15 | 447773.556 | 650235.559 |
| 16 | 447906.420 | 650405.075 |
| 17 | 447948.770 | 650492.828 |
| 18 | 448002.855 | 650714.891 |

Administrativ, amplasamentul   balastierei   se   afla   pe  teritoriul  comunei Buda Buda in albia minora a raului Ramnicu Sarat.

Accesul în perimetrul de exploatare se realizează din   DN 2( E 85) Bucuresti - Ramnicu Sarat – Suceava, apoi pe DJ 203 H Ramnicu Sarat-Buda-Dumitresti,  in continuare pe  un drum de exploatare, cca 0.5 km pana in perimetru,  drum utilizat de localnici, amenajat in albia majora si cea minora a raului Ramnicu Sarat.

Din punct de vedere geografic perimetrul este situat pe cursul mediu al raului Rm. Sarat, la periferia nord – estica a dealurilor subcarpatice vrancene, altitudinea absoluta in zona variaza intre 245-238 mdMN.

Din punct de vedere climatic zona aparţine climatului temperat-continental, cu veri  excesiv de călduroase şi ierni reci,  geroase, cu viscole puternice.

Climatul este influenţat de masele de aer din nord si nord-est principalii factori climatici prezentând următoarefe caracteristici:

Zona de exploatare se afla in intr-o regiune cu o clima temperat  continentala, cu caracter excesiv,  cu o  temperatura medie multianuala de 10.60 C,  cu ierni aspre si veri calduroase si cu un regim de precipitatii deficitar.

Perimetrul se afla zona de contact dintre dealurile subcarpatice si Campia Inalta a Ramnicului.

Coordonate drum exploatare ( S= 132 mp, L = 22 m, l= 6.0 m):

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 447795.495 | 650184.011 |
| 2 | 447795.784 | 650178.018 |
| 3 | 447773.809 | 650176.954 |
| 4 | 447773.520 | 650182.950 |

In cadrul perimetrul pentru a asigura trecerea de pe un mal pe altul s-au prevazut 2 rampe temporare(podete temporare), deversabile la ape mari, din tuburi PREMO cu Dn=1000 mm, avand  cate o S= 48 mp = 6 m  * 8  mp.

Administrativ, amplasamentul   balastierei   se   afla   pe  teritoriul  comunelor Dumitresti si Buda, in apropierea limitei administrative dintre judetele Vrancea si Buzau, in albia minora a raului Ramnicu Sarat.

Accesul în perimetrul de exploatare se realizează din   DN 2( E 85) Bucuresti - Ramnicu Sarat – Suceava, apoi pe DJ 203 H Ramnicu Sarat-Buda-Dumitresti,  in continuare pe  un drum de exploatare, cca 0.5 km pana in perimetru,  drum utilizat de localnici, amenajat in albia majora si cea minora a raului Ramnicu Sarat.

Pentru folosirea cailor de acces in si din perimetru S.C. TRANZIT RALEA COMPANY S.R.L a obtinut Acordul de reabilitare drum din partea Primariei comunei Buda.

Zona de exploatare din cadrul perimetrului instituit, propusa pentru intervalul de valabilitate al autorizatiei de gospodarirea apelor care se va solicita ulterior,  a fost ridicata topografic,  intocmindu-se planul de situaţie scara 1:2 000, 7 profile transversale scara 1:1000, 1:100  pentru determinarea rezervelor  de nisip si pietris.

Pentru 2024  perimetrul de exploatare are forma unui paralelogram, cu L =  1 360 m, l max = 70  m si   S = 66 121 mp,  suprafata   reiesind  din calculul coordonatelor, Vrezervei= 60 390 m3.

Calculul volumelor de de nisip si pietris s-a realizat prin metoda   sectiunilor  verticale(profile transversale).

b). Justificarea necesității proiectului

Lucrarile de excavare pot fi asimilate cu lucrari de decolmatare a albiei minore si de reprofilare a traseului acesteia, in acest mod lucrarile incadrandu-se in prevederile Legii 112 de modificare si completare a Legii apelor nr. 107/1996, art. 33, al 2 “dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albiile raurilor sau malurilor cursurilor de apa, cuvetelor lacurilor, baltilor prin expoloatari organizate se acorda de autoritatea de gospodarirea apelor numai in zonele ce necesita decolmatarea, reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii.

Amplasarea punctului de extractie in albia minora  a raului Ramnicu Sarat este necesara  si oportuna pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor in scopul folosirii lor in constructii, refacerea infrastructurii, la drumuri.

Exploatarea nisipurilor si a pietrisurilor  din aceasta zona va conduce la crearea unui senal spre zona centrala a albiei minore pe o lungime L =1 360 m si latime maxima de l = 70 m,  capabil a tranzita debitele raului Ramnicu Sarat la ape mici si la debite apropiate celor cu asigurarea de calcul de 50%, ducand la stoparea eroziunii de mal care se dezvolta la malul stang, malul inalt fiind puternic erodat pe toata lungimea perimetrului.

Din punct de vedere al gospodaririi apelor, extractia se incadreaza in Schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic al raului Ramnicu Sarat.

c). Valoarea investitiei

--

d). Perioada de implementare propusa

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Conform planuri anexate prezentului memoriu de prezentare.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Gabaritarea volumelor de nisip si pietriş  s-a realizat prin metoda profilelor transversale (secţiuni perpendiculare pe direcţia de curgere) ce delimitează unităţile de calcul.

La baza calculului a stat ridicarea topografica în proiecţie STEREO 70, cele 6 profile transversale ( P2– P8), realizate cu această ocazie.

Limita în adâncime s-a stabilit pe baza datelor geologice, hidrologice şi hidrogeologice,  coroborate cu situaţia topografica reactualizata a zonei (planşa nr. 1).

Evaluarea volumelor de nisip si pietris s-a facut  cu ajutorul urmatoarelor relatii de calcul:

Suprafata (mp) sectiunea de curgere proiectata ce delimiteaza unitatile de calcul;

Distanta(m) intre doua sectiuni succesive  sau de la sectiune la marginea perimetrului

Volumul determinat prin relatia:

VB=(S1+S2)/2  x  d

unde: 	    VB          volum unitate de calcul (m3)

S1+S2     suprafata sectiunilor de delimitare (m2)

d            distanta intre sectiuni (m)

Volumul total al resurselor  a fost determinat cu relatia :

n

V=   Σ  VB

1

unde n = numarul blocurilor

Rezultatul calcului volumetric, in varianta blocurilor geologice delimitate de sectiuni verticale, al resurselor este prezentat in tabelul de mai jos:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 |  | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S2=61.8 | 61.8 | 56 | 3 461 |  |
| 2 | S2=61.8 | S3=22.8 | 42.3 | 254 | 10 744 |  |
| 3 | S3=22.8 | S4=30.6 | 26.7 | 180 | 4 806 |  |
| 4 | S4=30.6 | S5=10.4 | 20.5 | 184 | 3 772 |  |
| 5 | S5=10.4 | S6=35.0 | 22.7 | 166 | 3 768 |  |
| 6 | S6=35 | S7=77 | 56 | 220 | 12 320 |  |
| 7 | S7=77 | S8=68 | 72.5 | 264 | 19 140 |  |
| 8 | S8=68 | - | 68 | 35 | 2 380 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 60 390 |

Pentru protecţia malurilor raului Ramnicu Sarat, extractia agregatelor minerale  se va realiza  pastrandu-se  pilieri  de siguranta de minim 20 m fata de  acestea.

Nu se va incepe exploatarea decat dupa obtinerea tuturor aprobarilor legale si dupa bornarea perimetrului si a profilelor caracteristice.

Adancimea medie  de exploatare a zacamantului va fi de 0.90 m, cea maxima fiind de 2.40 m( PT 2) m, fara a se depasi cota talvegului raului Ramnicu Sarat.

Pe tot parcursul exploatarii se va urmari respectarea adancimii de exploatare, asigurarea stabilitatii taluzelor si a pilierilor de siguaranta impusi.

Se vor borna colturile perimetrului solicitat.

Volumul de nisip si pietris  existent  va fi de 60 390 mc.

Pentru intervalul  anul  2024 se prelimina a se extrage 55 000 mc( restul  + rezervele care vor apare prin regenerare se vor extrage in anii urmatori, contractul de inchiriere fiind incheiat pe 4 ani), defalcati  astfel:

| Total an | Trimestrul: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 |
| 55 000 | 8 000 | 15 000 | 20 000 | 12 000 |

Perimetrul Danulesti în care se va desfăşura exploatarea este amplasat în albia minora a raului Ramnicu Sarat, inspre zona centrala  al râului Ramnicu Sarat.

Regimul de lucru este de 8 - 10 ore/zi, 5 zile /săptămână, aproximativ 210 zile/an. În perioadele cu precipitaţii importante şi în cele de îngheţ, nu se excavează. Organizarea de şantier va fi deservită de un personal de 4 angajaţi.

Fluxul tehnologic al exploatării de agregate minerale

Lucrările de deschidere şi pregătire sunt minore şi se referă la accesul la zăcământ şi crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse de tehnologia de derocare mecanică, încărcare şi transport.

Lucrările de exploatare ale agregatelor minerale din cadrul perimetrului Danulesti sunt următoarele:

Tehnologia de exploatare este urmatoarea:

Exploatarea nisipului si pietrisului din zacamantul Danulesti   se va face tinand cont de:

-  caracteristicile fizice ale materialului ( depozit heterogen de nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri  );

-  dotare tehnico- materiala;

-  prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor.

O caracteristica a zacamintului   o constituie  faptul ca fractiunile  cu diametrul 0-3 mm  au o prezenta redusa, pietrisul si bolovanisul avand proportii ridicate;

Zacamantul are    nivelul  hidrostatic situat in jurul adancimii de 1.50  m, in cea mai mare parte a anului se va lucra deasupra nivelului hidrostatic;

-    Marimea pilierilor de siguranta fata de cele 2 maluri   –minim 20 m.

-  Caracteristicile sistemei de masini si utilaje din balastiera, in special a celor de excavare:

Lista utilajelor din dotare si capacitatea lor tehnica nominala este urmatoarea:

| Nr. crt. | Denumire si marca utilajelor si instalatiilor | Anul fabricatiei | Starea tehnica(gradul de uzura) | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Autobasculante: RABA de 16 t -2 buc Excavator tip FIAT HYTACHI -1 buc Incarcator tip FIAT ALLIS-1 buc | 1990 2005 2007 | Buna, uzura 45 % Buna,uzura 35% Buna, uzura 30% | cupa 1.2 mc cupa de 3,4 mc |

In unele situatii firma va inchiria utilaje specifice de la alte unitati de profil.

Odata stabilite compozitia granulometrica a zacamantului, adancimea nivelului hidrostatic, adancimea de extractie, marimea pilierilor de siguranta si caracteristicile tehnice ale utilajelor folosite, cunoscandu-se si volumul (mc) de nisip si pietris ce trebuie extras anual se va stabili metoda de exploatare cadru:

Astfel  in cadrul  perimetrului cocesionat,  la inceput se va stabili panoul  din care se va extrage.

Dimensiunile  panoului  se vor alege  tinand cont de volumul preconizat a fi extras si adancimea medie de extractie.

Colturile panoului se vor borna.

Apoi tinand cont de sensul de curgere al apei, se va imparti acest panou in 4 sectoare, in functie de cantitatile preconizate  a fi extrase in fiecare trimestru, incepand din aval catre amonte.

Etapa urmatoare consta in impartirea fiecarui sector in fasii longitudinale cu sensul de curgere al apei, care vor fi marcate cu tarusi sau fanioane.

Lungimea acestor fasii  va de pana la  200 m, iar latimea de 5 m, in functie de raza de actiune a excavatorului.

Directia de avansare va fi din aval spre amonte si de la firul apei spre malul drept, in acest mod realizandu-se in nou curs al apei cu caracteristici hidraulice corelate cu panta si debitul raului, in aval si amonte de perimetru.

Excavatorul  va inainta prin retragere succesiva dinspre aval spre amonte, deplasandu-se pe mijlocul fasiilor transversale.

Prin retragere succesiva in fasii longitudinale, paralele cu sensul de curgere se va contura viitorul senal realizat in zona centrala prin care vor fi tranzitate debitele mici si medii ale raului Ramnicu Sarat.

Pentru a usura procesul de extractie este recomandabil a se aduna manual intr-o prima etapa bolovanii, care vor fi stransi in gramezi si apoi incarcati in autocamioane si transportati pentru a fi utilizati la diferite lucrari.

Tehnologia de exploatare este urmatoarea:

- trasarea fasiilor de exploatare, conform planului de situatie si materializarea  lor in teren;

- deplasarea prin autopropulsie  si fixarea excavatorului in prima fasie de exploatare;

- excavarea in cadrul fasiilor cu ajutorul excavatorului, din aval catre amonte si dinspre firul apei spre  malul drept si depozitarea(in unele cazuri) temporara a materialului lateral(2-3 ore);

- incarcarea materialului depozitat  in autobasculante de 16 t;

nivelarea cu buldozerul in anumite situatii cand se impune aceasta  operatie;

- transportul nisipului si pietrisului direct la beneficiari.

Observatii:

- In  perimetru nu este autorizata realizarea de depozite intermediare in albie;

- Numarul fasiilor transversale  se va stabili in functie de volumul ce se va extrage in fiecare trimestru, luand in calcul si adancimea de excavatie stabilita prin autorizatia de gospodarire a apelor;

Funcţionarea balastierei este sezoniera in perioada martie -noiembrie aproximativ 210 de zile /an,un schimb de 8 - 10 ore/zi, 5 zile/saptamana.

Respectandu-se metoda cadru de exploatare de mai sus pierderile de exploatare sunt nule, gradul de recuperare fiind de 100%.

Pierderile de transport sunt mici datorita distantei foarte mici de transport si  ca sunt  utilizate pentru transport autocamioane performante.

Transportul agregatelor minerale catre statia de sortare se va face cu autobasculantele proprii.

Pentru utilizarea drumului de exploatare exista acceptul Primariei Buda.

Utilizarea drumului national este reglementata, deoarece pentru utilizarea sa se platesc taxele anuale, diferentiat in functie de categoria autovehicolului.

Pagubele de orice natura aduse terenurilor proprietate publica sau privata produse din vina S.C. Tranzit Ralea Company  SRL vor fi suportate integral de catre firma.

Pentru transport se vor utiliza numai drumurile pentru care exista acordul primariei, fiind interzisa orice deviere de la traseele stabilite sau latiri ale carosabilelor pe anumite portiuni deteriorate.

Mijloacele de transport vor fi incarcate la capacitatea lor optima, evitandu-se astfel pierderile de material pe traseu, iar in timpul perioadelor secetoase aceste sectoare de drum vor fi stropite.

Drumurile de acces se vor intretine si refacere cu fonduri ale firmei.

In cazul in care transportul nisipului si a pietrisului se realizeaza cu autovehicolele beneficiarilor, acestia au aceleasi responsabilitati privind utilizarea drumurilor.

Odata cu epuizarea rezervelor drumurile secundare de acces in perimetru se vor desfiinta pe cheltuiala firmei.

In situatia in care se aduc prejudicii din cauza transportului ale proprietatii particulare sau a celei de stat , costul acestora va fi suportat integral de catre societate.

In contractele cu alti beneficiari se vor stipula clauze clare privind masurile pe care acestia le vor respecta privind utilizarea drumurilor, precum si responsabilitatile partilor.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați

În procesul de extracţie a agregatelor minerale din cadrul amplasamentului Danulesti   nu sunt utilizate materii prime. De asemenea,  pentru activităţile desfăşurate intr-un perimetru de exploatare nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

În procesul de exploatare a agregatelor minerale, vor fi folosite următoarele materii auxiliare:

- combustibili pentru alimentarea utilajelor din dotarea balastierei;

- lubrefianti;

- piese de schimb si materiale, necesare menţinerii la parametri optimi a
funcţionării utilajelor si instalaţiilor utilizate in balastiera.

Materiile prime si materialele folosite pentru desfăşurarea activităţii(exploatare) sunt următoarele:

- Materii prime: - ;

- Materii auxiliare-piese de schimb si subansamble pentru utilajele din dotare depozitate in magazie inchisa;

- Combustibil:

- carburanţi (motorina) =  35,0 t/an- statiile PECO din zona;

- Lubrefianti -ulei mineral = 100 l/an t/an- depozitat in recipienti PVC in baraca metalica;

Capacitatea anuala de producţie este strâns corelata cu capacitatea de exploatare, transport si prelucrare, precum si cu necesităţile S.C. Tranzit Ralea Company SRL, care utilizează agregatele naturale de rau pentru realizarea diverselor lucrări de construcţii.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Atat activitatea de pregatire pentru exploatare a balastului, cat si cea de exploatare propriu-zisa nu presupun consum de apa in scop tehnologic si nu implica evacuari de ape uzate.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

## Se vor păstra căile de acces existente și nu se vor realiza căi noi de acces. Căile de acces existente vor fi întreţinute corespunzător pe toată durata realizării lucrărilor.

## Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

In prezent S.C. TRANZIT RALEA COMPANY S.R.L. desfasoara activitati de exploatare agregate, in baza actelor de reglementare emise de  Administratia Bazinala de Apa Siret, in cadrul unui perimetru amplasat albia raului Ramnicu Sarat.Societatea nu intentioneaza sa se extinda pe acest  amplasament,  fapt pentru care urmeaza ca la final sa execute acele lucrari de refacere a mediului pentru integrarea in peisajul circumspect si atenuarea impactului vizual.

## Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

## Proiectul analizat nu a studiat alte alternative.

IV. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de   execuția investiției

La incetarea activitatii este strict necesara refacerea mediului afectat de lucrarile de excavare si cele conexe desfasurate in perimetrul de exploatare.

Lucrari de umpluturi si terasamente

Prin procesele de extracţie controlata a agregatele minerale de rau nu se afectează în mod brutal mediul ambiant, ci chiar se asigură condiţii pentru o curgere corespunzătoare a râului, diminuăndu-se erodarea care se produce în prezent asupra malului stang.

Prin exploatarea nisipului  din plaja de pe malul drept se urmăreşte calibrarea albiei raului, dirijind curentul hidrodinamic al apei spre axul  albiei si malul drept in scopul protejarii  malului stang de eroziuni.

Lucrările de extracţie a balastului nu afectează siguranţa nici unui  obiectiv hidrotehnic .

Se vor marca capetele profilelor caracteristice, urmand ca in urma producerii unor viituri in termen de 15 zile sa se efectueze masuratori din nou in aceste profile.

Prin observatii vizuale se va urmari comportarea albiei dupa tranzitarea unor viituri.

Lucrarile de excavare pot fi asimilate cu lucrari de decolmatare a albiei minore si de reprofilare a traseului acesteia, in acest mod lucrarile incadrandu-se in prevederile Legii 210 de modificare si completare a Legii apelor nr. 107/1996, art. 33, al 2 “dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albiile raurilor sau malurilor cursurilor de apa, cuvetelor lacurilor, baltilor prin expoloatari organizate se acorda de autoritatea de gospodarirea apelor numai in zonele ce necesita decolmatarea, reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

Terenul avand o S= 66 121 mp, aparţine  Administraţiei Naţionale "APELE ROMÂNE"- domeniul public al statului-administrat de SGA Vrancea, zona albiei minore, terenul fiind inscris in in CF nr 20860-UAT Buda, judetul Buzau.

Proiectul nu este situat în vecinatatea frontierelor de stat ale României și nu face parte din categoriile de proiecte prevăzute în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnată la Espoo, în 1991.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  Terenurile din vecinătatea amplasamentului sunt utilizate ca imaş comunal, suprafeţele fiind păşunate de vitele locuitorilor satelor Buda si Danulesti.

In zonă sunt prezente şi alte societăţi comerciale care desfăşoară activităţi similare – extracţia agregatelor minerale-S.C. AL KARON SRL.

La nivel zonal, exploatarea agregatelor din perimetrul Danulesti va determina apariţia unui nou producător de nisip si pietris asigurând satisfacerea necesarului de nisip şi material aluvionar pentru construcţii private şi publice la nivel local.

Activitatea de transport a agregatelor minerale de la perimetrul Danulesti pe drumurile de exploatare către DN J Ramnicu Sarat-Dumitresti - nu are un impact negativ asupra speciilor din zonă deoarece se realizează pe drumuri preexistente care sunt frecvent circulate de masini de tonaj şi tractoarele din regiune.

c) utilizarea resurselor naturale:   In cadrul obiectivului, pentru obtinerea produsului minier, reprezentat de agregatele minerale, nu se utlizeaza nici o materie prima.

In cadrul activitatilor desfasurate se va utiliza insa combustibili si lubrefianti pentru functionarea utilajelor de extractie.

Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura de la unitatile specializate in distributia acestor produse.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

În etapa realizării excavaţiilor şi ulterior în perioada exploatării agregatelor minerale nu vor fi utilizate pe amplasament substanţe periculoase sau potenţial periculoase.

Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibili pentru alimentarea utilajelor. Acestea vor fi alimentate la staţiile de distribuţie a carburanţilor.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Pentru punctul de extractie agregate minerale din albia minora a raului Ramnicu Sarat “Danulesti   ” accesul în perimetrul de exploatare se realizează din   DN 2( E 85) Bucuresti - Ramnicu Sarat – Suceava, apoi pe DJ 203 H Ramnicu Sarat-Buda-Dumitresti,  in continuare pe  un drum de exploatare, cca 0.5 km pana in perimetru,  drum utilizat de localnici, amenajat in albia majora si cea minora a raului Ramnicu Sarat.

Coordonate drum exploatare ( S= 132 mp, L = 22 m, l= 6.0 m):

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 447795.495 | 650184.011 |
| 2 | 447795.784 | 650178.018 |
| 3 | 447773.809 | 650176.954 |
| 4 | 447773.520 | 650182.950 |

Pentru folosirea cailor de acces in si din perimetru S.C. Tranzit Ralea S.R.L a obtinut Acordul de reabilitare drum din partea Primariei comunei Buda..

Deoarece lucrarile de excavare se vor executa numai in albia minora este necesar ca zilnic utilajele de transport si cele de lucru sa fie retrase zilnic pe platforme mai inalte, iar accesul utilajelor si al mijloacelor auto de transport sa se faca pe diguri provizorii de 1 m inaltime, care vor asigura protectie fata de oscilatiile de nivel ale apei.

Intretinerea drumului de acces se face prin lucrari de astupare a gropilor aparute, volume mai mari de piatra si balast fiind puse in opera in special toamna si primavara.

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi depozitate in spații special amenajate la stația de sortare spălare a societății si apoi preluate de operatori autorizaţi. Deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi eliminate prin operatori autorizaţi, pe bază de contract.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă. Lucrările de exploatare a agregatelor minerale care sunt generatoare de pulberi şi noxe rezultate din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor nu produc cantităţi mari de poluanţi care să determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice şi biologice ale apelor de suprafaţă sau subterane.

Având în vedere această caracteristică şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament, se apreciaza că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi. Accidental solul adiacent căilor de acces poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului atmosferic şi datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă disipare a eventualelor noxe provenite din activitatea de extracţie sau de la mijloacele de transport, se apreciaza calitatea aerului ca fiind bună.

În perioada derulării lucrărilor prevăzute în proiect (extracţie şi transport) SC TRANZIT  RALEA COMPANY SRL are obligaţia de a întreţine drumul de exploatare, iar în perioada caldă  va stropi căile de acces din pământ cu utilajele din dotare ori de câte ori este nevoie pentru a evita antrenarea pulberilor acestora în atmosfera. De asemeni mijloacele de transport se vor deplasa cu viteze reduse.

Principale surse de zgomot și vibrații în timpul execuției sunt  utilajele de excavare şi transport.  Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea nu este amplasată în  zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia umană. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Deoarece in perioada de executare a lucrarilor  nu se folosesc si nu rezulta substante sau compusi periculosi, sunt posibile numai poluari accidentale ale factorului de mediu. Eventualele poluari accidentale  ale solului de pe amplasament nu produc impurificari majore aleacestuia,deoarece cantitatile  de carburanti stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor, sunt reduse.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  proiectul se va implementa pe teren  cu functiunea arabil,  proprietatea titularului, Proiectul se va implementa in baza Certificatului de urbanism emis de   Primăria comunei Buda.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: se va respecta metoda de exploatare si condițiile  stabilte prin Avizul de gospodarirea apelor 208/07.12.2023 si prin Permisul de exploatare;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : exploatarea de agregate se desfășoara cu respectarea pilierilor de siguranță;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  nu este cazul lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul proiectului  nu este situat în sau vecinatate siturilor de importanta comunitară;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul proiectului  nu este situat în sau vecinatatea siturilor de importanță comunitară.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului nu se află amplasat  în zonă locuită.

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se va implementa într-o zona în care se realizează și alte exploatări de agregate minerale de diverse societăți. Lucrările de excavare se vor realiza  cu respectarea vecinătăților și cu respectarea tehnologiei de exploatare stabilita de autoritațile competente.

Orice modificare / extindere care va fi adusă  după realizarea acestui proiect se va face numai  după consultarea și cu acordul vecinilor.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial.

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului si a transportului de material, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat, drumurile de acces catre perimetrul de exploatare,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

Impactul pe termen scurt, se va manifesta in zona perimetrului de exploatare.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria comunei Buda) şi publicate în presă anunţurile publice privind decizia revizuirii  etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- Perimetrul de exploatare  nu este situat în sau vecinatatea siturilor deimportanta comunitară.

- lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: titularul deține avizului de gospodărirea apelor  nr. 208/07.12.2023 emis de ANAR ABA Siret, pentru realizarea proiectului. Din punctul de vedere emis de ANAR ABA Siret, pentru proiectul propus nu e necesar elaborare SEICA.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Madalina Elena Ion

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Mirela MARIN

Întocmit,

Mirela MARIN