Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 13.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MOVILA BANULUI prin primar Moise Dorin-Romica, cu sediul/domiciliul în comuna Movila Banului, sat Movila Banului, str. Nuferilor, nr. 130, judetul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 4565 din 25.03.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica (C.A.T.), din data de 13.12.2022, că proiectul ,,Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere sistem de canalizare in comuna Movila Banului, satele Cioranca si Limpezis” propus a fi amplasat în comuna Movila Banului, satele Movila Banului, Cioranca si Limpezis, judetul Buzău,

-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 10, lit. f (lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor), pct. 2, lit. d (alin. 3 - foraje de alimentare cu apa) si pct. 13, lit. a (Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului);

b)  - Lucrarile ce urmeaza a se executa in cadrul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul comunei Movila Banului – satele Movila Banului, Cioranca si Limpezis. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință domeniu public (drumuri, curti constructii, arabil, pasune)/destinatie stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului: zona de comunicatii rutiere si amenajari aferente; zona de constructii aferente edilitare, zona de locuinte si functiuni complementare, conform Certificatului de urbanism;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, drept pentru care a fost emis Aviz de gospodarire a apelor nr. 10/03.02.2023;

d) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale pprotejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, deoarece se află la aproximativ 2300 m distanța față de cea mai apropiată arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, arie desemnată prin HG nr. 1284/2007, cu modificările si aprobările ulterioare;

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

- prin prezentul proiect se doreste extindere sistem de alimentare cu apă pentru satele Cioranca şi Limpeziş compus din foraj nou, rezervor nou de înmagazinare a apei, instalaţie de tratare a apei, grup de pompare, conductă de aducţiune a apei de la foraj la gospodăria de apă, reţea de distribuţie a apei.

- extindere sistem de canalizare pentru localităţile Cioranca şi Limpeziş compus din rețele de canalizare (canalizare, refulare), staţii de pompare ape uzate şi racorduri;

■ Extinderea sistemului de alimentare cu apă pentru localităţile Cioranca şi Limpeziş se va realiza prin:

- mărirea sursei de apă prin executarea unui  foraj de adâncime;

- mărirea capacităţii de înmagazinare a apei prin construirea unui rezervor care să asigure volumul de apă necesar pentru întreaga comună;

- asigurarea calităţii corespunzatoare a apei destinate consumului uman/apei potabile, atât prin tratarea apei captate cât și prin extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a satelor componente ale comunei;

- asigurarea distribuţiei apei potabile la utilizatorii/gospodăriile din întreaga comună în mod continuu și constant.

■ Extinderea sistemului de canalizare pentru localităţile Cioranca şi Limpeziş se va realiza prin:

-  asigurarea protecţiei solului şi subsolului, conducând la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar optim pentru populaţia comunei;

- asigurarea epurării apelor uzate, colectate prin reţelele de canalizare ale satelor, direct în stația de epurare, în conformitate cu NTPA 002 /2002.

ALIMENTAREA CU APA

Preluarea forajelor existente amplasate în domeniul public al comunei Movila Banului conform C.F. nr. 21478 si 21479, având următoarele caracteristici tehnice:

- F1 cu H = 75,0 m, Q = 3,0 l /s, Nhs = - 1,0 m, Nhd = - 23,0 m;

- F2 cu H = 106,0 m, Q = 3,2 l /s, Nhs = - 8,1 m, Nhd = + 0,1 m.

Pentru alimentarea cu apa a localitatilor Cioranca si Limpezis, se executa un foraj F3, care va fi amplasat în intravilanul localităţii Movila Banului, care va avea următorii parametrii tehnici estimaţi:   H = 100,0 m, Q = 3,0 l /s, Nhs = 7,0 m la 8,5 m, si va fi echipat cu o pompă submersibilă.

Coordonatele topografice, în sistem de proiecţie STEREOGRAFIC 1970, ale forajului propus în Tarlaua 35, Parcela 947 (Carte Funciară nr. 21091) sunt următoarele:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F3 | 388.352,0 | 632.918,0 |

Forajul va avea caracter de explorare-exploatare, cu adancimea de 100 m, care va capta acviferul de adancime, cu nivel ascensional, localizat in depozitele de varsta romanian mediu-pleistocen inferior.

Saparea gaurii de sonda se va face in sistem hidraulic, pana la adancimea finala de 100,0 m in vederea captarii complexului acvifer interceptabil sub adancimea de 40,0 m, cu diametre corespunzatoare necesitatilor de amplasare a coloanei definitive si a coroanei filtrante. Ultimii 3 m ai forajului, vor fi executati in argila si vor servi ca decantor.

Forajul va fi tubat cu o coloana combinata de burlane cu diametrul intre 103/4” si 85/4”, care va fi deschisa cu filtre in dreptul stratelor acvifere. Alegerea tipului de filtre si a materialului filtrant, vor fi facute in urma efectuarii analizelor granulometrice ale materialului stratelor ce urmeaza a fi captate. In spatele coloanei de burlane se va crea o coloana de pietris margaritar cu diametrul de 3-7 mm pe intervalul 15,0 – 100,0 m.

Inregistrarea schimbarilor de strat la forare si a pozitiei acviferului potential capabil, se va face prin carotaj mecanic (recuperare la sita) si prin carotaj geofizic.

Definitivarea putului forat ca put de exploatare apa se va face in conditiile obligativitatii respectarii respectarii de catre viitorul executant a detaliilor constructive legate de slituirea coloanei definitive pe intervalul de captare prognozat si izolarea prin cimentare a spatiului inelar pe intervalul 5,0 m –        15,0 m adancime in spatele coloanei forajului.

Testarea capacitatii reale de debitare a noului foraj si a apei captate din acesta, se va face prin pompari experimentale (minim 3 trepte in regim constant al debitului), procedate de o decolmatare, curatire si denisipare prealabila cu injectie de apa si aer comprimat cu o instalatie tip Mamouth. Cu aceasta ocazie se vor inregistra parametrii cantitativi ai acviferelor (nivel piezometric si dinamic, denivelare, debit pompat).

La finalul pomparilor, va fi prelevata o proba de apa in scopul efectuarii analizelor fizico-chimice si bacteriologice, propunandu-se ulterior solutii de tratare.

Toate operatiile, care urmeaza a fi executate (lucrari de foraj, tubare, operatii in sistem aer-lift, etc.) vor fi realizate respectand prescriptiile tehnice mentionate in SR 1629-2/1996 si NP 133/2013.

In etapa a doua, in cazul in care nu se obtine debitul solicitat, se va stabili adancimea, modul de executie si definitivare pentru al doilea foraj, avandu-se in vedere recomandarile facute pentru executia primului foraj.

Dupa finalizarea executiei, se va intocmi documentatia tehnica a forajului, care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestuia (parametrii tehnici ai lucrarii, adancime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice si date de exploatare (debit de exploatare, raza de influenta, denivelare la exploatare, regim de functionare).

Un exemplar din aceasta documentatie va fi transmis la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor — Sectia de Studii Hidrogeologice, pentru completarea fondului national de date hidrogeologice.

Forajul va fi amplasat astfel incat, dupa executie, sa poata fi instituite si respectate zonele de protectie sanitara.

Imprejmuirea zonei de protectie a forajelor se va realiza conform Studiului hidrogeologic si H.G. nr. 930/2005.

Forajele vor fi echipate cu aparate de masura (apometre) omologate.

Stația de tratate a apei cu capacitatea de 10 mc/h va fi instalată într-un conteiner tehnic (6,6 x 2,7 x 2,6 m) amplasat pe o platformă din beton (8,0 x 4,1 x 0.30 m) în cadrul gospodăriei de apă.

Etapele de tratare a apei vor consta în:

-  clorinare primară într-un bazin de reacție cu volumul de 20 mc;

-  pompare de process (în grupul de pompare cu Q = 10 mc/h;

-  filtrare multimedia realizata cu un filtru automat cu pat filtrant catalitic și un filtru automat cu pat de cărbune activ;

-  postclorinare cu ajutorul unei pompe dozatoare.

Conteinerul tehnic va adăposti și stația de pompare pentru distribuția apei în rețeaua comunală.

Aducţiunea apei de la noul foraj la gospodăria de apă, se va realiza printr-o conductă din PEHD Pn 6 cu De = 75 mm, în lungime de 585 m.

Înmagazinarea apei provenită de la sursa subterană se va face într-un rezervor suprateran cu capacitatea de 500 mc, realizat pe o fundaţie de beton armat şi amplasat în cadrul gospodăriei de apă.

Rezervorul va fi de tip modular, construit din panouri din oţel galvanizat și membrană în 3 straturi din ţesătură de poliesteri acoperită cu PVC.

Reţeaua de distribuţie a fost dimensionată pentru distribuirea prin pompare a apei în satele Movila Banului, Cioranca şi Limpeziş şi va fi compusă din conducte din PEHD Pn 6 cu De = 63 mm, 110, 125 şi 160 mm. Lungimea totală va fi de 22.598 m.

Staţia de pompare (amplasată tot în conteinerul tehnic) va fi echipată cu un grup de pompare compact compus din 2A+1R electropompe cu următoarele caracteristici funcţionale: Qgrup = 14 l/s; Qp = 7 l/s; Hp = 60 mCA; P = 10 Kw.

Pe extinderea rețelei de distribuţie din PEHD, s-a prevăzut montarea a 20 hidranţi supraterani de incendiu, 27 cămine de aerisire, 5 cămine de golire de capăt, un cămin de golire, 8 cămine de vane şi aerisire, 19 cămine de vane, 4 cămine la subtraversarea DN2 şi 2 subtraversări de drum naţional.

Branşamentele de apă la gospodăriile localnicilor vor fi în număr de 797.

Volume si debite de apa captate din cele 3 foraje:

Q zi max = 622,61 mc/zi;

Q zi med = 524,91 mc/zi;

Q zi min = 393,68 mc/zi;

V anual = 227,252 mii mc.

EVACUAREA APELOR UZATE

Extinderea sistemului de canalizare pentru localităţile Cioranca şi Limpeziş se va realiza prin:

- lungimea totală a rețelelor de canalizare (rețele canalizare, rețele refulare) este de 24.134 m, conducte PVC SN 8 și conducte PEHD Pn6, din care, colectoare de canalizare gravitaţionale       14.807 m din PVC SN 8, cu Dn = 250 mm şi conducte de refulare 9.327 m din PEHD PN6, cu                De = 90 mm, De = 110 mm şi De = 160 mm.

- amplasarea unui număr de 335 cămine de vizitare, cu Dn = 1.000 mm, pe reţeaua de canalizare cu funcţionare gravitaţională;

- construirea a 12 staţii de pompare ape uzate, pe traseul rețelelor de canalizare, care vor pompa apele uzate menajere către căminele de vizitare, de unde apa  se va scurge gravitațional către stația de epurare. Stațiile de pompare sunt construcții subterane din beton armat, care vor fi echipate cu     2 electropompe submersibile (1a+1r), instalaţii hidromecanice, coșuri de reținere a materialelor solide şi capace carosabile.

- executarea a 797 de racorduri de canalizare. Racordurile la reţeaua de canalizare se vor realiza prin conducte cu Dn = 160 mm, cu cămine din PVC, Dn = 315 mm şi capace necarosabile.

-  executarea a patru subtraversări de drum naţional D.N.2 (E85) prin foraj orizontal dirijat; conductele de canalizare vor fi  protejate de conducte metalice din oţel cu Dn = 139 - 508 mm.

- apele uzate menajere vor fi transportate în staţia de epurare existentă. Staţia de epurare este compusă din:

-  treaptă de epurare mecanică;

-  treaptă de epurare biologică;

-  treaptă de epurare chimică;

-  treaptă de dezinfecţie;

-  treaptă de prelucrare şi deshidratare nămol.

Apele uzate epurate sunt evacuate în canalul de desecare CC11 – 2 / Leoteasca.

Volume totale de ape uzate evacuate:

V zi max = 468,92 mc/zi;

V zi med = 390,76 mc/zi;

V zi min = 293,06 mc/zi;

V anual = 171,155 mii mc.

Odată cu extinderea sistemului de canalizare în satele Cioranca şi Limpeziş şi pe măsură ce se va realiza racordarea tuturor gospodăriilor, se va extinde şi capacitatea staţiei de epurare la 470 mc/zi.

Apele meteorice căzute pe teritoriul localităţilor Movila Banului, Cioranca şi Limpeziş, parţial se vor infiltra în substrat (cele căzute pe suprafeţele neamenajate) iar cele colectate de rigolele stradale se vor scurge gravitaţional spre albiile cursurilor de apă care traversează zona.

traversari de cursuri de apa

Alimentarea cu apa a satelor Cioranca si Limpezis, se va face din conducta existenta                       DE 200 mm, in punctul de bransare amplasat pe DJ 203 C. Din acest punct, conducta proiectata este amplasata pe strada Gladiolelor, care leaga cele doua sate. Acest drum trece peste raul Glaves. Curgerea apei este asigurata printr-un tub cu diametrul de 600 mm. Conducta de apa proiectata PEHD De 160 mm, va trece peste acest tub, peste generatoarea superioara, fara a periclita regimul actual de curgere a apei prin raul Glaves. Conducta de apa proiectata, va fi paralela cu drumul.

Inventar coordonate STEREO 70 tub existent:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 388.417,338 | 633.112,940 |
| B | 388.427,572 | 633.121,456 |

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare cu materie primă cât și a celor pentru livrarea produselor nu se realizează pe amplasament. Combustibilul mijloacelor de transport se achizitioneaza din statiile de distributie carburanti, prin alimentare directa.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua LEA din zona (daca este cazul);

Alimentarea cu apa: din reteaua de distributie apa a comunei;

Energia termică: nu este cazul.

Canalizarea menajeră: toalete ecologice cu vidanjare de catre o societate autorizata in preularea lor cu descarcare intr-o statie de euprare;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

| X Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 388523,85 | 632990,38 |  |  |
| 2 | 389205,17 | 635841,82 |  |  |
| 3 | 384729,17 | 635105,15 |  |  |
| 4 | 384870,33 | 633613,94 |  |  |

- Justificarea necesității proiectului.

- extindere sistem de alimentare cu apă pentru satele Cioranca şi Limpeziş compus din foraj nou, rezervor nou de înmagazinare a apei, instalaţie de tratare a apei, grup de pompare, conductă de aducţiune a apei de la foraj la gospodăria de apă, reţea de distribuţie a apei.

- extindere sistem de canalizare pentru localităţile Cioranca şi Limpeziş compus din rețele de canalizare (canalizare, refulare), staţii de pompare ape uzate şi racorduri.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: in etapa de construire, resursele natural folisite, cat si materiile prime necesare realizării lucrărilor sunt: lemn, balast, nisip, piatră spartă, beton, oțel, cabluri electrice, pavimente sintetice, elemente de beton armat prefabricate, tamplarie PVC cu sticlă termoziolanta, asfalt și altele. Consumul de apa va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar si cel pentru executarea lucrarilor de constructie.

- Teren: Regimul juridic

Terenul pe care va fi amplasat proiectul se afla in intravilanul si extravilanul comunei Movila Banului – satele Movila Banului, Cioranca si Limpezis. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință domeniu public (drumuri, curti constructii, arabil, pasune)/destinatie stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului: zona de comunicatii rutiere si amenajari aferente; zona de constructii aferente edilitare, zona de locuinte si functiuni complementare, conform Certificatului de urbanism;Destinația zonei: zonă de comunicații rutieră și amenajări aferente, zonă de construcții aferente lucrărilor edilitare;

- Apa: pentru executarea lucrarilor de constructie extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere sistem de canalizare, cat si in scopuri menajere se foloseste apa din reteaua de distributie a comunei Movila Banului;

- Biodiversitatea: nu este cazul, deoarece amplasamentul proiectului se află o distanţă de aproximativ 2300 m distanța față de cea mai apropiată arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, arie desemnată prin HG nr. 1284/2007, cu modificările si aprobările ulterioare;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-montaj extindere/modernizare, (conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare), sunt următoarele:

− 17 –deșeuri din construcții;

− 17 05 04 –pământ și piatră rezultată din excavații;

− 17 01 07 –deșeuri de materiale de construcție rezultate din eventuala rebutare a unor șarjede betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

− 02 01 10 –deșeuri metalice, în cantități rezultate din activitățile de montaj;

− 20 –deșeuri de ambalaje și deșeuri asimilabile din comerț;

− 19 12 01 –deșeuri de hârtie și carton de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrulorganizării de șantier;

− 15 01 03 –deșeuri de lemn de la ambalaje rezultate din activitatea curentă de pe șantier;

− 15 01 02 –deșeuri de mase plastice de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrulorganizării de șantier;

− 16 –alte tipuri de deșeuri în cantități nesemnificative;

− 16 01 99 –alte deșeuri nespecificate;

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Deșeurile rezultate în urma realizării investiției vor fi colectate selectiv, funcție de tipul materialelor și vor fi valorificate/eliminate prin intermediul firmelor specializate.

În acest sens, prin grija constructorului, în zonă vor fi instalate, pe durata execuției, containere pentru deșeuri menajere, iar materialul refolosibil (pământ, piatră, etc.) va fi depus în depozite intermediare până la punerea în operă astfel încât perimetrul aflat în lucru să fie menținut în permanență curat.

Surplusul de pământ din excavație se va transporta și depozita în locurile indicate de către autoritățile competente. Materialele valorificabile/refolosibile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora. La terminarea lucrărilor care fac obiectul prezentului proiect zona se va găsi, cel puțin în aceeași stare de curățenie ca la demararea lucrărilor.

Modul de gospodărire a deşeurilor

Manevrarea, stocarea şi eliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentului. Antreprenorul lucrărilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare. Deșeurile menajere se depozitează temporar în containere (pubele) etanșe în locuri special amenajate si sunt preluate periodic de firme autorizate. Deșeurile rezultate din activitate vor fi  colectate separat, pe fiecare tip de deșeu. Toate categoriile de deșeuri vor fi depozitate  în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.  La predarea deșeurilor se vor solicita și vor fi păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase. Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți). Transportul deșeurilor se va realiza  numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. De asemenea, societatea care realizează lucrările  de contruire deține contractele cu toți colectorii autorizați să preia deșeurile generate și autorizațiile de mediu ale acestora. Gestiunea tuturor tipurilor de deșeuri atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ierarhia gestionării deşeurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionării deşeurilor în toate fazele de activitate desfasurate pe amplasament. Va fi analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/ valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea deşeurilor

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care acestea le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidențiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deşeurile să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea încrucişată.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc substanțe și amestecuri de substanțe chimice periculoase.

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele – in perioada de executie a lucrarilor apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; aer: emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de executie, au un character temporar, fiind generate de utilajele si instalatiile implicate in executia proiectului, respective: NOx, CO, COV, CH4, CO2 si pulberi generate de lucrarile produse din proiect; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; zgomot si vibratii: in perioada de executie a lucrarilor, sursele de zgomot si vibratii vor avea un character temporar, acestea generand efecte locale sip e timp limitat. Nivelul de zgomot, atat in perioada de executie a lucrarilor, nu va depasi limitele admise conform prevederilor SR 10009/2017; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; sol/subsol si ape freatice: sursele potentiale de poluare a solului/subsolului si a apelor freatice sunt reprezentate de: depozitarea deseurilor si a materialelor de constructii si scurgeri accidentale de combustibili si late substante chimice de la autocamioane; in perioada de ececutie a lucrarilor, epntru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: risc alunecari de teren – datorita stabilitatii generale a terenului, nu exista pericolul alunecarilor de teren; risc hidrologic de inundatii: in aceasta zona riscul de inundatii este redus; riscuri de accidente: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu exista risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect in conditiile respectarii normelor de lucru si a proiectelor de executie; beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare, conform punctului de vedere emis de catre D.S.P. Buzau, inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 15825/28.11.2022;

2.  Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenurile pe care se vor realiza intervenții sunt atât situate atât în intravilan, cât și în extravilan, fiind în proprietatea publică a Comunei Movila Banului, conform Certificatului de urbanism;

Imobilele nu sunt gravate de servituți, drept de proprietate, zonă de utilitate publică. Imobilele nu fac parte din situri arheologice sau arii naturale protejate.

Regim juridic: teren extravilan si intravilan – proprietate publica;

Regimul economic: folosință domeniu public (drumuri, curti constructii, arabil, pasune)/destinatie stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului: zona de comunicatii rutiere si amenajari aferente; zona de constructii aferente edilitare, zona de locuinte si functiuni complementare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș, metal, etc.);

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: beneficiarul respecta normele sanitare in vigoareconform punctului de vedere emis de catre  D.S.P. Buzau;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: impact local nesemnificativ, fara afectarea populatiei;

- natura impactului:  impact nesemnificativ; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontier;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus si temporar pe intreaga durata de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Movila Banului) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

1.	 amplasamentul proiectului se află la aproximativ 2300 m distanța față de cea mai apropiată arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, arie desemnată prin HG nr. 1284/2007, cu modificările si aprobările ulterioare,

2.	 activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra speciilor de interes comunitar pentru care aria a fost declarată

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 10/03.02.2023, cu urmatoarele conditii:

-  AVIZUL DE GOSPODĂRIREA APELOR SE EMITE CU URMĂTOARELE CONDIŢII:

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

•	art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru irigaţii, în baza unui studiu şi cu condiţia monitorizării acestor ape;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător;

•	art. 19, alin. (1) - Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

•	art. 19, alin. (2) - Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe, este conditionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

- Avizul se emite in vederea avizarii “Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere sistem de canalizare in comuna Movila Banului, satele Cioranca si Limpezis, judetul Buzau”.

-  Prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrarilor sus-mentionate, si nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrarilor propuse.

- U.A.T. Movila Banului are obligatia de a intocmi Studiul de fezabilitate pentru extinderea capacitatii statiei de epurare si a identifica fondurile necesare pentru marirea capacitatii nominala a statiei de epurare pana la 470 mc/zi. TERMEN: 31.12.2024. In caz contrar, lucrarile mentionate in prezentul aviz nu vor fi autorizate.

- Organizarea de santier nu se va amplasa in zone inundabile sau in albiile cursurilor de apa.

- Nu se vor exploata agregate minerale din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare in domeniul gospodaririi apelor.

- Se vor respecta intocmai, masurile inscrise in Referatul de expertiza hidrogeologica                                 nr. 689/17.08.2022, emis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita pe baza unei documentatii tehnice intocmite de un proiectant atestat, conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii. Aceasta va avea anexata obligatoriu fisa forajelor cu coordonatele STEREO 70 ale forajelor, coloana litologica, calitatea apei si procesul verbal de receptie, buletine de analiza pentru reper “0”.

- Dupa finalizarea executiei forajului, beneficiarul este obligat sa monteze aparat pentru masurarea volumelor de apa captate pe conducta de refulare a pompei, cu care se va echipa forajul si sa transmita catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau tipul, seria si buletinul de verificare metrologica al acestuia.

- La sfarsitul executarii forajului, beneficiarul va lua masuri pentru efectuarea dimensionarii zonei de protectie sanitara, in conformitate cu H.G. nr. 930/2005 si pentru instituirea acesteia pe teren, in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor. In acest scop, se va elabora studiul hidrogeologic pentru stabilirea zonei de protectie sanitara.

- Conform H.G. 930/2005, se va respecta:

● art. 31 - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

- (2) În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersectie.

● art. 32 - (1) În cazul în care reţelele de apa potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apa potabilã se va aseza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.

- (2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

● art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.

● art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Se vor respecta zonele de protectie ale cursurilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa potabila conform H.G. nr. 930/2005.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

● art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

● art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- U.A.T. Movila Banului are obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si/sau epurare a apelor uzate din unitatea administratiei teritoriala conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) – (5).

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea în funcţiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita pe baza unei documentaţii tehnice întocmite conform Ordinului nr. 891/2019 al Ministerului Apelor și Pădurilor privind procedura şi competenţele de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

-  Nu se vor realiza constructii pe hotar.

- In cazul in care, prin lucrarile proiectate, tubul cu diametrul de 600 mm, care asigura curgerea apei raului Glaves, va fi deteriorat, U.A.T. Movila Banului are obligatia remedierii imediate a acestuia, pe cheltuiala proprie.

- Beneficiarul raspunde de realizarea si functionarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata si de anuntarea in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificata si completata ulterior;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                                Întocmit,

Mirela MARIN                                                                                  Simona PĂUNA