Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 13.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. ULMENI prin primar Armeanu Valeriu, cu sediul/domiciliul în comuna Ulmeni, sat Sarata, judetul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 11577 din 24.08.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica (C.A.T.), din data de 20.12.2022, că proiectul ,,Înființare retea de canalizare apa uzata menajera si statie de epurare in satele Baltareti, Clondiru si Sarata, com. Ulmeni, jud. Buzau” propus a fi amplasat în comuna Ulmeni, satele Baltareti, Clondiru, Sarata, judetul Buzău,

-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 10, lit. f (lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor) și pct. 11, lit. c (stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1);

b)  - Lucrarile ce urmeaza a se executa in cadrul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul comunei Ulmeni – satele Baltareti, Clondiru, Sarata, judetul Buzău. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință drum, arabil – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: cai de comunicație rutieră – zona de constructii aferente lucrarilor edilitare, conform Certificatului de urbanism;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, drept pentru care a fost emis Aviz de gospodarire a apelor nr. ............/..........;

d) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, deoarece amplasamentul proiectului se află o distanţă de aproximativ 5400 faţă de cel mai apropiat sit de interes comunitar ROSCI0057 Dealul Istrița, sit desemnat prin Ordinul MMDD. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare;

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

- prin prezentul proiect se doreste realizarea propune înființarea unui sistem de canalizare apă menajeră si statie de epurare pentru a deservi satele Baltareti, Clondiru si Sarata, com. Ulmeni, fiind compus din următoarele obiective:

- Rețeaua de canalizare;

- Stații de pompare ape uzate;

- Stație de epurare.

- OBIECTUL 1 – Rețeaua de canalizare

Rețeaua de canalizare gravitațională care se va realiza în satele Clondiru, Băltăreți și Sărata, va avea o lungime totala de 19.956,00 m și se va realiza din tuburi de PVC-KG SN8 cu diametrul 
Dn 250 mm.

Pe traseul rețelei de canalizare gravitațională s-au prevăzut 544 cămine de vizitare amplasate la maximum 60 m distanță între ele în aliniament, la schimbări de pantă, direcție și intersecții, echipate cu capace carosabile, din material compozit.

Pe tronsoanele rețelei de canalizare proiectate s-au prevăzut, la limita proprietăților private, cămine de racord, care oferă posibilitatea branșării gospodăriilor la colectorul stradal de canalizare. Acestea fac legătura între instalația de canalizare aferentă imobilelor și colectorul stradal de ape uzate.

Branșarea se va realiza fie direct în căminul de vizitare amplasat pe rețeaua de canalizare fie direct în conductă, prin intermediul unor piese speciale.

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adâncimii de îngheț.

Schema tehnologică generală a înființări sistemului de sistemului propus, se compune din următoarele obiective:

- rețea de canalizare menajeră: 19.101,0 m;

- conductă de refulare PEHD: 855,0 m;

- cămine de vizitare: 554 buc;

- stație de pompare ape uzate menajere: 4 buc.;

- cămine de racord: 462 buc;

- statie de epurare:  1 buc.

| Nr. Crt. | Denumire colector | Tronson | Diametru (mm) | Lungime (m) | CV (buc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colector menajer CP1 | CM1 – CM25 – SP2 | 250 | 1.054,00 | 25 |
| 2 | Colector menajer CS1 | CM26 – CM32 – CM11 |  | 222,00 | 7 |
| 3 | Colector menajer CS2 | CM47 – CM55 – CM34 |  | 371,00 | 9 |
| 4 | Colector menajer CS3 | CM56 – CM58 – CM37 |  | 75,00 | 3 |
| 5 | Colector menajer CS4 | CM59 – CM64 – CM38 |  | 196,00 | 6 |
| 6 | Colector menajer CS5 | CM65 – CM68 – CM43 |  | 155,00 | 4 |
| 7 | Colector menajer CP2 | CM33 – CM46 – CM15 |  | 449,00 | 14 |
| 8 | Colector menajer CS6 | CM76 – CM80 – SP1 |  | 175,00 | 5 |
| 9 | Colector menajer CS7 | CM81 – CM82 – CM87 |  | 68,00 | 2 |
| 10 | Colector menajer CS8 | CM83 – CM87 – CM80 |  | 206,00 | 5 |
| 11 | Colector menajer CS9 | CM88 – CM92 – CM69 |  | 141,00 | 5 |
| 12 | Colector menajer CS10 | CM93 – CM97 – CM73 |  | 14200 | 5 |
| 13 | Colector menajer CP3 | CM69 – CM75 – CM19 |  | 225,00 | 7 |
| 14 | Colector menajer C11 | CM107 – CM108 – CM101 |  | 59,00 | 2 |
| 15 | Colector menajer CP4 | CM98 – CM106 – CM21 |  | 350,00 | 9 |
| 16 | Colector menajer CP5 | CM109 – CM161 – SE |  | 1,889,00 | 53 |
| 17 | Colector menajer CS12 | CM162 – CM166 – CM118 |  | 145,00 | 5 |
| 18 | Colector menajer CS13 | CM167 – CM171 – CM124 |  | 184,00 | 5 |
| 19 | Colector menajer CS14 | CM172 – CM180 – CM136 |  | 316,00 | 9 |
| 20 | Colector menajer CS15 | CM204 – CM215 – CM186 |  | 398,00 | 12 |
| 21 | Colector menajer CS16 | CM216 – CM217 – CM208 |  | 46,00 | 2 |
| 22 | Colector menajer CS17 | CM218 – CM219 – CM187 |  | 46,00 | 2 |
| 23 | Colector menajer CS18 | CM220 – CM229 – CM192 |  | 378,00 | 10 |
| 24 | Colector menajer CS19 | CM230 – CM231 – CM226 |  | 65,00 | 2 |
| 25 | Colector menajer CS20 | CM232 – CM236 – CM227 |  | 152,00 | 5 |
| 26 | Colector menajer CS21 | CM237 – CM243 – CM192 |  | 173,00 | 7 |
| 27 | Colector menajer CS22 | CM244 – CM245 – CM241 |  | 59,00 | 2 |
| 28 | Colector menajer CS23 | CM246 – CM250 – CM196 |  | 194,00 | 5 |
| 30 | Colector menajer CS24 | CM251 – CM255 – CM197 |  | 139,00 | 5 |
| 31 | Colector menajer CS25 | CM256 – CM252 |  | 30,00 | 1 |
| 32 | Colector menajer CS26 | CM257 – CM259 – CM196 |  | 194,00 | 3 |
| 33 | Colector menajer CS27 | CM260 – CM261 – CM203 |  | 100,00 | 2 |
| 34 | Colector menajer CP6 | CM181 – CM203 – SP3 |  | 815,00 | 23 |
| 35 | Colector menajer CS28 | CM277 – CM278 – CM263 |  | 50,00 | 2 |
| 36 | Colector menajer CS29 | CM279 – CM282 – CM264 |  | 154,00 | 4 |
| 37 | Colector menajer CS30 | CM283 – CM267 |  | 28,00 | 1 |
| 38 | Colector menajer CS31 | CM284 – CM268 |  | 50,00 | 1 |
| 39 | Colector menajer CS32 | CM285 – CM286 – CM269 |  | 60,00 | 2 |
| 40 | Colector menajer CP7 | CP7 CM262 - CM276 - SP3 |  | 512,00 | 15 |
| 41 | Colector menajer CS33A | CM306 – CM310 – CM293 | 250 | 152,00 | 5 |
| 42 | Colector menajer CS33B | CM287 – CM290 – CM302 |  | 152,00 | 4 |
| 43 | Colector menajer CP8 | CM291 – CM305 – CM147 |  | 512,00 | 15 |
| 44 | Colector menajer CP9 | CM311 – CM341 – CM136 |  | 1.071,00 | 31 |
| 45 | Colector menajer CP10 | CM342 – CM367 – CM320 |  | 1.014,00 | 26 |
| 46 | Colector menajer CS34 | CM368 – CM370 – CM355 |  | 89,00 | 3 |
| 47 | Colector menajer CS35 | CM371 – CM383 – CM362 |  | 598,00 | 13 |
| 48 | Colector menajer CS36 | CM384 – CM385 – CM381 |  | 100,00 | 2 |
| 49 | Colector menajer CP11 | CM386 – CM408 – CM326 |  | 890,00 | 23 |
| 50 | Colector menajer CS37 | CM409 – CM411 – CM394 |  | 80,00 | 3 |
| 51 | Colector menajer CS38 | CM412 – CM414 – CM402 |  | 90,00 | 3 |
| 52 | Colector menajer CS39 | CM415 – CM418 – CM329 |  | 90,00 | 3 |
| 53 | Colector menajer CS40 | CM419 – CM421 – CM330 |  | 80,00 | 3 |
| 54 | Colector menajer CP12 | CM422 – CM444 – CM333 |  | 939,00 | 23 |
| 55 | Colector menajer CS41 | CM445 – CM446 – CM425 |  | 80,00 | 2 |
| 56 | Colector menajer CS42 | CM447 – CM462 – CM437 |  | 662,00 | 16 |
| 57 | Colector menajer CS43 | CM463 – CM465 – CM448 |  | 79,00 | 3 |
| 58 | Colector menajer CS44 | CM466 – CM468 – CM454 |  | 85,00 | 3 |
| 59 | Colector menajer CS45 | CM469 – CM470 – CM454 |  | 80,00 | 2 |
| 60 | Colector menajer CS46 | CM471 – CM473 – CM460 |  | 81,00 | 3 |
| 61 | Colector menajer CP13 | CM474 – CM499 – SP4 |  | 908,00 | 206 |
| 62 | Colector menajer CS47 | CM500 – CM512 – CM488 |  | 467,00 | 13 |
| 63 | Colector menajer CS48 | CM513 – CM515 – CM507 |  | 79,0 | 3 |
| 64 | Colector menajer CS49 | CM516 – CM490 |  | 50,00 | 1 |
| 65 | Colector menajer CS50 | CM517 – CM524 – CM493 |  | 322,00 | 8 |
| 66 | Colector menajer CS51 | CM525 – CM527 – CM518 |  | 88,00 | 3 |
| 67 | Colector menajer CS52 | CM528 – CM534 – CM496 |  | 293,00 | 7 |
| 68 | Colector menajer CS53 | CM535 – CM536 – CM530 |  | 58,00 | 2 |
| 69 | Colector menajer CS54 | CM537 – CM544 – SP4 |  | 300,00 | 3 |
| TOTAL |  |  |  | 19.554,00 | 544 |
| Total lungime rețea gravitațională |  |  |  | 19.554,00 | 544 |
| Total lungime conducte |  |  |  | 19.101,00 | 544 |

Conductă de refulare

Conducta va fi pozată cu generatoarea superioară sub adâncimea de îngheț de 0,90 m.

Săpătura se va realiza 70% mecanizat și 30% manual, având o lățime de 0,80 m. După realizarea și finisarea săpăturii se va așeza un pat de nisip de 10 cm grosime peste care se va poza conducta din PEHD. Spațiul dintre conductă și pereții laterali ai șanțului se vor umple cu nisip, iar deasupra acestuia se va dispune un strat suplimentar de nisip cu grosimea de 10 cm, apoi umplutură din pământ sortat.

Traseul conductei va fi semnalizat cu bandă de marcaj din PVC cu inserție metalică, aplicarea acesteia făcându-se la 50 cm peste conductă. Compactarea umpluturii de pământ se va face manual în proporție de 30% și mecanizat până la cota terenului amenajat.

La pozarea conductei se va ține seama de celelalte rețele edilitare existente (telefonice, electrice, etc.), amplasarea acestora urmând a fi determinate de către proprietarii acestora, pe planul coordonator.

CĂMINE

Cămine de vizitare (de trecere de capăt și intersecție)

Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ și calitativ al apelor.

Căminele de vizitare sunt realizate din tuburi de beton, cu cep și buză, cuprinzând coșul de acces excentric și camera de lucru cu diametrul interior de 100 cm. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment M100 și rostuire în interiorul căminelor de vizitare.

Pereții interiori ai căminelor de vizitare vor fi protejați împotriva coroziunii prin rostuire. Fundul căminelor va fi tencuit și sclivisit cu mortar de ciment M100.

Cămine de spălare

Pentru porțiuni de canal în care, fie din cauza debitului redus, fie din cauza pantei mici, viteza de autocurățare nu poate fi asigurată, canalul trebuie să fie spălat la anumite intervale cu apă sub presiune. Spălarea constă în trimiterea sub presiune a unui curent de apă, care antrenează depunerile formate pe radierul canalului. În acest sens, pe toată lungimea tronsoanelor de canalizare, s-au prevăzut cămine de spălare în punctele considerate critice din punct de vedere a pantelor, la o distanță de 150-200 m între ele.

Căminele de spălare vor fi asemănătoare constructiv celor de trecere (vizitare) cu deosebirea că cele două capete ale canalului din cămin sunt închise cu clapete, care pot fi manevrate prin intermediul unui lanț, de la partea superioară.

Acumularea apei se face prin închiderea ambilor clapete, ulterior, prin deschiderea clapetei de pe canalul de plecare și golirea căminului, se creează unda de spălare. Volumul de apă necesar pentru spălare este de aproximativ 2 – 4 m3.

Cămine de racord

Racordarea gospodăriilor, instituțiilor și a agenților economici se va efectua prin intermediul unor cămine de racord, amplasate la limita proprietății. Racordurile se vor realiza cu conducte din PVC SN8 Dn 160 mm.

Căminele de racord vor fi din material plastic cu diametrul bazei Dn 400 mm și înălțimi variabile între 1,50 și 2,00 m.

Căminele de racord sunt compuse din baza căminului DN 400 cu intrare/intrări și ieșire Dn 160 mm, coloană PVC lis Dn 400 mm, garnitură tub telescopic, tub telescopic PVC Dn 315 mm și capac compozit carosabil pentru tubul telescopic Dn 315 mm. Capacul căminului se va încastra (turna) în beton armat, având dimensiuni l x l x h = 100 x 100 x 15 cm. Capacul va fi cu mecanism de închidere. Etanșările între părțile componente se fac cu ajutorul inelelor de cauciuc livrate împreună cu tuburile.

OBIECTUL 2 – Stații de pompare ape uzate

Având în vedere topografia terenului se vor monta 4 stații de pompare prefabricate a apelor uzate menajere, din beton armat, complet echipate cu: pompe, ventilator, capac fontă carosabil, instalație de iluminat, tablou de comandă și automatizare, pozate pe un radier din beton.

Caracteristicile statiilor de pompare apa uzata sunt:

| SPAU | Diametru (m) | Volum util (m3) | Înălțime interior (m) | Echipat cu pompă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPAU 1 | 1,5 | 0,92 | 3,2 | (1A+1R) Q = 2,0 l/s, Hpomp = 5,75 m |
| SPAU 2 | 3,5 | 6,93 | 4,34 | (1A+1R) Q = 6,89 l/s, Hpomp = 3,47 m |
| SPAU 3 | 3 | 7,56 | 4,97 | (1A+1R) Q = 3,66 l/s, Hpomp = 9,85 m |
| SPAU 4 | 2,5 | 5,2 | 4,53 | (1A+1R) Q = 2,53 l/s, Hpomp = 11,48 m |

OBIECTUL 3 – Stație de epurare

Debitele de ape uzate menajere caracteristice (zilnic mediu, orar maxim) care se evacuează din sistemul de canalizare în stația de epurare au fost calculate conform NP-133-2/2011 și sunt prezentate:

| Q | m3/zi | m3/h | l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Quz,zi,med | 200 | 8,33 | 2,31 |

Se propune realizarea unei staţii de epurare mecano-biologică, compusa din doua linii de epurare, cu un debit  total: Quz, zi, med = 200 m3/zi.

Soluţia de epurare adoptată are următoarea configuraţie tehnologică:

- Reţele tehnologice hidraulice şi gravitaţionale;

- Cămine by-pass;

- Staţie pompare / epurare mecanică grosieră;

- Unitatea epurare mecanică;

- Bazin egalizare / omogenizare şi pompare;

- Unitate  epurare mecano-biologică;

- Echipamente tratare finală effluent;

- Echipamente tratare / deshidratare  nămol;

- Container administrativ/ control proces tehnologic;

- Magazie stocare saci nămol deshidratat;

- Cămine de intersecție.

SOLUŢIA CONSTRUCTIVĂ

Platforma staţiei de epurare se amplasează peste cota de inundabilitate din zona a raului Sarata.

Cota radierului conductei de apă menajeră la intrarea pe platforma staţiei este la 1,2 m fata de CTA, iar a conductei de apă epurată şi dezinfectată la ieşirea de pe platforma staţiei este la 1,4 m faţă de CTA.

Se prevede o conducta de by-pass general, realizata din PVC-KG SN8 D.315 între SPAU intrare influent şi ultimul camin de intersectie de pe platforma staţiei pentru situaţia întreruperii accidentale a funcţionării unităţii de epurare biologică (revizii, mentenanţă).

Obiectele şi reţelele tehnologice ale staţiei de epurare vor fi îngropate, cu excepţia unităţii de epurare mecanice, a unităţii de epurare modulare,  dezinfecţie apă menajeră, stocare - dozare coagulant şi deshidratare care vor fi amplasate suprateran în containerele aferente. Containerele au structură metalică cu pereţi din panouri tip sandwich.

DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE

Apa uzată menajeră intră în staţia de pompare prevazuta cu 2 electropompe submersibile 1A+1R, unde la intrare este amplasat un grătar manual rar cu coş glisant. Mai departe, în funcţionare normală, de la staţia de pompare apa menajeră ajunge prin pompare prin intermediul unei conducte PEID, SDR17, PN10, D.90, la primul obiectiv tehnologic, anume la unitatea compacta de epurare mecanică.

Inainte de intrarea apei in unitatea de epurare mecanica, apa transportata prin pompare este contorizată prin intermediul unui debitmetru electromagnetic DN80.

În situaţia unei intervenţii la echipamentele staţiei de epurare, până la remedierea defecţiunii, apa uzată menajeră va fi redirecţionată din SPAU intrare prin intermediul unui by-pass către căminele intersecție. Doar in situatia depasitii capacitatii bazinului tampon/ omogenizare apele se vor evacua în emisar, raul Sarata (situaţie de avarie de ordinul orelor).

După reţinerea materiilor solide, a grăsimilor si a nisipului in containere, apa tratată mecanic ajunge gravitaţional in bazinul de egalizare-omogenizare prin intermediul unei conducte PVC-KG, SN8 Dn 250 mm.

De aici apa tratată mecanic şi parţial biologic, este pompată în unitatile de  epurare mecano-biologică modulare supraterane prin intermediul conductelor PEID, SDR17, PN10, D.50, unde se finalizează epurarea biologică şi se elimină substanţele organice biodegradabile, compuşii azotului şi fosforului prin intermediul tancurilor biologice şi a decantorului.

Sedimentul decantat şi nămolul în exces rezultat din modulele (tancurile) de epurare biologică este transferat prin pompare către unitatea de floculare/îngroşare nămol de unde este transferat în unitatea de deshidratare nămol, cu saci, din cadrul containerului de echipamente pentru tratarea/deshidratarea acestuia.

În final, apa epurată mecanic şi biologic, din fiecare linie, este transferata  către echipamentele de tratare finală (unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete).

Sedimentul deshidratat în instalaţia de deshidratare nămol cu saci este  transportat, de către operatorul staţie, cu ajutorul unei lise, până la magazia de nămol deshidratat şi depozitat pe platforma de beton a magaziei.

Apa uzata menajera de la toaleta din containerul de personal, ajunge prin pompare, prin intermediul unei conducte PEID, SDR17, PN10, Dn40, înapoi în SPAU influent.

Apa uzata filtrată rezultată din deshidratarea sedimentului, ajunge gravitaţional, prin intermediul unei conducte PVC-KG, SN8 Dn110, înapoi în bazinul de egalizare.

Apa colectată de sifonul platformei pentru depozitarea sacilor filtru ajunge gravitaţional, prin intermediul unei conducte PVC-KG, SN8 Dn110, înapoi în SPAU influent.

COMPONENTE

CAMINE DE BY-PASS

Pentru situaţia căderii alimentării cu energie electrică a staţiei de epurare (situaţie de avarie) şi pentru a evita inundarea necontrolată a zonei, se prevede un by-pass. Traseul by-pass-ului porneste din SPAU influent și trece prin caminele de intersectie, pana in ultimul camin de intersectie care evacueaza apa in raul Sarata.

STAŢIE POMPARE ŞI EPURARE MECANICĂ GROSIERĂ

Grătarul manual asigura un debit de până la 600 m3/zi şi este amplasat într-un cămin de beton cu rol de statie de pompare ape uzate cu diametrul interior de 2,0 m şi adâncimea de 4 m.

Curăţirea grătarului se face periodic, la intervale de timp stabilite sau ca urmare a experienţei de exploatare. Curăţirea se realizează în mod manual, cu ajutorul unei greble.

Reţinerile provenite de pe grătar, sunt spălate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, încărcate în saci/container, evacuate şi depozitate pe platforma de depozitare a magaziei de nămol.

Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în profunzime a materialului grosier reţinut, este recomandat să se folosească o dată la două săptămâni biopreparate sub formă de pudră.

Staţia de pompare apă uzată menajeră va fi echipată cu două electropompe submersibile în regim (1A+1R).

UNITATEA COMPACTA DE EPURARE MECANICĂ

Din căminul grătarului manual, după reţinerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge prin intermediul electropompelor, în unitatea de epurare mecanică.

Unitatea de epurare mecanică finală va fi amplasată într-un container de echipamente. Containerul de echipamente tratare mecanică finală are o suprafaţă de 24 m2 şi va fi executat din panouri tip sandwich.

Treapta de epurare mecanica este dimensionata pentru debitul de Q = 10 l/s.

Unitatea de tratare mecanică combină şi realizează trei funcţii: eliminarea suspensiilor solide fine din apa uzată, deznisipare şi îndepărtarea grăsimilor. Este alcătuită dintr-o unitate de sitare elicoidală, un rezervor de decantare, un şnec de extragere a nisipului/pietrişului şi un şnec pentru extragerea substanţelor grase.

Evacuarea reziduurilor şi a nisipului se va face în saci/containere şi se depozitează pe platforma magaziei de nămol deshidratat. Evacuarea grăsimilor reţinute se face gravitaţional pe masura acumulării acestora, într-un recipient din material plastic.

Apa uzată, epurată mecanic, ieşită din unitatea de epurare mecanică finală, curge gravitaţional în bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare.

Inainte de intrarea apei in unitatea de epurare mecanica, debitul influent va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru electromagnetic amplasat inainte de intrarea apei in unitate, in incinta camerei tehnice.

BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE ŞI POMPARE

Volumul util bazinului este de aproximativ 56 m3, asigurând acumularea debitului maxim de apă menajeră şi rezerva de apă în perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopţii).

Se va monta un bazin din poliester armat cu fibra de sticla, cu diametrul de 3,0 m si lungimea de 8,0 m, echipat cu doua mixere submersibile şi 2A+2R pompe submersibile pentru ape uzate.

Pentru bazinul de egalizare sunt prevăzute capace de acces pentru pompele submersibile, pentru mixere/vizitare, precum şi trepte pentru acces personal mentenanţă şi exploatare.

UNITATEA DE EPURARE MECANO-BIOLOGICĂ

Treapta de epurare biologică constă dintr-un sistem modular de tancuri de epurare biologică.

Această instalaţie realizează o epurare biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent.

Sistemul modular de epurare a apelor reziduale menajere utilizează o tehnologie cu dispozitive de susţinere a masei organice de tip biofilm flotant de tip MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) cu aerare intensivă, şi se execută conform specificaţiei detaliate mai jos fiind proiectat pentru montaj suprateran.

Sistemul modular de epurare a apelor reziduale menajere este dimensionat pentru a trata un debit de Q zi med = 200 m3/zi și va fi compus din două module, fiecare cu funcţionare independentă, pentru a putea executa PIF-ul etapizat. Sistemul este flexibil şi se poate adapta unei viitoare extinderi.

Descrierea procesului şi a echipamentelor modulare cu tehnologie MBBR:

Fiecare modul de epurare mecano - biologică este alcătuit din următoarele componente:

- bioreactor anoxic pentru de-nitrificare;

- bioreactor cu aerare intensivă pentru nitrificare;

- sistem de aerare cu bule fine;

- dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotant;

- decantor cu elemente tubulare;

- deversor;

- pompă recirculare de tip aer-lift.

Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent.

Apa pre-tratata din bazinul de omogenizare este pompată în linia biologică.

ECHIPAMENTE TRATARE FINALĂ EFLUENT

Echipamentele pentru tratarea finală a efluentului vor fi amplasate în containerele de echipamente, ale unităţilor de epurare mecano-biologice. Containerul echipamente tratare finală efluent are o suprafaţă de 2,2 m2 şi va fi executat din panouri tip sandwich. Acestea vor avea sistem de iluminare iar accesul se va face prin uşa metalică.

Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete este din oţel INOX şi funcţionează cu lămpi imersate. Razele ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253,7 nm penetrează masa de lichid, producând moartea microorganismelor patogene. Eficienţa dezinfecţiei este de 95% - 99%.

ECHIPAMENTE TRATARE/ DESHIDRATARE NĂMOL

Echipamentele pentru tratarea/deshidratarea nămolului vor fi amplasate în containerul de echipamente. Containerul echipamente tratare nămol (sediment) are o suprafaţă de 15 m2 şi va fi executat din panouri tip sandwich, va avea în dotare ventilator şi radiator electric, coordonate de un controler pentru umiditate şi temperatură. Acesta va avea sistem de iluminare iar accesul se va face prin uşa metalică.

Echipamentele destinate tratării nămolului sunt rezervorul floculare şi îngroşare, instalaţia de dozare polielectrolit, pompa cu şurub  şi instalaţia deshidratare nămol cu saci.

Sedimentul primar, decantat, ajunge prin pompare în rezervorul de floculare/îngroşare nămol. Aici acesta se amestecă cu polielectrolit, pentru îmbunătăţirea coeficientului de solide, după care prin intermediul unei pompe de transfer cu şurub ajunge în instalatia de deshidratare nămol cu saci.

Rezervorul de floculare, asigură îngroşarea nămolului venit din decantor. Volumul util al rezervorului este de aproximativ 3 m3 şi este executat din polietilenă sudată, având baza conică. Este dotat cu un flashmixer pentru omogenizarea polielectrolitului dozat de pompa dozatoare.

Nămolul îngroşat, din rezervorul de floculare ajunge prin intermediul pompei cu şurub în instalaţia de deshidratare nămol cu saci.

Instalaţia pentru deshidratare nămol cu saci realizează reducerea umidităţii micşorând volumele ce urmează a fi evacuate din staţia de epurare.

Partea lichidă, se va scurge prin porii sacului, în timp ce partea solidă va rămâne în sac.

Apa filtrată (partea lichidă) rezultată în urmă deshidratării se scurge în colectorul aflat la partea inferioară a instalaţiei de deshidratare. Din colector, apa filtrate, ajunge gravitaţional în bazinul de egalizare.

Sacii filtranţi permit scurgerea apei şi întoarcerea acestuia în fluxul tehnologic al apei, reţinând sedimentul deshidratat care este deja stabilizat. Acest sediment nu mai reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment, aceştia vor fi depozitaţi pe platforma magaziei de nămol deshidratat, prevăzută cu sifon de pardoseală, la partea inferioară. Apa rezultată în urma rezidenţei sacilor, pe platforma de nămol deshidratat, va ajunge gravitaţional în SPAU.

CONTAINER ADMINISTRATIV/ CONTROL PROCES TEHNOLOGIC

Monitorizarea tuturor echipamentelor din fluxul tehnologic este asigurată de tabloul de automatizare.

Sistemul va funcţiona în totalitate automat, iar tabloul de comandă va fi instalat în containerul echipamente automatizare.

Acesta are următoarele caracteristici:

- alimentare 380 V/ 50Hz/ trifazat;

- dimensiuni [1 x 1,2 x 0,3] m – [L x H x l] m;

- automatizare PLC touchscreen;

- soft control proces tehnologic.

Prin intermediul softului de automatizare se va controla întreg fluxul tehnologic, în cazuri de urgenţă se va afla cauza avariei, se va monitoriza timpul de funcţionare.

GURA DE VĂRSARE este o construcție cu rol de evacuare a apelor epurate în emisar ce se prezintă sub forma unui canal realizat din beton armat monolit. Construcția Gurii de vărsare prezintă o fundație de tip elevație cu pereți de protecție pe 3 laturi.

Gura de vărsare prezintă 2,00 m lățime, 7,00 m lungime și înălțime variabilă de la 2,80 m în zona de intrare a țevii până la 1,40 m în zona de evacuare a apei epurate în emisar.

Pereții laterali vor avea 40 cm grosime, iar placa pe sol va avea 15 cm grosime. Placa pe sol va prezenta pană spre zona de descărcare.

Armarea pereților laterali se realizează cu plase din bare independente – longitudinal (orizontal) cu bare Ø10 și transversal (vertical) cu bare Ø10/20.

Betonul utilizat la realizarea gurii de vărsare va fi de clasă C25/30, iar armarea se va realiza cu bare de tip BST 500 (S 500), clasa de ductilitate C. Armarea plăcii pe sol se va realiza cu plase sudate Ø6x100/ Ø6x100 de tip SPPB.

Coordonatele stereo 70 ale gurii de varsare sunt:

| Nr. crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 5’ | 395312,161 | 627971,332 |
| 6’ | 395309,705 | 627969,610 |

La evacuarea apelor uzate in raul Sarata se vor respecta urmatorii parametri de calitate:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | U.M. | Concentratia maxima admisa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Unitati pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii în suspensie | mg/l | 35,0 |
| 3 | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mg O2/l | 25,0 |
| 4 | Consum chimic de oxigen (CCOCr) | mg O2/l | 125,0 |
| 5 | Amoniu | mg/l | 2,0 |
| 6 | Azotiti | mg/l | 2,0 |
| 7 | Azotati | mg/l | 37,0 |
| 8 | Fosfor total | mg/l | 1,0 |
| 9 | Detergenti | mg/l | 0,5 |
| 10 | Substanţe extractibile | mg/l | 20,0 |
| 11 | Reziduu filtrat la 1050C | mg/l | 2000,0 |
| 12 | Fenoli | mg/l | 0,3 |

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare cu materie primă cât și a celor pentru livrarea produselor nu se realizează pe amplasament. Combustibilul mijloacelor de transport se achizitioneaza din statiile de distributie carburanti, prin alimentare directa.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua LEA din zona (daca este cazul);

Alimentarea cu apa: din reteaua de distributie apa a comunei;

Energia termică: nu este cazul.

Canalizarea menajeră: toalete ecologice cu vidanjare de catre o societate autorizata in preularea lor cu descarcare intr-o statie de euprare;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

| X Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 395540.6885 | 627873.2391 |  |  |
| 2 | 395529.4904 | 627901.0710 |  |  |
| 3 | 395501.6565 | 627889.8758 |  |  |
| 4 | 395512.8553 | 627862.0410 |  |  |

- Justificarea necesității proiectului.

Pentru reducerea poluării apelor freatice sau de suprafață de către puțurile absorbante din gospodării, evitarea evacuării apei uzate în cursurile de apă, fără o tratare prealabilă, la creștera confortului și realizarea cadrului igienico-sanitar optim pentru populație, se realizeaza o retea de canalizare si o statie de epurare pentru locuitorii comunei Ulmeni, localitatile Clondiru, Sarata, Baltareti.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: pe teritoriul comunei Ulmeni, a fost aprobat proiectul de inființare retea de canalizare apa uzată menajeră și stație de epurare în satele Ulmeni și Vâlcele, com. Ulmeni, jud. Buzău pentru care a fost emisa Decizia etapei de incadrare nr. 188 din 09.12.2022 - din analiza impactului cumulat cu celelalte din vecinătate, a rezultat un impact nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: in etapa de construire, resursele natural folisite, cat si materiile prime necesare realizării lucrărilor sunt: lemn, balast, nisip, piatră spartă, beton, oțel, cabluri electrice, pavimente sintetice, elemente de beton armat prefabricate, tamplarie PVC cu sticlă termoziolanta, asfalt și altele. Consumul de apa va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar si cel pentru executarea lucrarilor de constructie.

- Teren: Regimul juridic

Terenurile pe care se vor realiza intervenții sunt atât situate atât în intravilan, cât și în extravilan, fiind în proprietatea publică a Comunei Ulmeni, conform Certificatului de urbanism.

Imobilele nu sunt gravate de servituți, drept de proprietate, zonă de utilitate publică. Imobilele nu fac parte din situri arheologice sau arii naturale protejate.

Regim juridic: teren extravilan si intravilan – proprietate publica;

Regimul economic: categoria de folosință drum, arabil – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: cai de comunicație rutieră – zona de constructii aferente lucrarilor edilitare, conform Certificatului de urbanism;

Destinația zonei: zonă de comunicații rutieră și amenajări aferente, zonă de construcții aferente lucrărilor edilitare;

- Apa: pentru executarea lucrarilor de constructie canalizare si in scopuri menajere se foloseste apa din reteaua de distributie a comunei Ulmeni;

- Biodiversitatea: nu este cazul, deoarece amplasamentul proiectului se află o distanţă de aproximativ 5400 faţă de cel mai apropiat sit de interes comunitar ROSCI0057 Dealul Istrița, sit desemnat prin Ordinul MMDD. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-montaj, (conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare), sunt următoarele:

− 17 –deșeuri din construcții;

− 17 05 04 –pământ și piatră rezultată din excavații;

− 17 01 07 –deșeuri de materiale de construcție rezultate din eventuala rebutare a unor șarjede betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

− 02 01 10 –deșeuri metalice, în cantități rezultate din activitățile de montaj;

− 20 –deșeuri de ambalaje și deșeuri asimilabile din comerț;

− 19 12 01 –deșeuri de hârtie și carton de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrulorganizării de șantier;

− 15 01 03 –deșeuri de lemn de la ambalaje rezultate din activitatea curentă de pe șantier;

− 15 01 02 –deșeuri de mase plastice de la ambalaje rezultate din activitățile de birou în cadrulorganizării de șantier;

− 16 –alte tipuri de deșeuri în cantități nesemnificative;

− 16 01 99 –alte deșeuri nespecificate;

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Deșeurile rezultate în urma realizării investiției vor fi colectate selectiv, funcție de tipul materialelor și vor fi valorificate/eliminate prin intermediul firmelor specializate.

În acest sens, prin grija constructorului, în zonă vor fi instalate, pe durata execuției, containere pentru deșeuri menajere, iar materialul refolosibil (pământ, piatră, etc.) va fi depus în depozite intermediare până la punerea în operă astfel încât perimetrul aflat în lucru să fie menținut în permanență curat.

Surplusul de pământ din excavație se va transporta și depozita în locurile indicate de către autoritățile competente. Materialele valorificabile/refolosibile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora. La terminarea lucrărilor care fac obiectul prezentului proiect zona se va găsi, cel puțin în aceeași stare de curățenie ca la demararea lucrărilor.

Modul de gospodărire a deşeurilor

Manevrarea, stocarea şi eliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentului. Antreprenorul lucrărilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare. Deșeurile menajere se depozitează temporar în containere (pubele) etanșe în locuri special amenajate si sunt preluate periodic de firme autorizate. Deșeurile rezultate din activitate vor fi  colectate separat, pe fiecare tip de deșeu. Toate categoriile de deșeuri vor fi depozitate  în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.  La predarea deșeurilor se vor solicita și vor fi păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase. Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți). Transportul deșeurilor se va realiza  numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. De asemenea, societatea care realizează lucrările  de contruire deține contractele cu toți colectorii autorizați să preia deșeurile generate și autorizațiile de mediu ale acestora. Gestiunea tuturor tipurilor de deșeuri atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ierarhia gestionării deşeurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionării deşeurilor în toate fazele de activitate desfasurate pe amplasament. Va fi analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/ valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea deşeurilor

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care acestea le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidențiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deşeurile să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea încrucişată.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc substanțe și amestecuri de substanțe chimice periculoase.

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele – in perioada de executie a lucrarilor apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; aer: emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de executie, au un character temporar, fiind generate de utilajele si instalatiile implicate in executia proiectului, respective: NOx, CO, COV, CH4, CO2 si pulberi generate de lucrarile produse din proiect; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; zgomot si vibratii: in perioada de executie a lucrarilor, sursele de zgomot si vibratii vor avea un character temporar, acestea generand efecte locale sip e timp limitat. Nivelul de zgomot, atat in perioada de executie a lucrarilor, nu va depasi limitele admise conform prevederilor SR 10009/2017; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; sol/subsol si ape freatice: sursele potentiale de poluare a solului/subsolului si a apelor freatice sunt reprezentate de: depozitarea deseurilor si a materialelor de constructii si scurgeri accidentale de combustibili si late substante chimice de la autocamioane; in perioada de ececutie a lucrarilor, epntru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: risc alunecari de teren – datorita stabilitatii generale a terenului, nu exista pericolul alunecarilor de teren; risc hidrologic de inundatii: in aceasta zona riscul de inundatii este redus; riscuri de accidente: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu exista risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect in conditiile respectarii normelor de lucru si a proiectelor de executie; beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare, conform punctului de vedere emis de D.S.P. Buzau si inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 15870/29.11.2022;

2.  Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenurile pe care se vor realiza intervenții sunt atât situate atât în intravilan, cât și în extravilan, fiind în proprietatea publică a Comunei Ulmeni, conform Certificatului de urbanism.

Imobilele nu sunt gravate de servituți, drept de proprietate, zonă de utilitate publică. Imobilele nu fac parte din situri arheologice sau arii naturale protejate.

Regim juridic: teren extravilan si intravilan – proprietate publica;

Regimul economic: categoria de folosință drum, arabil – destinatia stabilita prin planuruile de urbanism: cai de comunicație rutieră – zona de constructii aferente lucrarilor edilitare, conform Certificatului de urbanism;

Destinația zonei: zonă de comunicații rutieră și amenajări aferente, zonă de construcții aferente lucrărilor edilitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș, metal, etc.);

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare, drept pentru care a fost emis punctul de vedere D.S.P. Buzau, inregistrat la APM Buzau cu nr. 15870/29.11.2022;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: impact local nesemnificativ, fara afectarea populatiei;

- natura impactului:  impact nesemnificativ; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontier;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus si temporar pe intreaga durata de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării; din analiza impactului cumulat cu alte proiecte aprobate si/sau in procedura de aprobare, a rezultat un impact nesemnificativ;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Ulmeni) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: • proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

1.	 amplasamentul proiectului se află o distanţă de aproximativ 5400 faţă de cel mai apropiat sit de interes comunitar ROSCI0057 Dealul Istrița, sit desemnat prin Ordinul MMDD. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare;

2.	 activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care situl a fost instituit.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. ......../..............., cu urmatoarele conditii:

-  Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie.

- Prezentul aviz s-a emis strict din punct de vedere al gospodaririi apelor si nu se refera la rezistenta si stabilitatea constructiei.

- Ansamblul de lucrari pentru dotarea urbanistica a spatiului analizat se va incadra in clasele de importanta corespunzatoare, conform STAS 4273/83.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a execuţiei, cu 10 zile inainte de aceasta”.

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.”

- Beneficiarul va urmari lucrarile de executie propuse pe tot parcursul realizarii lor.

- Nu se vor executa constructii pe hotar.

- Se vor respecta prevederile H.G. 930/ 2005 privind zonele de protectie sanitara cu regim sever si cu restrictii si perimetrele de protectie hidrogeologica a surselor de alimentare cu apa si a celorlalte elemente ale sistemului de alimentare cu apa, aflate in zona si/sau a celor, care se vor amplasa in aceasta zona.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare.

- Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz; in caz contrar, avizul isi pierde valabilitatea.

- În situatia producerii unei poluari accidentale, Primaria Ulmeni, judetul Buzau este integral responsabila si va suporta toate consecintele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

- Conform Ordinului 828/2019 „În cazul renunțării la execuția lucrărilor care fac obiectul avizului de gospodărire a apelor, precum și în cazul renunțării atunci când s-au executat parțial unele componente ale lucrărilor, titularul de proiect solicită retragerea acestuia. În acest scop va        completa și va transmite autorității de gospodărire a apelor, emitentă a avizului de gospodărire   a apelor, un formular conform modelului din Anexa 1b.”

- Conform prevederilor art. 59 a Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,

(1) „Lucrările şi instalaţiile supuse autorizării, potrivit prevederilor prezentei legi, care sunt folosite pentru prelevări de apă de suprafaţă sau subterană ori pentru evacuări în receptori naturali, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate sau evacuate şi de determinare a calităţii apelor evacuate, conform prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor.”

(2) „Deţinătorii lucrărilor şi instalaţiilor supuse autorizării prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să asigure montarea şi funcţionarea mijloacelor de măsurare, să permită montarea de sigilii de către reprezentanţii Administraţiei Naţionale «Apele Române», să păstreze timp de 5 ani datele obţinute din măsurători şi să le transmită lunar Administraţiei Naţionale «Apele Române». Înlăturarea sau distrugerea sigiliilor aplicate pe mijloacele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate sau evacuate, pe vane şi alte echipamente se constată prin proces-verbal de constatare de către personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii, şi se sancţionează potrivit legii penale.”

- Conducta de evacuare a apelor uzate in raul Sarata va fi prevazuta cu clapeta de unic sens.

- Sa intretina albia raului Sarata, in zona de descarcare a apelor uzate epurate din statia de epurare, pe o distanta de 5 m amonte si aval.

- Inainte de evacuarea apelor uzate in raul Sarata, beneficiarul va realiza un bazin tampon/ omogenizare unde vor fi directionate si apele uzate de pe coducta by-pass, si se va verifica incadrarea indicatorilor de calitate in limitele maxim admisibile avizate si in NTPA 001- H.G. 188/ 2002 cu modificata si completata cu H.G. 352/ 2005. Bazinul tampon/ omogenizare va fi realizat cu o conducta (echipat cu o pompa) prin care apa uzata epurata va fi reintrodusa in fluxul tehnologic al statiei de epurare in situatia in care indicatorii de calitate nu se incadreaza in limitele reglementate/ maxim admise.

- La proiectarea/ dimensionarea bazinului tampon/ omogenizare se va avea in vedere si debitul de ape uzate directionate pe conducta de by-pass (in cazul in care acesta se va realiza, conducta de admisie a by-pasului se va amplasa la o cota superioara fata de conducta de admisie a apei uzate directionate catre statia de epurare).

- In functie de evolutia ulterioara a calitatii receptorului natural, emitentul actului de reglementare isi rezerva dreptul de a modifica/ completa parametrii de calitate si valorile acestora precum si alte masuri, care vizeaza evacuarea de ape uzate epurate in receptorul natural (raul Sarata) pentru asigurarea obiectivului de calitate prevazut de legislatie.

- Se va asigura respectarea prevederilor H.G. 930/2005,

- art. 31, alin. (1), astfel ca, la intersectia retelei de canalizare cu aductiunile/conductele de distributie a apei potabile, conductele de canalizare se vor amplasa dedesubtul acestora asigurân-du-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

- art. 32, alin. (1), in cazul în care reţelele de canalizare se intersecteazã cu retelele de apa potabilã si sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de canalizare se va aseza totdeauna mai jos decât acesta.

Alin.(2) „Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.”

ART. 33

„La proiectarea şi execuţia reţelelor de canalizare se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa potabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.”

ART. 34

„Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.”

- Conform art 50 al Legii apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, „Lucrările prevăzute la art. 48 şi 54 pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională «Apele Române» şi unităţile aflate în subordine. Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor emise de Administraţia Naţională «Apele Române» şi unităţile aflate în subordine.”

- Autorizatia de gospodarire a apelor se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzău-Ialomiţa pe baza unei documentaţii tehnice întocmite de un proiectant atestat, conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificata si completata ulterior;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                                Întocmit,

Mirela MARIN                                                                                  Simona PĂUNA