PROIECT AL DECIZIEI  ETAPEI DE ÎNCADRARE

.

Afisat in 25.03.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA cu sediul în mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 13471/17.10.2023 și a completărilor înregistrate cu nr. 261/10.01.2024;

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 06.02.2024 că proiectul ,,Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare şi conducte de amestecs sondele 676, 678 Padina” propus a fi amplasat în extravilan comuna Padina, jud. Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei

- să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018);

- să solicitaţi şi să obţineţi revizuirea Autorizaţiei de Mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, pct. 2 (e);

    - Caracteristicile proiectului:

  - dimensiunea și concepția proiectului;

Proiectul propune forarea sondelor 676, 678 Padina în extravilanul comunei Padina, T45, P 2-6, pe un teren închiriat de la proprietari particulari, categoria de folosință arabil și drum de exploatare.

Accesul la locația sondelor se realizează pe drumul de exploatare petroliera pietruit existent in zona si construirea unui tronson de drum nou cu o lungime L = 334 m.

Cele 2 sonde vor avea un careu comun.

Sondele vor avea destinația de exploatare țiței.

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor de cuplare ale conductelor sondelor in claviatura existenta în Parc 4 Padina sunt:

Sonda 676 Padina:   X = 374 487,481; Y = 676 103,789

Sondei 678 Padina: X = 374 488,313; Y = 676 103,795

Coordonatele beciului sondei 676 PADINA si punctul initial de cuplare conducta in sistem STEREO 70 sunt: X = 374518,109; Y = 675867,939.

Coordonatele punctului final de cuplare al conductei sondei 676 PADINA in claviatura existenta in Parcul 4 Padina in sistem STEREO 70 sunt: X = 374487,481; Y = 676103,789.

Coordonatele beciului sondei 678 PADINA si punctul initial de cuplare conducta in sistem STEREO 70 sunt: X = 374510,260; Y = 675854,580.

Coordonatele punctului final de cuplare al conductei sondei 678 PADINA in claviatura existenta in Parcul 2 Padina in sistem STEREO 70 sunt: X = 374488,313; Y = 676103,795.

Cele 2 sonde se află la o distanță de cca. 15 m una față de cealaltă, la distanța de 200 m față de

Parcul 4 Padina, la 8 km de pârâul Valea Lată Sărata și la 240 m față de situl ROSPA0006 Balta Tătaru

Forajul se va executa la adâncimea de 2100 m.

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adâncime.

Proiectul va cuprinde următoarele faze:

- Executarea lucrărilor de construcţii montaj pentru amplasarea instalaţiei de foraj:

- Drum acces

Accesul la locatia comuna a celor 2 sonde se realizeaza pe drumul de exploatare petroliera pietruit existent in zona si construirea unui tronson de drum nou cu o lungime         L = 334 m.

- Lungime drum = 334 m

- Lățime parte carosabilă = 4 m

- Latime acostamente = 0,5 m;

Portiunea de drum unde exista pietruire se va scarifica si reabilita cu 20 cm de agregat natural concasat sort 0 – 63 mm pe o suprafata de cca 537 mp.

Dupa decopertarea terenului pe o adancime de 25 cm si eliminare loess pe o adancime de 50 cm, se va aplica urmatoarea structura rutiera la platforma drumului de acces:

SR A1 – Platforma drum acces (1425 mp)

- 10 cm strat de rulare din agregate naturale concasate sort 0 – 31,5 mm, grad de compactare min 98 %;

- 30 cm strat fundatie din agregate naturale concasate, sort 0 – 63 mm, grad de compactare min. 98 %;

- Geomembrana HDPE, grosime 1,5 mm;

- 50 cm blocaj din piatra bruta sau bolovani de rau;

- 15 cm acostamente din agregate naturale concasate sort 0 – 63 mm;

- patul drumului, teren natural compactat, grad de compactare 100 % Proctor, sau umplutura din pamant compactat, grad de compactare 100 % Proctor.

- Realizare careu foraj

Careul comun de foraj aferent sondelor 676, 678 se va amenaja pe o suprafață de cca 7680 mp, cu dimensiunile 110m x 67m.

Inainte de inceperea lucrarilor pentru amenajarea suprafetei careului de foraj, se vor dezafecta 3 tronsoane de conducte inactive, astfel:

- Tronson 1, in lungime de cca 70 m;

- Tronson 2, in lungime de cca 70 m;

- Tronson 3, in lungime de cca 85 m.

Suprafețe ocupate la careul pentru foraj

- Platforme intervenție amenajate cu dale (SR1)			= 564 mp ;

- Platforma careu foraj amenajata cu macadam (SR 2)		            = 6872 mp;

- Rigola prefabricate de tip 1 (1,1 m x 166 m)                                       =   183 mp;

- Rigola din pamant (0,5 x 122 m)                                                         =    61 mp.

Dupa decopertarea terenului pe o adancime de 25 cm si eliminare loess pe o adancime de 50 cm, se adopta urmatoarele structuri pentru sistemele rutiere din careul de foraj:

.................

Pe suprafața de teren astfel amenajată, se vor amplasa:

instalatia de foraj tip HM 150 cu urmatoarele anexe – provizoriu numai pe durata lucrarilor de foraj:

- generator unitate de antrenare;

- rampa material tubular;

- habe metalice cu diverse destinatii (site vibratoare, aspiratie, mixare, detritus, rezerva apa);

- pompa noroi;

- generatoare;

- separator gaz-noroi;

- baracamente;

- Conducta de amestec

Structuri pentru sistemele rutiere din careul de foraj:

SR 1 (90 mp) - Platforma dalata pentru instalatia de interventie    (564 mp):

- 18 cm îmbrăcăminte din dale prefabricate din beton, 300x100x18 cm;

- 2 cm strat de nisip;

- 20 cm strat de fundație din agregate naturale concasate, sort 0-63, grad compactare min. 98%;

- Geomembrana HDPE, grosime 1,5 mm;

- Blocaj din piatra bruta sau bolovani de rau, 50 cm dupa compactare;

- patul drumului, teren natural compactat, grad de compactare 100 % Proctor, sau umplutura din pamant compactat, grad de compactare 100 % Proctor

SR2 – Platforma cu macadam pentru careu foraj (6872 mp)

- 10 cm strat de rulare din agregate naturale concasate sort 0 – 31,5 mm, grad de compactare minimum 98 %;

- 30 cm strat fundatie din agregate naturale concasate, sort 0 – 63 mm, grad de compactare minimum 98 %;

- Geomembrana HDPE, grosime 1,5 mm;

- Blocaj din piatra bruta sau bolovani de rau, 50 cm dupa compactare;

- patul drumului, teren natural compactat, grad de compactare 100 % Proctor, sau umplutura din pamant compactat, grad de compactare 100 % Proctor

Pentru protecția mediului, în incinta careului de foraj se vor executa următoarele lucrări:

- Montarea barăcilor pe dale, suprastructura acestora va fi executată dintr-un strat de balast compactat.

- Scurgerea apelor de suprafață se asigură prin intermediul unei rigole prefabricate de tip 1 (L= 166 m, h = 0,30 m) care se continua cu un sant de pamant avand L = 122 m si h = 0,30 m. Acestea (rigola + sant) vor colecta apele pluviale conventional curate de pe terenurile invecinate, evitandu-se inundarea careului si formarea unei cantitati mai mari de ape uzate. Rigola si santul de pamant vor descarca in teren natural, apa fiind considerata conventional curata

- Instalatia de foraj are in componenta ei un sant betonat avand L = 30 m care se va monta pe o fundatie de nisip de 2 cm amplasata in zona instalatiei de foraj care va colecta eventualele scurgeri accidentale din jurul instalatiei de foraj precum si apele pluviale potential impurificate din zonele potential contaminate ale amplasamentului (terenul din jurul turlei, a habelor de curatire si aspirare a fludului de foraj, haba de detritus, rezervorul de motorina).

- Santul betonat avand L = 30 m si h = 0,30 m va descarca in haba metalica de 6 mc, care se va vidanja periodic.

- Haba de reziduuri - va avea capacitatea de 6 mc și se va amplasa în interiorul careului de foraj în poziție îngropată, pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de soluție bituminoasă.

- Pentru depozitarea detritusului - rezultat în procesul de foraj se va monta o habă de 40 mc în poziție semiîngropată în imediata vecinătate a sitelor vibratoare.

- La gura fiecărei sonde se va construi câte un beci betonat – cu dimensiunile 1,6 x 1,8 x 2 m, care are rolul de a permite montarea capului de coloană și a instalației de prevenire precum și rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sondă și de pe podul instalației de foraj.

- Amplasarea de toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările. Aceastea vor fi golite prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la stația de epurare care deservește zona.

- Montarea habelor pentru depozitarea cantităților suplimentare de fluid de foraj.

- Se prevede o baracă de chimicale dotată cu platformă de protecție pentru depozitarea și manipularea materialelor și substanțelor utilizate în procesul tehnologic, în condiții de siguranță si conform Normelor Tehnice de Securitate.

- Executarea lucrărilor de foraj propriu zis:

- realizarea unei găuri de sondă cu diametre diferite şi protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane dupa un program de construcţie stabilit prin proiectul de foraj;

Fluidul de foraj este trecut printr-un sistem de curăţire format din site vibratoare, pentru separarea particulelor grosiere (nisip cu granulaţie de 25-50 µm), apoi este pompat spre un denisipator.

Pentru forarea fiecarei sonde se utilizeză o cantitate de cca. 505 mc de fluid de foraj.

Fluidul de foraj utilizat la forajul celor doua sonde are la bază sistemul apă-argilă.Toate materialele folosite la condiţionarea fluidelor de foraj la sonde se vor depozita într-o baracă metalică pentru chimicale aflate în incinta careului.

- Coloana de ghidaj  20 in x 25 m – cimentata la zi.

Are rolul de a consolida zona superioară a găurii de sondă, de a închide stratele acvifere de suprafaţă, ferindu-le de contaminare cu fluid de foraj şi totodată de a proteja beciul sondei şi fundaţiile instalaţiei, de infiltraţii cu fluid de foraj, care ar putea afecta rezistenţa solului

- Coloana de ancoraj Ø 95/8 in x 600 m – are rolul de a izola formaţiunile de sare si se va fixa la cca 20 m sub acestea urmand sa fie cimentată la suprafata.

După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate.

- Coloana de exploatare Ø 7 in x 2100 m – se va tuba după efectuarea investigaţiilor geofizice necesare şi va fi cimentată cu nivel la suprafata m.

Coloana de exploatare permite executarea probelor de producţie şi exploatarea acumulărilor de hidrocarburi în condiţii de securitate.

Timpul total de realizare a proiectului este de cca 205 zile, astfel:

- durata lucrarilor de amenajare suprafata…………………………..cca 98 zile;

- durata lucrarilor de montaj/demontaj instalatie de foraj…………..cca 10 zile;

- durata lucrarilor de foraj……………………………………………cca 18 zile;

- durata executarii probelor de productie………………………….....cca 30 zile;

- durata lucrarilor de echipare si montaj conducta...............................cca 49 zile.

- Executarea lucrărilor de demobilizare si reducere a careului de foraj/probe producţie la nivelul careului de exploatare:

- Dupa terminarea forajului şi a probelor de producţie se demontează instalațiile de foraj/probe producţie si se transportă la alta locație sau la sediul contractorului de foraj.

După demontarea și transportul de la locație la altă locație sau la depozit a instalației de foraj/probe producție împreună cu anexele sale, urmează efectuarea lucrărilor de demobilizare - protecție mediu:

- Transportul periodic al detritusului rezultat în urma forajului, circa 430 tone. Acesta va fi depozitat în haba de detritus și transportat periodic la o stație de tratare/eliminare finală;

- Curățarea santului betonat de 30 m al instalației de foraj de eventualele scurgeri tehnologice accidentale și transportul acestora în bazinul/haba colectoare;

- Demontarea șanțului dalat de 30 m din zona instalației de foraj, precum și a habei de colectare ape reziduale din timpul activității de foraj și astuparea excavației cu material granular compactat (balast);

- Demontarea habei de detritus și astuparea excavației acesteia cu material granular compactat (balast);

- Pentru sondele 676, 678  Padina suprafața careului de foraj se va restrange la cca 3168 mp, restul suprafetei de cca 4512 mp va fi redata in circuitil initial – teren arabil.

- Executarea probelor de producție

Probele de producție se vor efectua cu instalația de foraj. Durata de realizare a probelor de producție este de cca 30 zile, după care, dacă rezultatele sunt pozitive, sonda intra în producție.

- Executarea lucrărilor de echipare de suprafață

Lucrările pentru echiparea de suprafață la sondele 676, 678 Padina implică amplasarea în careul de producție a următoarelor utilaje/echipamente:

- Unitate de pompare este utilizata pentru actionarea pompelor de extractie prin intermediul garniturii de prajini de pompare

- Cap Pompare 140 bar reprezinta sistemul de sustinere al întregului echipament de fund, care in cazul exploatarii sondei prin pompaj se compune din pompa submersibila, tevile de extractie si prajinile de pompare

- Motor electric pentru UP 500 V / 75 kW

- Unitate de control a sondei WCU (Weatherford) este proiectata pentru a controla turatia motorului electric in functie de debitul masurat de catre traductorul de debit si pentru a monitoriza parametrii de functionare ai sondei si de a transmite datele la dispecerat prin GSM.

- MCC: DOL alcatuit din dulap de alimentare cu energie electrica, convertizor de frecventa (VSD) cu filtre armonice si modul AMC.

- Skid - ul de deparafinare 42-PK-101, are rolul de a injecta anumite chimicale in spatiul inelar si in cuponul aerian de masura si control.

- Imprejmuire demontabila cap sonda si claviatura consta in panouri de plasa sudata prinse de stalpi metalici cu distante intre stalpi de 2,5 m si respectiv 2 m stalpii fiind incastrati in elemente prefabricate.

- Lucrari energetice:instalatie electrica de forta si iluminat;instalatie de legare la pamant;cutie de distributie nou proiectata.

- Executarea conductei de amestec

      - Pentru sonda 676 Padina, conducta de amestec GRE, DN 80 (De=90.2mm cu grosime de perete de 4.2mm), material BS2450 TT, conform SR EN ISO 14692, cu o lungime de 367 m montata de la capul de pompare al sondei pana la claviatura existenta amplasata in Parc 4 Padina.

      - Pentru sonda 678 Padina, conducta de amestec GRE, DN 80 (De=90.2mm cu grosime de perete de 4.2mm), material BS2450 TT, conform SR EN ISO 14692, cu o lungime de 369 m montata de la capul de pompare al sondei 678 Padina pana la claviatura existenta amplasata in Parc 4 Padina

- Aducerea terenului dezafectat la condițiile inițiale

- astuparea șanțului se va executa manual și mecanizat

- Executarea lucrărilor de punere în producţie a sondei

Valoarea totală a proiectului este de 4,169 mil lei.

Perioada de implementare propusă -  2024-2025.

  - Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Cele 2 sonde se află la o distanță de cca. 15 m una față de cealaltă, la distanța de 200 m față de Parcul 4 Padina.

  - Utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: La realizarea proiectului se utilizează apă. Instalaţia de foraj este acţionată termic.

  - Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- Deşeurile generate pe perioada de execuţie a proiectului, vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

- Deşeurile generate sunt: detritus, fluid rezidual, deşeuri metalice, deşeuri de ambalaje, deşeuri din materiale de construcţii, deşeuri menajere;

- Detritusul: este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. Vor rezulta 430 t detritus (150 t/sonda cod 01 05 08 și 280t/sonda cod 01 05 05*) care va fi colectat în habă metalică cu V=40 mc, de unde este încărcat în autocamioane şi transportat la un depozit autorizat; flui de foraj rezidual 150 t/sonda cod 01 05 08 și 50 t/sonda cod 01 05 05*) va fi transportat la staţia de fluide a constructorului pentru condiţionare şi refolosire la forajul altor sonde;

- Deşeurile metalice cod 17 04 07 rezultate de la tăierea coloanelor, cabluri de oţel, piese de schimb înlocuite se valorifică la unităţi de colectare specializate;

- Deşeurile de ambalaje de la materiile prime coduri 15 01 01, 15 01 02, 05 01 04 sunt: butoaie metalice care se reutilizează, ambalaje de hârtie şi carton care se colectează selectiv şi se predau la unităţi de colectare specializate.

- Deşeurile de ambalaje de la substanţele periculoase cod 15 01 10* pentru fluidul de foraj sunt transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj;

- Deşeuri menajere cod 20 03 01 sunt colectate în pubele şi sunt preluate de operatori autorizaţi şi transportate la depozit autorizat;

  - Poluarea și alte efecte negative:

- Sursele principale de poluare a apei în perioada de execuţie a lucrărilor: nu sunt, apele uzate au circuit închis.

- Surse de poluare a apei şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare : nu sunt.

- Sursele principale de poluare a aerului în perioada de execuţie a lucrărilor sunt: activitatea utilajelor de transport şi activitatea din organizarea de şantier. Datorită perioadei limitate de executare a lucrărilor de construcţie se apreciază că poluarea aerului în cadrul activităţilor de constructie este redusă şi locală.

- Surse de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare: nu sunt.

- Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de execuţie: nu exista surse majore de zgomot şi vibraţii în perioada de execuţie a investiţiei.

- Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de exploatare: zgomotul produs de elementele de acționare a sondei. Amplasamentul se află în extravilanul localității.

- Principalele surse de zgomot şi vibraţii în timpul lucărilor de realizare a proiectului sunt reprezentate de utilajele folosite la excavări şi vehiculele care trasporta deşeurile de sol excavat.

- Sursele principale de poluare a solului şi subsolului în perioada de execuţie a lucrărilor sunt: tehnologiile de execuţie propriu zise, utilajele de transport, activitatea umană din organizarea de şantier.

- Surse de poluare a solului şi subsolului şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare: scurgerile accidentale din beciul sondei.

Amplasamentul se află  la distanta de 2230 m față de zona locuită din localitatea Odaieni  și nivelul de zgomot se va încadra in limitele admise de legislatia în vigoare.

  - Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

Riscul de accidente este mic dacă se respectă prevederile legislative. Amplasamentul se află în extravilanul localităţii, la distanţă de 2300 m faţă de zona locuită.

  - Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

Proiectul va avea un risc minor asupra asupra sănătății populației deoarece distanța până la zona locuită este de 2300 m, nu vor fi emisii de poluanți în apa subterană, managementul propus nu va conduce la emisii în apa subterană, utilizarea unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare va conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare.

    - Amplasarea proiectelor

  - utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Proiectul este amplasat în extravilan comuna Padina. Terenul are destinația teren agricol. Terenul este închiriat de la proprietari particulari.

  - bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

nu este cazul;

  - capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

  - zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul.

  - zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

  - zonele montane și forestiere: nu este cazul.

  - arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:

proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000.

  - zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

  - zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:

Nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

  - zonele cu o densitate mare a populației:

Amplasamentul proiectului se află la distanța de 2300 m de zona locuită. Măsurile impuse prin proiect conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor (zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere înregistrat cu nr. 9549/05.07.2022 emis de Direcția de Sănătate Publică a județului Buzău.

  - peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:

Lucrările propuse nu se desfăşoară în zone cu peisaje cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică;

    - Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

  - importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nu este cazul: proiectul nu va afecta în mod negativ populaţia din zonă, potenţial impact asupra nesemnificativ şi de scurtă durată, pe perioada realizării proiectului dacă se respectă măsurile prevăzute în proiect.

  - natura impactului:  nu este cazul;

  - natura transfrontalieră a impactului:  nu este cazul;

  - intensitatea și complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului si funcționării deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

  - probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

  - debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului; impact cu durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar;

  - cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: Nu este cazul.

  - posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

Pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

Pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Padina) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare.

Decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, a întocmirii procesului verbal de verificare a amplasamentului a Listelor de control – etapa de încadrare in provedura de evaluare a impactului asupra mediului si in procedura de evaluare adecvata, a punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză din data de 13.02.2024.

    - Alte acte de reglementare emise de autorități:

- Acordul de principiu nr. 11316/24.08.2023 emis de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

- Avizul de Gospodărire a Apelor nr.      emis de ABA Buzău-Ialomița.

    - Informarea publicului:

- Anunţul privind depunerea solicitării a fost afişat la sediul Primăriei Comunei Padina, judeţul Buzău înregistrat cu nr. 842/25.01.2024 şi publicat în ziarul “Jurnalul National” din data de 19.01.2024;

- Anunţul privind luarea deciziei Etapei de Incadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a fost afişat la sediul Primăriei Comunei Padina, judeţul Buzău înregistrat cu nr. 1604/12.02.2024 şi publicat în ziarul “Jurnalul National” din data de 08.02.2024;

- APM Buzău a publicat pe site-ul propriu anunţul privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu în data de 06.02.2024 și anunțul  privind luarea deciziei Etapei de Incadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului în data de 06.02.2024.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Amplasamentul proiectului este situat la aproximativ 200 m față de limitele ariei speciale de protecție avifaunistică ROSPA0006–,,Balta Tătaru”, desemnată H.G. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotãrârii de Guvern 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

În conformitate cu punctul de vedere înregistrat emis de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița nu a fost solicitată efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

A fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr.      care prevede:

- Inainte de inceperea executiei forajului sondei se va realiza forajul de monitorizare a calitatii apei subterane in zona sondelor de exploatare 676, 678 Padina.

- Dupa executia forajului de monitorizare, inainte de inceperea lucrarilor de forare pentru sondele 676, 678 Padina, se va preleva o proba de apa si se vor efectua analize fizico‐chimice de catre un laborator acreditat pentru stabilirea starii initiale a calitatii acviferului freatic (probe martor).

- La finalizarea forarii sondei de exploatare si in timpul exploatarii acesteia, se va realiza monitorizarea semestriala a calitatii apei subterane prelevandu-se probe de apa si efectuandu-se analize fizico‐chimice de catre un laborator acreditat pentru a urmari influenta activitatii de forare si exploatare a titeiului asupra panzei freatice prin compararea cu probele martor. Se vor transmite la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita copii ale buletinelor de analiza in maximum 15 zile de la efectuarea analizelor. O prima analiza a parametrilor monitorizati, constituie proba initiala (proba martor).

- Indicatorii de calitate a apei subterane, care se vor monitoriza/analiza prin forajul de monitorizare sunt urmatorii: hidrocarburi aromatice monociclice (BTEX), hidrocarburi aromate policiclice (PAH-uri), solventi clorurati foarte volatili, substante extractibile, cloruri, sulfati, metale grele in forma dizolvata: cadmiu, plumb si mercur.

- După finalizarea lucrărilor de execuție a sondei se va preda la Administratia Bazinala de Apă Buzău – Ialomița fișa privind structura litologică a stratelor traversate pe zona acviferelor freatice și de adâncime.

Condiţiile de realizare a proiectului

- Lucrările se vor realiza de către un antreprenor autorizat, în conformitate cu proiectul tehnic întocmit de SC Expert Serv Ploieşti;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţi;

- Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul Tehnic;

- Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei:

  - astfel încât să se efectueze lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

  - depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

  - se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii astfel încât transportul se va realiza doar pe drumurile existente;

  - se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

  - se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianti, zgomot, vibratii, etc.;

  - deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective în baza unor contracte, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

  - depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajte;

  - organizarea de şantier va fi amplasată astfel încât să nu afecteze traficul;

- titularul  are obligaţia să instruiască personalul angajat pentru implementarea proiectului cu privire la prevederile art. 33 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, prin care sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în  mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice;

  - uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Conform art. 69 litera l), din Legea mediului nr. 265/2006, titularul are obligaţia să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele existente în zonă;

- În conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

- Titularul are obligația să respecte prevederile din Avizul de Gospodărire a Apelor nr.

- Titularul are obligația să respecte prevederile din Avizul ANANP nr. 9/16.02.2024

- În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. 2 lit. a), titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

- La terminarea lucrărilor se vor face lucrări de refacere a zonei, inclusiv zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de şantier, se va igieniza amplasamentul şi se va aduce terenul la starea iniţială.

- Pe toată durata execuţiei lucrărilor și funcționării se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

  - Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

  - OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

  - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

  - H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Prezenta decizie nu exclude obligația solicitării și obtinerii si a altor autorizatii sau avize, prevazute de legislația în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                           Întocmit,

biolog  Mirela MARIN                                          ing. Rodica Tatiana DUMITRU