PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 27.06.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, cu sediul în municipiului București, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 16194 din 08.12.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.03.2023, că proiectul ,, Pod pe DN 1B km 47+070, județul Buzău – variantă ocolitoare provizorie, desființare pod existent, construire pod nou” propus a fi amplasat în extravilan  comuna Săhăteni, judeţul Buzău

- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit e);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

proiectul presupune desființarea podului existent, construirea unui pod nou pe DN 1B km 47+070 și realizarea unei variante ocolitoare provizorie și a unui podeț provizoriu aferent acesteia pentru a nu se realiza întreruperea traficului  pe DN 1B.

Necesitatea realizării proiectului se justifică prin:

Podul de pe DN 1B la km 47+070 (se suprapune cu drumul european secundar E577) este situat în extravilanul comunei Săhăteni și traversează râul Râiosul (Drăguna) în județul Buzău.

Podul a fost constuit în anul 1975 la clasa E de încărcare și nu a fost reabilitat sau modernizat pe durata scursa de viată de cca. 47 de ani. Sub pod albia a scurgerii este protejata cu un pereu masiv de beton construit in urma cu cca. 15 ani după opinia expertului tehnic Dr. Ing. Cristian-Claudiu Comisu.

Pe durata de exploatare de 47 de ani, datorita acţiunii traficului foarte intens pe drumul european E 577 și a lipsei lucrărilor de întreţinere si reparaţii periodice, podul a suferit numeroase procese de degradare grave, in special la nivelul structurii de rezistenta a suprastructurii care, in prezent, pun in pericol siguranţa circulaţiei rutiere.

În urma calcului hidarului efectuat de catre expetul tehnic, a rezultat că podul amplasat pe DN 1B la km  47+070 peste Râul Râiosul, nu prezintă debuşeul necesar pentru asigurarea scurgerii apelor nici la debitul de calcul si nici la debitul de verificare.

Podul prezintă o singura deschidere cu lumina de 6,10 m, o lungime a suprastructurii de 7,60 m egala cu a fâşiilor cu goluri prefabricate, si o lungime totala a podului de 11,00 m.

Structura de rezistenta a suprastructurii podului este compusa din 15 fâşii cu goluri din beton precomprimat prin preîntindere, prefabricate, cu schema statica de grinda simplu rezemata.

Fâşiile cu goluri prefabricate prezintă lungimea de 7,60 m, înălţimea de 0,52 m si lăţimea de 1,02 m. Fâşiile cu goluri sunt dispuse joantiv, cu rosturi longitudinale de 2 cm. Fâşiile sunt solidarizate longitudinal cu bulbi din beton armat, si transversal, cu grinzi din beton armat turnat monolit, in care pătrund capetele toroanelor de precomprimare. Pe fâşiile marginale sunt construite grinzi de parapet din beton armat turnat monolit, cu lăţimea de 0,25 m si înălţimea de 0,35 m. Pe grinzile din beton armat sunt montate parapete pietonale din ţeavă metalica

Fâşiile cu goluri prezintă schema statica de grinda rezemata si reazemă direct pe bancheta de rezemare de pe culei.

Calea pe pod prezintă o lăţime totala de 15,10 m intre parapeţi si este alcătuită dintr-o parte carosabilă cu lăţimea de 7,00 m cu doua benzi de circulaţie de 4,05 m lăţime, si doua acostamente laterale asfaltate de cca. 4,05 m lăţime fiecare.

Circulaţia rutiera se desfăşoară pe o îmbrăcăminte din beton asfaltic extinsa si pe acostamentele laterale.

Pe grinda parapetului este montat un parapet pietonal metalic din ţeavă rotunda.

Structura de rezistenta a infrastructurii podului este alcătuită din doua culei cu elevaţie masiva din beton simplu.

Culeele cu elevaţii masive din beton armat cu lăţimea de 15,60 m si înălţime de 1,40 m, care include si înălţimea banchetei de rezemare.

Culeele nu sunt echipate cu ziduri de garda dar prezintă ziduri întoarse din beton simplu, cu lungimea de 1,70 m pe fiecare rampa de acces.

Culeele prezintă fundaţii directe, de suprafaţa, din blocuri masive de beton simplu.

Podul este amplasat peste râul Râiosul, cursul de apa prezintă o albie cu secţiune trapezoidala. In amplasamentul podului pe o lungime de cca. 10 m, malurile sunt protejate cu un pereul din dale prefabricate din beton rostuite cu beton de ciment.

Podul nu este echipat la capete cu casiuri de descărcare a apelor meteorice, si nici cu scări de acces sub pod a personalului de întreţinere.

Pe rampe nu sunt dispuse glisiere de protecţie a circulaţiei rutiere si pietonale.

Albia scurgerii prezintă in amplasamentul podului un traseu rectiliniu, cu secţiune trapezoidala.

Sub pod albia este protejata cu un pereu masiv din beton simplu, cu o grosime sporita semnificativ in fata elevaţiei ambelor culei. Pereul de protecţie a albie sub pod a fost executa relativ recent, având o vechime de cca. 10 pana la 15 ani.

In amonte si aval de pod, pe o lungime de cca. 10 m, malurile albie sunt protejate cu pereu din dale prefabricate de beton rostuite cu beton de ciment.

In continuarea pereului dalat, in amonte si aval de pod, albia scurgerii este blocata de depuneri aluvionare si vegetaţie, iar malurile sunt prăbuşite in albie după un traseu neregulat.

Defecte si degradări constatate:

La nivelul suprastructurii podului

- Muchia inferioara a fâşiilor marginale prezintă o zona extinsa cu beton exfoliat, cu armaturi la vedere, puternic corodate.

- Grinda parapetului pe grinda marginala este fracturată pe toata secţiunea, odată cu zidul întors din spatele elevaţiei culeei Mizil.

- Beton carbonatat, cu aspect friabil şi zone din beton exfoliat la nivelul intradosului fâşiilor cu goluri, a grinzilor transversale de monolitizare, si a grinzilor de parapet.

- Coroziunea armăturii, pete de rugină, fisuri si crăpături orientate pe direcţia acesteia, la intradosul fâşiilor cu goluri.

- Datorita lipsei gurilor de scurgere, apele pluviale care stagnează pe pod, se infiltrează prin rosturile longitudinale si pe la capetele fâşiilor cu goluri, conducând la carbonatarea betonului, coroziunea armaturii.

- Lipsa golurilor de aerisire permit stagnarea apelor pluviale in interiorul fâşiilor cu goluri marginale, conducând la fi furarea pereţilor laterali, in urma procesului de îngheţ-dezgheţ repetat periodic.

- Cumularea la nivelul întregii structuri de rezistenta a suprastructurii podului a mai multor degradări (coroziunea betonului şi a annăturii, exfolierea betonului, fisuri, crăpături, striviri locale ale betonului) care se manifestă prin modificarea formei elementului şi a proprietăţilor fizico-mecanice ale betonului precomprimat cu armaturi aderente.

- Defecte si degradări de suprafaţă a fetei văzute a fâşiilor cu goluri - culoare neuniformă, pete negre, impurităţi, pete de rugină, aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect microporos, armaturi corodate datorita lipsei betonului de acoperire.

- Fisuri din contracţie neorientate, scurte, superficiale, faianţarea betonului la talpa inferioara si a pereţilor laterali ai fâşiilor cu goluri.

- Beton degradat prin coroziune cu reducerea secţiunii elementului la grinda parapetului.

La nivelul infrastructurii podului

- Ruperea zidului întors dreapta de corpul elevaţiei culeei Mizil.

- Beton cu aspect friabil, zone din beton exfoliat, fisuri si crăpături, la nivelul elevaţiei, a banchetei de rezemare si la nivelul zidurilor întoarse, la ambele culei.

- Beton degradat prin coroziune cu reducerea secţiunii elevaţiei culeelor, amenajarea necorespunzătoare a banchetei de rezemare, scurgerea apelor pluviale pe bancheta de rezemare si pe elevaţia culeelor.

- Defecte de suprafaţă ale feţei văzute a elevaţiei si a zidurilor întoarse ale culeelor - culoare neuniformă, pete negre, impurităţi, pete de rugină, aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţă, scurgerea apelor pluviale.

- Segregarea betonului, cuiburi de pietriş in elevaţia si in bancheta de rezemare, dislocarea unei margini din bancheta de rezemare, polistiren expandat rămas pe bancheta de rezemare care menţine umezeala si favorizează carbonatarea betonului.

- Fisuri din contracţie (neorientate, scurte, superficiale), faianţarea betonului la nivelul elevaţiilor culeelor.

- Cumularea la nivelul elevaţiei si a zidurilor întoarse ale ambelor culei a mai multor degradări (coroziunea betonului şi a armăturii, exfoliere, fisuri, crăpături, striviri) care se manifestă prin modificarea formei elementului şi a proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor.

- Defecte de suprafaţă ale fetei văzute a elevaţiei culeelor - culoare neuniformă, pete negre, impurităţi, aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţă.

La nivelul albiei scurgerii și a racordării podului cu rampele de acces

- Construcţia pereului de beton care asigura protecţia albie scurgerii apelor sub pod reduce in mod semnificativ secţiunea de scurgere astfel încât podul nu asigura debuşeul de scurgere a apelor.

- Degradarea avansata a pereului de protecţie a albiei si a malurilor in amonte si aval de pod. Dislocarea dalelor prefabricate si ruperea pereului de beton datorita creşterii abundente a vegetaţiei.

- Dincolo de pereul de protecţie din dale prefabricate, in amonte si aval de pod, secţiunea de scurgere a albiei este blocata de vegetaţie si depuneri aluvionare provenite din ruperea malurilor.

- Lipsa casiurilor de descărcare a apelor de pe pod si a scărilor de acces.

- Rampe de acces degradate (denivelări şi degradări ale căii si acostamentelor, tasări ale terasamentelor, alunecări laterale).

- Degradarea avansata a pereului de protecţie a terasamentelor de pe malurile albie scurgerii, in amonte si aval de pod.

- Pierderea stabilităţii terasamentelor din rampele de acces in amplasamentul podului.

- Lăţime insuficientă a rambleului, acces dificil de pe acostamentele drumului in cale curenta, pe acostamentele de pe pod.

- Crăpături longitudinale si transversale in imbracamintea asfáltica a caii pe rampele de acces.

La nivelul căii pe pod

- Calea pe pod este degradată, prezintă suprafeţe cu ciupituri, poroasă, cu fisuri si crăpături longitudinale.

- Denivelări ale caii pe acostamentele de pe pod (gropi, văluriri, făgaşe), in special in dreptul rostului longitudinal intre partea carosabila si acostamente.

- Scurgerea apelor pluviale de pe pod se face neamenajat, pe la capetele podului, fără casiuri de descărcare.

- Denivelări ale căii pe zona carosabila si acostamente.

- Degradarea avansată a stâlpilor parapetului în zona de contact cu grinda parapetului, fixarea necorespunzătoare a parapetului de siguranţă, geometrie necorespunzătoare a mâinii curente.

- Neasigurarea pantei de scurgere transversala si longitudinala a apelor pluviale de pe pod.

- Lipsa etanşării dintre îmbrăcăminte şi celelalte elemente ale căii.

- Lipsa parapeţilor de protecţie a circulaţiei rutiere pe pod.

- Degradarea hidroizolaţie caii pe pod, urmata de infiltraţii si eflorescente pe zone extinse, prin rosturile longitudinale si pe la capetele fâşiilor cu goluri.

- Parapet pietonal metalic cu sistem de protecţie degradat: mătuit, puncte de rugina, exfolieri.

### Caracteristicile proiectului:

Acesta va fi dimensionat la convoaiele de calcul LM1 și LM2 conform SR EN 1991-2.

Podul nou este dimensionat din punct de vedere hidraulic conform « Normativului privind proiectarea hidraulică a podurilor » – Indicativ PD 95-2002.

Drumul național DN 1B se va racorda corespunzător la noul pod.

Pe durata execuției lucrărilor, circulația se va desfășura pe o varianta provizorie în amonte de podul existent.

Soluția propusă de pod nou presupune următoarele lucrări:

Lucrări de construcție la nivelul infrastructurilor

- Se demolează podul existent, cu devierea traficului pe o variantă provizorie de circulație în amonte de podul existent

- Se vor executa fundațiile indirecte prin piloți forați C25/30 consolidați la partea superioară printr-un radier din beton armat C30/37

- Se vor executa elevațiilor culeelor din beton armat C30/37, a zidurilor întoarse și a drenurilor din spatele culeelor.

- Evacuarea apelor din spetele culeei se face prin intermediul drenuri din piatra brută care descarcă apa prin elevația culee prin barbacane cu diametrul de 110 mm.

- Toate suprafețele ale infrastructurilor în contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasă cationică sau din suspensie de bitum filerizat.

- Pentru creșterea durabilității betoanele turnate monolit, suprafața acestora se va proteja anticoroziv.

Lucrări de construcție la nivelul suprastructurii

- Se montează 21 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip ┴, cu înălțimea 42 cm și lungimea de 10,00 m.

- Se execută plăcii de suprabetonare peste grinzile prefabricate, din minim 14 cm din beton armat C35/45. Aceasta va urma panta transversală a drumului din zona podului.

- Placa de suprabetonare se va turna împreună cu zidurile de gardă, pentru a se putea renunța la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație (nod de cadru).

- Se protejează anticoroziv toate suprafețele văzute de beton.

Lucrări de construcție la nivelul căii pe pod

- Se așternere hidroizolația și protecția acesteia din 3 cm BA8.

- Se montează borduri din granit, care vor încadra partea carosabilă pe pod.

- Se execută cale pe pod: 4 cm BAP16 + 4 cm MAS16 (cu bitum modificat).

- Se montează parapete direcțional cu nivel de protecție H4b.

- Se execută cordoane de impermeabilizare în lungul podului.

Lucrări de construcție la nivelul rampelor de acces și a racordărilor cu terasamentele

Platforma drumului național DN 1B din zona podului existent se va lărgi pentru a se racorda la podul nou pe o lungime de 25 m de ambele părți ale acestuia.

Rampele de acces pe pod se vor executa din umplutură cu material corespunzător.

Lucrările la nivelul rampelor de acces se vor executa simultan cu lucrările de la nivelul suprastructurii, a căii pe pod și a albiei.

- Se va racorda drumul la caracteristicile podului nou (lăţime, cotă roşie).

- Se execută plăcile de racordare cu lungimea de 6,00 m

- Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea căii pe pod și noua cotă a podului.

- Se execută scări de acces sub pod și casiuri de descărcare a apelor meteorice la capătului podului

- Se execută acostamentele pe rampele de acces, racordate la trotuarele podului

- Montarea de parapet direcțional tip H4 pe rampele de acces.

Lucrări de construcție la nivelul albiei

- Se va curăța, calibra și profila albia în amplasamentul podului, pe o lungime de 10 m amonte și 10 m aval

- În zona podului, albia se va proteja cu un pereu din beton cu grosimea de 20 cm dispuse pe un strat de balast cu grosime de 20 cm, închise aval și amonte cu pinteni din beton. Pintenii se vor proteja cu o risbermă de piatră brută pe o lungime de 2.00 m.

Refacere sistem rutier pe DN 1B în zona podului

Noul sistem rutier pe rampele de acces, va fi realizat din:

- 30 cm strat de formă

- 30 cm strat de fundație din balast

- 20 cm strat superior din piatra spartă amestec optimal

- 8 cm strat de bază din AB31.5

- 6 cm strat de legătură din BAD22.4

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic MAS16

Structura pe acostamente se va realiza din:

- Strat de fundație din balast

- Start de piatră spartă

Refacerea îmbrăcămintei rutiere pe rampele de acces cuprinde:

- 10 cm frezare asfalt existent

- amorsă bituminoasă 2 straturi

- 6 cm BAD22.4 strat de legătură

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic MAS16

Parametrii de dimensionare ai podului nou sunt urmatorii:

| Parametrii dimensionare pod nou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr crt | Element | Valoare |
| 1 | Numar de deschideri | 1 buc |
| 2 | Lungimea totala a podului | 14,65 m |
| 3 | Latime pod: - banda de circulatie - acostament - spatiu pentru amplasare parapete de siguranta | 13,40 m, din care: - 2x3,50 m - 2x2,50 m - 2x0,70 m |
| 4 | Clasa de importanta | III |
| 5 | Tip fundare / adancime de fundare | Indirecta, pe piloti forati/ < 20,0 m |
| 6 |  |  |
| 7 | Cota intrados pod | 120,67 mdM |
| 8 | Q2% | 43,2 mc/s |
| 9 | NAE pt. Qmax2% | 119,88 mdM |
| 10 | Garda pt Qmax2% | 0,78 m |
| 11 | Q1% | 54,0 mc/s |
| 12 | NAE pt. Qmax1% | 120,07 mdM |
| 13 | Garda pt Qmax1% | 0,60 m |
| 14 | Cota talveg | 118,51 mdM |

Podul nou este dimensionat pentru tranzitarea debitului maxim de calcul cu probabilitatea de producere de 2% si verificat pentru debitul maxim de calcul cu probabilitatea de producere de 1%.

Coordonatele STEREO 70 de localizare a podului nou:

| Coordonate STEREO 70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pod DN1B km 47+070 |  |  |
| Nr. crt. | X | Y |
| Ax C1 (mal drept) | 392253,9228 | 617335,8381 |
| Ax C2 (mal stâng) | 392259,5828 | 617344,8386 |
| Suprafata ocupata: S=593,25 mp |  |  |

Variantă de circulație provizorie.

Pentru execuția podului nou fără întreruperea traficului este necesară execuția unei variante de circulație provizorie și a unui podeț provizoriu aferent acesteia.

Podețul se va dimensiona la debitul cu asigurarea de 5%, înălțimea de liberă trecere sub podeț va fi de 50 cm.

Podețul provizoriu va fi amplasat în amonte de podul existent. Acesta se va executa din cadre prefabricate tip C2 dispuse strat din balast de 50 cm și va asigura o parte carosabilă de minim 4.00 m.

Astfel, sunt necesare următoarele lucrări:

- Montarea semnelor de circulație pentru atenționarea participanților la trafic asupra lucrărilor care se desfășoară, prevederea de piloți de dirijare a circulației sau semafoare;

- Montarea elementelor prefabricate pentru podețul provizoriu;

- Executarea rampelor de acces și a sistemului rutier;

- Montarea parapetelor de protecție pe podeț și pe rampe unde înălțimea rambleului depășește 2,00 m;

- Demolarea integrală a podului existent;

- Finalizarea podului nou;

- Dezafectarea podețului provizoriu,

Date tehnice, noua breteaua de drum care face legătura între DN 1B și podețul provizoriu:

- 1 banda de 4.00 m  - parte carosabilă

- 2 acostamente de 1.25m

Sistem Rutier –rampe de acces varianta provizorie de circulație

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

- 8 cm strat de legătura din BAD22,4

- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal

- 30 cm strat inferior de fundație din balast

Structura Acostament – varianta provizorie de circulație

- 12 cm strat superior din piatra sparta amestec optimal

- 15 cm start superior de fundație din piatră spartă amestec optimal

- 30 cm strat inferior de fundație din ballast

| Parametrii dimensionare podet provizoriu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr crt | Element | Valoare |
| 1 | Numar de deschideri | 1 buc |
| 2 | Lungimea totala a podetului | 6,0 m |
| 3 | Latime parte carosabila | 4,0 m |
| 4 | Latime acostamente | 2x0,5 m |
| 5 | Latime in sectiune transversala | 7,38 m |
| 6 | Clasa de importanta | IV |
| 7 | Q5% | 32,4 mc/s |
| 8 | Cota intrados | 120,90 mdM |
| 9 | NAE pt. Qmax5% | 120,40 mdM |
| 10 | Garda pt Qmax5% | 0,50 m |
| 11 | Cota talveg | 118,64 mdM |

Coordonatele STEREO 70 de localizare a podetului provizoriu sunt urmatoarele:

| Nr. crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 392274,7201 | 617334,6648 |
| 2 | 392271,0941 | 617328,2371 |
| 3 | 392261,2347 | 617333,7989 |
| 4 | 392264,8607 | 617340,2267 |
| Suprafața lucrari podet provizoriu, S =83,54mp |  |  |

Siguranța circulației:

Lucrări de semnalizare și marcaj rutier:

- Montarea indicatoarelor se va face pe stâlpi sau pe console rutiere acolo unde acest lucru se impune.

- Indicatoarele și marcajele rutiere permanente vor fi în conformitate cu standardele în vigoare la data de referință.

- Indicatoarele rutiere se vor confecționa cu folie clasa III – Diamond Grade.

Scopul lucrărilor de marcaj va fi asigurarea dirijării traficului atât pe timp de zi, cât si pe timp de noapte, precum și presemnalizarea direcțiilor de mers sau a unor zone cu caracter special. Marcajul se va realiza cu vopsea rezistentă de lungă durată, cu două componente sau termoplastic.

Marcajul rutier, atât pe pod, cât și pe rampele de acces, va fi identic cu marcajul rutier existent pe drumul național DN 1B, și anume:

- Separarea sensurilor de mers se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip E ( linie continua simpla)

- Delimitarea carosabilului se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip L ( linie continua simpla)

- Permisiunea pentru viraj la stânga se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip I (discontinuă simplă 1x1)

Parapete de protecție:

- Pentru parapete s-au avut în vedere prevederile "Normativului pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri si autostrăzi - AND 593 " precum și a standardelor SR EN 1317-1:2011 – 1, 2, 3, 5.

- S-au prevăzut parapete de siguranță în conformitate cu standardele și bunele practici în materie de siguranța traficului.

- Pe pod se va monta parapete de siguranță cu grad de asigurare H4b

- Pe rampele podului se prevăd parapete de siguranța cu grad de asigurare H4 pe cate 25 m de la capetele podului nou.

Materii prime utilizate:

- pământ de umplutură (dacă este cazul),

- agregate naturale (nisip, balast, piatră spartă, piatră);

- grinzi prefabricate

- borduri

- parapete pietonale metalice

- parapete de siguranta

- materiale pentru hidroizolatie

- mixturile asfaltice;

- emulsia bituminoasă;

- betoanele de ciment;

- apă

- motorină, benzină.

Valoarea totală =  8166930,88 lei.

Perioada de execuție a proiectului : 24 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil va fi asigurată din comerţ prin apă plată îmbuteliată,  apa utilizată în perioada de realizare a proiectului în organizarea de șantier pentru consumul menajer ( uz sanitar) va fi asigurată  cu cisterne de la surse de alimentare autorizate şi apa utilizată în perioada de realizare a proiectului în scop tehnologic pentru umectarea drumurilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate;  agregatele minerale, betoanele de ciment și betonul asfaltic necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane/mixturi asfaltice autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele pluviale de pe platforma carosabilă a drumului vor fi preluate de șanturile și rigolele prevăzute prin proiect, de unde vor fi evacuate către emisarii existenți aflați în zonă; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public - zonă de comunicație rutieră și amenajări aferente;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de cca. 9400 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0012 – Câmpia Gherghiței;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de cca. 9400 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0012 – Câmpia Gherghiței; proiectul nu este amplasat în rezervațiile de interes național înscrise în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis  de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău ;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: impactul  cumulativ este redus pe perioada execuției lucrărilor și nesemnificativ după finalizarea acestora, deoarece se realizează modernizarea unor drumuri existente având o durată a execuției mică.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Săhăteni) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de cca. 9400 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0012 – Câmpia Gherghiței;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

conform punctului de vedere emis exprimat  de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesar SEICA, dar este necesară solicitarea, obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 101/22.06.2023 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și anume:

- Avizul de gospodarire a apelor se emite pentru proiectul “Pod pe DN 1B KM 47+070, jud. Buzau- varianta ocolitoare provizorie, desfiintare pod existent, construire pod nou” si nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

- Beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse a se executa, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 171/08.12.2022 si Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile uletrioare.

- Inainte de inceperea executiei, beneficiarul va incheia cu reprezentantul Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau procesul verbal de predare/primire a tronsonului de albie minora, pe care vor fi executate lucrarile, in care se va mentiona si fluxul informational in caz de inundatii si poluari accidentale, cat si lucrarile de redare a albiei minore la parametrii initiali.

-Lucrarile propuse se vor desfasura sub supravegherea personalului desemnat din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau, cu respectarea stricta a tehnologiei si masurilor de protectie prevazute in documentatia tehnica, astfel incat sa nu se afecteze apele de suprafata si subterane.

-Lucrarile propuse nu se vor executa in perioadele cu ape mari pentru a se preveni calamitarea lor. Pentru a se preveni afectarea lucrarilor aflate in executie, se vor realiza lucrari provizorii, longitudinale, de deviere a cursului de apa, fara parasirea albiei, in functie de zona de lucru.

- La inceperea executiei și, ulterior, periodic pe tot parcursul execuției, beneficiarul va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita si Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau informari zilnice referitoare la debitele care se vor înregistra pe cursurile de apa,  langa care/pe care se realizeaza lucrari.

- Este interzisa amplasarea organizarii de santier in albia minora a raului Raiosu.

- Nu se vor depozita in albia raului Raiosu materialele rezultate/folosite la executia lucrarilor.

- Este interzisa depozitarea deseurilor, rezultate in urma executarii proiectului, in albia minora sau in albia majora(zone inundabile) a raului Raiosu.

- Se vor lua toate masurile, care se impun, pentru evitarea poluarii apelor subterane si de suprafata, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si de aparare impotriva inundatiilor. Depozitarea combustibililor, a materialelor de constructie, precum si intretinerea curenta a utilajelor se vor face in locuri special amenajate, care nu vor permite imprastierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor si a reziduurilor in cursurile de apa.

- Beneficiarul raspunde de realizarea corespunzatoare a obiectivului conform avizului de gospodarire a apelor, de urmarirea si prevenirea poluarilor apelor subterane si de suprafata si de anuntare, in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita. Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita nu este raspunzatoare pentru pagubele produse in caz de poluare accidentala. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A si constructorul obiectivului de investitie sunt direct raspunzatoare pentru poluarea apelor subterane si de suprafata, suportand integral cheltuielile generate in caz de poluare.

-Este interzisa parcarea utilajelor si a mijloacelor de transport in albia minora si majora(zone inundabile) dupa terminarea programului de lucru.

- In timpul executiei lucrarilor, se interzice depozitarea in albia minora a raului Raiosu, si in zona inundabila a albiei majore, a materialelor folosite sau rezultate, care ar crea pericol de inundare in aval, la viituri, prin obturarea sectiunii de curgere a apei.

- Este interzisa exploatarea si utilizarea agregatelor minerale din albia minora a cursurilor de apa fara actele de reglementare prevazute de legislatia in domeniul gospodaririi apelor.

- La terminarea lucrărilor, toate lucrarile provizorii din albie, drumuri de acces, platforme, etc. vor fi dezafectate şi refăcut cadrul natural inițial.

-Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerente, rezultate din tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.

- Beneficiarul si constructorul sunt obligati ca, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor sa asigure in albia raului Raiosu curgerea normala a apelor.

- Orice lucrare in albia raului Raiosu, respectiv drumuri de trecere, diguri de deviere, etc., care nu a fost prevazuta in proiectul de executie reglementat prin avizul de gospodarire a apelor, se va face numai cu acordul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

- La finalizarea lucrarilor se va incheia procesul verbal de predare/primire a tronsonului de albie intre reprezentantul Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau, beneficiarul si constructorul lucrarii, consemnand realizarea lucrarilor de redare a albiei minore a raului Raiosu la parametrii initiali si modul de respectare a avizului de gospodarire a apelor.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a execuţiei cu 10 zile inainte de aceasta”.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al avizul de gospodarire a apelor.

-Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita pe baza unei documentatii tehnice intocmite conform Ordinului ministrului apelor si padurilor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor. La aceasta, se vor anexa obligatoriu autorizatia de construire si procesele verbale de receptie a lucrarilor.

Nerespectarea prevederilor avizul de gospodarire a apelor atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raspunderea privind datele inscrise in solicitarea de avizare, datele, calculele si piesele desenate, incorporate in documentatia tehnica de fundamentare a avizului de gospodarire a apelor, revine atat elaboratorului documentatiei, NV CONSTRUCT S.R.L., cat si titularului de proiect, respectiv Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Condițiile de realizare a proiectului

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).

Titularul proiectului este obligat:

- să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

- să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                         Titel  PENEŞ

- Având în